KLP RKC bendra techninė specifikacija						v1.2

BENDRA INFORMACIJA

Visą įrengiamą Regioninio Karjeros centro edukacinę erdvę sudaro 2 funkcinės erdvės:

- Beribių galimybių kambarys

- Darbo su konsultantu erdvė ir individualaus darbo kabinos

0.1 pav. Regioninio karjeros centro Klaipėdos filialo funkcinės erdvės

1. BERIBIŲ GALIMYBIŲ KAMBARYS

Interjeriniai sprendimai

Grindys dėl akustikos ir estetikos dengiamos papildomu kiliminės dangos sluoksniu,

atkartojančiu “Armstrong” tipo lubų tinklo sluoksnį.

Esamų pakabinamų “Armstrong” tipo lubų karkasas papildomas profiliu su ištisine šviečiančia RGB LED juosta, kurios kanalų ryškumo ir spalvos valdymas sujungiamas su konsultanto scenarijų ir šviesų valdymu.

Įrengiami integruoti šviečiantys suolai, kurių šviesos spalva kinta pagal konsultanto pasirinktą interaktyvų turinį, kambario režimus.

Veidrodinės erdvės įrengimas

Sienos dengiamos dalinai veidrodiniais paviršiais, pasvirusiais 2 laipsnių kampu. Už jų  montuojami ekranai ir kita kambario funkcionalumui bei dizainui reikalinga įranga.

Veidrodinėse sienose apart atspindžio, turi aiškiai matytis tik tai, kas rodoma monitoriuose, visa kita (įranga, kabeliai, karkasai, tvirtinimo elementai) matytis negali.

Sienos įrengiamos taip, kad išjungus visą integruotą įrangą, perimetras liktų tik veidrodinis paviršius be atsikišusių elementų. Išimtys - integruoti suolai.

Erdvės komponentai

Beribių Galimybių kambarys skirstomas į šiuos komponentus:

- Veidrodinė siena A

- Veidrodinė siena B

- Veidrodinė siena C

- Veidrodinė siena D

- Lubos

- Grindys

1.1 pav. Beribių Galimybių kambario komponentai

Erdvės objektų ir įrangos žiniaraštis

| Eil. nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Veidrodinė siena A | 1.1 |  |  |
|  | Stiklinė siena | 1.1.1 | 1 | Permatomas veidrodis (šviesos pralaidumas 17-20%), grūdintas, 8mm storio, be aštrių briaunų. |
|  | Pagrindinis rėmas | 1.1.2 | 1 |  |
|  | Monitorius A tipo | 1.1.3 | 8 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Monitoriaus laikiklis A tipo | 1.1.4 | 8 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Kompiuteris A tipo | 1.1.5 | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Programinė įranga A | 1.1.6 | 1 | žr.programinės įrangos specifikaciją |
|  | Atsilenkiantis staliukas | 1.1.7 | 1 |  |
|  | Belaidis video transliavimo įrenginys | 1.1.8 | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Garso sistema A tipo | 1.1.9 | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją, garsiakalbiai montuojami lubose |
|  | Vaizdo signalų perjungimo ir garso išvedimo įranga | 1.1.10 | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Nuleidžiamos sūpynės | 1.1.11 | 4 | Tvirtinamos ant lubų, į perdangą |
|  | Veidrodinė siena B | 1.2 |  |  |
|  | Stiklinė siena | 1.2.1 | 1 | Permatomas veidrodis (šviesos pralaidumas 17-20%), grūdintas, 8mm storio, be aštrių briaunų. |
|  | Pagrindinis rėmas | 1.2.2 | 1 |  |
|  | Monitorius A tipo | 1.2.3 | 3 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Monitoriaus laikiklis A tipo | 1.2.4 | 3 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Kompiuteris A tipo | 1.2.5 | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Rato valdymo pultas | 1.2.6 | 1 | Išlendantis iš sienos |
|  | Programinė įranga B | 1.2.7 | 1 | žr.programinės įrangos specifikaciją |
|  | Garso sistema B tipo | 1.2.8 | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Kompiuteris C tipo | 1.2.9 | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Programinė įranga E | 1.2.10 | 1 | žr.programinės įrangos specifikaciją |
|  | Kompiuteris B tipo | 1.2.11 | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Programinė įranga C tipo | 1.2.12 | 1 | žr.programinės įrangos specifikaciją |
|  | Atsakymų surinkimo sistema | 1.2.13 | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | WIFI prieigos taškas | 1.2.14 | 3 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją. |
|  | Šviečiantis suolas A1 | 1.2.15 | 1 |  |
|  | Veidrodinė siena C | 1.3 |  |  |
|  | Stiklinė siena | 1.3.1 | 1 | Permatomas veidrodis (šviesos pralaidumas 17-20%), grūdintas, 8mm storio, be aštrių briaunų. |
|  | Pagrindinis rėmas | 1.3.2 | 1 |  |
|  | Šviečiantis suolas A2 | 1.3.3 | 1 |  |
|  | Šviečiantis suolas B1 | 1.3.4 | 1 |  |
|  | Vidaus durys | 1.3.5 | 1 | Durų angos plotis (laisvai pravažiuojamas) ne mažiau 900 mm. Spalva: Juoda RAL9004 arba kita panaši tamsi. |
|  | Durų angos uždengimai | 1.3.6 | 1 | Spalva derinama prie šalia esančios apdailos |
|  | Virtualios realybės akinių krovimo ir saugojimo lentyna | 1.3.7 | 1 |  |
|  | Virtualios realybės akiniai | 1.3.8 | 5 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Veidrodinė siena D | 1.4 |  |  |
|  | Stiklinė siena | 1.4.1 | 1 |  |
|  | Pagrindinis rėmas | 1.4.2 | 1 |  |
|  | Šviečiantis suolas B2 | 1.4.3 | 1 |  |
|  | Lubos | 1.5 |  |  |
|  | LED apšvietimas | 1.5.1 | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | LED apšvietimo valdymo sistema | 1.5.2 | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | LED maitinimo šaltiniai | 1.5.3 |  | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Grindys | 1.6. |  |  |
|  | Kiliminė danga | 1.6.1 |  | Skirtas biuro patalpoms. Storis 4 - 6 mm, ne mažiau 500000 mazgų/m2, Spalvų raštas atkartojantis ant lubų pritvirtintų LED profilių raštą, dominuojanti spalva tamsiai pilka, rašto spalva šviesiai pilka, galutinį dizainą derinti su užsakovu. |
|  | Bendra įranga | 1.7 |  |  |
|  | Planšetė A tipo | 1.7.1 | 3 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Planšetės programinė įranga | 1.7.2 | 1 | žr.konsultanto planšetės Beribių Galimybių Kambario valdymo programinės įrangos specifikaciją |

1.1 Veidrodinė siena A

Veidrodinę sieną A sudaro:

1. Rėmas stiklų ir žemiau išvardintų komponentų tvirtinimui;

2. Veidrodinė stiklo siena, tvirtinama prie rėmo.

Veidrodinėje sienoje A montuojasi:

3. Didysis kambario ekranas, sudarytas iš 8 vienetų A tipo monitorių, tvirtinamų A tipo monitoriaus laikikliais;

4. Du A tipo kompiuteriai, skirti testų ir interakcijų rodymui didžiajame ekrane. Jų programinė įranga A nurodyta programinės įrangos specifikacijoje;

6. Nuotoliniu būdu valdomas atsilenkiantis staliukas su nuotoliniu būdu nuleidžiamomis ir pakeliamomis sūpynėmis (sūpynių pakėlimo mechanizmai tvirtinami prie lubų į perdangą - tarp perdangos ir “Armstrong” lubų);

7. Įgarsinimo sistema A tipo, skirta įgarsinti testus ir interakcijas, rodomas didžiajame ekrane (jos garsiakalbiai montuojasi lubose);

Pav. Bendras komponentų išdėstymas

1.1.1 Stiklinė siena

Stiklų tvirtinimas. Stiklai per tarpines atremiami į pagrindinį rėmą, visuose stiklų kontakto taškuose su pagrindiniu rėmu ar kitomis medžiagomis naudojamos paranito arba guminės tarpinės. Per aukštį stiklai dalinami į dvi dalis. Viršutinis stiklas pastatomas ant profilio ties stiklų sudūrimu ir tvirtinamas varžtais su tarpinėmis prie rėmo ties lubomis. Apatinis stiklas pastatomas ant grindų ir tvirtinamas varžtais su tarpinėmis prie rėmo ties grindimis. Horizontalus stiklų sudūrimas ties viduriu paliekamas be prisukimo. Jei sudūrimo ties viduriu negalima palikti be tvirtinimo dėl saugumo ar kitokių techninių priežasčių, tada privalo būti numatyti kiti tvirtinimo metodai, kurie būtų minimaliai pakeičiantys veidrodinių sienų vizualo vientisumą. Šioje dalyje aprašytas stiklų tvirtinimas taikomas visiems veidrodinės erdvės stiklams (veidrodinė siena A, veidrodinė siena B, veidrodinė siena C, veidrodinė siena D).

Grindjuostės. Stiklų tvirtinimo elementų paslėpimui numatoma naudoti grindjuostes (arba kitus ekvivalentiškai atrodančius apdailos gaminius), kurių išvaizda būtų suderinta su šalimais esančiais paviršiais. Grindjuosčių ties grindimis išvaizda parenkama pagal grindų spalvą ir raštą, grindjuosčių ties lubomis išvaizda parenkama pagal lubų spalvą ir raštą. Grindjuosčių tvirtinimą parenka įrangos diegėjas/montuotojas. Turėtų būti palikta galimybė greitai ir nesudėtingai nuimti grindjuostes, kad būtų galima pasiekti įrangą, esančią už stiklų.

1.1.2 Pagrindinis rėmas

1.1.3 Monitorių ir 1.1.4 laikiklių pozicionavimas

1.1.7 Atsilenkiantis staliukas

Bendras aprašymas. Atsilenkiantis staliukas ir nusileidžiančios sūpynės sudaro nedidelę pokalbių erdvę, kur konsultantas ir 1-3 lankytojai gali turėti konsultacijas. Konsultacijų metu turi būti sudaryta galimybė konsultanto kompiuterio vaizdą belaidžio perdavimo būdu perduoti į virš staliuko esantį monitorių. Jei konsultacijos nevyksta, staliukas “paslepiamas” sienoje, o sūpynės pakeliamos prie lubų.

Valdymas. Staliuko atlenkimas iš sienos ir užlenkimas į sieną yra valdomas iš konsultanto planšetės. Mygtukų išdėstymas ir funkcionalumas aprašyti konsultanto planšetės Beribių Galimybių Kambario valdymo programinės įrangos specifikacijoje.

Vidiniai komponentai:

- Staliuko viršus. Toks pats stiklinis veidrodinis paviršius, kaip ir aplink esanti stiklinė siena [1.1.1]

- Elektrinė pavara ir valdymo blokas. Elektrinė pavara skirta pakelti arba nuleisti staliuką. Valdymo blokas jungiasi su C tipo kompiuteriu [1.2.9], per kurį gauna komandas iš konsultanto planšetės. Staliuko atsilenkimo ar užsilenkimo veiksmo metu turi veikti saugumo funkcija, kuri pajutusi didesnę nei įprastą staliuko atlenkimo/užlenkimo apkrovą, sustabdo elektrinę pavarą. Pakartotinai paleisti atsilenkimo ar užsilenkimo veiksmą galima iš  konsultanto planšetės.

- Rėmas ir tvirtinimo kronšteinai. Rėmai turi būti tvirti, kad atlenktas staliukas atlaikytų 100 kg apkrovą. Matomos rėmo vietos padengiamos matine RAL9004 (“Signal black”) spalva.

Pav. Atlenkto ir nulenkto (paslėpto sienoje) staliuko iliustracija

1.1.11 Nuleidžiamos sūpynės

Bendras aprašymas. Atsilenkiantis staliukas ir nusileidžiančios sūpynės sudaro nedidelę pokalbių erdvę, kur konsultantas ir 1-3 lankytojai gali turėti konsultacijas. Jei konsultacijos nevyksta, staliukas “paslepiamas” sienoje, o sūpynės pakeliamos prie lubų.

Valdymas. Sūpynių nuleidimas ir pakėlimas prie lubų yra valdomas iš konsultanto planšetės. Mygtukų išdėstymas ir funkcionalumas aprašyti konsultanto planšetės Beribių Galimybių Kambario valdymo programinės įrangos specifikacijoje.

Vidiniai komponentai:

- Sūpynių sėdimoji dalis. Sėdimoji dalis turi būti tvirta, viršutinė dalis padengta pamikštintu sluoksniu (sluoksnio konstrukcija ir spalva suderinama ir patvirtinama su užsakovu), apatinės sėdimosios dalies plokštuma padengiama matine RAL9004 (“Signal black”) spalva.

- Elektrinė pavara ir valdymo blokas. Elektrinė pavara pakelti arba nuleisti sūpynes. Valdymo blokas jungiasi su C tipo kompiuteriu [1.2.9], per kurį gauna komandas iš konsultanto planšetės.

- Rėmas ir tvirtinimo kronšteinai. Rėmai turi būti tvirti, kad nuleistos sūpynės atlaikytų 180 kg apkrovą. Matomos rėmo vietos padengiamos matine RAL9004 (“Signal black”) spalva.

Pav. Nuleistų ir pakeltų prie lubų sūpynių iliustracija

1.2 Veidrodinė siena B

Veidrodinę sieną B sudaro:

1. Rėmas stiklų ir žemiau išvardintų komponentų tvirtinimui;

2. Veidrodinė stiklo siena, tvirtinama prie rėmo.

Veidrodinėje sienoje B montuojasi:

3. “Profesijų rato” ekranas, sudarytas iš 3 vienetų A tipo monitorių, tvirtinamų A tipo monitoriaus laikikliais;

4. A tipo kompiuteris, skirtas “Profesijų rato” interakcijos rodymui ekrane. Kompiuterio programinė įranga B nurodyta programinės įrangos specifikacijoje;

5. Nuotoliniu būdu valdomas iš sienos atsilenkiantis “Profesijų rato” valdymo pultas;

6. Įgarsinimo sistema B tipo, skirta įgarsinti “Profesijų rato” animacijas, interakcijas (jos garsiakalbiai montuojami lubose);

7. C tipo kompiuteris, skirtas priimti kambario režimų ir įrengimų valdymo komandas ir perduoti atitinkamiems valdikliams (šviesų, roletų, atsilenkiančio staliuko, sūpynių,  interakcijų ir kitoms valdymo sistemoms).  Kompiuterio programinė įranga E nurodyta programinės įrangos specifikacijoje;

8. B tipo kompiuteris, skirtas lankytojų atliekamų testų ir žaidimų rezultatų kaupimui, rodymui, iššsiuntimui; Kompiuterio programinė įranga C, nurodyta programinės įrangos specifikacijoje;

9. Atsakymų surinkimo sistema, skirta surinkti atsakymus iš lankytojų naudojamų profesijos tyrinėtojų įrankių. Sistemos funkcionalumas aprašytas IT įrangos specifikacijoje;

10. WIFI prieigos taškai konsultanto planšetei bei  profesijos tyrinėtojų įrankiams pajungti į vietinį kompiuterių tinklą.

11. Šviečiantis suolas A1.

Pav. Bendras komponentų išdėstymas

1.2.1 Stiklinė siena

1.2.2 Pagrindinis rėmas

1.2.3 Monitorių ir 1.2.4 laikiklių pozicionavimas

1.2.6 Rato valdymo pultas

Bendras aprašymas. Atsilenkiantis profesijų rato valdymo pultas skirtas valdyti profesijų rato žaidimą.

Valdymas. Profesijų rato valdymo pultas  aktyvuojamas (išlenda iš sienos), kai konsultantas planšetės pagalba įjungia profesijų rato žaidimą. Konsultanto planšetėje mygtukų išdėstymas ir funkcionalumas aprašyti konsultanto planšetės Beribių Galimybių Kambario valdymo programinės įrangos specifikacijoje. Ant rato valdymo pulto yra du interakcijos komponentai: aplink savo ašį besisukantis (ir spalvą nuo žaidimo konteksto keičiantis) mygtukas (jį sukant, išsukamas profesijų ratas ekrane, jį paspaudus išrenkama profesija ar profesijų sritis),  NFC skaitytuvas, skirtas išsaugoti lankytojui patikusią profesiją.

Vidiniai komponentai:

- Į išorę orientuota pulto dalis. Toks pats stiklinis veidrodinis paviršius, kaip ir aplink esanti stiklinė siena [1.2.1]

- Elektrinė pavara ir valdymo blokas. Elektrinė pavara skirta atlenkti pultą iš sienos arba uždaryti jį sienoje. Valdymo blokas jungiasi su A tipo kompiuteriu [1.2.5], per kurį gauna komandas iš konsultanto planšetės. Pulto atsilenkimo ar užsilenkimo veiksmo metu turi veikti saugumo funkcija, kuri pajutusi didesnę nei įprastą pulto atlenkimo/užlenkimo apkrovą, sustabdo elektrinę pavarą. Pakartotinai paleisti atsilenkimo ar uždarymo veiksmą galima iš  konsultanto planšetės.

- Rėmas ir tvirtinimo kronšteinai. Matomos rėmo vietos padengiamos matine RAL9004 (“Signal black”) spalva.

Pav. Uždarytas ir atidarytas (aktyvuotas) profesijų rato valdymo pultas

1.2.15 Šviečiantis suolas

Bendras aprašymas. Suolai skirti lankytojams sėdėti užsiėmimų metu.

Valdymas. Suolo LED apšvietimas (spalva, intensyvumas) yra keičiamas pagal kontekstą (įjungtą žaidimą, testą ar kambario režimą).

Analogiškas valdymas taikomas visoms suolų dalims (A1, A2, B1, B2).

1.3 Veidrodinė siena C

Veidrodinę sieną C sudaro:

1. Rėmas stiklų ir žemiau išvardintų komponentų tvirtinimui;

2. Veidrodinė stiklo siena, tvirtinama prie rėmo.

Veidrodinėje sienoje C montuojasi:

3. Šviečiantis suolas A2;

4. Šviečiantis suolas B1;

5. Vidaus durys;

6. Durų angos uždengimai

Tarp beribių galimybių erdvės (ties veidrodine siena C) ir darbo su konsultantu erdvės formuojama pertvara. Numatoma pertvaros konstrukcija - virinama plieninė. Profiliai - 80x40x2 arba didesnių matmenų. Pertvaros konstrukcija gali būti keičiama į kitą ne mažesnio atsparumo (pvz. mūras). Iš veidrodinės salės pusės prie pertvaros tvirtinamas veidrodinės sienos C rėmas ir šviečiantys suolai A2 ir B1. Iš kitos pusės dedamos plokštės ir apdaila, formuojamos pertvaros drabužinei/sandėliukas ir individualaus darbo kabinoms. Įrangos diegėjas/montuotojas turi užtikrinti, jog pertvaros konstrukcija bus atspari ir saugi.

Pav. Bendras komponentų išdėstymas

1.3.1 Stiklinė siena

1.3.2 Pagrindinis rėmas

1.3.7 VR akinių krovimo ir saugojimo lentyna

1.4 Veidrodinė siena D

Veidrodinę sieną D sudaro:

1. Rėmas stiklų ir žemiau išvardintų komponentų tvirtinimui;

2. Veidrodinė stiklo siena, tvirtinama prie rėmo.

Pav. Bendras komponentų išdėstymas

1.4.1 Stiklinė siena

1.4.2 Pagrindinis rėmas

1.5 Lubos

Lubų įrengimą sudaro:

1. Esamų lubų ir matomų vėdinimo sistemos komponentų padengimas matine RAL9004 (“Signal black”) spalva.

Ant lubų ar po lubomis montuojasi:

3. Ant karkasinio “Armstrong” rėmo montuojami LED šviestuvai (LED profiliai su RGB LED juosta);

4. Virš lubų plokščių montuojami LED maitinimo šaltiniai;

5. Virš lubų montuojama LED apšvietimo valdymo sistema.

1.5.1 LED apšvietimas

LED šviestuvai montuojami ant esamo karkasinio “Armstrong” rėmo. Kabeliai ir komutacija vedžiojama virš pakabinamų lubų plokščių. Brėžinyje parodytas atskirų LED kanalų skaičius ir išdėstymas. Kiekvienas LED kanalas susideda iš 3 spalvų (RGB). Padaryta LED komutacija turi netrukdyti išimti/pakeisti sumontuotų “Armstrong” plokščių.

Pav. LED šviestuvų kanalų skaičius (21) ir išdėstymas ant esamo karkasinio “Armstrong” rėmo.

1.5.2 LED apšvietimo valdymo sistema ir 1.5.3 LED maitinimo šaltiniai

LED apšvietimo valdymo sistema ir LED šviestuvams reikalingi maitinimo šaltiniai montuojami ir jiems reikalinga kabelių komutacija  daroma virš esamų pakabinamų lubų plokščių.

1.6 Grindys

Grindų įrengimą sudaro:

1. Kiliminė danga klijuojama visame pažymėtame plote. Apytikslis plotas 32 kv. m. Tikslus plotas tikslinamas vietoje. Visur sumontuojamos ir tos pačios kiliminės dangos grindjuostės. Kiliminės dangos raštas atkartoja “Armstrong” lubų rėmo išdėstymą;

Pav. Kiliminės dangos plotas

2. DARBO SU KONSULTANTU ERDVĖ

Interjeriniai sprendimai

Visuose languose įrengiami šviesą blokuojantys roletai su nuotoliniu valdymu iš konsultanto planšetės. Taip pat įrengiama užuolaida C (su elektrine pavara, taip pat valdoma iš konsultanto planšetės).

Kad būtų išlaikytas savarankiško darbo erdvės universalumas ir joje galėtų vykti kiti renginiai, interaktyvi įranga montuojama į transformuojamą baldą D. Baldas veikia dviem režimais. Edukacinės erdvės režime baldas išskleidžiamas į interaktyvų stalą, kuris lankytojams siūlo žaidimus ir testus. Bendros, atviros erdvės režimu arba sėdimo renginio metu stalas transformuojamas į sėdimą baldą, kuriame saugiai uždaroma visa interaktyvi įranga.

Taip pat erdvėje įrengiamos 2 rakinamos individualaus darbo kabinos A bei drabužinė-sandėliukas F.

Erdvės komponentai

Darbo su konsultantu erdvė skirstomas į šiuos komponentus:

- Individualaus darbo kabinos A

- Roletai B

- Užuolaida C

- Baldas D su interakcijomis

- Drabužinė - sandėliukas F

2.1 pav. Darbo su konsultantu erdvės komponentai

Erdvės objektų ir įrangos žiniaraštis

| Eil. nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Individualaus darbo kabinos A | 2.1. | 1 | Įrengiamos dvi kabinos: vienvietė ir dvivietė. Abi kabinos turi būti rakinamos. |
|  | Korpusas ir konstrukcija | 2.1.1 | 2 |  |
|  | Monitorius D tipo | 2.1.2 | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją, kabinamas ant lenktos sienos |
|  | Kompiuteris D tipo | 2.1.3 | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją, montuojamas į rakinamą ertmę po sienoje |
|  | Programinė įranga N tipo | 2.1.4 | 1 | žr.programinės įrangos specifikaciją |
|  | NFC skaitytuvas A tipo | 2.1.5 | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją, montuojamas į stalą |
|  | Vaizdo kamera B tipo | 2.1.6 | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją, montuojama į papildomą korpusą virš ekrano |
|  | Garso sistema C tipo | 2.1.7 | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Klaviatūra A tipo | 2.1.8 | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Kompiuterinė pelė A tipo | 2.1.9 | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Šviestuvas C tipo | 2.1.10 | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Revizinės durelės A | 2.1.11 | 2 | žr. brėžinį 3.1.A |
|  | Revizinės durelės B | 2.1.12 | 2 |  |
|  | Sienoje integruotas baldas | 2.1.14 | 2 |  |
|  | Monitorius E tipo | 2.1.15 | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Stumdomų durų sistema | 2.1.16 | 2 |  |
|  | Roletai B | 2.2 | 3 | Pakeliami ir nuleidžiami elektrinių pavarų pagalba (valdymas integruojamas ir į konsultanto planšetę). Sistema turi būti kokybiška ir patikima, skirta intensyviam naudojimui. Roleto medžiaga turi būti šviesą blokuojanti, iš vidinės (patalpos) pusės balta. |
|  | Užuolaida C | 2.3 | 1 | Užtraukiama ir atitraukiama elektrinių pavarų pagalba (valdymas integruojamas ir į konsultanto planšetę). Užuolaida atitraukiama į vieną pusę (arčiau įėjimo sienos). Susikleidusi užuolaida turi tilpti tarp sienos ir lango angos (~1.5m). Sistema turi būti kokybiška ir patikima, skirta intensyviam naudojimui. |
|  | Bėgelis užuolaidai | 2.3.1 | 1 | Kadangi, patalpoje įrengtos “Armstrong” tipo lubos, reikia pagaminti kronšteiną, kuris tvirtintųsi prie gelžbetonio lubų ir prie jo (kronšteino) apatinės dalies tvirtinti akustinių užuolaidų bėgelį. |
|  | Užuolaida | 2.3.2 | 1 | Spalva derinama su užsakovu, degumo klasė B1, emisija M1 |
|  | Baldas D su interakcijomis | 2.4 | 1 |  |
|  | Korpusas | 2.4.1 | 1 |  |
|  | Monitorius B tipo | 2.4.2 | 6 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Kompiuteris C tipo | 2.4.3. | 7 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Programinė įranga F tipo | 2.4.4 | 1 | žr.programinės įrangos specifikaciją |
|  | NFC skaitytuvas A tipo | 2.4.5 | 8 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Monitorius C tipo | 2.4.6 | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Kompiuteris C tipo | 2.4.7 | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Valdiklis L | 2.4.8 | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Programinė įranga L | 2.4.9 | 1 | žr.programinės įrangos specifikaciją |
|  | Valdiklis M | 2.4.10 | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Programinė įranga M | 2.4.11 | 1 | žr.programinės įrangos specifikaciją |
|  | Tyrinėtojo įrankių krovimo ir sandėliavimo vieta | 2.4.12 | 1 | Ši vieta turi būti įrengta su USB-C tipo ir bevielio krovimo krovikliais kiekvienoje karjeros tyrinėtojo įrankio ertmėje. Ši vieta turi būti rakinama. |
|  | Karjeros tyrinėtojo įrankis | 2.4.13 | 20 | žr.karjeros tyrinėtojo įrankių specifikaciją |
|  | Interakcija A | 2.4.14 | 1 | Koordinacijos testas |
|  | Interakcija B | 2.4.15 | 1 | Reakcijos testas |
|  | Elektrinės pavaros valdymo blokas | 2.4.16 | 2 |  |
|  | Elektrinės pavaros valdymo pultas | 2.4.17 | 1 | Pultas turi būti rakinamas ir prieinamas tik darbuotojams. |
|  | LAN skirstytuvas S | 2.4.18 | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | LAN skirstytuvas A | 2.4.19 | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Grindys | 2.5. |  |  |
|  | Kiliminė danga | 2.5.1 |  | Skirtas biuro patalpoms. Storis 4 - 6 mm, ne mažiau 500000 mazgų/m2, Spalvų raštas atkartojantis ant lubų pritvirtintų LED profilių raštą, dominuojanti spalva tamsiai pilka, rašto spalva šviesiai pilka, galutinį dizainą derinti su užsakovu. Kiliminė danga klijuojama visoje erdvėje (žr. Žemiau Pav. Kiliminės dangos plotas), taip pat visur suklijuojamos ir kiliminės dangos grindjuostės. |
|  | Drabužinė F | 2.6 |  | Drabužinė-sandėliukas, skirtas susikabinti rūbus užsiėmimų metu, taip pat sandėliuoti su veiklomis susijusius daiktus. |
|  | Korpusas ir konstrukcija | 2.6.1 |  |  |
|  | Dvigubų stumdomų durų sistema | 2.6.2 |  |  |
|  | Projektoriaus ekranas A | 2.6.3 |  | Ekranas, valdomas iš konsultanto planšetės (išskleidimas, suskleidimas). žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Bendra įranga | 2.7 |  |  |
|  | Projektorius A | 2.7.1 | 1 | Kabinasi ant lubų, nustatytas rodyti vaizdą ant projektoriaus ekrano A. Vaizdas perduodamas belaidžiu transliavimo įrenginiu. žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Lietimui jautrus monitorius L | 2.7.2 | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją. Tvirtinimo vieta derinama su užsakovu. |
|  | Kompiuteris C tipo | 2.7.3 | 1 | Montuojamas virš lubų, virš lietimui jautraus monitoriaus L. žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
|  | Belaidis video transliavimo įrenginys | 2.7.4 | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |

2.1 Individualaus darbo kabinos A

Bendras aprašymas. Darbo su konsultantu erdvėje įrengiamos dvi individualaus darbo kabinos, skirtos susikaupimui sprendžiant ilgesnius testus, bei darbo pokalbio simuliacijai ir įrašymui. Kabinos pertvaros įrengiamos iš plieninių konstrukcijų ir ne prastesnę nei B degumo klasę turinčių plokščių, vidinės sienos dengiamos geltonos (spalvos kodas CMYK 0 20 85 0, PANTONE 1225 ar labai artima) spalvos kilimu, išorinės sienos dažomos oranžine (spalvos kodas CMYK 0 75 100 0, PANTONE 165 ar labai artima) matine spalva, kabinos viduje įrengiamas vidinis apšvietimas.

Kiekvienoje kabinoje įrengiama patogi sėdėjimo vieta, stalas, ekranas ir klaviatūra su pele, kompiuteris montuojamas į rakinamą ertmę, integruotą sienoje. Taip pat sienoje integruojamos virtualios realybės akinių sandėliavimo ir krovimo vietos. Patekimas į kabinas kontroliuojamas stumdomų durų sistema. Kabinos uždarumas reguliuojamas pagal lankytojo ar darbuotojų pageidavimą. Numatoma užrakinimo galimybė.

Erdvės komponentai

Įrengiamos dvi skirtingų dydžių individualaus darbo kabinos (A1 ir A2).

2.1 pav. Individualaus darbo kabinos

2.2 Pav. Individualaus darbo kabinos: atidarytos ir uždarytos (ir užrakintos).

2.4 Baldas D su interakcijomis

Bendras aprašymas. Baldas D su interakcijomis atlieka dvi funkcijas: kai nevyksta užsiėmimai, jis yra užlenktas ir tarnauja kaip sėdimas baldas, kai vyksta užsiėmimai, jis yra atlenkiamas ir jame įmontuotos interakcijos, testai naudojami lankytojų užsiėmimams.

Valdymas. Baldo užlenkimas ir atsilenkimas valdomi iš konsultanto planšetės arba mygtukų pagalba, kurie yra paslėpti ir užrakinti už baldo korpuse esančių durelių. Baldo užlenkimas ir atsilenkimas yra atliekamas balde sumontuotos elektrinės pavaros pagalba.

Korpusas. Korpusas gaminamas iš tvirtų mechaninių (baldinių) konstrukcijų, interakcijų plokštumos dažomos oranžine (kodas CMYK 0 75 100 0, PANTONE 165 ar labai artima) spalva, porankiai, atlošas ir sėdimos vietos dengiamos oranžinės (spalvos kodas CMYK 0 75 100 0, PANTONE 165 ar labai artima) spalvos baldiniu audiniu (derinti prie grindų kilimo), išorinės stalo plokštės dažomos juoda spalva.

Pajungimas. Elektros maitinimo ir komunikacijų laidai vedami per grindis, numatomas grindų štrobavimas. Baldo D stovėjimo vietos plote montuojama grindinė rozetė (2 vnt. 220V, 2 vnt. LAN).

Vidiniai komponentai:

- Lietimui jautrūs monitoriai ir po jais įmontuoti kompiuteriai;

- Koordinacijos testas su valdikliu;

- Reakcijos testas su valdikliu;

- NFC skaitytuvai;

- Karjeros tyrinėtojo įrankių sandėliavimo ir krovimo ertmės (jose sumontuojami USB-C ir bevielio krovimo moduliai).

- Virtualios realybės akinių sandėliavimo ir krovimo ertmė.

- Du vietinio tinklo (LAN) skirstytuvai.

- Pagrindinis baldo valdymo blokas su C tipo kompiuteriu.

.

Pav. Atlenktas (interakcijų režimas) ir užlenktas (sofos režimas) baldas

Pav. Atidarytos ir uždarytos karjeros tyrinėtojo įrankių ir virtualios realybės akinių krovimo ir sandėliavimo vietos (patekimas prie įrankių ir akinių yra apribojamas su užraktu).

Karjeros tyrinėtojų įrankių krovimo ir sandėliavimo vietos - 18 ertmių po 400x350x100 mm

Virtualios realybės akinių krovimo ir sandėliavimo vietos - 6 ertmės po  380x380x140 mm

2.4.1 Korpusas

2.5. Grindys

Kiliminė danga klijuojama visame pažymėtame plote. Apytikslis plotas 43 kv. m. Tikslus plotas tikslinamas vietoje. Visame perimetre montuojamos juodos spalvos grindjuostės. Kilimo raštas atkartoja  “Armstrong” lubų rėmo išdėstymą ir nepastebimai jungiasi su patalpa 1.

Pav. Kiliminės dangos plotas

2.6. Drabužinė

Drabužinė-sandėliukas, skirtas susikabinti rūbus užsiėmimų metu, taip pat sandėliuoti su veiklomis susijusius daiktus. Durys rakinamos, stumdomo tipo, dvigubas bėgelis.

Priešais stumdomas duris kabinamas projektoriaus ekranas. Tvirtinimas į perdangą virš “Armstrong” lubų. Ekrano nuleidimas/pakėlimas valdomas iš konsultanto planšetės.

2.6 pav. Drabužinė-sandėliukas uždaryta ir atidaryta abiejose padėtyse.