PROJEKTO „PRIEDANGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE“

GRINDŲ BETONAVIMO IR LAIPTŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Priedangų grindų betonavimo darbai. BVPŽ kodas 45262300-4 Betonavimo darbai. Darbai neperkami iš centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO), kadangi išanalizavus CPO kataloge esančią pasiūlą, ir jau kartą atlikus pirkimą per CPO, buvo nustatyta, kad per CPO negalima nusipirkti pirkimo.

1.2. Pirkimo objekto apimtys. Sutarties galiojimo laikotarpiu (įskaitant visus galimus jos pratęsimus, jei tokia galimybė nustatyta Sutartyje) atlikti priedangų grindų betonavimo darbus ir priedangos pritaikymas neįgaliųjų patekimui. Darbų atlikimo terminai ir sutarties galiojimas numatomi rangos darbų sutartyje.

| Priedangos | - Kalvarijos gimnazija, Basanavičiaus g. 16, Kalvarija (265 kv.m.); - Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“, Basanavičiaus g. 21A, Kalvarija (62,14 kv.m). - Laiptų pritaikymas neįgaliųjų pateikimui (2 vnt.) – sulankstoma neįgaliųjų vežimėlių rampa (1 pav.). |
| --- | --- |

1 pav. Laiptų pritaikymas neįgaliųjų patekimui pavyzdys

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Grindų betonavimo darbai bus vykdomi nurodytais adresais, Kalvarijos savivaldybės teritorijoje.

Rangovas kartu su pasiūlymu pateikia užpildytas darbų lokalines sąmatas.

Rangovas privalo visus darbus ir reikalingas medžiagas, transportavimą, mechanizmus įsiskaičiuoti į pateikiamą kainą.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI, APRAŠYMO BŪDAI

- NURODOMAS STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Darbų atlikimo metu Rangovas privalo:

    - Senos betoninės grindys išardomos. Gruntas sutankinamas. Gruntinio vandens surinkimui rengiamas vidaus drenažas. Grindys užpilamos karjero smėliu ir sutankinamos vibroplokštėmis. Įrengiama hidroizoliacija paklojant polietileninę plėvelę. Betonuojamos grindys ne mažesniu nei 100 mm storio sluoksniu armuojant tinklu ne mažiau k8=1,12. Pašalinami seni dažai nuo sienų paviršių. Vidinės sienos gruntuojamos giliai įsigeriančiu gruntu. Numatyti neįgaliųjų patekimą į priedangą. Atlikus rangos darbus, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari.

    - Darbams suteikiama ne mažesnė kaip 3 metų garantija.

Pirkimo objekto apžiūros laiką derinti su Kalvarijos gimnazijos direktoriaus pavaduotoju ūkiui ir bendriesiems klausimams Edmundu Razvicku tel. +370 646 31583, Kalvarijos vaikų lopšelio- darželio „Žilvitis“ ūkvede Rita Miliauskiene tel. +370 632 22934. Perkančioji organizacija suteiks galimybę tiekėjams apžiūrėti pirkimo objekto įrengimo vietą, tačiau apžiūros metu nebus atsakoma į tiekėjo/-ų klausimus dėl pirkimo objekto ar pirkimo dokumentų nuostatų – kilusius klausimus tiekėjas turi užduoti pirkimo sąlygų VIII skyriuje „Pirkimo dokumentų paaiškinimas ir patikslinimas“ nustatyta tvarka ir terminais. Apžiūra gali įvykti ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Aplinkosauginiai reikalavimai suformuluoti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.5 punktą. Rangos darbų teikimo metu visos atliekos bus tinkamai rūšiuojamos ir perduodamos atitinkamiems atliekų tvarkytojams (tikrinama sutarties vykdymo metu).

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

5.1.  DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PERDUODANT ATLIKTUS DARBUS:

Rangovas turi pateikti darbų priėmimo-perdavimo aktą ir sąskaitą faktūrą.

## 6. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

6.1. Kalvarijos gimnazijos patalpų brėžiniai;

6.2. Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ patalpų brėžiniai;

6.3. Darbų kiekių žiniaraščiai Kalvarijos gimnazijoje;

6.4. Darbų kiekių žiniaraščiai Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“.