Apklausos sąlygų

1 priedo 1 priedėlis

KARO POLICININKO DIRŽO

TECHNINIAI RODIKLIAI

1. Pažymime, kad Apklausos sąlygų 2 priedo 1 priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

2. Teikėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose

nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“ (neužpildžius informacijos lentelėje

laikoma, kad pasiūlymas nėra pateiktas).

3. Teikėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį  įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI PARAMETRAI

| Techninės specifikacijos. Nr. | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę/tikslus pavadinimas) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir garantijos terminas; | TIKSLUS PAVADINIMAS/TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| Pagrindiniai reikalavimai: |  |  |  |
| 2. | Diržo sistema sudaryta iš: diržo, paminkštinimo ir podiržio. | TAIP/NE |  |
| 3. | Diržas – poliamidinis (arba lygiavertė medžiaga), 5 cm pločio, sudvigubintas. | TAIP/NE |  |
| 4. | Sagtis – aliumininė, atlaikanti ne mažiau kaip 9 kN apkrovą. | TAIP/ NE |  |
| 5. | Diržo sagtys reguliuojamos iš abiejų diržo galų. | TAIP/NE |  |
| 6. | Diržo sagties plotis ne mažiau kaip 5 cm. | TAIP/NE |  |
| 7. | Diržo išorinėje pusėje 2 eilutės ir ne mažiau kaip 22 stulpeliai Molle/PALS sistemos siaurintų tvirtinimo dirželių. | TAIP/NE |  |
| 8. | Diržo vidinė pusė apsiūta kieta kontaktine juosta. | TAIP/NE |  |
| 9. | Paminkštinimas pasiūtas iš 3D tipo tinklinio audino su viduje įsiūtų uždarų putų polietileno paminkštinimu arba iš lygiaverčių medžiagų. | TAIP/NE |  |
| 10. | Iš vienos paminkštinimo pusės kieta, o iš kitos – minkšta kontaktinė juosta per visą ilgį. | TAIP/NE |  |
| 11. | Kieta kontaktinė juosta per visą ilgį uždengta apsaugine juosta. | TAIP/NE |  |
| 12. | Podiržis poliamidinis (arba lygiavertis), 4 cm pločio, per visą ilgį apsiūtas minkšta kontaktine juosta. | TAIP/NE |  |
| 13. | Viename podiržio gale plastikinė kilpa diržui perverti, kitame podiržio gale, iš vidinės pusės, kieta kontaktinė juosta diržo fiksavimui. | TAIP/NE |  |
| 14. | Visa diržo sistemos dalių spalva juoda. | TAIP/NE |  |
| 15. | Diržo sistemos dydis reguliuojamas nuo 85cm. iki 120 cm. | TAIP/NE |  |
| 16. | Diržas naujas ir nenaudotas. | TAIP/NE |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |