SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

(Elektroninės keleivių informavimo sistemos Skuodo autobusų stotyje)

| Eil. Nr. | Parametrai | Rodiklis/aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus) | Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas ar kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED LAUKO EKRANAI PERONO AIKŠTELĖMS |  |  |  |  |
| 1. | Tipas | Komercinės paskirties, elektroninis informacinis lauko SMD LED tipo spalvotas ekranas (arba lygiavertė), skirta keleivių, esančių perone, informavimui. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2. | Aplinkos ir veikimo sąlygos | Turi būti pritaikyta pastoviam darbui 24/7 lauko sąlygomis, veikimo temperatūra -20...+50℃, pritaikyta veikti Lietuvos klimato sąlygomis. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3. | Modifikacija | Visi siūlomi ekranai turi būti vienodi, surinkti naudojant tą patį technologinį procesą, vienoje gamybinėje bazėje. Visų ekranų mechaninė, elektros ir elektroninė įranga turi būti vienoda. | įrašyti | X |
| 4. | Ekrano dydis | Bendras vieno perono LED ekrano plotas ne mažesnis kaip 500 mm x 1000 mm (+-15%). Ekraną gali sudaryti vienas ar keli LED moduliai. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 5. | Svoris | Ne sunkesnė kaip 30 kg (be laikiklių) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 6. | Švieslentės technologija | - Rezoliucija: ne mažesnė kaip 256x128 - Ryškumas: maksimalus ryškumas ne mažesnis kaip 4000 nit. - Matymo kampas: 120° - Pikselių žingsnis: ne mažesnis kaip 3.90 mm - Apsaugos lygis: ne žemesnis kaip IP66 - Integruotas apšviestumo jutiklis automatiniam ekrano ryškumo reguliavimui | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 7. | Darbinė įtampa | 220 (+/- 15%) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 8. | Duomenų perdavimas | Ekranas informaciją turi gauti ir atnaujinti mobiliuoju 4G GSM ryšiu ar per LAN tinklą. Dingus ryšiui ir jam vėl atsiradus, ekranas turi iš naujo prisijungti. Turi turėti galimybė jungtis prie saugaus VPN tinklo per LAN prievadą | įrašyti | X |
| 9. | Ekrano programinė įranga ir funkcionalumas | Švieslentėje informacija turi būti atnaujinama realiuoju laiku duomenis gaunant iš įdiegtos programinės įrangos. Švieslentės programinė įranga turi užtikrinti šias funkcijas: - Rodyti maršruto kryptį su lietuviškomis raidėmis; - Rodyti ne mažiau kaip 3 artimiausių išvykimų vienu metu, arba kitą aktualią informaciją iš patvirtinto autobusų tvarkaraščio; - Turėti galimybę parodyti datą, laiką ir informacinę žinutę, skirtą keleiviams informuoti apie eismo pasikeitimus ar kitą aktualią informaciją; Tikslus informacijos švieslentėje išdėstymas ir atnaujinimo dažnis ir kiti vizualūs parametrai suderinami su Pirkėju ar jo įgaliotu asmeniu po Sutarties pasirašymo. | įrašyti | X |
| 10. | Ekrano apdailinis korpusas | Ekranas turi turėti apdailinį korpusą, kad vizualiai nebūtu matoma šoninė ir galinė ekrano dalys. Korpuse privalo būti numatytas papildomas segmentas, ne mažesnis nei 500x500 mm (+/- 15%), skirtas perono aikštelės numeriui pateikti. Perono numeris taip pat turi būti pateiktas ir galinėje korpuso pusėje, jam naudojant šviesą atspindinčią medžiagą. | įrašyti | X |
| 11. | Bendri reikalavimai | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. | įrašyti | X |
| ATVYKIMO/IŠVYKIMO LAUKO EKRANAI |  |  |  |  |
| 12. | Tipas | Komercinės paskirties IPS LCD (arba lygiavertis) ekranas su LED apšvietimu, skirtas naudojimui lauko sąlygomis tiesioginėje saulės šviesoje | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 13. | Aplinkos ir veikimo sąlygos | Turi būti pritaikyta pastoviam darbui 24/7 lauko sąlygomis, veikimo temperatūra -20...+50℃, pritaikyta veikti Lietuvos klimato sąlygomis. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 14. | Modifikacija | Visi siūlomi ekranai turi būti vienodi, surinkti naudojant tą patį technologinį procesą, vienoje gamybinėje bazėje. Visų ekranų mechaninė, elektros ir elektroninė įranga turi būti vienoda. | įrašyti | X |
| 15. | Įstrižainė | Ne mažesnė kaip 55 coliai | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 16. | Svoris | Ne sunkesnė kaip 40 kg (be laikiklių) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 17. | Ekrano technologija | - Rezoliucija: ne mažesnė kaip 1 920 × 1 080 (Full HD) - Ryškumas: maksimalus ryškumas ne mažesnis kaip 4000 nit. - Matymo kampas: 178° - Kontrastas: ne mažesnis kaip 1000:1 - Atminties talpa: ne mažiau kaip 16 GB - Pakreipimas: ne mažiau kaip +15° - Apsaugos lygis: ne žemesnis kaip IK10, IP56 - Integruotas apšviestumo jutiklis automatiniam ekrano ryškumo reguliavimui | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 18. | Jungtys | Ne mažiau kaip : HDMI × 1, RJ-45 (LAN)x1 , USB 2.0 Type-A × 1 | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 19. | Darbinė įtampa | 220 (+/- 15%) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 20. | Duomenų perdavimas | Ekranas informaciją turi gauti ir atnaujinti mobiliuoju 4G GSM ryšiu ar per LAN tinklą. Dingus ryšiui ir jam vėl atsiradus, ekranas turi iš naujo prisijungti. Turi turėti galimybė jungtis prie saugaus VPN tinklo per LAN prievadą | įrašyti | X |
| 21. | Ekrano programinė įranga ir funkcionalumas | Ekrane informacija turi būti atnaujinama realiuoju laiku duomenis gaunant iš įdiegtos programinės įrangos. Ekrano programinė įranga turi užtikrinti šias funkcijas: - Tvarkaraščių valdymas; - Duomenų integracija su Lietuvos autobusų stočių informacine sistema B-LINIJA; - Statinio autobusų tvarkaraščio atvaizdavimas; - Maršruto krypties atvaizdavimas su lietuviškomis raidėmis; - Išvykimo laiko, reiso, vežėjo ir dienų, kada vykdomas maršrutas atvaizdavimas; - Galimybė nuotoliniu būdu peržiūrėti kas rodoma ekrane realiu laiku; - Galimybė įkelti informacinį paveikslėlį. - Tikslus informacijos švieslentėje išdėstymas ir atnaujinimo dažnis ir kiti vizualūs parametrai suderinami su Pirkėju ar jo įgaliotu asmeniu Sutarties pasirašymo metu. | įrašyti | X |
| 22. | Ekrano apdailinis korpusas | Ekranas turi turėti apdailinį korpusą, kad vizualiai nebūtu matoma šoninė ir galinė ekrano dalys. | įrašyti | X |
| 23. | Bendri reikalavimai | Visa įranga turi būti gamkliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. | įrašyti | X |
| AUTOBUSŲ STOTIES VIDAUS EKRANAI |  |  |  |  |
| 24. | Tipas | Komercinės paskirties ekranas su LED apšvietimu, skirtas naudoti vidaus patalpose, pagamintas naudojant ADS, IPS LCD ar kitą lygiavertę technologiją, užtikrinančią ne prastesnius matymo kampų, spalvų atkūrimo ir vaizdo kokybės parametrus. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 25. | Aplinkos ir veikimo sąlygos | Turi būti pritaikyta pastoviam darbui 24/7 sąlygomis, veikimo temperatūra 0...+40℃ | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 26. | Modifikacija | Visi siūlomi ekranai turi būti vienodi, surinkti naudojant tą patį technologinį procesą, vienoje gamybinėje bazėje. Visų ekranų mechaninė, elektros ir elektroninė įranga turi būti vienoda. | įrašyti | X |
| 27. | Įstrižainė | Ne mažesnė nei 65 coliai | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 28. | Svoris | Ne sunkesnė kaip 25 kg (be laikiklių) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 29. | Ekrano technologijos | - Rezoliucija: ne mažesnė kaip 3 840 × 2 160 (4K UHD) - Ryškumas: maksimalus ryškumas ne mažesnis kaip 500 nit. - Matymo kampas: 178° - Kontrastas: ne mažesnis kaip 1200:1 - Atminties talpa: ne mažiau kaip 16 GB - Apsaugos lygis: ne žemesnis kaip IP5X - Integruotas apšviestumo jutiklis automatiniam ekrano ryškumo reguliavimui | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 30. | Jungtys | Ne mažiau kaip : HDMI × 1, RJ-45 (LAN)x1 , USB 2.0 Type-A × 1 | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 31. | Darbinė įtampa | 220 (+/- 15%) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 32. | Duomenų perdavimas | Ekranas informaciją turi gauti ir atnaujinti mobiliuoju 4G GSM ryšiu ar per LAN tinklą. Dingus ryšiui ir jam vėl atsiradus, ekranas turi iš naujo prisijungti. Turi turėti galimybė jungtis prie saugaus VPN tinklo per LAN prievadą | įrašyti | X |
| 33. | Ekrano programinė įranga ir funkcionalumas | Ekrane informacija turi būti atnaujinama realiuoju laiku duomenis gaunant iš įdiegtos programinės įrangos. Ekrano programinė įranga turi užtikrinti šias funkcijas: - Tvarkaraščių valdymas; - Duomenų integracija su Lietuvos autobusų stočių informacine sistema B-LINIJA; - Statinio autobusų tvarkaraščio atvaizdavimas; - Maršruto krypties atvaizdavimas su lietuviškomis raidėmis; - Išvykimo laiko, reiso, vežėjo ir dienų, kada vykdomas maršrutas atvaizdavimas; - Galimybė nuotoliniu būdu peržiūrėti kas rodoma ekrane realiu laiku; - Galimybė įkelti informacinį paveikslėlį. - Tikslus informacijos švieslentėje išdėstymas ir atnaujinimo dažnis ir kiti vizualūs parametrai suderinami su Pirkėju ar jo įgaliotu asmeniu Sutarties pasirašymo metu. | įrašyti | X |
| 34. | Bendri reikalavimai | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. | įrašyti | X |