NAUDOTOS AUTOMOBILINĖS CISTERNOS (GAISRINIO AUTOMOBILIO)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Šalčininkų rajono priešgaisrinė tarnyba ketina įsigyti naudotą automobilinę cisterną (toliau – AC), skirtą savivaldybės priešgaisrinės tarnybos gaisrų gesinimo ir pirminiams gelbėjimo darbams atlikti.

AC – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis su vandens cisterna ir stacionariai įrengtu gaisriniu siurbliu, galintis vežti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangą bei ne mažiau kaip 4 asmenis, įskaitant vairuotoją.

AC turi būti tinkama registruoti ir eksploatuoti Lietuvos Respublikoje kaip specialiosios paskirties gaisrinis automobilis, atitikti Lietuvos Respublikoje taikomus kelių transporto priemonių registravimo, techninės apžiūros, specialiųjų transporto priemonių ženklinimo, specialiųjų šviesos ir garso signalų bei gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikai taikomus privalomuosius saugos ir eksploatacinių savybių reikalavimus.

Techninėje specifikacijoje nurodyti standartai, techninės specifikacijos, movų tipai, spalvos ar kiti techniniai sprendiniai suprantami kaip minimalūs reikalavimai. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius sprendinius, jeigu jie užtikrina ne prastesnes funkcines, saugos ir eksploatacines savybes.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI AC

| Eil. Nr. | Techninė savybė | Minimalus reikalavimas | Tiekėjo siūlomi parametrai / įrodymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio markė, modelis, pagaminimo / pirmosios registracijos metai | Tiekėjas nurodo AC markę, modelį, pagaminimo metus ir pirmosios registracijos datą. Pirmosios registracijos data turi būti ne ankstesnė kaip 2001 m. sausio 1 d. Su pasiūlymu pateikiama registracijos dokumento / techninio paso kopija arba kitas lygiavertis dokumentas. | Markė, modelis: ________ Pagaminimo metai: ________ Pirmoji registracija: ________ |
| 2. | Techninė būklė | AC turi būti techniškai tvarkinga, be konstrukcinių važiuoklės, rėmo, kabinos, cisternos ir antstato pažeidimų, turinčių įtakos saugiam eksploatavimui. Negali būti kiauryminės korozijos, skysčių nuotėkių, stabdžių, vairo mechanizmo, važiuoklės, šviesos prietaisų, specialiųjų šviesos ir garso signalų, siurblio ir vandens komunikacijų gedimų, trukdančių saugiai naudoti AC pagal paskirtį. Rida ne didesnė kaip 30 000 km. Perkančiajai organizacijai turi būti sudaryta galimybė iki sutarties pasirašymo apžiūrėti siūlomą AC Lietuvos Respublikos teritorijoje arba kitoje pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje. | Pateikiamas aprašymas ir nuotraukos. |
| 3. | Kuras ir variklis | AC turi būti varoma dyzeliniu varikliu. Variklis turi būti techniškai tvarkingas, be akivaizdžių skysčių nuotėkių ir gedimų, trukdančių eksploatuoti AC pagal paskirtį. Variklio galia ne mažiau 160 kW. | Variklio tipas / galia: ________ |
| 4. | Vandens cisterna | Išvežamas vandens kiekis turi būti ne mažesnis kaip 3 000 l ir ne didesnis kaip 8 000 l. Cisterna turi būti techniškai tvarkinga, sandari, be nuotėkių. | Vandens cisternos tūris: ________ l |
| 5. | Putokšlio talpa | AC gali turėti putokšlį. Šis reikalavimas nelaikomas privalomu, jeigu pirkimo dokumentuose putokšlio talpa nenumatyta kaip privaloma. | Yra / nėra. Tūris: ________ l |
| 6. | Gaisrinis siurblys | Gaisrinis siurblys turi būti išcentrinis, varomas automobilio varikliu per papildomą transmisiją arba kitu lygiaverčiu techniniu sprendiniu. Žemo slėgio nominalus našumas – ne mažesnis kaip 1 600 l/min prie 8 bar slėgio. Siurblys turi užtikrinti vandens padavimą iš cisternos ir iš atviro vandens šaltinio. Siurblys turi būti techniškai tvarkingas, be nuotėkių, valdomas saugiai ir patogiai. Siurblio veikimo laikas ne daugiau kaip 450 motovalandų. Tiekėjas pasiūlyme nurodo siurblio darbo valandų skaičių. | Siurblio tipas: ________ Našumas: ________ l/min prie 8 bar Darbo valandos: ________ |
| 7. | Važiuoklė ir pavara | AC važiuoklė turi būti su visais varomais ratais: ratų formulė 4x4, nuolatinė arba įjungiama visų varančiųjų ratų pavara. | Ratų formulė: ________ Pavaros tipas: ________ |
| 8. | Pavarų dėžė | Pavarų dėžė – mechaninė arba automatinė. AC turi turėti žemų pavarų / palėtintojo režimo funkciją arba kitą lygiavertį techninį sprendinį, užtikrinantį važiavimą sudėtingomis sąlygomis. | Pavarų dėžės tipas: ________ Palėtintojo / lygiaverčio sprendinio aprašymas: ________ |
| 9. | Kabina ir vietų skaičius | Kabina turi turėti ne mažiau kaip 4 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą. Visose sėdimose vietose turi būti įrengti saugos diržai, jeigu jie privalomi pagal transporto priemonės konstrukciją ir registravimo metu taikomus reikalavimus. | Sėdimų vietų skaičius: ________ |
| 10. | Registracija ir techninė apžiūra | Iki prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tiekėjas savo sąskaita turi įregistruoti AC Lietuvos Respublikoje Perkančiosios organizacijos vardu kaip specialiosios paskirties gaisrinį automobilį, jeigu pirkimo dokumentuose nenustatyta kitaip. AC turi būti pateikiama su galiojančia technine apžiūra. | Registracija: ________ TA galioja iki: ________ |
| 11. | Kvėpavimo aparatų tvirtinimai | AC turi būti įrengti tvirtinimai ne mažiau kaip 2 vnt. suslėgtojo oro kvėpavimo aparatams ir ne mažiau kaip 2 vnt. rezerviniams balionams. | Tvirtinimų skaičius: ________ |

3. VANDENS PAĖMIMO IR PADAVIMO JUNGTYS

| Eil. Nr. | Techninė savybė | Minimalus reikalavimas | Tiekėjo siūlomi parametrai / įrodymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Slėginiai vandens išmetimo atvamzdžiai | AC turi būti įrengti vandens išmetimo atvamzdžiai iš gaisrinio siurblio slėginėms gaisrinėms žarnoms prijungti. Movos – STORZ B75 arba lygiavertės, su aklėmis, tinkamos PN 16 slėgiui. Movos turi atitikti GTC/TS 11:2023, GTC/TS 12:2024 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Slėginės movos turi būti pažymėtos raudona spalva arba kitu aiškiai identifikuojamu žymėjimu. | Movų skaičius / tipas: ________ |
| 13. | Vandens užpylimo angos | AC turi būti įrengtos vandens užpylimo angos. Movos – STORZ B75 arba lygiavertės, su aklėmis, tinkamos PN 16 slėgiui. Movos turi atitikti GTC/TS 11:2023, GTC/TS 12:2024 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Užpylimo movos turi būti pažymėtos mėlyna spalva arba kitu aiškiai identifikuojamu žymėjimu. | Angų / movų skaičius: ________ |
| 14. | Įsiurbiamosios žarnos ir koštuvas | AC turi būti komplektuojama su gofruotomis gaisrinėmis įsiurbiamomis žarnomis ir vandens koštuvu vandeniui paimti iš atviro vandens šaltinio. Sujungtų įsiurbiamųjų žarnų bendras ilgis turi būti ne mažesnis kaip 8 m. Galimi komplektavimo variantai: 2 vnt. po 4 m, 4 vnt. po 2 m arba kitas lygiavertis komplektas, užtikrinantis ne trumpesnį kaip 8 m bendrą ilgį. | Komplektacija: ________ |

4. ANTSTATAS, ŽENKLINIMAS IR PAPILDOMA ĮRANGA

| Eil. Nr. | Techninė savybė | Minimalus reikalavimas | Tiekėjo siūlomi parametrai / įrodymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai | AC turi būti nudažyta raudona spalva RAL 3000 arba lygiaverte, su kontrastinės baltos spalvos elementais, pažymėta skiriamaisiais ženklais ir aprūpinta specialiaisiais šviesos bei garso signalais pagal GTC/TS 07:2019 „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai“ arba lygiaverčius reikalavimus. | Atitikties aprašymas: ________ |
| 16. | Atitikties dokumentas | Iki prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo automobilis turi turėti atliktą technine ekspertizę, leidžiančią įregistruoti automobilį VĮ „Regitra“ kaip specialiosios paskirties BAD SN kategorijos transporto priemonę. | Dokumentas pateikiamas iki perdavimo. |
| 17. | Kopėčios ant antstato | Prie antstato galinės dalies turi būti įrengtos kopėčios užlipti ant antstato viršutinės dalies. Kopėčios turi turėti dvi fiksuotas padėtis – transportavimo ir naudojimo | Sprendinio aprašymas: ________ |
| 18. | Apšvietimo sprendinys | AC turi turėti stacionarų arba mobilų įvykio vietos apšvietimo sprendinį. Ant stiebo turi būti ne mažiau kaip 2 šviestuvai. Apšvietimas turi veikti nuo AC įrengto arba komplektuojamo elektros šaltinio. | Apšvietimo sprendinys: ________ |
| 19. | Ištraukiamos kopėčios | Ant antstato stogo arba kitame saugiame laikiklyje turi būti tvirtinamos ištraukiamos arba sudedamos kopėčios, tinkamos naudoti priešgaisrinėje gelbėjimo veikloje ir atitinkančios gamintojo techninių dokumentų arba taikomų standartų reikalavimus. | Kopėčių tipas / ilgis: ________ |

5. DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PERDAVIMO REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techninė savybė | Minimalus reikalavimas | Tiekėjo siūlomi parametrai / įrodymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Dokumentai, pateikiami su pasiūlymu | Su pasiūlymu tiekėjas pateikia: 1) siūlomos AC registracijos dokumento / techninio paso kopiją arba lygiavertį dokumentą; 2) siūlomos AC nuotraukas iš priekio, galo, abiejų šonų, kabinos, antstato ir įrangos skyrių; 3) užpildytą techninės specifikacijos atitikties lentelę, nurodant konkrečius siūlomos AC parametrus; 4) informaciją apie pirmosios registracijos datą, ridą, siurblio darbo valandas, vandens cisternos tūrį, siurblio našumą, vietų skaičių, ratų formulę ir pagrindinius komplektacijos elementus. | Pateikta / nepateikta |
| 21. | Dokumentai, pateikiami iki prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo | Iki prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tiekėjas pateikia: 1) dokumentą, patvirtinantį AC registraciją Lietuvos Respublikoje Perkančiosios organizacijos vardu, jeigu pirkimo dokumentuose nenustatyta kitaip; 2) galiojančios techninės apžiūros dokumentą; 3) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 1 mėnesį nuo prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos; 4) garantinius įsipareigojimus. | Pateikta / nepateikta |
| 22. | Techninės apžiūros galiojimas | Prekės perdavimo metu AC turi būti su technine apžiūra, galiojančia ne trumpiau kaip 9 mėnesius nuo prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | TA galioja iki: ________ |
| 23. | Pristatymo terminas | AC pristatoma ir perduodama Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. | Pristatymo terminas: ________ |
| 24. | Garantija | Tiekėjas suteikia ne trumpesnę kaip 12 mėnesių arba 10 000 km garantiją AC varikliui, pavarų dėžei, priekiniam ir galiniam tiltams, gaisriniam siurbliui ir vandens cisternai. Garantiniu laikotarpiu atsiradusius garantinius gedimus tiekėjas šalina savo sąskaita. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Pastaba: jeigu pirkimo vykdytojas, įvertinęs rinką, siekia ilgesnės garantijos, galima nustatyti 24 mėnesių arba 10 000 km garantiją. | Garantijos terminas: ________ |

6. TIEKĖJO PASIŪLYMO PILDYMO REIKALAVIMAS

Tiekėjas privalo nurodyti konkrečius siūlomos AC parametrus. Negalima apsiriboti įrašais „atitinka“, „taip“, „yra“ ar panašiais abstrakčiais atsakymais, jeigu pagal reikalavimo pobūdį galima nurodyti konkretų parametrą, dokumentą, komplektacijos elementą arba techninį sprendinį.