Pirkimo sąlygų 2 priedas

Būsto pritaikymo darbų specifikacija

Adresas: Ryto g. 17., Švenčionėlių m.,  Švenčionių r. sav.

Perkami sanitarinio mazgo įrengimo ir  2 durų (lauko ir įėjimo) keitimo darbai.

- Sanitarinio mazgo įrengimas:

Medinių lentų pertvarą ir mūrinę parvarą  1- 3 patalpoje išardyti.

Sumontuoti  lengvų konstrukcijų pertvarą su durimis ir įrengti sanitarinį mazgą, kurio plotas ne mažiau 2,4 m² (1,02x2.35 m).

Pertvaros konstrukcija – metalinis ar medinis karkasas,   padidinto vandens atsparumo gipskartonio plokštės, užpildas - ne mažiau 100 mm storio akmens ar mineralinės vatos.

Išorines patalpos sienas papildomai apšiltinti iš vidaus. Apšiltinimo storis - ne mažiau 50 mm storio akmens ar mineralinės vatos.

Izoliacijos šilumos laidumo koeficientas (λ) ne daugiau 0,039 W(m.K).

Patalpą apšiltinti iš viršaus, vatos storis – ne mažiau 300 mm.

Sienas sanitarinio mazgo viduje aptaisyti  padidinto vandens atsparumo gipskartonio plokštėmis.

Sienų ir grindų apdaila – keraminės arba asmens masės  plytelės.

Patalpoje 1-4  ardoma grindų medinių lentų danga, remontuojamas betono pagrindas ir įrengiama  keraminių arba asmens masės  plytelių danga.

Įrengti liuką į rūsio patalpas.

Sanitarinio mazgo durys -     MDF karkaso,  laminuotos arba  medinės, su spragtuku. Varčios storis – ne mažiau 35 mm. Plotis „šviesoje“ – ne mažiau 0,85 m.

Sumontuoti sanitarinius prietaisus (trapą grindų konstrukcijoje ir klozetą). Sumontuoti ranktūrius.

Sumontuoti šildymo radiatorių prijungiant prie namo šildymo sistemos.

- Durų keitimas:

  - Pakeisti vidaus duris tarp patalpų I-1 ir 1-3, kurių matmenys ne mažiau kaip -  0.85 x 1,90

m.  Prieš užsakant gaminį matmenis patikslinti vietoje.

Durys -     MDF karkaso,  laminuotos arba  medinės, su įleidžiama spyna. Spyna rakinama raktu iš abiejų durų pusių. Varčios storis – ne mažiau 35 mm. Atlikti apdailos darbus.

Esamų durų nuotrauka

  - Pakeisti įėjimo duris PVC durimis.

Durys -  PVC profilių, rudos (ąžuolo)  spalvos, dalis gaminio – dviejų stiklų stiklo paketas.

Durų staktos minimalus aukštis – 1,85 m;

Durų staktos minimalus plotis- 0,9  m;

Šilumos perdavimo koeficientas U≤1,40(W/m²*K);

Oro pralaidumas -ne žemiau 4 klasės;

Komplektuojamos su spyna;

Ne mažiau 3 raktų komplektų;

Vyriai – ne mažiau  3 vnt.

Prieš užsakant gaminį matmenis patikslinti vietoje.

Esamų įėjimo durų  nuotrauka

PVC durų vizualizacija.

Orientacinis darbų sąrašas pateiktas lentelėje.

|  | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekiai (orientaciniai) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sanitarinis mazgas |  |  |
| 1 | Medinių grindų su gulekšniais išardymas | m² | 4,4 |
| 2 | Karkasinės (medinių lentų su karkasu) sienos su durimis ardymas | m² | 2,9 |
| 3 | Sienų lentinio apkalo ardymas | m² | 10 |
| 4 | Mūrinių pertvarų ardymas | m³ | 0,3 |
| 5 | Betoninių grindų ardymas | m³ | 0,6 |
| 6 | Grindų (sanitariniame mazge) šiltinimas polistireniniu putplasčiu (storis 100 mm, EPS 100), betonavimas (storis 8 cm), hidroizoliacijos įrengimas, aptaisymas keraminėmis arba akmens masės plytelėmis. | m² | 2,4 |
| 7 | Grindų koridoriuje betonavimas (storis 8 cm), aptaisymas keraminėmis arba akmens masės plytelėmis | m² | 5,3 |
| 8 | Lubų aptaisymas padidinto atsparumo vandeniui sauso tinko (gipso kartono) plokštėmis įrengiant karkasą, lubų glaistymas, dažymas | m² | 2,4 |
| 9 | Sienų aptaisymas padidinto atsparumo vandeniui sauso tinko (gipso kartono) plokštėmis įrengiant karkasą ir šiltinant 5 cm vatos sluoksniu | m² | 8 |
| 10 | Gipskartonio pertvaros su karkasu ir izoliacija įrengimas (su apdailos darbais). Izoliacija storis- ne mažiau 100 mm). | m² | 6 |
| 11 | Durų montavimas pertvaroje (įskaitant hermetizavimą, apvadų montavimą) | m² | 1,89 |
| 12 | Perdangos šiltinimas, (storis 300 mm) | m² | 7,7 |
| 13 | Naujo liuko į rūsio patalpas įrengimas | kompl | 1 |
| 14 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | m² | 15,00 |
| 15 | Klozeto montavimas (neįgaliųjų, paaukštintas, su vandens uždarymo ventiliu) | Kompl. | 1 |
| 16 | Maišytuvų su dušo įranga montavimas | Kompl. | 1 |
| 17 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas (1 tiesūs, ilgis ne mažiau 50 cm. 1 klozeto) | Vnt. | 2 |
| 18 | Trapo grindų konstrukcijoje montavimas | Kompl. | 1 |
|  | Tūrinio vandens maišytuvo montavimas (ne mažiau 30 L tūrio), prijungimas prie vandentiekio ir elektros tinklo, Su vandens uždarymo ventiliu | Kompl . | 1 |
| 19 | Dušo užuolaidos montavimas | Kompl. | 1 |
| 20 | Lanksčių apšiltintų ortakių montavimas | m | 2 |
| 21 | Ventiliacijos grotelių montavimas | vnt | 1 |
| 22 | Kanalizacijos vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas (su fasoninėmis dalimis, pramušant skyles) | m | 4 |
| 23 | Vidaus vandentiekio vamzdžių iš plastikinių D 16mm vamzdžių tiesimas (PEX-AL-PEX tipo), su fasoninėmis dalimis) | m | 12 |
| 24 | Elektros instaliacijos laidų, ne mažiau 3x1.5 mm2 tiesimas po tinku | m | 20 |
| 25 | Šviestuvo (LED tipo) montavimas | Vnt. | 2 |
| 26 | Jungiklio montavimas | Vnt. | 1 |
| 27 | Kištukinio lizdo montavimas | Vnt. | 2 |
| 28 | Radiatoriaus montavimas, prijungimas prie namo šildymo sistemos (22 tipo, aukštis ne mažiau 500 mm, ilgis ne mažiau 700 mm) | Vnt. | 1 |
| 29 | Šildymo vamzdynų tiesimas pramušant skyles, prijungimas prie namo šildymo sistemos, vandens išleidimas iš sistemos, sistemos užpildymas vandeniu, hidraulinis bandymas | m | 6 |
| 30 | Automatinio jungiklio montavimas (16 A) | Vnt. | 1 |
| 31 | Šiukšlių valymas, išviežimas | Kiekį įvertina tiekėjas |  |
|  | Durų keitimas |  |  |
| 32 | Lauko durų keitimas PVC durimis (įskaitant apdailos darbus) | m² | 1,7 |
| 33 | Medinių durų blokų keitimas sienose (su apdailos darbais, angų užtaisymu) | m² | 1,6 |

Patalpų planas

Prieš teikiant pasiūlymą, rekomenduojama apsilankyti darbų vykdymo vietoje.