TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI / APIMTYS:

1.1. Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įranga, įrangos ir valdymo sistemos priežiūra. Prekių kiekis ir paslaugų apimtys nurodyti žemiau esančioje lentelėje:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekių / Paslaugų pavadinimas | Mato vienetai | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įranga ir jos palaikymas 1 mėn. | Vnt. | 86 |
|  | Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įranga su rezervacijomis ir jos palaikymas 1 mėn. | Vnt. | 16 |
|  | Įrangos montavimas | Vnt. | 102 |
|  | Įrangos išmontavimas | Vnt. | 102 |

- PREKIŲ PRISTATYMO ADRESAS IR TERMINAI / PASLAUGŲ TIEKIMO TVARKA IR TERMINAI:

  - Prekių pristatymo ir įrangos sumontavimo adresai:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Prekių pristatymo ir montavimo adresas | Mato vienetai | Preliminarus Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K.G.E. Manerheimo g. 8, Vilnius | Vnt. | 19 |
|  | J. Tiškevičiaus g. 72A, Vilnius | Vnt. | 10 |
|  | Sirutėnų k., Utenos raj. | Vnt. | 6 |
|  | Pastotės g. 9, Biruliškės | Vnt. | 30 |
|  | Lankų g. 45, Butrimiškių kaimas, Alytaus raj. | Vnt. | 1 |
|  | Kauno kel. 4, Butkūnai, Alytaus raj. | Vnt. | 6 |
|  | Pušaloto g. 230, Panevėžys | Vnt. | 6 |
|  | Pramonės g. 2e, Šiauliai | Vnt. | 9 |
|  | Gintalų k., Telšiai | Vnt. | 2 |
|  | Šatrijos tak. 19, Kiškėnai | Vnt. | 2 |
|  | Liepų g. 64, Klaipėda | Vnt. | 11 |

  - Prekės turi būti pristatomos ir sumontuojamos ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo užsakymo elektroniu paštu dienos.

  - Paslaugos turi būti teikiamos 60 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įrangos ir transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įrangos su rezervacijų sistema techniniai reikalavimai:

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Minimali reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Pasaulinė navigacijos palydovų sistema (GNSS) | GPS, GALILEO |
|  | GNSS tikslumas | 3 metrai |
|  | Mobiliojo ryšio standartas | 4G LTE Cat 1 arba aukštesnis |
|  | Duomenų perdavimo protokolai | TCP/IP ir (arba) UDP/IP |
|  | Energijos sąnaudos esant 12V maitinimui | Ne daugiau 30 mA |
|  | Atsarginis maitinimas | Ne mažiau 120mAh |
|  | Vidinė atmintis (buferis) | Ne mažiau kaip 64 MB |
|  | Darbo temperatūra (be baterijos) | Ne mažiau kaip -30 °C iki +70 °C |
|  | Akselerometras | Privalomas |
|  | Įranga turi atitkti standartus | CE/RED, RoHS, REACH |
|  | Įrenginio matmenys | Kompaktiškas, tinkamas paslėptam montavimui transporto priemonėje |
|  | Borto kompiuterio duomenų nuskaitymas | Transporto kontrolės įranga turi nuskaityti transporto priemonės borto kompiuterio duomenis (kuro lygį, odometro parodymus, variklio sūkius ir kitus prieinamus standartizuotus parametrus) bei perduoti juos į programinę įrangą. Kai duomenys prieinami per transporto priemonės standartines sąsajas. |
|  | Telemetriniai duomenys | Transporto kontrolės įranga turi fiksuoti ir perduoti į programinę įrangą šiuos telemetrinius duomenis: datą ir laiką, GNSS koordinates, judėjimo kryptį, greitį, degimo spynelės būseną ir jos trukmę, odometro parodymus bei kuro kiekį bake |

  - Pardavėjas užtikrina įrangos veikimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Įranga sumontuojama per 1 mėn. nuo užsakymo elektroniniu paštu gavimo dienos Lentelėje Nr. 2 nurodytais adresais iš anksto suderinus įrangos montavimo datas į transporto priemones.

  - Preliminariai įranga montuojama į šias transporto priemones: Toyota RAV4, Škoda Enyaq, Toyota Hilux, VW Caravelle.

  - Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įrangos palaikymo techniniai reikalavimai:

Lentelė Nr. 4

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Minimali reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Prieigos būdas | Prieiga per interneto naršyklę (web-based), be papildomų programų diegimo vartotojo kompiuteryje. Turi veikti su šiuolaikinėmis naršyklėmis (Chrome, Edge) |
|  | Sąsajos kalba | Lietuvių arba anglų kalba |
|  | Vartotojų teisių valdymas | Rolėmis ir grupėmis pagrįstas prieigos valdymas |
|  | Realaus laiko stebėjimas | Transporto priemonių pozicijų rodymas žemėlapyje realiuoju laiku |
|  | Maršrutų istorija | Ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių |
|  | Žemėlapių duomenys | Programinė įranga turi atvaizduoti transporto priemonių informaciją skaitmeniniuose žemėlapiuose, naudojant ne mažiau kaip vieną plačiai naudojamą ir reguliariai atnaujinamą žemėlapių duomenų šaltinį (pvz., „Google Maps“, „Regio Baltic“ arba „OpenStreetMap“). Žemėlapių duomenys turi būti periodiškai atnaujinami |
|  | Geografinės zonos | Programinė įranga turi sudaryti galimybę kurti ir valdyti geografines zonas bei susieti jas su kelionių informacija, užtikrinant kelionių atvaizdavimą ir analizę pagal nustatytas geografines zonas |
|  | Ataskaitų kūrimas | Galimybė filtruoti pagal transporto priemonę, laikotarpį, vairuotoją, transporto priemonių grupes |
|  | Ridos ataskaita | Transporto priemonių nuvažiuotų atstumų per pasirinktą laikotarpį ataskaita |
|  | Maršrutų ataskaita | Transporto priemonių detalios dienos, mėnesio maršrutų ataskaitos |
|  | Kelionių ataskaita | Transporto priemonių kelionių ataskaita, kurioje pateikiami ne mažiau kaip šie duomenys: kelionės data, maršrutas, vairuotojas, odometro parodymai dienos pradžioje ir pabaigoje, per dieną ir per pasirinktą laikotarpį nuvažiuotas atstumas |
|  | Rezervacijų ataskaita | Transporto priemonių per pasirinktą laikotarpį rezervacijų ataskaita, kurioje pateikiami ne mažiau kaip šie duomenys: kelionės data, tikslas, maršrutas, vairuotojas, rida |
|  | Kelionių skirstymas | Galimybė keliones priskirti darbinėms arba asmeninėms tiek rankiniu būdu, tiek automatiškai pagal transporto priemonei nustatytą darbo laiką |
|  | Privačių kelionių duomenų apsauga | Funkcija, leidžianti paslėpti su asmeninėmis kelionėmis susijusius duomenis (įskaitant maršrutą, vietos duomenis ir kitą kelionės informaciją), užtikrinant, kad šie duomenys nebūtų prieinami sistemos naudotojams, neturintiems tam teisės. Turi būti funkciją nustatytiems automobiliams išjungti kelionių informacijos rinkimą (maršrutą ir vietos duomenis) ir fiksuoti tik ridą. |
|  | Ataskaitų siuntimas elektroniniu paštu | Galimybė ataskaitas automatiškai siųsti vartotojams nustatytais intervalais |
|  | Galimybė gauti duomenis išorinėms sistemoms | Atviras REST API arba lygiavertis standartas su dokumentacija prisijungimui |
|  | Kuro tiekėjų duomenų integracija | Galimybė automatiškai keistis kuro pylimų duomenimis su Lietuvoje veikiančių kuro tiekėjų sistemomis. Kuro pylimų duomenys transporto priemonei turi būti priskiriami pagal kuro kortelės numerį arba kitą identifikuojantį parametrą |
|  | Kuro ir išlaidų duomenų importas | Galimybė importuoti kuro pylimų ir kitų su transporto priemonių eksploatavimu susijusių išlaidų duomenis iš išorinių šaltinių, kai tiesioginė integracija su duomenų teikėju nėra galima |

  - Rezervacijų  sistemos įrangos palaikymo techniniai reikalavimai:

Lentelė Nr. 5

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Minimali reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Transporto rezervacijų sistema | Transporto priemonių rezervavimo sprendimas, kurį sudaro rezervacijų valdymo programinė įranga ir transporto priemonėje įrengiama rezervavimo įranga, užtikrinanti nuotolinį durų atrakinimą ir užrakinimą per transporto kontrolės sistemą. Sprendimas turi užtikrinti, kad transporto priemonei esant užrakintai per rezervavimo sistemą jos nebūtų galima užvesti naudojant transporto priemonėje paliktą raktelį arba lygiavertis techninis sprendimas, užtikrinantis analogišką transporto priemonės naudojimo kontrolę. |
|  | Prieigos būdas | Mobilioji programėlė, palaikanti iOS ir Android operacines sistemas, arba web sąsaja, optimizuota mobiliesiems įrenginiams |
|  | Rezervacijos kūrimas | Galimybė rezervuoti transporto priemonę pagal datą ir laiką |
|  | Rezervacijos keitimas | Galimybė keisti esamą rezervaciją |
|  | Rezervacijos atšaukimas | Galimybė atšaukti rezervaciją |
|  | Laisvų transporto priemonių peržiūra | Galimybė matyti, kurios transporto priemonės yra laisvos ir kurios užimtos pasirinktam laikotarpiui |
|  | Pranešimai | Automatiniai pranešimai apie rezervacijos patvirtinimą, pakeitimą ir atšaukimą |

  - Techninės priežiūros reikalavimai įrangai ir sistemos palaikymui:

Lentelė Nr. 6

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Minimali reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Gedimų pranešimo kanalas | El. paštas ir (arba) pagalbos sistema (helpdesk / ticketing sistema) |
|  | Reagavimo laikas | Ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos nuo gedimo pranešimo gavimo |
|  | Gedimo pašalinimo laikas | Ne ilgiau kaip 3 (trys) darbo dienos |
|  | Esant poreikiui keisti įrangą gedimo pašalinimo laikas | Ne ilgiau kaip 5 (penkios) darbo dienos |
|  | Įrangos atnaujinimai | Visi įrangos ir sistemos programinės įrangos atnaujinimai įtraukti į paslaugos kainą |

  - Pardavėjo pasiūlyta kaina turi apimti visas išlaidas, susijusias su transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įrangos tiekimu, įdiegimu, konfigūravimu, licencijomis, prieiga prie sistemos, duomenų saugojimu, techniniu palaikymu bei visomis kitomis funkcijomis ir paslaugomis, reikalingomis pilnaverčiam sistemos veikimui pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Po sutarties sudarymo negali būti taikomi jokie papildomi mokesčiai už įrangą, programinę įrangą, sistemos funkcionalumus ar jų palaikymą, išskyrus atvejus, kai Užsakovas raštu užsako papildomas paslaugas ar funkcijas, kurios nebuvo numatytos pirkimo dokumentuose.

  - Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įranga bei programinė įranga turi suteikti Pirkėjui prieigą prie visų standartinių Pardavėjo siūlomų sistemos funkcijų, modulių, ataskaitų, duomenų analizės priemonių ir kitų funkcionalumų, kurie yra prieinami atitinkamam sistemos sprendimui. Pardavėjas negali apriboti, išjungti ar papildomai apmokestinti atskirų standartinių funkcijų, ataskaitų ar modulių vien dėl to, kad jie nėra tiesiogiai ar išsamiai išvardyti techninėje specifikacijoje, jeigu šie funkcionalumai yra standartinė siūlomo sprendimo dalis. Visas standartinis sistemos funkcionalumas turi būti įtrauktas į pasiūlymo kainą.

5. PRIEDAI

1 priedas – PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

2 priedas –

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

| a | Reikalavimas | Minimali reikšmė | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įrangos ir transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įrangos su rezervacijų sistema techniniai reikalavimai |  |  |
|  | Pasaulinė navigacijos palydovų sistema (GNSS) | GPS, GALILEO |  |
|  | GNSS tikslumas | 3 metrai |  |
|  | Mobiliojo ryšio standartas | 4G LTE Cat 1 arba aukštesnis |  |
|  | Duomenų perdavimo protokolai | TCP/IP ir (arba) UDP/IP |  |
|  | Energijos sąnaudos esant 12V maitinimui | Ne daugiau 30 mA |  |
|  | Atsarginis maitinimas | Ne mažiau 120mAh |  |
|  | Vidinė atmintis (buferis) | Ne mažiau kaip 64 MB |  |
|  | Darbo temperatūra (be baterijos) | Ne mažiau kaip -30 °C iki +70 °C |  |
|  | Akselerometras | Privalomas |  |
|  | Įranga turi atitkti standartus | CE/RED, RoHS, REACH |  |
|  | Įrenginio matmenys | Kompaktiškas, tinkamas paslėptam montavimui transporto priemonėje |  |
|  | Borto kompiuterio duomenų nuskaitymas | Transporto kontrolės įranga turi nuskaityti transporto priemonės borto kompiuterio duomenis (kuro lygį, odometro parodymus, variklio sūkius ir kitus prieinamus standartizuotus parametrus) bei perduoti juos į programinę įrangą. Kai duomenys prieinami per transporto priemonės standartines sąsajas. |  |
|  | Telemetriniai duomenys | Transporto kontrolės įranga turi fiksuoti ir perduoti į programinę įrangą šiuos telemetrinius duomenis: datą ir laiką, GNSS koordinates, judėjimo kryptį, greitį, degimo spynelės būseną ir jos trukmę, odometro parodymus bei kuro kiekį bake |  |
| 2. | Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įrangos palaikymo techniniai reikalavimai |  |  |
|  | Prieigos būdas | Prieiga per interneto naršyklę (web-based), be papildomų programų diegimo vartotojo kompiuteryje. Turi veikti su šiuolaikinėmis naršyklėmis (Chrome, Edge) |  |
|  | Sąsajos kalba | Lietuvių arba anglų kalba |  |
|  | Vartotojų teisių valdymas | Rolėmis ir grupėmis pagrįstas prieigos valdymas |  |
|  | Realaus laiko stebėjimas | Transporto priemonių pozicijų rodymas žemėlapyje realiuoju laiku |  |
|  | Maršrutų istorija | Ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių |  |
|  | Žemėlapių duomenys | Programinė įranga turi atvaizduoti transporto priemonių informaciją skaitmeniniuose žemėlapiuose, naudojant ne mažiau kaip vieną plačiai naudojamą ir reguliariai atnaujinamą žemėlapių duomenų šaltinį (pvz., „Google Maps“, „Regio Baltic“ arba „OpenStreetMap“). Žemėlapių duomenys turi būti periodiškai atnaujinami |  |
|  | Geografinės zonos | Programinė įranga turi sudaryti galimybę kurti ir valdyti geografines zonas bei susieti jas su kelionių informacija, užtikrinant kelionių atvaizdavimą ir analizę pagal nustatytas geografines zonas |  |
|  | Ataskaitų kūrimas | Galimybė filtruoti pagal transporto priemonę, laikotarpį, vairuotoją, transporto priemonių grupes |  |
|  | Ridos ataskaita | Transporto priemonių nuvažiuotų atstumų per pasirinktą laikotarpį ataskaita |  |
|  | Maršrutų ataskaita | Transporto priemonių detalios dienos, mėnesio maršrutų ataskaitos |  |
|  | Kelionių ataskaita | Transporto priemonių kelionių ataskaita, kurioje pateikiami ne mažiau kaip šie duomenys: kelionės data, maršrutas, vairuotojas, odometro parodymai dienos pradžioje ir pabaigoje, per dieną ir per pasirinktą laikotarpį nuvažiuotas atstumas |  |
|  | Rezervacijų ataskaita | Transporto priemonių per pasirinktą laikotarpį rezervacijų ataskaita, kurioje pateikiami ne mažiau kaip šie duomenys: kelionės data, tikslas, maršrutas, vairuotojas, rida |  |
|  | Kelionių skirstymas | Galimybė keliones priskirti darbinėms arba asmeninėms tiek rankiniu būdu, tiek automatiškai pagal transporto priemonei nustatytą darbo laiką |  |
|  | Privačių kelionių duomenų apsauga | Funkcija, leidžianti paslėpti su asmeninėmis kelionėmis susijusius duomenis (įskaitant maršrutą, vietos duomenis ir kitą kelionės informaciją), užtikrinant, kad šie duomenys nebūtų prieinami sistemos naudotojams, neturintiems tam teisės. Turi būti funkciją nustatytiems automobiliams išjungti kelionių informacijos rinkimą (maršrutą ir vietos duomenis) ir fiksuoti tik ridą. |  |
|  | Ataskaitų siuntimas elektroniniu paštu | Galimybė ataskaitas automatiškai siųsti vartotojams nustatytais intervalais |  |
|  | Galimybė gauti duomenis išorinėms sistemoms | Atviras REST API arba lygiavertis standartas su dokumentacija prisijungimui |  |
|  | Kuro tiekėjų duomenų integracija | Galimybė automatiškai keistis kuro pylimų duomenimis su Lietuvoje veikiančių kuro tiekėjų sistemomis. Kuro pylimų duomenys transporto priemonei turi būti priskiriami pagal kuro kortelės numerį arba kitą identifikuojantį parametrą |  |
|  | Kuro ir išlaidų duomenų importas | Galimybė importuoti kuro pylimų ir kitų su transporto priemonių eksploatavimu susijusių išlaidų duomenis iš išorinių šaltinių, kai tiesioginė integracija su duomenų teikėju nėra galima |  |
| 3. | Rezervacijų sistemos įrangos palaikymo techniniai reikalavimai |  |  |
|  | Transporto rezervacijų sistema | Transporto priemonių rezervavimo sprendimas, kurį sudaro rezervacijų valdymo programinė įranga ir transporto priemonėje įrengiama rezervavimo įranga, užtikrinanti nuotolinį durų atrakinimą ir užrakinimą per transporto kontrolės sistemą. Sprendimas turi užtikrinti, kad transporto priemonei esant užrakintai per rezervavimo sistemą jos nebūtų galima užvesti naudojant transporto priemonėje paliktą raktelį arba lygiavertis techninis sprendimas, užtikrinantis analogišką transporto priemonės naudojimo kontrolę.. |  |
|  | Prieigos būdas | Mobilioji programėlė, palaikanti iOS ir Android operacines sistemas, arba web sąsaja, optimizuota mobiliesiems įrenginiams |  |
|  | Rezervacijos kūrimas | Galimybė rezervuoti transporto priemonę pagal datą ir laiką |  |
|  | Rezervacijos keitimas | Galimybė keisti esamą rezervaciją |  |
|  | Rezervacijos atšaukimas | Galimybė atšaukti rezervaciją |  |
|  | Laisvų transporto priemonių peržiūra | Galimybė matyti, kurios transporto priemonės yra laisvos ir kurios užimtos pasirinktam laikotarpiui |  |
|  | Pranešimai | Automatiniai pranešimai apie rezervacijos patvirtinimą, pakeitimą ir atšaukimą |  |
| 4. | Techninės priežiūros reikalavimai įrangai ir sistemos palaikymui |  |  |
|  | Gedimų pranešimo kanalas | El. paštas ir (arba) pagalbos sistema (helpdesk / ticketing sistema) |  |
|  | Reagavimo laikas | Ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos nuo gedimo pranešimo gavimo |  |
|  | Gedimo pašalinimo laikas | Ne ilgiau kaip 3 (trys) darbo dienos |  |
|  | Esant poreikiui keisti įrangą gedimo pašalinimo laikas | Ne ilgiau kaip 5 (penkios) darbo dienos |  |
|  | Įrangos atnaujinimai | Visi įrangos ir sistemos programinės įrangos atnaujinimai įtraukti į paslaugos kainą |  |