PREKIŲ SĄRAŠAS

1. Prekių, kurias Perkančioji organizacija turi teisę pasiūlymų vertinimo metu tikrinti, ar tiekėjas turi jo pasiūlytoje fizinėje parduotuvėje, sąrašas:

Lentelė Nr. 1

| Nr. | Prekės ir jų aprašymas |
| --- | --- |
| 1. | Elektra virinama PE mova D90, slėgio klasė SDR7.4 ar lygiavertė |
| 2. | Elektra virinamas PE balnas D90, slėgio klasė SDR11 ar lygiavertė |
| 3. | Presuojamas cinkuoto plieno trišakis 88,9x42x88,9 ±2 mm |
| 4. | Presuojamas cinkuoto plieno perėjimas 76,1x54 ±2 mm |
| 5. | Presuojamas nerūdijančio plieno kompensatorius, išorinis skersmuo ne mažiau kaip d108 mm |
| 6. | Presuojamas nerūdijančio plieno perėjimas 88,9x54 mm ±2 mm |
| 7. | Lituotas plokštelinis šilumokaitis ne mažiau DN32, ne mažiau PN16 |
| 8. | Išardomas plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui, ne mažiau DN32, ne mažiau PN16 |
| 9. | Cirkuliacinis siurblys šildymui ne mažiau DN50, siurblio pakėlimo aukštis (slėgis) ne mažesnis kaip 15 m |
| 10. | Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui, montažinis ilgis 180 mm ±5 mm, našumas ne mažesnis kaip 9,6 m³/h |
| 11. | Slėgio perkryčio reguliatorius, ne mažiau DN40 |
| 12. | Vandens nukalkinimo sistema, našumas ne mažiau kaip 12 m³/h |
| 13 | Termostatinis vožtuvas ne mažiau DN25, srauto pralaidumo koeficientas Kvs ne mažesnis kaip 5,5 |
| 14. | Dvieigis vožtuvas, bronzinis ar lygiavertis korpusas, slėgis ne mažiau kaip PN25 |
| 15. | Elektrinė pavara trieigiams ir dvieigiams vožtuvams ne mažiau 300N |