VAIZDO konferencijų įrangos

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1.1. | Visa pateikiama įranga turi būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse |
| 1.2. | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą, medžiagas ir įdiegimo bei suderinimo paslaugas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti |
| 1.3. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. End of Life Time ar Discontinued) |
| 1.4. | Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba |
| 1.5. | Visos techninės įrangos maitinimo įtampa 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7) |
| 1.6. | # Visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui |
| 1.7. | # Pardavėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija |
| 1.8. | Pirkimo objektas (įranga, priemonės) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Įranga privalo atitikti reikalavimus pagal 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – perkančioji organizacija pasilieka teisę bet kuriuo metu prašyti pateikti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinančių dokumentų |
| 1.9. | Saugumo reikalavimai: Programinės įrangos laikmenos (standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD/SSHD) ar kitos atminties laikmenos), jei tokių yra, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos. Įrangos gedimo atveju remontuoti iš įrengimo vietos Tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą Pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD/SSHD) ar kitų atminties laikmenų. Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitiktis ir sutarties sąlygų nesilaikymas, tokiu atveju: - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; - tiekėjas padengia pirkimo metu pirkėjo patirtą materialinę žalą |
| 1.10. | Utilizavimas: Įrangos Tiekėjas privalo įsipareigoti parduotą įrangą, pasibaigus jos naudojimo laikui, utilizuoti savo lėšomis, įskaitant ir transportavimo išlaidas. Pateikti įsipareigojimą patvirtinantį dokumentą. |
| 1.11. | Ekologiniai reikalavimai: Įrangos gamintojas privalo užtikrinti, kad įrenginys yra pagamintas vadovaujantis Europos Sąjungos reikalavimais užtikrinančiais aplinkosaugą (gamyboje nenaudojamos draudžiamos aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingos medžiagos). O pagal minimalius aplinkos apsaugos kriterijus prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių. |
| 1.12. | Įrenginį parduodanti organizacija, turi būti įrangos gamintojo, tiesioginė parduodamos įrangos atstovė arba autorizuota įrangos pardavėja ir turėti tai įrodančius dokumentus. Kitu atveju įrenginį parduodanti organizacija turi pateikti dokumentus, kad parduodami įrenginiai nėra įsigyti iš įrangos perpardavinėtojų (angl. grey market) ar su gamintoju nesusijusių trečiųjų šalių. Parduodanti organizacija turi užtikrinti, kad siūloma įranga pas gamintoją bus registruota perkančiosios organizacijos vardu. |
| 1.13. | Garantija: Tiekiamai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėn. gamintojo garantija. Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose. Tiekėjas privalo turėti gamintojo autorizuotą priežiūros centrą arba turi būti sudaręs sutartį dėl priežiūros su gamintojo autorizuotu priežiūros centru (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus); Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |
| 2. | Vaizdo konferencijų įranga Nr. 1 (BVPŽ kodas 32232000-8) |
| 2.1. | Pagrindiniai reikalavimai: |
| 2.1.1. | Vaizdo konferencijų įrenginys turi būti skirtas mažoms ir vidutinio dydžio patalpoms, suderinamas tarpusavyje be papildomų suderinimo įrenginių |
| 2.1.2. | Vaizdo konferencijų įranga suderinama ir turi pilnai integruotis su perkančiosios organizacijos naudojama Cisco Unified Communication Manager skambučių valdymo sistema |
| 2.1.3. | Vaizdo konferencijų įranga suderinama ir turi pilnai integruotis su perkančiosios organizacijos naudojama Cisco Meeting Server vaizdo konferencijų valdymo sistema |
| 2.1.4. | Vaizdo konferencijų įrenginys neturi turėti integruotų belaidžio ryšio technologijų, tokių kaip Wi-Fi, Bluetooth, NFC ar kitos belaidžio ryšio sąsajos |
| 2.1.5. | Įranga gamintojo turi būti žymima NR žyma (angl. no radio) |
| 2.1.6. | Vaizdo konferencijų įrenginys turi turėti 1xRJ-45 tinklo prievadą |
| 2.1.7. | Vaizdo konferencijų įrenginys turi turėti ne mažiau vieną papildomą analoginį, ant stalo pastatomą mikrofoną |
| 2.2. | Kameros specifikacijos: |
| 2.2.1. | Integruota ne mažiau kaip 12 MP (angl. Megapixels) kamera |
| 2.2.2. | Palaikomas kadrų dažnis iki 30 kadrų per sekundę |
| 2.2.3. | Ne mažesnis kaip 5 kartų skaitmeninis priartinimas |
| 2.2.4. | Fokusavimas gali būti fiksuotas arba automatinis, o diafragmos dydis – ne mažesnis nei f/2.5 |
| 2.2.5. | Horizontalus matymo laukas turi būti ne mažesnis kaip 120°, o vertikalus – ne siauresnis kaip 95° |
| 2.2.6. | Automatinis kalbėtojo sekimas |
| 2.2.7. | Automatinis ryškumo ir baltos spalvos balansas |
| 2.2.8. | Automatinis vaizdo pasukimas, jei įrenginys sumontuotas apverstas |
| 2.3. | Rezoliucijos ir kadrų dažnis esant tam tikram pralaidumui: |
| 2.3.1. | Esant ne mažesniam kaip 768 kbps pralaidumui, palaikoma rezoliucija ne mažesnė kaip 720p30 |
| 2.3.2. | Esant ne mažesniam kaip 1152 kbps pralaidumui, palaikoma rezoliucija ne mažesnė kaip 720p60 |
| 2.3.3. | Esant ne mažesniam kaip 1472 kbps pralaidumui, palaikoma rezoliucija ne mažesnė kaip 1080p30 |
| 2.3.4. | Esant ne mažesniam kaip 2560 kbps pralaidumui, palaikoma rezoliucija ne mažesnė kaip 1080p60 |
| 2.4. | Palaikomi vaizdo glaudinimo standartai turi būti bent H.263, H.264, AV1 arba lygiaverčiai rinkoje plačiai naudojami kodekai, užtikrinantys suderinamumą su užsakovo turimu vaizdo konferencijų sprendimu (angl. Cisco Meeting Server). |
| 2.5. | Vaizdo įvestys: |
| 2.5.1. | Turi turėti HDMI įvestį, palaikančią iki 3840x2160 @ 30 fps, įskaitant 1920x1080 @ 60 fps |
| 2.5.2. | Turi turėti USB-C įvestį, palaikančią iki 3840x2160 @ 30 fps, įskaitant 1920x1080 @ 60 fps |
| 2.6. | Vaizdo išvestys: |
| 2.6.1. | Ne mažiau kaip 2xHDMI išvestys, palaikančios iki 3840x2160 @ 60 fps |
| 2.6.2. | Tiesioginė vaizdo raiška (kodavimas ir dekodavimas) iki 1920x1080 @ 30 fps ir 60 fps |
| 2.7. | Garso standartai: G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, Opus |
| 2.8. | Garso funkcijos: Akustinio aido slopinimas (angl. Acoustic Echo Cancellation) |
| 2.9. | Garso įvestys: |
| 2.9.1. | Ne mažiau kaip viena HDMI įvestis |
| 2.9.2. | Ne mažiau kaip viena analoginė mikrofono įvestis |
| 2.9.3. | Ne mažiau kaip viena skaitmeninė mikrofono įvestis |
| 2.9.4. | Ne mažiau kaip viena DisplayPort/USB-C įvestis |
| 2.9.5. | Ne mažiau kaip viena USB-A įvestis |
| 2.10. | Garso išvestys: |
| 2.10.1. | Ne mažiau kaip viena DisplayPort / USB-C išvestis |
| 2.10.2. | Ne mažiau kaip viena USB-A išvestis |
| 2.11. | Suderinamumas: |
| 2.11.1 | Vaizdo konferencijų įrenginys turi būti pilnai suderinamas su „Cisco Unified Communication Manager 12.5“ ir naujesnėmis versijomis |
| 2.11.2. | Vaizdo konferencijų įrenginys turi palaikyti SIP ir H.323 protokolus arba kitą Cisco Meeting Server suderinamą registracijos metodą |
| 2.11.3. | Vaizdo atvaizdavimo įrenginiai, tokie kaip televizoriai ar projektoriai, jungiami prie vaizdo konferencijų įrangos, įsigyjami atskirai ir nėra šio pirkimo objektas |
| 2.11.4. | Licencijos reikalingos vaizdo konferencijų įrangai prisijungti prie Cisco Meeting Server ir Cisco Unified Communication Manager įsigyjamos atskirai, kurios nėra šio pirkimo objektas |
| 3. | Vaizdo konferencijų įranga Nr. 2 (BVPŽ kodas 32232000-8) |
| 3.1. | Apibendrinti reikalavimai: |
| 3.1.1. | Vaizdo konferencijų įrenginys skirtas didelėms patalpoms, suderinamas tarpusavyje be papildomų suderinimo įrenginių |
| 3.1.2. | Vaizdo konferencijų įrenginys turi būti skirtas vidutinio dydžio patalpoms, suderinamas tarpusavyje be papildomų suderinimo įrenginių |
| 3.1.3. | Vaizdo konferencijų įranga suderinama ir turi pilnai integruotis su perkančiosios organizacijos naudojama Cisco Unified Communication Manager skambučių valdymo sistema |
| 3.1.4. | Vaizdo konferencijų įrenginys neturi turėti integruotų belaidžio ryšio technologijų, tokių kaip Wi-Fi, Bluetooth, NFC ar kitos belaidžio ryšio sąsajos |
| 3.1.5. | Įranga gamintojo turi būti žymima NR žyma (angl. no radio) |
| 3.1.6. | Vaizdo konferencijų įrenginys turi turėti ne mažiau kaip du papildomus skaitmeninius, ant stalo pastatomus mikrofonus |
| 3.2. | Kameros specifikacijos: |
| 3.2.1. | Integruota ne mažiau kaip 80 MP (angl. Megapixels) multi-lęšių kamera (angl. Quad Camera) |
| 3.2.2. | Palaikomas kadrų dažnis iki 60 kadrų per sekundę |
| 3.2.3. | Ne mažesnis kaip 7x kombinuotas priartinimas (ne mažiau kaip 4x optinis + skaitmeninis priartinimas) |
| 3.2.4. | Fokusavimas automatinis, o diafragmos dydis – ne mažesnis nei f/2.0 |
| 3.2.5. | Horizontalus matymo laukas turi būti ne mažesnis kaip 83°, o vertikalus – ne siauresnis kaip 50° |
| 3.2.6. | Automatinis kalbėtojo sekimas ir optimizuotas vaizdo komponavimas |
| 3.2.7. | Automatinis ryškumo ir baltos spalvos balansas |
| 3.3. | Vaizdo konferencijų įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 3xRJ-45 tinklo prievadus su PoE palaikymu |
| 3.4. | Palaikomi vaizdo glaudinimo standartai turi būti bent H.264, H.265 arba lygiaverčiai rinkoje plačiai naudojami kodekai, užtikrinantys suderinamumą su užsakovo turimu vaizdo konferencijų sprendimu (angl. Cisco Meeting Server). |
| 3.5. | Rezoliucijos ir kadrų dažnis esant tam tikram pralaidumui: |
| 3.5.1. | Esant ne mažesniam kaip 768 kbps pralaidumui, palaikoma rezoliucija ne mažesnė kaip 720p30 |
| 3.5.2. | Esant ne mažesniam kaip 1152 kbps pralaidumui, palaikoma rezoliucija ne mažesnė kaip 720p60 |
| 3.5.3. | Esant ne mažesniam kaip 1472 kbps pralaidumui, palaikoma rezoliucija ne mažesnė kaip 1080p30 |
| 3.5.4. | Esant ne mažesniam kaip 2560 kbps pralaidumui, palaikoma rezoliucija ne mažesnė kaip 1080p60 |
| 3.6. | Vaizdo įvestys: |
| 3.6.1. | Ne mažiau kaip 3xHDMI įvestys, palaikančios iki 3840x2160 @ 30 fps, įskaitant 1920x1080 @ 60 fps (vienoje HDMI įvestyje palaikomas HDCP 1.4) |
| 3.6.2. | Turi turėti USB-C įvestį, palaikančią iki 3840x2160 @ 30 fps |
| 3.7. | Vaizdo išvestys: |
| 3.7.1. | Ne mažiau kaip 3x HDMI išvestys, palaikančios iki 3840x2160 @ 60 fps |
| 3.7.2. | Tiesioginė vaizdo raiška (kodavimas ir dekodavimas) iki 1920x1080 @ 30 fps ir 60 fps |
| 3.8. | Garso standartai: G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, Opus |
| 3.9. | Garso funkcijos: Akustinio aido slopinimas (angl. Acoustic Echo Cancellation) |
| 3.10. | Garso įvestys: |
| 3.10.1. | Ne mažiau kaip viena HDMI įvestis |
| 3.10.2. | Ne mažiau kaip dvi analoginės mikrofono įvestys |
| 3.10.3. | Ne mažiau kaip dvi skaitmeninės mikrofono įvestys |
| 3.10.4. | Ne mažiau kaip viena DisplayPort/USB-C įvestis |
| 3.10.5. | Ne mažiau kaip dvi USB-A įvestys |
| 3.11. | Garso išvestys: |
| 3.11.1. | Ne mažiau kaip viena DisplayPort / USB-C išvestis |
| 3.11.2. | Ne mažiau kaip dvi USB-A išvestys |
| 3.11.3. | Ne mažiau kaip viena analoginė garso išvestis |
| 3.12. | Suderinamumas: |
| 3.12.1. | Vaizdo konferencijų įrenginys turi būti pilnai suderinamas su „Cisco Unified Communication Manager 12.5“ ir naujesnėmis versijomis |
| 3.12.2. | Vaizdo konferencijų įrenginys turi palaikyti SIP ir H.323 protokolus arba kitą Cisco Meeting Server suderinamą registracijos metodą |
| 3.12.3. | Vaizdo atvaizdavimo įrenginiai, tokie kaip televizoriai ar projektoriai, jungiami prie vaizdo konferencijų įrangos, įsigyjami atskirai ir nėra šio pirkimo objektas |
| 3.12.4. | Licencijos reikalingos vaizdo konferencijų įrangai prisijungti prie Cisco Meeting Server ir Cisco Unified Communication Manager įsigyjamos atskirai, kurios nėra šio pirkimo objektas |