Priedas Nr. 1

TRIJŲ GYDYMO ĮSTAIGŲ ŠIAURĖS PR., KLAIPĖDOJE, ATVIRAS ARCHITEKTŪRINIO PROJEKTO KONKURSAS (toliau – Konkursas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SKIRSNEMUNĖS G. SEREDŽIAUS G. PIEVŲ G. ŠIAURĖS PR.

Pav. 1 Konkurso teritorijos drono nuotrauka (šaltinis: Konkurso vykdytojas)

Klaipėda, 2026

TURINYS

I. KONKURSO OBJEKTŲ POREIKIS IR VIZIJA ...................................................................... 2

II. KONKURSO TERITORIJA IR KONKURSO OBJEKTAI ................................................... 2

II.1. Konkurso teritorijos lokacija ................................................................................................... 2

II.2. Trumpa Konkurso teritorijos apžvalga ................................................................................... 3

II.3. Konkurso teritorijos techniniai duomenys .............................................................................. 4

II.4. Konkurso objektų apžvalga ...................................................................................................... 6

III. GALIOJANTYS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR KITI DOKUMENTAI ......................... 8

III.1. Klaipėdos miesto bendrasis planas ......................................................................................... 8

III.2. Konkurso teritorijos detalusis planas .................................................................................... 9

IV. PROJEKTAVIMO PROGRAMA ........................................................................................... 10

IV.1. Bendrosios nuostatos .............................................................................................................. 10

IV.2. Konkurso teritorija ................................................................................................................ 12

IV.3. VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė ......................................................................... 13

IV.4. Skirsnemunės gatvė ................................................................................................................ 14

IV.5. Seredžiaus gatvės dalis ........................................................................................................... 15

IV.6. VšĮ Jūrininkų poliklinika (dalis pastato) .............................................................................. 16

IV.7. VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras (dalis pastato) .................................................. 18

IV.8. VĮ Turto banko administracinės paskirties pastatas ........................................................... 19

I. KONKURSO OBJEKTŲ POREIKIS IR VIZIJA

Klaipėdos miesto savivaldybės vizija – koncentruotai viename taške sutelkti kuo didesnį paslaugų spektrą turinčių gydymo srities įstaigų. Nuo kasdienio ambulatorinio gydymo iki dienos stacionaro su aukščiausios kvalifikacijos specialistais, miesto gyventojams teikiant kokybiškas, visapusiškas ir įvairias kompleksines gydymo srities paslaugas vienoje vietoje.

Darniam tokio komplekso realizavimui reikia sukurti estetiškai patrauklią aplinką, erdves pritaikyti miestelėnų poreikiams ir poilsiui, numatyti patogų susisiekimą viešuoju ir asmeniniu transportu, darnaus judumo priemonėsmis ir pėsčiomis, sukuriant bendros erdvės pojūtį, projektuojamus statinius darniai įlieti į esamą miestovaizdį.

II. KONKURSO TERITORIJA IR KONKURSO OBJEKTAI

II.1. Konkurso teritorijos lokacija

Konkurso teritorija yra Klaipėdos šiaurinėje dalyje, Luizės seniūnaitijos Karališkosios giraitės kvartale. Pietų pusėje Konkurso teritorija per būsimą Skirsnemunės gatvę ribojasi su Šiaurės prospektu, šiaurės pusėje – su tolumoje esančia Vilkijos gatve bei vienbučių-dvibučių gyvenamųjų namų, esančių prie Rokiškio gatvės, kvartalu, rytų pusėje – su Pievų gatve, vakarų pusėje – su būsimomis statybų teritorijomis.

Į Konkurso teritoriją galima patekti iš pietų pusėje esamos B kategorijos Šiaurės prospekto, iš šiaurės rytų pusėje esamos C kategorijos Pievų gatvės, iš vakarų pusėje esamos D kategorijos Vilkijos gatvės.

KLAIPĖDA

SENAMIESTIS

KURŠIŲ NERIJA

GELEŽINKELIO STOTIS

KURŠIŲ MARIOS

BALTIJOS JŪRA

KONKURSO TERITORIJOS VIETA

Pav. 2 Konkurso teritorijos vieta Klaipėdos miesto plane (šaltinis: Klaipėdos miesto žemėlapis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos tinklapis)

II.2. Trumpa Konkurso teritorijos apžvalga

Šiai dienai Konkurso teritorija yra neurbanizuotoje miesto teritorijoje, kuri, vertinant pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, ateityje bus vystoma.

KLAIPĖDA

PIEVŲ G.

ŠIAURĖS PR.

KONKURSO TERITORIJA

Pav. 3 Konkurso teritorija Klaipėdos miesto plane (šaltinis: Klaipėdos miesto žemėlapis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos tinklapis)

Konkurso teritorija pasižymi vietos geografijai būdingu neišraiškingu lygiu reljefu – vyrauja plokščia moreninė lyguma. Teritorijoje yra susiformavę keli paviršinio vandens telkiniai – kūdros. Vandens telkiniai ir jų aplinkinės teritorijos yra apžėlę savaiminiais medžiais (gluosniais, karklais), krūmais, vandens augalija.

Teritorijoje augantys pavieniai medžiai, nors nėra vertingi ir nėra lemiamas veiksnys, formuojant užstatymą ir kvartalo išplanavimą, yra saugotini. Kiekvieno medžio būklė turi būti vertinama atskirai, rengiant projektus. Visi teritorijoje augantys krūmynai yra menkaverčiai, savaiminiai, naikintini. Prie gatvių augančios medžių eilės saugotinos.

(Šaltinis: Kvartalo prie Kosmonautų g. (pasikeitus pavadinimui – Šiaurės per.) tęsinio iki Pievų ir Rokiškio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 32, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje tarp Šiaurės pr., Pievų ir Rokiškio g. Aiškinamasis raštas, 2019)

P a s t a b a : Konkurso teritorijoje augančių medžių inventorizaciją ir medžių saugojimo režimus žr. Konkurso sąlygų priede Nr. 2 „Sklypų dokumentai ir kt.“ esančiame dokumente „Esamų medžių inventorizacija“.

II.3. Konkurso teritorijos techniniai duomenys

► Konkurso teritoriją sudaro 4 (keturi) sklypai (žr. pav. 4; žr. Konkurso sąlygų priedą Nr. 2-3 „3GĮ – DP korektūra“ esantį dokumentą Nr. 3 „3GĮ – DP sklypų koordinatės, 2026-03-20“):

- Sklypas Nr. 1 – visuomeninės paskirties teritorija, 9 359,00 m².

- Sklypas Nr. 2 – visuomeninės paskirties teritorija ir (ar) Komercines paskirties objektų teritorija, 22 558,00 m².

- Sklypas Nr. 3 – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorija, 5 053,00 m².

- Sklypas Nr. 4 – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorija, 2 269,00 m².

Pav. 4 Konkurso teritorijos schema: Konkurso teritoriją sudarantys sklypai (šaltinis: Kvartalo prie Kosmonautų g. tęsinio iki Pievų ir Rokiškio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 32, korektūrai suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypuose, 2019 m. liepos 9 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1033 patvirtintoje korektūroje pažymėtuose Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 17, Nr. 25, Nr. 26. Aiškinamasis raštas)

| ► Sklypas Nr. 1 |  |
| --- | --- |
| Duomenų pavadinimas | Duomenų reikšmė |
| Sklypo plotas | 9 359,00 m² |
| Teritorijos naudojimo tipas | Paslaugų teritorija (PA) |
| Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis | Kita |
| Žemės naudojimo būdas | Visuomeninės paskirties teritorijos (V) |
| Leistinas pastatų aukštis | Iki 16,00 m (altitudė 27,75) |
| Užstatymo tankis | 55 proc. |
| Užstatymo intensyvumas | 1,0 |
| Užstatymo tipas | Laisvo planavimo |
| Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijos dalys | Priklausomųjų želdynų kiekis vadovaujantis Priklausomųjų želdynų plotų normų nustatymo tvarkos aprašu – 35 proc. |
| Servitutai | S5 (446,00 m², S6 (190,00 m²) – 222 Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) |
| Pastatų aukštų skaičius | 4 a. |
| Statinių paskirtys | Galimas statinių paskirtys nustatomos pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ |
| Papildomas reglamentas | - |

| ► Sklypas Nr. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Duomenų pavadinimas | Duomenų reikšmė |  |
| Sklypo plotas | 22 558,00 m² |  |
| Teritorijos naudojimo tipas | Paslaugų teritorija (PA) |  |
| Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis | Kita |  |
| Žemės naudojimo būdas | Visuomeninės paskirties teritorijos (V) ir (ar) Komercinės paskirties objektų teritorijos (K) |  |
| Leistinas pastatų aukštis | 2A – iki 16,00 m (altitudė 29,80) | 2B – iki 20,00 m (altitudė 34,00) |
| Užstatymo tankis | 70 proc. |  |
| Užstatymo intensyvumas | 2A – 1,0 | 2B – 1,6 |
| Užstatymo tipas | Laisvo planavimo |  |
| Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijos dalys | Priklausomųjų želdynų kiekis vadovaujantis Priklausomųjų želdynų plotų normų nustatymo tvarkos aprašu – 15 proc., sklypui nustatant žemės sklypo naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos – 10 proc. |  |
| Servitutai | - |  |
| Pastatų aukštų skaičius | 2A – 4 a. | 2B – 5 a. |
| Statinių paskirtys | Galimas statinių paskirtys nustatomos pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ |  |
| Papildomas reglamentas | Sklype išskirtos dvi skirtingų reglamentų statybos zonos „2A“ ir „2B“ |  |

| ► Sklypas Nr. 3 |  |
| --- | --- |
| Duomenų pavadinimas | Duomenų reikšmė |
| Sklypo plotas | 5 053,00 m² |
| Teritorijos naudojimo tipas | Paslaugų teritorija (PA) |
| Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis | Kita |
| Žemės naudojimo būdas | Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) |
| Leistinas pastatų aukštis | - |
| Užstatymo tankis | - |
| Užstatymo intensyvumas | - |
| Užstatymo tipas | - |
| Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijos dalys | - |
| Servitutai | S1-222 Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) – 5 053,00 m²; S2-215 Kelio servitutas – teise važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) – 5 053,00 m² |
| Pastatų aukštų skaičius | - |
| Statinių paskirtys | - |
| Papildomas reglamentas | - |

| ► Sklypas Nr. 4 |  |
| --- | --- |
| Duomenų pavadinimas | Duomenų reikšmė |
| Sklypo plotas | 2 269,00 m² |
| Teritorijos naudojimo tipas | Paslaugų teritorija (PA) |
| Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis | Kita |
| Žemės naudojimo būdas | Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) |
| Leistinas pastatų aukštis | - |
| Užstatymo tankis | - |
| Užstatymo intensyvumas | - |
| Užstatymo tipas | - |
| Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijos dalys | - |
| Servitutai | S3-222 Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) – 2 269,00 m²; S4-215 Kelio servitutas – teise važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) – 2 269,00 m²; SE (3 167,00 m²) – 103 Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis); 106, 107, 108 Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis) |
| Pastatų aukštų skaičius | - |
| Statinių paskirtys | - |
| Papildomas reglamentas | - |

II.4. Konkurso objektų apžvalga

► Konkurso objektai yra 3 (trys), kurių Nr. 1 ir Nr. 2 sudaryti iš kelių objektų (žr. pav. 5):

- Konkurso objektas Nr. 1:

  - VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės architektūrinės idėjos pasiūlymas;

  - Skirsnemunės gatvės architektūrinės idėjos pasiūlymas;

  - Seredžiaus gatvės dalies architektūrinės idėjos pasiūlymas.

- Konkurso objektas Nr. 2:

  - VšĮ Jūrininkų poliklinikos ir VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro architektūrinės idėjos pasiūlymas.

- Konkurso objektas Nr. 3:

  - VĮ Turto banko administracinės paskirties pastato architektūrinės idėjos pasiūlymas.

2-1

3-1

A

B

1-2

1-3

1-1

VILKIJOS G.

PIEVŲ G.

SKIRSNEMUNĖS G.

SEREDŽIAUS G.

ŠIAURĖS PR.

Pav. 5 Konkurso teritorijos schema: Konkurso ribos ir Konkurso objektai (šaltinis: Andrius Bakšys)

| Pav. 5 žymėjimų eksplikacija |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Žymėjimas | Eksplikacija |
|  |  | Konkurso teritorijos ribos |
|  |  | Gatvės |
|  | A | Bendro naudojimo teritorija |
|  | B | Vandens telkinys |
|  |  | Konkurso teritorijoje projektuojami (vienas ar keli) fiziniai ryšiai-vidaus privažiavimo gatvės į greta esančius ir su Konkurso teritorijos sklypais besiribojančius kaimyninius sklypus (ko pasekoje šie sklypai turės po 2 (du) transporto patekimus į sklypą, kas didins jų komercinį patrauklumą, t. y. antrieji patekimai į šiuos sklypus bus iš Skirsnemunės g.). P a s t a b a : Ryšių skaičių, vietą (-as), konfigūraciją (-as) ir pan. pasiūlo dalyvis. |
| ► Konkurso objektas Nr. 1: |  |  |
|  | 1-2 1-1 | VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė (sklype Nr. 1) |
|  | 1-3 | Skirsnemunės gatvė (sklype Nr. 3) |
|  |  | Seredžiaus gatvės dalis (sklype Nr. 4) |
| ► Konkurso objektas Nr. 2: |  |  |
|  | 2-1 | VšĮ Jūrininkų poliklinika ir VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras (sklype Nr. 2) |
| ► Konkurso objektas Nr. 3: |  |  |
|  | 3-1 | VĮ Turto banko administracinės paskirties pastatas (sklype Nr. 2) |
| P a s t a b o s : - Konkurso objektai-pastatai gali būti projektuojami tik nurodytuose sklypuose, t. y.: - VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė projektuojama sklype Nr. 1 (žr. Konkurso sąlygų priede Nr. 2-3 „3GĮ – DP korektūra“ esantį dokumentą Nr. 3 „3GĮ – DP sklypų koordinatės, 2026-03-20“); - VšĮ Jūrininkų poliklinika ir VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras, VĮ Turto banko administracinės paskirties pastatas projektuojami sklype Nr. 2 (žr. Konkurso sąlygų priede Nr. 2-3 „3GĮ – DP korektūra“ esantį dokumentą Nr. 3 „3GĮ – DP sklypų koordinatės, 2026-03-20“). - VšĮ Jūrininkų poliklinika ir VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras projektuojamas kaip vienas pastatas, turintis bendrą požeminę infrastruktūrą (požeminis automobilių parkingas, priedanga, kt.); virš žemės paviršiaus skirtingos pastato funkcijos negali blokuotis per bendrą sieną vertikaliai, taip pat, skirtingos pastato funkcijos negali būtį „blokuojamos“ ir horizontaliai, t. y. skirtingų pastato funkcijų negalima projektuoti to paties pastato skirtinguose aukštuose – skirtingos pastato funkcijos (VšĮ Jūrininkų poliklinika ir VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras) turi būti projektuojamos kaip du atskiri vieno pastato korpusai. - Su Konkurso laimėtoju pasirašius paslaugų pirkimo sutartį, Konkurso objektas Nr. 1 ir Konkurso objektas Nr. 2 gali būti projektuojami ir statomi etapais. - VĮ Turto banko administracinės paskirties pastatas (Konkurso objektas Nr. 3) projektuojamas sklype Nr. 2 (žr. Konkurso sąlygų priede Nr. 2-3 „3GĮ – DP korektūra“ esantį dokumentą Nr. 3 „3GĮ – DP sklypų koordinatės, 2026-03-20“) ir jo architektūrinė vizija pateikiama projekto pasiūlyme, tačiau į su Konkurso laimėtoju pasirašomą paslaugų pirkimo sutartį pastatas nebus įtraukiamas, t. y. jo projektuoti nereikės, todėl jis neįtraukiamas į perkamų paslaugų apimtis. - Bendro naudojimo teritorija „A“ ir vandens telkinys „B“ yra už Konkurso teritorijos ribų. |  |  |

III. GALIOJANTYS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR KITI DOKUMENTAI

III.1. Klaipėdos miesto bendrasis planas

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-191 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo ptavirtinimo“ patvirtintas Klaipėdos miesto bendrasis planas.

Konkurso teritorija patenka į Intensyvaus užstatymo (funkcinę) zoną ir į Vidutinio užstatymo intensyvumo (funkcinę) zoną. Taip pat, Konkurso teritorija ribojasi su Intensyviai naudojamų želdynų (funkcine) zona.

VILKIJOS G.

PIEVŲ G.

ŠIAURĖS PR.

KONKURSO TERITORIJA

Pav. 6 Klaipėdos miesto bendrasis planas: Pagrindinio brėžinio fragmentas (šaltinis: Klaipėdos miesto žemėlapis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos tinklapis)

Pav. 7 3D Klaipėda: Klaipėdos miesto bendrasis planas: Pagrindinio brėžinio fragmentas (šaltinis: Klaipėdos miesto žemėlapis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos tinklapis)

III.2. Konkurso teritorijos detalusis planas

Siekiant tinkamai išnaudoti teritoriją, kuriai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. AD2-242 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo ir planavimo tinklų“, parengti bendrųjų sprendinių formavimo stadijos (koncepcijos) sprendiniai ir 2025 m. gruodžio 18 d. Nr. (21.11E)-UA2-120 gautas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos urbanistikos ir architektūros departamento urbanistikos skyriaus vedėjo, savivaldybės vyriausiojo architekto Marijaus Mockaus bei 2025 m. gruodžio 31 d. M-1577 Klaipėdos miesto savivaldybės mero Arvydo Vaitkaus pritarimas sprendiniams.

2026-04-28 patvirtintas kvartalo prie Kosmonautų g. tęsinio iki Pievų ir Rokiškio gatvių detaliojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypuose, korektūroje pažymėtuose Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 17, Nr. 25, Nr. 26. Detalusis planas ir detaliojo plano korektūra, į kuriuos patenka Konkurso teritorija, yra pateikti Konkurso sąlygų priede Nr. 2 „Sklypų dokumentai ir kt.“.

Konkurso teritoriją sudarančių 4 (keturių) sklypų duomenys pateikti šio dokumento II.3. skyriuje „Konkurso teritorijos techniniai duomenys“.

KONKURSO TERITORIJA

Pav. 8 Konkurso teritorijos detaliojo plano pagrindiniai sprendiniai (šaltinis: Konkurso vykdytojas)

IV. PROJEKTAVIMO PROGRAMA

IV.1. Bendrosios nuostatos

- Konkurso teritoriją ir Konkurso objektus reikia suvokti kaip lokalų urbanistinį darinį bei kaip didesnės, ateityje vystomos, miesto dalies dedamąją, t. y. siūlant sprendinius reikia įsivertinti galiojančiuose teritorijų planavimo dokumentuose pateiktas Konkurso prieigų teritorijų perspektyvinio vystymo gaires.

- Teikiant Konkurso objektų – VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės, VšĮ Jūrininkų poliklinikos ir VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro, VĮ Turto banko administracinės paskirties pastato projektinius sprendinius, neprašoma pateikti pastatų planų su patalpomis, t. y. prašoma pateiktis pastatų planus-schemas su:

  - zonų pavaizdavimu (P a s t a b a : Zonų detalizacijos lygis turi būti aiškus projektinei idėjai suvokti ir atitikti projektavimo programos reikalavimus);

  - zonų eksplikacijomis ir zonų plotais;

  - vertikaliais ryšiais (laiptinės, liftai, inžinerinių tinklų šachtos).

- Projektavimo programoje neaprašytus/nepateiktus zonų plotus dalyvis nusistato pats, remdamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais (galiojančiomis redakcijomis) projektavimą reguliuojančiais įstatymais, reglamentais, normomis, taisyklėmis ir pan. teisės aktais, įvertinus projektuojamų pastatų specifiką, poreikius, būsimų darbuotojų, lankytojų srautus.

- Siūlomi sprendiniai turi neprieštarauti galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams. Atkreiptinas dėmesys, kad Konkurso objektas Nr. 2 ir Konkurso objektas Nr. 3, projektuojami viename sklype – suminis visų sklype projektuojamų objektų užstatymo tankis ir užstatymo intensyvumas (sklype išskirtos dvi skirtingų reglamentų statybos zonos „2A“ ir „2B“) turi neviršyti nurodyto galiojančiame teritorijų planavimo dokumente.

- Siūlomi projektiniai sprendimai turi atitikti asmenų su negalia reikalavimus projektams bei universalaus dizaino principus.

- Architektūrinės išraiškos priemonės turi būti derančios aplinkoje, koncentruojantis į projektuojamų pastatų tūrius ir jų įtaką miestovaizdžiui. Būtina įvertinti esamą ir būsimą vietos kontekstą tiek Konkurso teritorijos ir jos prieigų, tiek miesto mastu.

- Projektiniai sprendimai turi būti racionalūs ir efektyvūs tiek statybos, tiek statinių eksploatavimo metu.

- Siūlant sprendinius būtina įvertinti Konkurso teritorijoje projektuojamų Konkurso objektų bei ateityje greta atsirasiančių pastatų insoliacijos poreikius.

- „Penktasis fasadas“ (stogas (-ai)) – svarbus aplinkos elementas. Kadangi projektuojami pastatai pasižymi geru apžvelgiamumu aplinkinėse panoramose, nerekomenduojama ant projektuojamų pastatų stogų talpinti inžinerinę ir (ar) kt. įrangą. Tačiau, stogo konstrukciją reikia numatyti tokią, kad ateityje būtų galima įrengti atsinaujinantį elektros šaltinį – saulės elektrinę.

- Energetinis efektyvumas: tvarus Konkurso teritorijos vystymas yra svarbus šio projekto aspektas – projekto pasiūlyme būtina taikyti inovatyvius architektūrinius sprendinius ir rinktis aplinką tausojančias medžiagas, atkreipiant dėmesį į tvarų jų eksploatavimą. Būtina pasirinkti kuo mažesnį poveikį aplinkai keliančias medžiagas ir sprendimus (pvz.: teikiant teritorijos apšvietimo pasiūlymus, įvertinti ir atsinaujinančios energijos panaudojimo galimybes; teikiant teritorijos sutvarkymo pasiūlymus, įvertinti tvaraus lietaus vandens tvarkymo galimybes, vandens kaupimo ir jo antrinio panaudojimo laistymui bei kitiems galimiems poreikiams ir pan.). Taip pat, būtina atkreipti dėmesį pvz., į pastatų sienų ir langų santykį, į pastatų orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu, šiltuoju sezonu išnaudojant pasyvias vėdinimo technologijas – strateginį šėšėliavimą, kurio dėka išlaikoma vėsa vidaus patalpose, kas sąlygoja mažesnį energijos suvartojimą, geresį patalpų klimatą, geresnę pastatų naudotojų sveikatą ir pan.

- Svarbi ne tik išorinė pastatų architektūra-estetika, bet ir pastatų vidaus sprendimai – pastatų naudotojai (darbuotojai ir lankytojai) daug laiko praleidžia pastatuose, todėl, siūlant sprendinius, būtina vertinti būsimus/galimus/projektuojamus vaizdus pro langus (ką matys pastato naudotojai), siekiant, kad vaizdai pro pastatų langus kurtų maksimalias pridėtines vertes būsimiems objektams.

- Priedanga (-os): Remiantis Statybos techninio reglamento STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ I skyriaus „Bendrosios nuostatos“ 1 punkto nuostatais „Statybos techninis reglamentas ... nustato minimalius reikalavimus naujai projektuojamam ir įrengiamam: 1.3. visuomenės poreikiams naudojamam statiniui ..., kuriame vienu metu gali būti daugiau kaip 100 žmonių;...“, kiekviename projektuojamame pastate reikia suprojektuoti Statybos techninio reglamento STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ reikalavimus atitinkančią priedangos patalpą. P a s t a b a : Priedangai skirtą plotą išnaudoti maksimaliai – pvz., priedangai skirtose patalpose (suprojektavus visą reikalingą priedangos infrastruktūrą) numatant pagalbines, sandėliavimo ir (ar) kt. patalpas.

- Viešai eksponuojamas (-i) meno kūrinys (-iai): Remiantis Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 13 str. „Architektūriniai konkursai ir teritorijų planavimo ir statinio projektavimo paslaugos“ 8 punkto nuostatais „Jeigu statinio projektavimo paslaugoms pirkti rengiami šio straipsnio 1 dalyje nurodyti konkursai, numatomos lėšos šio statinio meno kūriniams sukurti ir (ar) įsigyti. Jeigu statinio statybai skiriamos valstybės biudžeto lėšos, numatoma ne mažiau kaip 1 procentas lėšų nuo statinio statybos sąmatinės vertės meno kūriniams sukurti ir (ar) įsigyti“, projektuojamoje Konkurso teritorijoje ir (ar) projektuojamuose pastatuose reikia pasiūlyti viešai eksponuojamą (-us) meno kūrinį (-ius). Meno kūrinio tipas, apimtis ir pan. nėra reglamentuojama, tačiau rekomenduojama, kad tai būtų aukšto profesinio lygio kūrinys (-iai). P a s t a b a : Šiame Konkurse pasiūlytas (-i) meno kūrinys (-iai) nebus vertinamas (-i) – bus perkamas (-i) atskiru pirkimu.

IV.2. Konkurso teritorija

| Eil. Nr. | Konkurso teritorijos sudėtinė dalis | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Įvažiavimai į konkurso teritoriją ir išvažiavimai iš konkurso teritorijos | - Įvažiavimai į konkurso teritoriją ir išvažiavimai iš konkurso teritorijos projektuojami pagal Konkurso teritorijai galiojančio detaliojo plano sprendinius (žr. Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 „Sklypų dokumentai ir kt.“ aplanke Nr. 2-3 „Detaliojo plano korektūra (apimanti Konkurso objektų sklypus)“ pateiktus dokumentus. |
|  | Konkurso teritorijos apželdinimas | - Konkurso teritorijos apželdinimas turi neprieštarauti galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams. - Konkurso teritorijoje augančių medžių inventorizaciją ir medžių saugojimo režimus žr. Konkurso sąlygų priede Nr. 2 „Sklypų dokumentai ir kt.“ esančiame dokumente „Esamų medžių inventorizacija“. Esant poreikiui, konkretus medis gali būti perkeliamas arba šalinamas, tačiau, siūlant sprendinius, būtina siekti maksimalaus medžių išsaugojimo, ypač tų, kurių kamieno skersmuo 1,30 m aukštyje 30 cm ir daugiau. - Konkurso teritorijai siūlant naujus želdinius, t. y. parenkant augalų asortimentą, reikia laikytis saikingumo ir racionalumo principų, įvertinant augalų įsigyjimo ir priežiūros kaštus. Rekomenduojama želdinius siūlyti pritaikytus Lietuvos klimatinėms sąlygoms, nereikalaujančius daug priežiūros. |
|  | Aplinkotvarka | - Svarbus Konkurso teritorijos aspektas yra viešosios erdvės – būtina atkreipti dėmesį į šių erdvių formavimo ypatumus ir svarbą, jas numatyti su pėsčiųjų ir dviračių ryšiais-takais susijungiančias su Konkurso teritorijos prieigose esančiomis ir (ar) būsiančiomis miesto susisiekimo komunikacijomis. - Mažosios architektūros ir infrastruktūros elementai (šviestuvai, suoliukai, šiukšliadėžės, reklaminiai stendai, miesto informacinės sistemos elementai, gėlynai, dviračių ir paspirtukų stovai ir kt.) nėra Konkurso teritorijos erdviniai formantai (nedominantės), tačiau turėtų būti siūlomi ir (ar) suprojektuoti tokie, kad Konkurso teritorijai suteiktų savitumą ir šiuolaikiškumą, neužgožtų, o papildytų esminę Konkurso teritorijos tvarkymo idėją. Rekomenduojama susipažinti su „Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos, įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialiuoju planu“. |
|  | Automobilių ir bemotorių transporto priemonių (dviračių, paspirtukų) parkavimas | - Projektuojant požeminį automobilių parkingą, prioritetas vienam požeminiam aukštui. - Automobilių ir bemotorių transporto priemonių (dviračių, paspirtukų) parkavimas projektuojami pagal Konkurso teritorijai galiojančio detaliojo plano sprendinius (žr. Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 „Sklypų dokumentai ir kt.“ aplanke Nr. 2-3 „Detaliojo plano korektūra (apimanti Konkurso objektų sklypus)“ pateiktus dokumentus. - Naujai projektuojamiems pastatams automobilių ir bemotorių transporto priemonių (dviračių, paspirtukų) stovėjimo vietų skaičius nu(si)statomas dalyvio pagal galiojančius teisės aktus. - Siūlant sprendinius būtina įvertinti specialiųjų tarnybų ir aptarnaujančio transporto galimybę atvažiuoti, laikinai sustoti, apsisukti ir išvažiuoti. - Atkreiptinas dėmesys į greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) automobilių atvykimo ir išvykimo taškus ir trasas – siūlomi sprendiniai turi užtikrinti galimybę patogiai transportuoti pacientus į GMP automobilį ir iš jo. |

IV.3. VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė

| Eil. Nr. | Pastato parametro ar pastato funkcinės zonos pavadinimas ir paskirtis | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pastato bendrasis plotas | ~7 715,00 m² | Galimi nedideli pastato bendrojo ploto nuokrypiai. Į šį plotą neįskaičiuoti pastato funkcionavimui reikalingų patalpų/zonų plotai: horizontalūs ryšiai (vestibiuliai, koridoriai), vertikalūs ryšiai (laiptinės, liftai, inžinerinių tinklų šachtos), personalo persirengimo patalpos, sandėliai, inžinerinės-techninės ir pagalbinės patalpos, rūbinės ir pan. – tai gali sudaryti 20-30 proc. nuo pastato bendrojo ploto. |
|  | Pastato aukštis | Iki 4 a. | (Žr. Konkurso sąlygų priedą Nr. 2-3 „3GĮ – DP korektūra“). |
| ► Pastato funkcinės zonos |  |  |  |
|  | Automobilių parkavimo zona | Pagal galiojančius teisės aktus. | Sprendiniai turi neprieštarauti galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams (žr. Konkurso sąlygų priedą Nr. 2-3 „3GĮ – DP korektūra“). |
|  | Bemotorių transporto priemonių (dviračių, paspirtukų) parkavimo zona | Pagal galiojančius teisės aktus. |  |
|  | Priedangos zona | Pagal galiojančius teisės aktus. | Sprendiniai turi neprieštarauti statybos techniniam reglamentui STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“. |
|  | Techninių, įvadų patalpų zona | Pagal galiojančius teisės aktus. |  |
|  | Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų zona | ~3 470,00 m² |  |
|  | Paliatyviosios pagalbos paslaugos zona | ~1 370,00 m² | 1 a. Demencija sergančių pacientų skyrius su uždaru kiemeliu ir išėjimu į jį. |
|  | Socialinės globos paslaugos zona | ~1 985,00 m² |  |
|  | Bendrų įstaigos patalpų zona | ~415,00 m² | Zonos patalpos bus naudojamos bendrai, visų trijų aukščiau nurodytų zonų pacientų poreikiams; turėtų būti patogus pasiekimas visų trijų aukščiau nurodytų zonų pacientų aptarnavimui. |
|  | Administracinė zona | ~475,00 m² | 1 a. |
| P a s t a b o s : - VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės teritorijoje numatyti: - pacientų laisvalaikio zoną (-as) (suoliukai, staliukai, pavėsinės); - pacientų pasivaikščiojimo zonas, kurių takeliai turi būti pritaikyti asmenų su negalia transportavimui su vežimėliais ir pacientų savarankiškam ėjimui; - pacientų kineziterapijos užsiėmimams lauke skirtą zoną; - rūkymo zoną; - atliekų konteinerių laikymo iki transportavimo iš ligoninės zoną; - GMP automobilių privažiavimo prie pastato (priėmimo kabineto) zoną; - privažiavimo prie pastato mirusiųjų palaikų paėmimui zoną. - Pastate numatyti terasas pacientams. - Planuojamas ligoninės darbuotojų skaičius – 212. - Planuojamas ligoninės pacientų skaičius: - gydomų stacionare – 154; - lankančių dienos stacionarą – 24; - socialinės globos paslaugos bus teikiamos 50 asmenų. - Bendrų įstaigai patalpų išdėstymas galimas per kelis aukštus, svarbu – patogus prieinamumas iš palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų zonos, paliatyviosios pagalbos paslaugos zonos, socialinės globos paslaugos zonos. |  |  |  |

IV.4. Skirsnemunės gatvė

Skirsnemunės gatvę projektuoti pagal Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 „Sklypų dokumentai ir kt.“ aplanke Nr. 2-2 „Detalusis planas“ pateiktame dokumente Nr. 3 „3GĮ – DP pagrindinis brėžinys, 2019“ pateiktą principinį 3-3 pjūvį (žr. pav. 9), gatvės sprendiniai turi neprieštarauti galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams.

Pav. 9 Konkurso teritorijos detaliojo plano pagrindinio brėžinio fragmentas, 2019: principinis 3-3 pjūvis (šaltinis: Konkurso vykdytojas)

IV.5. Seredžiaus gatvės dalis

Seredžiaus gatvės dalį projektuoti pagal Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 „Sklypų dokumentai ir kt.“ aplanke Nr. 2-2 „Detalusis planas“ pateiktame dokumente Nr. 3 „3GĮ – DP pagrindinis brėžinys, 2019“ pateiktą principinį 6-6 pjūvį (žr. pav. 9), gatvės sprendiniai turi neprieštarauti galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams.

Pav. 10 Konkurso teritorijos detaliojo plano pagrindinio brėžinio fragmentas, 2019: principinis 6-6 pjūvis (šaltinis: Konkurso vykdytojas)

IV.6. VšĮ Jūrininkų poliklinika (dalis pastato)

| Eil. Nr. | Pastato parametro ar pastato funkcinės zonos pavadinimas ir paskirtis | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pastato bendrasis plotas | ~2 890,00 m² | Galimi nedideli pastato bendrojo ploto nuokrypiai. Į šį plotą neįskaičiuoti pastato funkcionavimui reikalingų patalpų/zonų plotai: horizontalūs ryšiai (vestibiuliai, koridoriai), vertikalūs ryšiai (laiptinės, liftai, inžinerinių tinklų šachtos), personalo persirengimo patalpos, sandėliai, inžinerinės-techninės ir pagalbinės patalpos, rūbinės ir pan. – tai gali sudaryti 20-30 proc. nuo pastato bendrojo ploto. |
|  | Pastato aukštis | Iki 4-5 a. | Sklype išskirtos dvi skirtingų reglamentų statybos zonos „2A“ ir „2B“ – pastato aukštis priklauso nuo to, kurioje zonoje bus statomas pastatas (žr. Konkurso sąlygų priedą Nr. 2-3 „3GĮ – DP korektūra“). P a s t a b a : Būsimam pastato naudotojui pastato aukštingumas nėra itin svarbus, tačiau pažymi, kad įstaigos zonos patogiau išsidėsto 2-ų aukštų pastate – tačiau tai paliekama nuspręsti dalyviui. |
| ► Pastato funkcinės zonos, skirtos VšĮ Jūrininkų poliklinikai ir VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centrui |  |  |  |
|  | Automobilių parkavimo zona | Pagal galiojančius teisės aktus. | Sprendiniai turi neprieštarauti galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams (žr. Konkurso sąlygų priedą Nr. 2-3 „3GĮ – DP korektūra“). |
|  | Bemotorių transporto priemonių (dviračių, paspirtukų) parkavimo zona | Pagal galiojančius teisės aktus. |  |
|  | Priedangos zona | Pagal galiojančius teisės aktus. | Sprendiniai turi neprieštarauti statybos techniniam reglamentui STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“. |
|  | Techninių, įvadų patalpų zona | Pagal galiojančius teisės aktus. |  |
| ► Pastato funkcinės zonos, skirtos tik VšĮ Jūrininkų poliklinikai |  |  |  |
|  | Pacientų aptarnavimo ir informavimo zona | ~56,00 m² |  |
|  | Fizinės medicinos ir reabilitacijos zona | ~414,00 m² |  |
|  | Profilaktikos zona | ~74,00 m² |  |
|  | Klinikinės diagnostikos laboratorijos zona | ~156,00 m² |  |
|  | Radiologijos zona | ~51,00 m² |  |
|  | Dienos chirurgijos zona | ~180,00 m² |  |
|  | Odontologijos zona | ~430,00 m² | Kartu su dantų technikų laboratorija, sterilizacine. |
|  | Šeimos medicinos zona | ~614,00 m² |  |
|  | Gydytojų specialistų zona | ~400,00 m² |  |
|  | Pagalbos namuose tarnybos zona | ~60,00 m² | Gali būti kartu su šeimos medicinos zona. |
|  | Ūkio skyrius | ~60,00 m² |  |
|  | Administracinė zona | ~395,00 m² | Su konferencijų sale. |
| P a s t a b o s : - VšĮ Jūrininkų poliklinika ir VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras projektuojamas kaip vienas pastatas, turintis bendrą požeminę infrastruktūrą (požeminis automobilių parkingas, priedanga, kt.); virš žemės paviršiaus skirtingos pastato funkcijos negali blokuotis per bendrą sieną vertikaliai, taip pat, skirtingos pastato funkcijos negali būtį „blokuojamos“ ir horizontaliai, t. y. skirtingų pastato funkcijų negalima projektuoti to paties pastato skirtinguose aukštuose – skirtingos pastato funkcijos (VšĮ Jūrininkų poliklinika ir VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras) turi būti projektuojamos kaip du atskiri vieno pastato korpusai. - VšĮ Jūrininkų poliklinika ir VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras turi turėti atskirus įėjimus ir kt., kas užtikrintų šių įstaigų maksimalią funkcinės veiklos autonomiją. - VšĮ Jūrininkų poliklinikos ir VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro teritorijoje numatyti: - pacientų laisvalaikio zoną (-as) (suoliukai, pavėsinės); - pacientų pasivaikščiojimo zonas, kurių takeliai turi būti pritaikyti asmenų su negalia transportavimui su vežimėliais ir pacientų savarankiškam ėjimui; - rūkymo zoną; - atliekų konteinerių laikymo iki transportavimo iš ligoninės zoną; - GMP automobilių privažiavimo prie pastato (priėmimo kabineto) zoną. - Planuojamas VšĮ Jūrininkų poliklinikos darbuotojų skaičius – 300. - Planuojamas VšĮ Jūrininkų poliklinikos pacientų skaičius per dieną – 1 200. - VšĮ Jūrininkų poliklinikos pastato zonų išdėstymas aukštuose: 1 a. – Pacientų aptarnavimo ir informavimo zona (registratūra); Radiologijos zona; Administracinė zona su konferencijų sale (reikalui esant salė gali būti transformuojama į karščiavimo kliniką). Jeigu pastatas 2-ų aukštų – 2-ame aukšte turėtų būti Odontologijos zona, Šeimos medicinos zona, Gydytojų specialistų zona, Pagalbos namuose tarnybos zona. Visa kita gali būti 1-ame aukšte. |  |  |  |

IV.7. VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras (dalis pastato)

| Eil. Nr. | Pastato parametro ar pastato funkcinės zonos pavadinimas ir paskirtis | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pastato bendrasis plotas | ~1 830,00 m² | Galimi nedideli pastato bendrojo ploto nuokrypiai. Į šį plotą neįskaičiuoti pastato funkcionavimui reikalingų patalpų/zonų plotai: horizontalūs ryšiai (vestibiuliai, koridoriai), vertikalūs ryšiai (laiptinės, liftai, inžinerinių tinklų šachtos), personalo persirengimo patalpos, sandėliai, inžinerinės-techninės ir pagalbinės patalpos, rūbinės ir pan. – tai gali sudaryti 20-30 proc. nuo pastato bendrojo ploto. |
|  | Pastato aukštis | Iki 4-5 a. | Sklype išskirtos dvi skirtingų reglamentų statybos zonos „2A“ ir „2B“ – pastato aukštis priklauso nuo to, kurioje zonoje bus statomas pastatas (žr. Konkurso sąlygų priedą Nr. 2-3 „3GĮ – DP korektūra“). |
| ► Pastato funkcinės zonos, skirtos VšĮ Jūrininkų poliklinikai ir VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centrui |  |  |  |
|  | Automobilių parkavimo zona | Pagal galiojančius teisės aktus. | Sprendiniai turi neprieštarauti galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams (žr. Konkurso sąlygų priedą Nr. 2-3 „3GĮ – DP korektūra“). |
|  | Bemotorių transporto priemonių (dviračių, paspirtukų) parkavimo zona | Pagal galiojančius teisės aktus. |  |
|  | Priedangos zona | Pagal galiojančius teisės aktus. | Sprendiniai turi neprieštarauti statybos techniniam reglamentui STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“. |
|  | Techninių, įvadų patalpų zona | Pagal galiojančius teisės aktus. |  |
| ► Pastato funkcinės zonos, skirtos tik VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centrui |  |  |  |
|  | Ambulatorinės pagalbos zona | ~1 080,00 m² | 1 a. arba 1-2 a. |
|  | Dienos stacionaro (iki 20 pacientų) zona | ~370,00 m² | Aukštesniuose pastato aukštuose. |
|  | Žemo slenksčio kabinetų zona | ~45,00 m² | 1 a. su atskiru įėjimu iš lauko (o ne bendru su visais). |
|  | Gydymo bendruomenės komandos paslaugų zona | ~255,00 m² | Aukštesniuose pastato aukštuose. |
|  | Administracinė zona | ~80,00 m² |  |
| P a s t a b o s : - VšĮ Jūrininkų poliklinika ir VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras projektuojamas kaip vienas pastatas, turintis bendrą požeminę infrastruktūrą (požeminis automobilių parkingas, priedanga, kt.); virš žemės paviršiaus skirtingos pastato funkcijos negali blokuotis per bendrą sieną vertikaliai, taip pat, skirtingos pastato funkcijos negali būtį „blokuojamos“ ir horizontaliai, t. y. skirtingų pastato funkcijų negalima projektuoti to paties pastato skirtinguose aukštuose – skirtingos pastato funkcijos (VšĮ Jūrininkų poliklinika ir VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras) turi būti projektuojamos kaip du atskiri vieno pastato korpusai. - VšĮ Jūrininkų poliklinika ir VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras turi turėti atskirus įėjimus ir kt., kas užtikrintų šių įstaigų maksimalią funkcinės veiklos autonomiją. - VšĮ Jūrininkų poliklinikos ir VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro teritorijoje numatyti: - pacientų laisvalaikio zoną (-as) (suoliukai, pavėsinės); - pacientų pasivaikščiojimo zonas, kurių takeliai turi būti pritaikyti asmenų su negalia transportavimui su vežimėliais ir pacientų savarankiškam ėjimui; - rūkymo zoną; - atliekų konteinerių laikymo iki transportavimo iš ligoninės zoną; - GMP automobilių privažiavimo prie pastato (priėmimo kabineto) zoną. - VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras 2025 metais turėjo 35 000 apsilankymų per metus (apie 20 000 unikalių asmenų). - Pacientų įėjimą į VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centrą arba šio pastato dalį arba atskirą jo korpusą sklypę talpinti taip, kad būtų maksimaliai užtikrintas pacientų konfidencialumas ir orus patekimas į įstaigą. |  |  |  |

IV.8. VĮ Turto banko administracinės paskirties pastatas

| Eil. Nr. | Pastato parametro ar pastato funkcinės zonos pavadinimas ir paskirtis | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pastato bendrasis plotas | ~5 000,00 m² | Galimi nedideli pastato bendrojo ploto nuokrypiai. Į šį plotą neįskaičiuotas horizontaliems ryšiams (vestibiuliams, koridoriams) ir vertikaliems ryšiams (laiptinėms, liftams, inžinerinių tinklų šachtoms) reikalingas plotas. |
|  | Pastato aukštis | Iki 4-5 a. | Sklype išskirtos dvi skirtingų reglamentų statybos zonos „2A“ ir „2B“ – pastato aukštis priklauso nuo to, kurioje zonoje bus statomas pastatas (žr. Konkurso sąlygų priedą Nr. 2-3 „3GĮ – DP korektūra“). |
| ► Pastato funkcinės zonos |  |  |  |
|  | Automobilių parkavimo zona | Pagal galiojančius teisės aktus. | Sprendiniai turi neprieštarauti galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams (žr. Konkurso sąlygų priedą Nr. 2-3 „3GĮ – DP korektūra“). |
|  | Bemotorių transporto priemonių (dviračių, paspirtukų) parkavimo zona | Pagal galiojančius teisės aktus. |  |
|  | Priedangos zona | Pagal galiojančius teisės aktus. | Sprendiniai turi neprieštarauti statybos techniniam reglamentui STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“. |
|  | Techninių, įvadų patalpų zona | Pagal galiojančius teisės aktus. |  |
|  | 1 a.: - pagrindinio įėjimo į biurų patalpas vestibiulio zona; - komercinės paskirties patalpų (smulki prekyba, paslaugos, maitinimas ir pan.) su atskirais įėjimais iš gatvės (lauko) zona | Aukšto bendrasis plotas, priklausomai nuo pastato aukštų skaičiaus ~1 000,00-1 250,00 m². Komercinės paskirties patalpų plotai ~50,00-100,00 m². | Komercinės paskirties patalpos turi būti lengvai dalinamos, perplanuojamos ir pritaikomos individualiems besikeičiančių naudotojų (nuomininkų) poreikiams, t. y. patalpos turėtų būti projektuojamos taip, kad jas būtų galima lengvai apjungti ar atskirti. |
|  | 2-4 a. arba 2-5 a.: atvirų biurų (open space) zona | Aukšto bendrasis plotas, priklausomai nuo pastato aukštų skaičiaus ~1 000,00-1 250,00 m². Biurų plotai ~100,00-300,00 m². | Administracinės paskirties patalpos turi būti lengvai dalinamos, perplanuojamos ir pritaikomos individualiems besikeičiančių naudotojų (nuomininkų) poreikiams, t. y. patalpos turėtų būti projektuojamos taip, kad jas būtų galima lengvai apjungti ar atskirti. |
| P a s t a b o s : - VĮ Turto banko administracinės paskirties pastato teritorijoje numatyti: - rūkymo zoną; - atliekų konteinerių zoną. |  |  |  |