Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia minijos k., kintų sen. šilutės r. saV. Statybos darbų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.  Pirkimo objektas: Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., įrengimo darbai.

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 8874/0003:0031 ,sklypo unikalus Nr. 4400-5298-6368.

2. Perkančioji organizacija/Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje.

3. Statybos vieta: Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav.

4. Statinių kategorijos: neypatingieji ir nesudėtingieji statiniai.

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| I. SKLYPAS |  |  |  |
| I. SKLYPAS | ha | 1,0830 |  |
| II. PASTATAI |  | - |  |
| III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS |  |  |  |
| - Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės): |  |  |  |
| - Vandens uosto statinys -inžinerinis statinys skirtas vandens transportui funkcionuoti-slipas (neypatingasis) |  |  |  |
| 2.1. ilgis | m | 12,4 |  |
| 2.2. plotis | m | 5,1 |  |
| 2.3. nuolydis |  | 1:8 |  |
| IV. INŽINERINIAI TINKLAI |  |  |  |
| V. KITI INŽINERINIAI STATINIAI |  |  |  |
| # 2.Kiti transporto statiniai |  |  |  |
| 2.1. privažiavimas prie slipo, ilgis* (nesudėtingas II grupės) | m | 100,95/ 540,2 |  |
| 2.2. apsisukimo aikštelės plotas* (nesudėtingas II grupės) | m2 | 474,8 |  |
| 2.3. automobilių stovėjimo aikštelės plotas* (nesudėtingas II grupės) | m2 | 835 |  |
| 2.3.1 45° kampu statomų lengvųjų automobilių ( vizualiai) | vnt | 15 |  |
| 2.3.2 45° kampu statomų automobilių su priekabomis( vizualiai) | vnt | 9 |  |
| 3. Sporto (sporto aikštynas, žaidimams atvirame ore) |  |  |  |
| 3.1 Paplūdimio tinklinio aikštelė (nesudėtingas II grupės) | m2 | 308 |  |
| 3.1.1 Plotis/ ilgis | m | 14/22 |  |
| 4. Kitos paskirties |  |  |  |
| 4.1 Pavėsinės (nesudėtingas I grupės) | vnt | 3 |  |
| 4.1.1 Plotis / ilgis /aukštis* | m | 4/6/4 |  |

Bendrosios nuostatos

Rangovas, rengdamas pasiūlymą, privalo susipažinti su visa projektine dokumentacija, įvertinti statybvietės sąlygas, darbų organizavimo galimybes bei visas aplinkybes, galinčias turėti įtakos darbų kainai ir terminams. Pateikdamas pasiūlymą Rangovas patvirtina, kad įvertino visas išlaidas, būtinas tinkamam sutarties įvykdymui pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.

Jeigu techninėje specifikacijoje, brėžiniuose ar kituose pirkimo dokumentuose būtų nurodytas konkretus gamintojas, modelis, standartas, patentas, kilmė ar gamybos būdas, laikoma, kad leidžiami lygiaverčiai sprendiniai.

Rangovas privalo pateikti visus kokybę pagrindžiančius dokumentus: laboratorinių bandymų protokolus, geodezines nuotraukas, paslėptų darbų aktus, medžiagų sertifikatus ir kt. Techninė specifikacija yra neatskiriama pirkimo dokumentų ir būsimos rangos sutarties dalis.

5. Projektas ir Finansavimo šaltinis

# Projektas Nr. 23-323-P-0001 „Šilutės rajono savivaldybės gamtos objektų pritaikymas lankymui “.

# Projektas  finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinio fondo lėšomis ir Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

6.  Darbų apimtis

Rangovas privalo atlikti visus techninio projekto sprendiniuose numatytus darbus, įskaitant sklypo plano, architektūrinės ir elektrotechnikos dalių darbus, teritorijos sutvarkymo darbus bei kitus darbus, būtinus tinkamam statinių funkcionavimui ir statybos užbaigimui teisės aktų nustatyta tvarka (išskyrus medinių rąstelių kliūčių ruožą, sūpynes, stovus dviračiams, šiukšlines, stalus, hamakus, gultus, lauko stalus ir suolus bei kitą žaidimų įrangą ir jų montavimą).                                                                                                                                                      Rangovas privalo atlikti visas procedūras ir pateikti dokumentus, būtinus statybos užbaigimui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.                                                                                       Darbai vykdomi pagal UAB „Nemuno deltos projektai“ 2025 m. parengtą techninį darbo projektą Nr. NDP-25.068 -TDP. Rangovas privalo visus darbus atlikti per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.  Vadovaujantis saugomų teritorijų reikalavimais, statybos darbai negali būti vykdomi nuo kovo mėn. 15 d. iki birželio 30 d. Rangovas privalo į šį apribojimą atsižvelgti planuodamas darbų grafiką ir pasiūlymo kainą.

7. Bendrieji techniniai reikalavimai

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, standartais ir kitais norminiais dokumentais.

Rangovas, rengdamas pasiūlymą, privalo:

- susipažinti su visa projektine dokumentacija;

- įvertinti statybvietės sąlygas;

- įvertinti darbų organizavimo galimybes;

- į pasiūlymo kainą įtraukti visas išlaidas, būtinas tinkamam sutarties įvykdymui.

Visi darbai turi atitikti techninio darbo projekto sprendinius ir techninės specifikacijos reikalavimus.

Naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti nauji, nenaudoti, nepažeisti, turėti galiojančias atitikties deklaracijas, eksploatacinių savybių deklaracijas ir CE ženklinimą, kai tai numatyta teisės aktuose.

Rangovas privalo užtikrinti, kad visi darbai būtų atliekami kvalifikuotų specialistų.

Rangovas privalo savo lėšomis pašalinti statybos metu atsiradusius defektus ir pažeidimus.

Jeigu tarp techninio projekto, techninės specifikacijos, brėžinių ar kitų dokumentų nustatomi neatitikimai, Rangovas privalo nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą.

8. Rangovo pareigos

Rangovas privalo užtikrinti, kad visi darbai būtų atliekami kvalifikuotų specialistų.

Rangovas privalo įvertinti visą projektinę dokumentaciją ir atlikti darbus, numatytus techniniame darbo projekte, techninėje specifikacijoje bei norminiuose statybos techniniuose dokumentuose. Darbų kiekiai pateikiami orientaciniai ir turi būti vertinami kartu su visa projektine dokumentacija. Rangovas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad įvertino visus techninio darbo projekto sprendiniuose numatytus darbus, nepriklausomai nuo to, ar konkretūs kiekiai aiškiai išskirti kiekių žiniaraščiuose.

Pateikdamas pasiūlymą Rangovas patvirtina, kad įvertino visus darbus ir išlaidas, būtinas tinkamam sutarties įvykdymui.

Rangovas atsako už darbuotojų saugą ir sveikatą, statybvietės apsaugą, trečiųjų asmenų saugumą, naudojamos technikos techninę būklę, aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi ir statybos darbų žurnalo pildymą teisės aktų nustatyta tvarka.

Statybvietė turi būti aptverta, paženklinta ir saugi tretiesiems asmenims. Rangovas privalo užtikrinti, kad darbų vykdymo metu nebūtų teršiama aplinka, vandens telkiniai, gruntas ar želdiniai. Technika ir mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi ir neturėti galimybės teršti aplinkos.

Statybvietėje atliekos turi būti rūšiuojamos ir tvarkomos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Rangovas privalo imtis priemonių dulkių, triukšmo ir vibracijos poveikiui mažinti bei palaikyti tvarką statybvietėje ir gretimose teritorijose.

Atsiskaitymas vykdomas pagal faktiškai atliktus darbus ir pasirašytus atliktų darbų aktus.

9 . Gaminiai ir medžiagos

Visos medžiagos turi būti naujos ir atitikti techninės specifikacijos reikalavimus.

Kiekvienas gaminys turi būti pateiktas su:

- gamintojo duomenimis;

- techniniu aprašymu;

- atitikties deklaracija;

- eksploatacinių savybių deklaracija;

- CE ženklinimo dokumentais, kai taikoma;

- saugos duomenų lapais, kai taikoma.

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto arba kitų teisės aktuose draudžiamų medžiagų.

Nukrypimai nuo techninės specifikacijos galimi tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą  ir nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimų.

10. Darbų organizavimas ir sauga

Rangovas atsako už darbuotojų saugą viso darbų vykdymo laikotarpiu.                                          Rangovas privalo laikytis darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų, statybos darbų saugos taisyklių bei aplinkosaugos reikalavimų.        Elektroninis statybos darbų žurnalas turi būti pildomas nuolat ir teisės aktų nustatyta tvarka. Jame turi būti registruojami atlikti darbai, panaudotos medžiagos, paslėpti darbai bei kita privaloma informacija.                                                                                                                                           Rangovas privalo užtikrinti saugų transporto ir pėsčiųjų judėjimą statybos darbų vykdymo metu bei savo lėšomis atkurti dėl statybos darbų pažeistus infrastruktūros elementus, dangas ar kitus objektus.

11. Reikšmingos žalos nedarymo (DNSH) principo taikymas

Projektas įgyvendinamas laikantis 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852, Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, statybos bei kitų taikomų teisės aktų reikalavimų.

Rangovas privalo užtikrinti, kad vykdant sutartį nebūtų daroma reikšminga žala aplinkos tikslams, būtų laikomasi žaliųjų pirkimų principų, racionaliai naudojami gamtos ištekliai ir tinkamai tvarkomos statybinės atliekos.

Rangovas privalo užtikrinti:
– statybinių atliekų rūšiavimą;
– ne mažiau kaip 70 proc. nepavojingų statybinių atliekų paruošimą pakartotiniam naudojimui arba perdirbimui;
– vandens ir grunto apsaugą nuo taršos;
– dulkių ir triukšmo mažinimo priemonių taikymą;
– techniškai tvarkingos įrangos naudojimą.

Užsakovo prašymu Rangovas privalo pateikti atliekų apskaitos dokumentus, atliekų perdavimo lydraščius, medžiagų deklaracijas, CE ženklinimo dokumentus ir kitus dokumentus, pagrindžiančius DNSH principo laikymąsi.

Vaidota Stančaitienė, tel. (+370 441) 79 205 el. p. vaidota.stancaitiene@silute.lt.