BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. +370 605 74 081, el. p. savivaldybe@birzai.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188642660

SPORTINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

20        -                                d. Nr.

Biržai

- Perkančioji organizacija – Biržų rajono savivaldybės administracija, kodas 188642660 (toliau – Užsakovas).

- Pirkimo objektas – sportinė įranga, įskaitant sandėliavimą, pristatymą, iškrovimą bei sumontavimą nurodytu adresu (Biržai, J. Basanavičiaus g. 69A) (toliau – Prekės).

- Prekės privalo būti pateikiamos ir sumontuojamos su visais priedais, skirtais visaverčiam Prekių naudojimui. Į Prekių komplektą turi įeiti visi varžtai, tvirtinimo detalės bei kitos dalys ir priedai (jei jų yra), reikalingi tinkamai ir saugiau eksploatuoti Prekes.

- Visos siūlomos Prekės turi atitikti šioje specifikacijoje pateikiamus minimalius reikalavimus. Tiekėjas turi teisę pasiūlyti ir geresnių parametrų, papildomų funkcionalumų turinčias Prekes, atitinkančias nustatytus minimalius reikalavimus. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį arba geresnių parametrų sprendinį. Visos spalvos ir tekstūros prieš gamybą turi būti suderintos su Užsakovu, pateikiant medžiagų pavyzdžius (pavyzdžių katalogus).

- Visos Prekės ir komplektuojančiosios dalys Sutarties pasirašymo dieną turi būti naujos, pristatomos supakuotos. Visos Prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti kokybiškos ir užtikrinti ilgalaikį Prekių naudojimą.

- Į kainą turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių ir kitų šiukšlių išvežimas, pristatymas atliekų tvarkytojams.

- Tiekėjas įsipareigoja vadovautis Prekių tiekimo metu Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais Pirkimo sąlygose numatytų Prekių tiekimą.

- Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, norminių aktų, kitų teisės aktų reikalavimus bei Pirkimo sąlygų ir jų priedų reikalavimus.

- Tiekėjas Prekes pristato savo transportu. Pristatytos Prekės turi būti surinktos ir tinkamos naudoti iš karto. Tiekėjas atsako už Prekes, kol jos bus pristatytos, surinktos, paruoštos naudoti ir bus pasirašytas Prekių priėmimo–perdavimo aktas.

- Visų tipų Prekių atraminės dalys turi turėti apsaugas, saugančias grindų dangą nuo subraižymo.

- Prekėms ir jų dalims turi būti teikiamos garantinės priežiūros ir remonto paslaugos (ne mažiau 2 metų garantija). Atsiradusius defektus Tiekėjas privalo pašalinti savo lėšomis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, jei šalys nesusitaria dėl kito protingo termino (priklausomai nuo defekto sudėtingumo).

- Prekės turi būti pritaikytos intensyviam komerciniam naudojimui.

- Prekių gamybos, pristatymo, sumontavimo ir paruošimo naudojimui terminas – 2 mėn.

- Tiekėjas sutinka, kad galutinis sutarties įvykdymas laikomas tik po galutinio Prekių pristatymo ir sumontavimo akto pasirašymo. Iki tol Tiekėjas turi užtikrinti saugų Prekių sandėliavimą ir pristatymą.

- Tiekėjas atsako už sandėliavimo ar transportavimo metu Prekėms padarytą žalą ir netektis.

- Tiekėjas (arba jo pasitelkti subrangovai) yra visiškai atsakingas už Užsakovo turto išsaugojimą prekių pristatymo, krovos ir montavimo darbų metu. Tiekėjas privalo užtikrinti tinkamas apsaugos priemones, kad būtų išvengta mechaninių ar kitokio pobūdžio pažeidimų. Jei pristatymo ar montavimo metu padaroma žala patalpoms, komunikacijoms ar kitam turtui, Tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti pažeidimus per Užsakovo nustatytą protingą terminą arba, Užsakovui pareikalavus, atlyginti nuostolius pagal rinkos kainomis parengtą sąmatą.

|  | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės |  |  | Tiekėjas siūlo (pildo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės techninė specifikacija | Prekių kiekis, Vnt./kompl. | Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) Nurodykite gamintojo ir modelio pavadinimą (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |
|  | Transportuojami krepšinio stovai | 1. Bendrieji reikalavimai - Komplektą sudaro 2 (du) mobilūs krepšinio stovai ir atsarginė krepšinio lenta. - Prie konstrukcijos turi būti galimybė primontuoti 24 sek. laikmatį (laikmatis šiuo pirkimu neperkamas). - Mobilūs krepšinio stovai skirti naudoti uždarose sporto salėse, sertifikuoti FIBA 1 lygiu. 2. Konstrukcija - Rankiniu būdu transportuojama mobili plieninė konstrukcija. - Konstrukcija mechaniškai sulankstoma spyruoklių pagalba. - Konstrukcija turi užtikrinti stabilumą eksploatacijos metu. - Stovas turi būti su transportavimo ratukais. - Konstrukcija padengta milteliniu būdu dažyta antikorozine danga. - Sulankstytos konstrukcijos aukštis iki lentos viršaus, nulenkus 24 s laikrodį, turi būti ne daugiau 205 cm (kad krepšinio konstrukcija galima būtų įvežti į saugojimo patalpas). - Stovo pagrindas priekyje turi turėti reguliuojamas kojas su guma (jos naudojamos aukščio reguliavimui ir konstrukcijos stabilumui). - Konstrukcija turi turėti bazavimo kaiščius, kurie pastačius krepšinio konstrukciją į reikiamą poziciją, fiksuojasi į grindyse įdėtas įvores ir inkaravimo grandinę gale. 3. Krepšio išsikišimas - Išsikišimas nuo stovo iki lentos – ne mažesnis kaip 2,25 m. 4. Krepšinio lenta - Grūdinto laminuoto dvigubo klijuoto saugaus stiklo lenta. - Matmenys – 1800 × 1050 mm. - Storis – ne mažesnis kaip 10 mm. - Baltos spalvos žymėjimo linijos pagal FIBA reikalavimus. - Lentos apačia ir šonai apsaugoti smūgius sugeriančia apsauga. 5. Krepšio lankas - Spyruoklinis (Breakaway) lankas. - Vidinis skersmuo – 450 mm. - Apkrova ir deformacijos charakteristikos turi atitikti EN 1270 ir FIBA reikalavimus. - Tinklo tvirtinimas – be kablių (anti-whip). 6. Tinklelis - Baltos spalvos. - 12 tvirtinimo taškų. - Atsparus drėgmei ir UV spinduliams. 7. Aukščio reguliavimas - Žaidybinis aukštis – 3050 mm. - Galimybė reguliuoti aukštį treniruotėms (nuo 2600 iki 3050 mm). 8. Apsaugos - Visa priekinė stovo dalis turi būti padengta ne mažesnio kaip 50 mm storio apsauginėmis paminkštinimo detalėmis. - Apsauga turi dengti zonas, su kuriomis gali susidurti žaidėjai. - Apsaugų spalva kontrastinga aplinkai (spalvą derinti su užsakovu). 9. Stabilumas - Stovas turi būti su integruota balastine sistema arba gamykliškai numatytais atsvarais. - Konstrukcija neturi judėti ar svyruoti naudojimo metu. - Esant gamintojo numatytai sistemai, turi būti galimybė papildomai pritvirtinti stovą prie grindų. 10. Ratukai - Ne mažiau kaip 4 transportavimo ratukai. - Ratukai nepaliekantys žymių ant sportinės dangos. - Transportavimo mechanizmas turi būti lengvai valdomas. 11. Papildoma įranga - Lentos apsauga. - Stovo apsauga. - Tinklelis. - Visi tvirtinimo elementai. - Naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba. 12. Lygiavertiškumas Leidžiama siūlyti lygiaverčius gaminius, jei jų techniniai parametrai yra ne prastesni už nurodytus šioje techninėje specifikacijoje. | 1 kompl. (stovai (2vnt.)+atsarginė lenta su krepšinio lanku) |  |
|  | Tinklinio stovų komplektas | 1. Bendrieji reikalavimai - Komplektą sudaro: - 2 (du) tinklinio stovai; - 1 (vienas) varžybinis tinklas; - tinklo įtempimo mechanizmas; - visi montavimui reikalingi tvirtinimo elementai (įskaitant įvores ir stabilius įvorių dangtelius). - Įranga skirta naudoti uždarose sporto salėse. - Siūloma įranga turi atitikti LST EN 1271 (EN 1271) standarto reikalavimus dėl funkcinių ir saugos reikalavimų. ### 2. Tinklinio stovai - Stovai pagaminti iš aliuminio arba plieninių profilių su antikorozine danga. - Stovo išorinis skersmuo – ne mažesnis kaip 76 mm arba lygiavertis ovalus profilis. - Aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip: - 2,00 m; - 2,15 m; - 2,24 m (moterų); - 2,35 m; - 2,43 m (vyrų). - Aukščio reguliavimas turi būti aiškiai sužymėtas. - Stovai ir įvorės turi būt sumontuoti grindyse. - Stovų konstrukcija neturi turėti aštrių briaunų ar išsikišimų. ### 3. Tinklo įtempimo mechanizmas - Integruotas vidinis mechaninis tinklo įtempimo mechanizmas. - Mechanizmas turi užtikrinti tolygų tinklo įtempimą. - Įtempimo rankena turi būti nuimama arba apsaugota nuo atsitiktinio naudojimo. - Įtempimo mechanizmas turi būti apsaugotas nuo traumų rizikos. ### 4. Tinklas - Oficialių matmenų tinklinio tinklas: - ilgis – apie 9,50–10,00 m; - plotis – 1,00 m. - Tinklelio akies dydis – apie 100 × 100 mm. - Viršutinė juosta – balta, ne mažesnio kaip 50 mm pločio. - Apatinė juosta – sustiprinta. - Šoniniai kraštai sutvirtinti. - Viršuje – plieninis arba kevlarinis trosas. - Apačioje – įtempimo virvė. - Tinklas pagamintas iš didelio stiprio polipropileno arba lygiavertės sintetinės medžiagos. - Tinklo storis ne mažesnis nei 3 mm. ### 5. Antenos - Komplekte – 2 antenos. - Ilgis – apie 1,80 m. - Pagamintos iš stiklo pluošto arba lygiavertės medžiagos. ### 6. Apsaugos - Komplekte turi būti dviejų stovų apsaugos. - Paminkštinimo storis – ne mažesnis kaip 25–30 mm. - Danga – tvirta PVC arba lygiavertė, lengvai valoma. - Apsaugos lengvai nuimamos ir tvirtinamos. ### 7. Eksploataciniai reikalavimai - Konstrukcija turi užtikrinti tinklo stabilumą ir įtempimą viso žaidimo metu. - Įranga turi būti pritaikyta intensyviam naudojimui sporto arenoje. - Visos metalinės detalės turi būti atsparios korozijai. ### 8. Komplektacija Į komplektą turi įeiti: - 2 tinklinio stovai; - 1 varžybinis tinklas; - tinklo įtempimo mechanizmas; - 2 antenos su kišenėmis; - 2 stovų apsaugos; - montavimo ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - garantiniai dokumentai. ### 9. Lygiavertiškumas Leidžiama siūlyti lygiaverčius gaminius, kurių techniniai parametrai yra ne prastesni už nurodytus šioje techninėje specifikacijoje. | 1 kompl. |  |
|  | Aliuminiai rankinio vartai | #### 1. Bendrieji reikalavimai - Komplektą sudaro: - 2 (du) rankinio vartai; - 2 (du) vartų tinklai; - tinklų laikikliai; - visi montavimui ir eksploatavimui reikalingi tvirtinimo elementai. - Vartai skirti naudoti uždarose sporto salėse. - Vartai turi atitikti LST EN 749 (EN 749) standarto reikalavimus dėl saugos, konstrukcijos ir bandymų. ### 2. Vartų konstrukcija - Vartų rėmas pagamintas iš aukštos kokybės aliuminio profilio. - Profilio matmenys – 80 × 80 mm, su užapvalintais kraštais. - Kampinės jungtys – sustiprintos, užtikrinančios konstrukcijos standumą. - Paviršius – natūralaus aliuminio arba milteliniu būdu dažytas. - Vartų priekiniai statramsčiai ir skersinis pažymėti kontrastingomis (raudonos ir baltos arba juodos ir baltos) juostomis pagal rankinio taisykles. ### 3. Matmenys - Vidiniai vartų matmenys: - plotis – 3000 mm; - aukštis – 2000 mm. - Leistini matmenų nuokrypiai – pagal EN 749 standartą. ### 4. Tinklų laikymo konstrukcija - Integruoti arba papildomai montuojami aliumininiai tinklo laikikliai. - Konstrukcija turi užtikrinti, kad tinklas nesiliestų su vartininku ir netrukdytų žaidimui. - Tinklo laikikliai turi būti atsparūs deformacijai. ### 5. Tinklai - Komplekte – 2 rankinio vartų tinklai. - Tinklo medžiaga – didelio stiprio polipropilenas arba lygiavertė sintetinė medžiaga. - Tinklelis akies dydis – apie 100 × 100 mm, bemazgis sujungimas. - Siūlo storis – ne mažesnis kaip 3 mm. - Tinklo spalva – balta arba kita suderinta spalva. - Tinklai turi būti atsparūs intensyviam naudojimui. ### 6. Tinklo tvirtinimas - Tinklas tvirtinamas plastikiniais laikikliais arba kita saugia sistema. - Tvirtinimo elementai neturi sudaryti traumų pavojaus. - Tinklas turi būti lengvai nuimamas ir pakeičiamas. ### 7. Stabilumas ir tvirtinimas - Vartai turi būti pritaikyti saugiam tvirtinimui prie sporto salės grindų. - Konstrukcija turi būti stabili ir saugi naudojimo metu. - Tvirtinimo sistema turi atitikti EN 749 saugos reikalavimus. ### 8. Eksploataciniai reikalavimai - Konstrukcija turi būti atspari korozijai. - Visi metaliniai elementai turi būti apsaugoti nuo rūdijimo. - Vartai turi būti pritaikyti intensyviam naudojimui sporto salėse. ### 9. Komplektacija Į komplektą turi įeiti: - 2 aliumininiai rankinio vartai; - 2 vartų tinklai; - tinklų laikikliai; - visi tvirtinimo elementai (įskaitant tvirtinimą prie grindų); - montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba; - garantiniai dokumentai. | Kompl. 1 |  |

4. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Įrodantys dokumentai:

  - Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos. Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus:

  - tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arbadokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų kriterijų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.  Atitiktį žaliesiems reikalavimams patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti sutarties vykdymo metu, kartu su Prekėmis.

________________________________