Specialiųjų sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

INOVATYVIOS SKAITMENINIMO ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Pirkimo objektą sudaro: inovatyvios skaitmeninimo įrangos (toliau - Įranga) įsigijimas, pristatymas, pajungimas, instaliavimas/įdiegimas, testavimas bei personalo apmokymas.

- Tiekėjo siūloma Įranga turi atitikti visus šioje Techninėje specifikacijoje keliamus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

- Įrangos  pristatymo, pajungimo, instaliavimo/įdiegimo, testavimo bei personalo apmokymo vieta - Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, adresu Respublikos g. 14, 35184 Panevėžys.

- Tiekėjas turi įsivertinti visas Įrangos pristatymo, pajungimo, instaliavimo/įdiegimo, testavimo bei personalo apmokymo kontaktiniu būdu išlaidas.

- Tuo atveju, jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

- Įranga turi būti nauja ir nenaudota.

- Įranga turi būti pateikiama kartu su programine įranga ir reikalingomis licencijomis (jeigu taikoma) neribotam laikotarpiui.

- Atitiktis ne mažiau ISO 19264-1 B, FADGI *** ir Metamorfoze Light lygio standartams. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: įrangos techniniai dokumentai arba gamintojo patvirtinimas, arba sertifikatai.

- Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4. papunkčiu, nustatomi šie aplinkos apsaugos kriterijai:

9.1. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 36 mėn. garantija nuo Įrangos perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos, kurios metu tiekėjas ne vėliau kaip per 10 d. d. neatlygintinai šalina Įrangos trūkumus arba pakeičia Įrangą nauja, lygiaverčių savybių Įranga. Nepašalinus Įrangos trūkumų per 10 d. d. laikotarpį, tiekėjas privalo neatlygintinai Pirkėjui pristatyti pakaitinį, lygiaverčių savybių Įrenginį. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: tiekėjo pateikta garantija.

9.2. Įrangos tiekėjas privalo parengti Įrangos naudojimo instrukciją (skaitmeninę arba popierinę) lietuvių kalba, kurioje būtų nurodyti ir pasiūlymai/rekomendacijos, padėsiantys efektyviai naudoti Įrangą ir sumažinti Įrangos daromą neigiamą poveikį aplinkai (pvz. rekomendacijos kaip sumažinti naudojamos elektros energijos sąnaudas, kaip efektyviai eksploatuoti Įrangą, kokiu dažnumu ir kokias detales būtina keisti laiku ir kt.).

9.3. Įrangos gamyboje naudojamos cheminės medžiagos neviršija leistinų naudoti kiekių pagal Europos Sąjungos direktyvą 2011/65/ES. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ROHS sertifikatas.

9.4. Įrangos tiekėjas privalo parengti Įrangos utilizavimo instrukciją (skaitmeninę arba popierinę) lietuvių kalba, nurodant kurios Įrangos dalys yra tinkamos perdirbimui, antriniam naudojimui, perduodamos į pavojingų atliekų surinkimo aikšteles ir pan.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

- Tiekėjo siūloma Įranga turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Įrangai keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| - Skaitmeninimo įrenginys | Skaitmeninimo įrenginys turi atitikti šiuos reikalavimus: - Skenuojamo dokumento formatas - ne mažesnis nei A2 (≥420x594 mm); - Optinė rezoliucija - ne mažiau nei 600x600 dpi maksimaliam formatui arba 600 ppi; - Spalvų gylis: spalvinis gylis ne mažesnis nei 36 bit, pilkų pustonių gylis ne mažesnis nei 12 bit; - Vaizdų skenavimui naudojamas RGB „CCD line“ arba „CMOS line“ tipo linijinis nuskaitymo elementas; - Turi būti atverstų knygų (120-180º kampu) skenavimo funkcija; - Knygų padėklo (karietėlės) kairė ir/ar dešinė dalys turi turėti aukščio reguliavimo funkciją. Pakėlimo aukštis ne mažesnis nei 10 cm.; - Dokumentų skenavimas: naudojant išlyginamąją stiklo plokštę ir nenaudojant stiklo plokštės; - Skenavimo nustatymai: išoriniame įrenginio monitoriuje ir darbo vietoje įdiegtoje programinėje įrangoje; - Dokumentų formatai: ne mažiau kaip PDF, JPEG, TIFF; - Suderinamumas su MS Windows sistemomis; - Turi turėti: pirštų atvaizdų pašalinimo funkciją ir valdymo kojiniu pedalu funkciją. |
| - Išorinis monitorius | Išorinis monitorius turi atitikti šiuos reikalavimus: - Ekranas - jutiklinis (multitouch screen), ne mažesnis nei 20‘‘ Full HD; - Rezoliucija - ne mažesnė nei 1920x1080. |
| - Horizontali stiklo plokštė | Horizontali stiklo plokštė turi atitikti šiuos reikalavimus: - Dokumentų išlyginimo (prispaudimo) funkcija, skirta trapių, besibanguojančių dokumentų išlyginimui; - Pakėlimo ir nuleidimo funkcija. |
| - Vaizdų apdorojimo programinė įranga | Vaizdų apdorojimo programinė įranga turi atitikti šiuos reikalavimus: - Turi būti suderinama su siūloma skaitmeninimo įranga; - Puslapių nustatymo funkcijos: ne mažiau nei puslapių padalijimas, mastelio keitimas ir pritaikymas prie lango dydžio; - Vaizdų redagavimo funkcijos: ne mažiau nei vaizdų pasukimas, apvertimas, kirpimas, trynimas ir įterpimas; - Turi būti: skenuojamų vaizdų indeksavimo ir daugialapių TIFF ir PDF bylų kūrimo funkcija. |
| - Laidai | Įranga turi būti pateikta su visais darbui reikalingais laidais. |

_____________________________