KONTEINERIŲ TEKSTILĖS ATLIEKOMS SURINKTI

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Konteineriai tekstilės atliekoms surinkti skirti šių atliekų, susidariusių pas gyventojus, surinkimui.

  - Konteineriai tekstilės atliekoms surinkti turi būti sudaryti iš metalinio korpuso su įmetimo dangčiu, rakinamomis durimis, atrakinamomis tvirtos konstrukcijos durimis konteineriui ištuštinti. Konteineriai bus įrengiami prie daugiabučių namų bei kitose atliekų surinkimo aikštelėse.

  - Planuojamas įsigyti konteinerių tekstilės atliekoms surinkti skaičius – 35 vnt.

- BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS BEI REIKALAVIMAI

  - Tiekiami konteineriai turi būti pilnai sukomplektuoti, nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų.

  - Konteineriai turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus nustatytus tiekiamų konteinerių gamybai naudojamoms medžiagoms (LST EN 10346:2015, LST EN 10143:2006 arba lygiaverčius standartus). Sertifikatas pateikiamas su pristatomais konteineriais (sutarties vykdymo sąlyga).

  - Garantija (sutarties vykdymo sąlyga). Kiekvienam konteinerio korpusui turi būti suteikiamas ne mažesnis nei 2 metų garantinis laikotarpis, per kurį galioja tiekėjo garantiniai įsipareigojimai. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą arba pakeisti prekes. Garantinio laikotarpio pradžia skaičiuojama nuo sekančios dienos kada su prekių tiekėju  pasirašytas prekių  priėmimo -  perdavimo aktas. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pristatomomis prekėmis.

  - Dokumentacija (sutarties vykdymo sąlyga). Tiekėjas turi pateikti:

    - montavimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas lietuvių kalba;

    - duomenų lapą, kuriame pateikiama ši informacija: gabaritiniai matmenys; visuminė leidžiamoji masė, kg; medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris; konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai; tuščio konteinerio masė; konstrukcijos charakteristikos.

  - Pristatymas (sutarties vykdymo sąlyga). Konteineriai turi būti pristatyti į Perkančiosios organizacijos nurodytą vietą (adresų sąrašas pridedamas) ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Konteineriai turi būti atsparūs korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). Metalinės dalys turi būti nerūdijančio plieno arba cinkuotos karštuoju būdu (padengimo dangos storis pagal EN ISO 1461 arba lygiaverčius standartus). Su pristatomais konteineriais pateikiama gamintojo patvirtinta deklaracija (sutarties vykdymo sąlyga).

  - Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (gamintojo katalogus, brošiūras, nurodant tikslią informacijos vietą, dokumento puslapį, numerį ir pan..) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba ekranvaizdžius iš viešai prieinamos prekės gamintojo interneto svetainės, kuriuose matoma reikiama informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems lentelėje (nurodant tikslią informacijos vietą ekranvaizdyje).

Pastaba: Jei tiekėjas pateikia ekranvaizdžius, juose turi būti aiškiai matoma prekės identifikacinė informacija ir atitiktį pagrindžiantys duomenys. Ekranvaizdyje turi būti aiškiai matomas interneto adresas ir informacija, leidžianti identifikuoti gaminį.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, technologijoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

  - Konteinerių techniniai parametrai Nr.1:				1 lentelė

| - Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės charakteristika (įrašo tiekėjas) | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. (įrašo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Konteinerių gamintojas, tipas ir modelis.(Nurodyti) | gamintojas |  |  |
|  |  | tipas |  |  |
|  |  | modelis |  |  |
| 2. | Reikalavimai konteinerio korpusui: |  |  |  |
| 2.1. | Bendra konteinerio talpa: | ne mažiau kaip 2,2 m3 |  |  |
| 2.2. | Pagamintas iš ne plonesnių kaip 1,5 mm storio konstrukcinio plieno arba lygiaverčių lakštų. | turi būti |  |  |
| 2.3. | Konteinerio korpusas turi būti: | 2.3.1.uždaras, užtikrinantis apsaugą nuo išorės veiksnių, kritulių |  |  |
|  |  | 2.3.2. padengtas „anti-graffiti“ danga |  |  |
| 2.4. | Reguliuojamos pastatymo kojelėmis. | turi būti |  |  |
| 2.5. | Konteinerio durelės rakinamos spyna, kuri: | įleidžiama arba pakabinama |  |  |

  - Konteinerių techniniai parametrai Nr.2.  (Sutarties vykdymo sąlyga, t.y. tikrinami prekės pristatymo metu): 						2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai atliekų įmetimo angai: | Atliekų įmetimo anga turi turėti įmetimo dangtį, užtikrinantį kritulių nepatekimą į konteinerio vidų, bei užtikrinantį lėtą ir tolygų užsidarymą. |
| 2. | Konteinerio ištuštinimas: | rankiniu būdu per atrakinamas tvirtos konstrukcijos duris. |
| 3. | Konteinerio spalva: | pilka arba kitas lygiavertis pilkos spalvos atspalvis |
| 4. | Ženklinimas: |  |
| 4.1. | Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti ženklinimas, nurodant: | 3.1.1. gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą; |
|  |  | 3.1.2. gamybos metus ir mėnesį. |
| 4.2. | Informaciniai užrašai: | 3.2.1.Kiekvienam konteineriui tiekėjas privalo pagaminti po 2 vnt. informacinių užrašų. Vieną iš jų tiekėjas privalo pritvirtinti ant priekinės konteinerio dalies, kitą perduoti su pristatomais konteineriais perkančiajai organizacijai (orientaciniai matmenys 40 x 60 cm). Užrašo maketą pateiks perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po pirkimo sutarties pasirašymo. Konteinerių abiejuose šonuose turi būti lipdukas „Kempiniukas“ (pridedamas maketo pavyzdis). |
|  |  | 2.2.2. Informacinis užrašas turi būti atsparus atmosferos, UV spindulių poveikiui. (Užrašo tvirtinimo vieta, tvirtinimo būdas suderinama su perkančiąja organizacija ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po pirkimo sutarties pasirašymo.) |

TEKSTILĖS KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ SĄRAŠAS (PRISTATYMO ADRESAI)

| Eil. Nr. | Adresas | Seniūnija |
| --- | --- | --- |
| 1 | Akmenynės k., Senoji g. 3 (prie seniūnijos) | Akmenynės sen. |
| 2 | Butrimonių k. Mokyklos g. 5 (prie seniūnijos) | Butrimonių sen. |
| 3 | Butimonių k. Mokyklos g. 6 (prie daugiabučių) | Butrimonių sen. |
| 4 | Jančiūnų k., Mokyklos g. 23 (prie kultūros centro) | Butrimonių sen. |
| 5 | Baltosios Vokės m. Žalioji g. 5 | Baltosio Vokės sen. |
| 6 | Baltosios Vokės m. Vilniaus g. 17 (prie seniūnijos) | Baltosio Vokės sen. |
| 7 | Rūdninkų k., Bažnyčios g. 8 | Baltosio Vokės sen. |
| 8 | Dieveniškių mstl., Naujoji g. 4 | Dieveniškių sen. |
| 9 | Dainavos k. Sodų g. 78 | Dainavos sen. |
| 10 | Eišiškių m., Kaštonų g. 4 | Eišiškių sen. |
| 11 | Eišiškių m. Statybininkų g. 1 | Eišiškių sen. |
| 12 | Eišiškių m. Vilniaus g. 73 | Eišiškių sen. |
| 13 | Eišiškių m., Varėnos pl. 2 | Eišiškių sen. |
| 14 | Gerviškių k. Šalčios g. 1 | Gerviškių sen. |
| 15 | Čiužiakampio k., Vilties g. (parkingo aikštelėje) | Gerviškių sen. |
| 16 | Jašiūnų mstl. Popierinės g. priešais daugiabutį Nr. 19 arba 21 | Jašiūnų sen. |
| 17 | Jašiūnų mstl. Saulėtoji g. priešais daugiabutį Nr. 28 | Jašiūnų sen. |
| 18 | Jašiūnų mstl. Šv. Antano g. priešais daugiabutį Nr. 2 | Jašiūnų sen. |
| 19 | Kalesninkų k. Bažnyčios g.8 | Kalesninkų sen. |
| 20 | Tetėnų k., Mokyklos g. 17 | Pabarės sen. |
| 21 | Pabarės k. Ipolito Jundzilo g. 39 | Pabarės sen. |
| 22 | Poškonių k., Centrinė g. (prie parduotuvės) | Poškonių sen. |
| 23 | Turgelių mstl., Ilgoji g. 4 (prie seniūnijos) | Turgelių sen. |
| 24 | Turgelių mstl. Naujasis skg. 5 | Turgelių sen. |
| 25 | Zavišonių k., Jovarų g. 4 | Šalčininkų sen. |
| 26 | Šalčininkėlių k., Naujoji g. 11 | Šalčininkų sen. |
| 27 | Šalčininkų m. Naujoji g. 4 | Šalčininkų sen. |
| 28 | Šalčininkų m., J. Sniadeckio g. 21 | Šalčininkų sen. |
| 29 | Šalčininkų m., Vilniaus g. 51 | Šalčininkų sen. |
| 30 | Šalčininkų m., Vytauto g. 22A | Šalčininkų sen. |
| 31 | Šalčininkų m., Vytauto g. 38 | Šalčininkų sen. |
| 32 | Šalčininkų m., A. Mickevičiaus g. 16 | Šalčininkų sen. |
| 33 | Šalčininkų m., J. Sniadeckio g. 10 | Šalčininkų sen. |
| 34 | Šalčininkų m., Vilniaus g. 25 | Šalčininkų sen. |
| 35 | Šalčininkų m., Mokyklos g. 25 | Šalčininkų sen. |

KONTEINERIŲ ŠONŲ MAKETO PAVYZDYS