Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami parametrai | Siūloma reikšmė Pildo tiekėjas ir nurodo konkrečią reikšmę (įrašyti atitinka/neatitinka arba reikšmę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai automobiliui. Gamintojas, modelis: |  |  |  |
| 1.1. | Automobilių rūšis | Krovininis automobilis (vandenvežė) (dviašis), N2 |  |
| 1.2. | Automobilių skaičius | 1 vnt. |  |
| 1.3. | Pagaminimo metai | Automobilis ir įranga turi būti nauji, neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2025 m. |  |
| 1.4. | Automobilio atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo | Turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymu „Dėl techninių reikalavimų nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti“. |  |
| 1.5. | Bendroji masė | Nuo 11 iki 12 tonų. |  |
| 1.6. | Registracija | Tiekėjas turi priregistruoti AB „Regitra“ ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. |  |
| 2. Variklis: |  |  |  |
| 2.1. | Variklio išmetami teršalai | EURO 6 |  |
| 2.2. | Galia | Ne mažiau kaip 250 AG. |  |
| 2.3. | Darbinis tūris | Ne mažiau kaip 6.000 cm3. |  |
| 2.4. | Degalų filtrai | Šildomi. |  |
| 2.5. | Degalų bakas plastikinis | Ne mažiau kaip 100 L |  |
| 3. Transmisija: |  |  |  |
| 3.1. | Pavarų dėžė | Automatinė, ne mažiau kaip 8 pavaros į priekį. |  |
| 4. Vairo mechanizmas: |  |  |  |
| 4.1. | Vairo kolonėlė | Reguliuojamas pasvirimas ir aukštis. |  |
| 4.2. | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi | Turi būti. |  |
| 5. Važiuoklė: |  |  |  |
| 5.1. | Ratų formulė | 4x2 |  |
| 5.2. | Priekinės ašies apkrova | Ne mažiau kaip 4600 kg. |  |
| 5.3. | Galinės ašies bendra apkrova | Ne mažiau kaip 8500 kg. |  |
| 5.4. | Diferencialo blokavimas | Galinės ašies. |  |
| 5.5. | Galinės ašies pakaba | Pneumatinė |  |
| 6. Padangos: |  |  |  |
| 6.1. | Padangos | M+S R19.5 |  |
| 6.2. | Padangų slėgio kontrolė | Turi būti. |  |
| 6.3. | Atsarginis ratas | Turi būti. |  |
| 7. Stabdžių sistema: |  |  |  |
| 7.1. | ABS | Turi būti. |  |
| 7.2. | Automatinis įkalnės stabdys | Turi būti. |  |
| 8. Elektrinė sistema: |  |  |  |
| 8.1. | Generatoriaus galia | Ne mažiau kaip 90 A. |  |
| 8.2. | Akumuliatorių baterijos. | Ne mažiau kaip 160 Ah |  |
| 8.3. | Akumuliatorių masės išjungimas | Kabinoje |  |
| 9. Kabina: |  |  |  |
| 9.1. | Konstrukcija | Dieninė, trys sėdimos vietos (įskaitant vairuotojo). Visos sėdimos vietos įrengtos automobilio gamintojo. |  |
| 9.2. | Vairuotojo sėdynė | Orinė, šildoma |  |
| 9.3. | Veidrodžiai | Pagrindiniai (šoniniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi. |  |
| 9.4. | Langai | Šoniniai – pakeliami elektra. |  |
| 9.5. | Šoninis skydelis nuo saulės | Turi būti arba lygiavertis |  |
| 9.6. | Garso sistema | Radijo imtuvas, garso kolonėlės, laisvų rankų įranga (Bluetooth). |  |
| 9.7. | Galinės eigos garsinis signalizatorius ir galinio vaizdo kamera | Turi būti. |  |
| 9.8. | Salono šildymas ir vėdinimas | Oro kondicionierius |  |
| 9.9. | Gamyklinis, centrinis nuotolinis durų užraktas, valdomas nuotoliniu pulteliu | Turi būti (2 vnt.) pultelių |  |
| 9.10. | Guminių kilimėlių komplektas | Turi būti. |  |
| 9.11. | Papildoma įranga | Domkratas Ne mažiau kaip 10 m. padangų pripūtimo žarna Avarinio sustojimo ženklas 6 kg gesintuvas |  |
| 10. Prietaisai: |  |  |  |
| 10.1. | Monitoringo sistema | Gamintojo numatytas ir įrengtas adapteris FMS duomenų perdavimui. |  |
| 10.2. | Gedimų informavimo sistema | Turi būti. |  |
| 10.3. | Greičio ribotuvas | Sertifikuotas (maksimalus greitis 89 ± 1 km/h), su pirmine registracija. |  |
| 10.4. | Kalba prietaisų skydelyje | Lietuvių |  |
| 11.Vandenvežė: |  |  |  |
| 11.1. | Talpos korpusas ir konstrukcija | Talpa turi būti vienos kameros, su elipsės formos pertvara. Visi jos dugnai turi būti išspausti, užtikrinant sandarumą ir mechaninį patvarumą. |  |
| 11.2. | Talpos tūris | Ne mažiau nei 5000l |  |
| 11.3. | Talpos tipas | Elipsinės formos, užtikrinančios efektyvų ir patvarų sandarumą, su integruota pertvara. |  |
| 11.4. | Vidinė talpos dalis | Pagaminta iš nerūdijančio plieno ne mažesnės markės nei AISI 316, minimalus storis ne mažiau nei 2 mm, atitinkanti higienos ir korozijos atsparumo reikalavimus. |  |
| 11.5. | Išorinė talpos paviršiaus apdaila | Pagaminta iš nerūdijančio plieno ne mažesnės markės nei AISI 304, su apvaliu dėmėtu paviršiumi, minimalus storis ne mažiau nei 1,2 mm. |  |
| 11.6. | Dugnų struktūra | Visi dugnai – vidinis ir išorinis – elipsinės formos, prispausti, užtikrinant sandarumą ir mechaninį patvarumą. |  |
| 11.7. | Pertvara | Elipsės formos išspaustas dugnas su skylėmis apatinėje, viršutinėje ir vidurinėje dalyse, skirta srautų valdymui ir teliškavimo mažinimui. |  |
| 11.8. | Tvirtinimo elementai | Talpa tvirtinama prie paramos konstrukcijos nerūdijančio plieno juostomis, užtikrinant patikimą ir ilgalaikį tvirtumą. |  |
| 11.9. | Porėmimo struktūra (sąramos ir rėmai) | Pagaminta iš cinkuotos plieno medžiagos, užtikrinančios mechaninį patvarumą ir ilgaamžiškumą. |  |
| 11.10. | Perpildymo vamzdis, su vožtuvu | Baigiasi reguliuojamu vožtuvu, leidžiančiu kontroliuoti perpildymo procesą, užtikrinant sistemos saugumą ir veikimą arba lygiaverčiu. |  |
| 11.11. | Viršutiniai talpos dangčiai | Du vnt. DN 500, AISI 316 nerūdijančio plieno, su orlaide (ventiliacija), užrakinti su užsegamu padėklu, leidžiantys patekti į talpos vidų arba lygiaverčiai. |  |
| 11.12. | Drenažo ir prieigos dėžė | Nerūdijančio plieno AISI 304, su užrakto mechanizmu, skirta drenažo kolektoriui ir prieigai prie užpildymo jungties. |  |
| 11.13. | Vandens nutekėjimo ir booster kolektorius | Visiškai gravitacinis drenažas, su DN 65 vožtuvu ir DN 65/75 Storz jungtimi, montuojamas į šoninės dėžės vietą, užtikrinantis tolygų ar greitą ištuštinimą. |  |
| 11.14. | Izoliuotos nutekamųjų vamzdžių linijos | Būtina |  |
| 11.15. | Šoninės apsaugos nuo palindimo | Iš abiejų pusių |  |
| 11.16. | Apšvietimas dėžėje | Būtina |  |
| 11.17. | Laiptai ir pakopa | Pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304, leidžiantys patekti į talpą. Garso signalas vairuotojo kabinoje apie laiptų atidarymą. |  |
| 11.18. | Vandens papildymo galimybė | Galimybė užpildyti baką iš vandens tiekimo hidranto - jungtis Storz 75 |  |
| 11.19. | Higienos sertifikatas | Būtina. Pateikti su pasiūlymu. |  |
| 11.20. | Sveikatos kokybės sertifikatas | Būtina. Pateikti su pasiūlymu |  |
| 12. Spalvos: |  |  |  |
| 12.1. | Kabina | Balta |  |
| 12.2. | Kėbulas | Balta |  |
| 13. Kita |  |  |  |
| 13.1. | Dokumentacija | Automobilio, vandenvežės, eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai lietuvių kalba turi būti pateikti kartu su preke, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. |  |
| 13.2. | Avarinės ratų trinkelės | Turi būti ne mažiau 2 vnt. privalo būti tvirtinamos tam numatytose vietose. |  |
| 13.3. | Pristatymo terminas | Ne daugiau kaip 365 dienos po sutarties pasirašymo |  |
| 13.4. | Garantija automobilio važiuoklei | Ne mažiau kaip 12 mėnesių be ridos apribojimų. |  |
| 13.5. | Pagrindiniams automobilio mazgams (varikliui, pavarų ir skirstymo dėžei, varantiesiems tiltams, kardaniniams velenams) | Ne mažiau kaip 24 mėnesių be ridos apribojimų. |  |
| 13.6. | Garantija vandenvežės įrangai | Ne mažiau kaip 12 mėnesių be ridos apribojimų. |  |
| 13.7. | Apmokymas | Tiekėjas savo lėšomis apmoko pirkėjo darbuotojus (ne mažiau 2-jų) įmonės teritorijoje |  |
| 13.8. | Pirmoji techninė apžiūra | Turi būti. |  |
| 13.9. | Pristatymo adresas | Perkančiojo subjekto nurodyta vieta |  |