Pirkimo dokumentų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis

7,62 x 51 mm kalibro šoviniai

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Šaudmenys (7,62 x 51 mm kalibro šoviniai) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - Kalibras 7,62x51 mm; - Kulkos svoris 9,65 ± 0,2 g/147 gr; - Kulkos tipas - M80/Ball; - Kulkos ištraukimo jėga – ne mažiau nei 260 N; - Kulkos greitis (0 - 24 m atstumu) - ne mažiau kaip 800 m/s; - Kulkos medžiaga – apvalkalas - žalvario lydinys, šerdis – švino-stibio lydinys; - Tūtos medžiaga - žalvario lydinys, žalvario lydinys, kuriame ne mažiau nei 30 proc. cinko; - Kapsulė - Boxer tipo, nekoroduojanti; 2.9. Sklaidos standartinis nuokrypis 550 m atstumu vertikalia ir horizontalia kryptimis - ne daugiau 200 mm; 2.11. Šoviniai yra skirti šaudymui su visais NATO nominuotais 7.62 mm kalibro ginklais arba 308Win kalibro ginklais; 2.12. Šaudmenys turi būti pagaminti pagal STANAG 2310 arba lygiaverčio standarto reikalavimu; 2.13. Šovinių gamybos kokybė turi būti sertifikuota pagal ISO 9001 arba lygiavertį standartą. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Pakavimas: vidinė dėžutės – kartoninės vienodais kiekiais po 20 - 25 vnt. kartoninė dėžė, išorinė pakuotė - kartoninės arba M2A1 tipo metalinės dėžės. 3.2. Šaudmenys ir pakuotė turi būti pažymėti pagal minimalius STANAG 2953 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; 3.3. Šoviniai turi būti nauji, nepertaisyti; 3.4. Garantija - 36 mėnesiai nuo pristatymo datos. 3.5. Šovinių tinkamumo naudoti laikas - 10 metų, kai sandėliuojama apsaugant nuo tiesioginio atmosferos poveikio, 35° C iki +35° C temperatūroje, drėgmė ≤ 80 %RH. |

__________