5,56x45 mm kalibro šturmo karabinai AR15 tipo (PPR-435)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti gamintoją, tikslų siūlomos prekės pavadinimą ir modelį ir pateikti gamintojo parengtą produkto informacijos lapą (angl. Product information sheet). |
| 2. | Paskirtis | Tarnyba, pratybos, specialiosios operacijos, krašto gynyba. |
| 3. | Ginklo kalibras | 5,56x45 mm NATO. |
| 4. | Techninė greitošauda automatiniu režimu (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne mažiau kaip 840 šūvių per min. |
| 5. | Sklaida 100 m atstumu (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne daugiau kaip 120 mm su visų tipų 5,56x45mm NATO šaudmenimis. |
| 6. | Ginklo konstrukcija | Tradicinis (ne Bullpup tipo) AR-15 tipo graižtvinis automatinis šautuvas (šturmo karabinas). |
| 7. | Uokso, vamzdžio apsodo konstrukcija | 7.1. Uoksas ir vamzdžio apsodas (angl. handguard) viršuje ir vamzdžio apsodas apačioje turi būti su pavažomis ginklo priedams, turintiems MIL-STD 1913 standarto tvirtinimą, tvirtinti (toliau – pavažos). |
|  |  | 7.2. Pavažos ant uokso ir vamzdžio apsodo ginklo viršuje turi būti pagamintos kaip vamzdžio apsodo ir uokso vientisos dalys. |
|  |  | 7.3. Sujungtos viršutinės uokso ir vamzdžio apsodo pavažos turi sudaryti vieną ne trumpesnę kaip 30 cm ilgio, nejudančią per sujungimą pavažą, prasidedančią nuo uokso pradžios iki vamzdžio dujų nuvedimo angos. |
|  |  | 7.4. Vamzdžio apsodo apačioje turi būti pavaža, ne trumpesnė kaip 50 proc. už vamzdžio apsodą apačioje, gali būti kaip vamzdžio apsodo dalis ar pritvirtinta varžtais. |
|  |  | 7.5. Vamzdžio apsodo abiejuose šonuose turi būti galimybė pritvirtinti papildomas pavažas arba pavažos gali būti pritvirtintos pirmiau nurodytais būdais. |
| 8. | Uokso, apsodo ir pavažų medžiaga (tiekėjas privalo nurodyti medžiagą) | Aviacinis aliuminis (duraliuminis) chemiškai oksiduotu (anoduotu) paviršiumi arba plienas, atsparus korozijai ar padengtas korozijai atsparia medžiaga. |
| 9. | Saugiklio (keitiklio) padėtys ir šaudymo režimai | 9.1. Keitiklis horizontalus, keitiklio plunksna (keitiklio dalis spaudžiama pirštu norint jį perjungti) nukreipta į šaulį – saugiklis įjungtas. |
|  |  | 9.2. Keitiklis vertikalus, keitiklio plunksna nukreipta 90o žemyn – saugiklis išjungtas, pavieniai šūviai. |
|  |  | 9.3. Keitiklis horizontalus, keitiklio plunksna nukreipta į priekį – saugiklis išjungtas, nepertraukiama serija. Keitiklio funkcijos turi būti pažymėtos aiškiais simboliais ant ginklo. Keitiklio pavyzdžiai: |
| 10. | Savaiminio pertaisymo principas (tiekėjas privalo nurodyti pertaisymo principą) | Dujų stūmoklis (angl. gas operated, gas piston). |
| 11. | Dujų slėgio reguliavimas | Turi būti dviejų padėčių dujų slėgio reguliatorius: šaudyti be garso slopintuvo ir šaudyti su garso slopintuvu. |
| 12. | Užrakto veikimo principas | Pasisukanti spyna. |
| 13. | Reikalavimai ginklo vamzdžiui | 13.1. Tvirtinimo tipas – laisvai plaukiojantis. |
|  |  | 13.2. Graižtvų žingsnis – 1:7. |
| 14. | Ginklo valdymas | Turi būti pritaikytas kairiarankiams ir dešiniarankiams: visi saugikliai, šaudymo režimo perjungimo, dėtuvės išmetimo, ginklo užtaisymo jungikliai ir svirtelės turi būti abiejose ginklo pusėse. |
| 15. | Reikalavimai buožei (tiekėjas privalo nurodyti padėčių skaičių ir konstrukcijos tipą) | Turi būti mažiausiai 3 padėčių reguliuojamo ilgio, fiksuota arba užlenkiama. |
| 16. | Ginklo svoris, matmenys (tiekėjas privalo nurodyti tikslius parametrus) | 16.1. Svoris – ne daugiau kaip 3 200 g (be dėtuvės, diržo, priekinės rankenos). |
|  |  | 16.2. Ilgis – ne daugiau kaip 820 mm (su atlenkta ir (ar) visiškai ištraukta buože). |
|  |  | 16.3. Vamzdžio ilgis – 279–292 mm (11–11,5“). |
| 17. | Šovinių dėtuvės | Talpa – 30 vnt. 5,56x45 mm NATO kalibro šovinių, AR-15 tipo, tvirto plastiko (polimero), permatomos arba su langeliu šovinių kiekiui nustatyti. |
| 18. | Mechaniniai taikikliai | Atlenkiami (užlenkiami). Tvirtinami ant uokso ir vamzdžio apsodo viršutinės pavažos ir nuo jų nuimami be papildomų įrankių (kryptukas gali būti nenuimamas, tačiau užlenktas neturi trukdyti taikytis su optoelektroniniu taikikliu). |
| 19. | Mechaninių taikiklių aukštis | Atlenkti mechaniniai taikikliai turi būti vienoje taikymosi linijoje su optoelektroniniu taikikliu (įsigyjamas atskirai) 35 ±4 mm aukštyje virš pavažos. Užlenkti neturi trukdyti taikytis per optoelektroninį taikiklį. |
| 20. | Ginklo visų išorinių dalių ir priedų spalva | Juoda, matinė. |
| 21. | Ginklo metalinių dalių atsparumas korozijai ir išoriniam poveikiui | Visos metalinės automato dalys turi būti atsparios korozijai ir įbrėžimams. |
| 22. | Reikalavimai ginklo diržui | Dilimui, tempimui, plyšimui ir vandeniui atsparus audinys, dviejų tvirtinimo taškų su galimybe perdaryti į vieno tvirtinimo taško. Ilgis reguliuojamas sagčių sistema viena ranka. |
| 23. | Diržo tvirtinimas (tiekėjas privalo nurodyti diržo tvirtinimo būdą) | Tvirtinamas prie ginklo metaliniais arba analogiško patvarumo karabinais, arba QD MLOCK tipo jungtimis. Diržo tvirtinimo būdas turi užtikrinti jo prisegimą (atsegimą) viena ranka. |
| 24. | Ginklo komplektacija | 24.1. Šturmo karabinas – 1 vnt. |
|  |  | 24.2. Šovinių dėtuvės – 8 vnt. |
|  |  | 24.3. Ginklo diržas – 1 vnt. |
|  |  | 24.4. Valymo ir priežiūros įrankių rinkinys – 1 kompl. |
|  |  | 24.5. Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba – 1 vnt. (gali būti pateikiamas 1 elektroninis dokumentas kartu su pasiūlymu, tada prie kiekvieno ginklo pridėti nebūtina). |
|  |  | 24.6. Gamintojo nustatytos patikimo ginklo veikimo rekomendacijos – 1 vnt. (gali būti pateikiamas 1 elektroninis dokumentas kartu su pasiūlymu, tada prie kiekvieno ginklo pridėti nebūtina). |
| 25. | Ginklo ilgaamžiškumas | Ginklas turi patikimai atlikti ne mažiau kaip 10 000 šūvių nekeičiant jokių detalių; |
| 26. | Kokybės garantija (tiekėjas privalo nurodyti konkretų terminą) | Ne trumpiau kaip 2 metai nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 27. | Reikalavimai ginklų gamintojo kokybės vadybos sistemai (Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus LST EN ISO 9001:2015 sertifikatus ir kompetentingų įstaigų išduotus dokumentus (pažymėjimus arba sertifikatus), patvirtinančius, kad AQAP 2110 reikalavimai integruoti gamintojo kokybės vadybos sistemoje arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos) | Ginklų gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią ISO 9001:2015 standarto kokybės vadybos sistemą ginklų gamybos srityje, audituotą ir sertifikuotą (turėti išduotą galiojantį sertifikatą) Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. Gamintojo kokybės vadybos sistema turi turėti integruotus AQAP 2110 standarto reikalavimus. Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai (ginklų gamybos srityje) ir kompetentingų įstaigų dokumentai, patvirtinantys, kad gamintojo kokybės vadybos sistemoje yra integruoti AQAP 2110 reikalavimai. Lygiaverčiai sertifikatai – tai kitose valstybėse išduoti ISO 9001:2015 sertifikatai ginklų gamybos srityje ir dokumentai, patvirtinantys, kad ginklų gamintojo kokybės vadybos sistemoje integruoti AQAP 2110 standarto reikalavimai. Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymo pareiga tenka tiekėjui, todėl šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę. Kartu su lentele papildomai pateikiami kokybės vadybos sistemos vadovas, įdiegtos / taikomos kokybės vadybos sistemos procesų aprašymai, procedūrų aprašymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai. Tokiu atveju dokumentų vertimas turi būti pateiktas į lietuvių kalbą. |