Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

Hidrologinės įrangos pirkimo techninė specifikacija

2 pirkimo dalis: Mobilus akustinis Doplerio principu veikiantis debito matavimo prietaisas

Viešasis pirkimas „Hidrologinės įrangos įsigijimas“ (toliau – Pirkimas), vykdomas Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT), adresas Oršos g. 8, Vilnius, Lietuva, įgyvendinant projektą „Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo plėtra, prognozavimo ir perspėjimo priemonių tobulinimas siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos“, kodas Nr. 01-029-P-0001 (toliau – Projektas). Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 02-001-06-06-01 „Didinti atsparumą ekstremaliems hidrometeorologiniams reiškiniams“.

- Pirkimo objektas – mobilus akustinis Doplerio principu veikiantis debito matavimo prietaisas (toliau – Prekės), skirtas naudoti vandens srauto profiliavimui (debito nustatymui). Prekės dėl savo technologijos palengvina ir pagreitina atliekamus hidrologinius matavimus.

- Naudojantis Prekėmis, naujų technologijų dėka darbai atliekami efektyviau ir greičiau, dėl ko sumažėja darbo laiko sąnaudos ir fizinio darbo apimtys, naudojamos matavimams atlikti.

- Prekėms keliami reikalavimai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Minimalūs Prekių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekėms keliami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai, jų reikšmės su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį, pateiktą dokumentą (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti nėra galimybės – Tiekėjas aprašo reikalavimo atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Pildo tiekėjas (Nurodyti gamintoją ir modelį) |
| 1. Funkciniai reikalavimai |  |  |
| 1.1 | Prekės privalo būti naujos, nenaudotos, neturėti išorinių mechaninių, korozijos ir kitų pažeidimų, pateikiamos gamyklinėje pakuotėje. |  |
| 1.2 | Įrangos kokybė turi atitikti taikytinus Europos Sąjungos standartus: 2014/53/EU Radijo įrenginių direktyva (RED); naudojamoje įrangoje neturi būti 2011-06-08 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (jei taikoma įsigyjamai įrangai) II priede išvardintų ribojamų medžiagų, išskyrus atvejus, kai homogeninių medžiagų koncentracijos vertės pagal masę neviršija tame priede išvardintų didžiausių verčių. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai įrodančius dokumentus. | Pildo tiekėjas |
| 1.3 | Prekės turi būti žymimo CE ženklu. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją originalo ir lietuvių kalba. |  |
| 1.4 | Į Prekių kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos (įskaitant Prekių pristatymą LHMT, adresu Oršos g. 8, Vilnius, Lietuva). |  |
| 1.5 | Perkamų Prekių kiekis – 2 (du) vnt. |  |
| 2. Mobilaus akustinio Doplerio principu veikiančio debito matavimo prietaiso techniniai reikalavimai |  |  |
| 2.1 | Mobilus, nešiojamas, skirtas vandens srauto greičio matavimams, debito nustatymui upėse ir kanaluose. | Pildo tiekėjas |
| 2.2 | Paruošto darbui įrenginio svoris be išmanaus nuskaitymo įrenginio – ne daugiau nei 15 kg. | Pildo tiekėjas |
| 2.3 | Įranga turi turėti transportavimo apsauginį dėklą arba lagaminą. | Pildo tiekėjas |
| 2.4 | Pritaikytas matuoti vandens greičiams ne siauresniame diapazone kaip nuo 0,01 m/s iki 2,5 m/s. | Pildo tiekėjas |
| 2.5 | Vandens debito apskaičiavimas automatinis pagal ISO 748:2021. arba lygiavertį. | Pildo tiekėjas |
| 2.6 | Turi būti numatytos priemonės daviklio laikymui ir pozicionavimui vandenyje (pvz., hidrometrinis strypas, laikiklis ar kita gamintojo siūloma sistema). | Pildo tiekėjas |
| 2.7 | Turi būti pateikti visi reikalingi tvirtinimo elementai (davikliui, kabeliams, valdikliui ar išmaniajam įrenginiui), jei tokie naudojami. | Pildo tiekėjas |
| 2.8 | Duomenų perdavimas turi būti užtikrinamas kabeliniu arba bevieliu ryšiu. | Pildo tiekėjas |
| 2.9 | Turi būti integruotos matavimo tikslumo užtikrinimo funkcijos (įskaitant temperatūros kompensaciją ir, jei taikoma, kitus korekcinius parametrus). | Pildo tiekėjas |
| 2.10 | Akustinis Doplerio principu veikiantis matavimo prietaisas turi būti komplektuojamas su veikimui būtinais įkraunamais maitinimo šaltiniais ir jiems tinkamais įkrovimo įrenginiais. | Pildo tiekėjas |
| 2.11 | Valdymo ir duomenų atvaizdavimo funkcijos: |  |
| 2.11.1 | Valdiklis turi užtikrinti galimybę vykdyti matavimus, stebėti matavimo eigą realiuoju laiku, konfigūruoti matavimo parametrus bei eksportuoti surinktus duomenis. | Pildo tiekėjas |
| 2.11.2 | Valdiklis gali būti pateikiamas kaip atskiras fizinis įrenginys arba jo funkcijos gali būti įgyvendintos programine įranga Perkančiosios organizacijos naudojamame įrenginyje. | Pildo tiekėjas |
| 2.11.3 | Jeigu valdiklis pateikiamas kaip atskiras fizinis įrenginys, jo atsparumas vandeniui turi būti ne mažesnis kaip IP67 arba lygiavertis. | Pildo tiekėjas |
| 2.11.4 | Jeigu valdiklis pateikiamas kaip atskiras fizinis įrenginys, jis turi turėti įkraunamas baterijas ir joms tinkantį įkroviklį (pakrovėją), užtikrinantį pilną įrenginio veikimą lauko sąlygomis. | Pildo tiekėjas |
| 2.11.5 | Duomenų atvaizdavimas realiu laiku turi būti užtikrinamas integruotame valdiklyje arba Perkančiosios organizacijos naudojamame išoriniame įrenginyje. | Pildo tiekėjas |
| 2.11.6 | Jeigu įrangos funkcionalumui užtikrinti reikalingas išorinis valdymo įrenginys, jis nėra šio pirkimo dalis (tuomet bus naudojamas Perkančiosios organizacijos turimas įrenginys). Tiekėjas privalo užtikrinti pilną įrangos ir programinės įrangos suderinamumą su Perkančiosios organizacijos įrenginiu. | Pildo tiekėjas |
| 2.11.7 | Jeigu naudojamas atskiras fizinis valdiklis, jis turi turėti įjungimo ir išjungimo funkciją. | Pildo tiekėjas |
| 2.11.8 | Turi būti užtikrinta belaidžio ryšio galimybė tarp matavimo prietaiso ir valdiklio arba Perkančiosios organizacijos naudojamo įrenginio (jei taikoma). | Pildo tiekėjas |
| 2.11.9 | Turi būti suderintas su Perkančiosios organizacijos naudojamomis operacinėmis sistemomis (Windows, Android arba iOS) be papildomų licencinių ar aparatinių apribojimų, išskyrus gamintojo standartinę programinę įrangą. | Pildo tiekėjas |
| 2.11.10 | Valdiklis arba jį atitinkantis programinis sprendimas turi užtikrinti daviklio maitinimą ir valdymą, jeigu tai numatyta gamintojo techniniame sprendime. | Pildo tiekėjas |
| 2.11.11 | Turi būti užtikrintas ne mažiau kaip 500 matavimų duomenų saugojimas valdiklyje, matavimo prietaise arba Perkančiosios organizacijos naudojamame išoriniame įrenginyje. | Pildo tiekėjas |
| 3. Matavimo charakteristikos techniniai reikalavimai |  |  |
| 3.1 | Minimali srovės greičio matavimo veikimo riba – ne didesnė kaip 0,2 m gylyje. | Pildo tiekėjas |
| 3.2 | Srovės greičio matavimo tikslumas – ne blogesnis kaip ±2 % nuo matuojamos vertės. | Pildo tiekėjas |
| 3.3 | Matuojamo srovės greičio padalos vertė – ne didesnė kaip 0,01 m/s. | Pildo tiekėjas |
| 3.4 | Minimali srovės greičio matavimo riba – nuo 0,01 m/s. | Pildo tiekėjas |
| 3.5 | Minimalus gylio matavimas – ne daugiau 0,1 m. | Pildo tiekėjas |
| 3.6 | Maksimalus gylio matavimas – ne mažiau 3 m. | Pildo tiekėjas |
| 3.7 | Gylio nustatymo paklaida – ne blogesnė kaip ±2 cm. | Pildo tiekėjas |
| 3.8 | Temperatūros matavimo diapazonas – ne siauresnis kaip nuo 0 °C iki +30 °C. | Pildo tiekėjas |
| 3.9 | Temperatūros matavimo tikslumas – ne blogesnis kaip ±1 °C. | Pildo tiekėjas |
| 3.10 | Pridedami pakraunami maitinimo šaltiniai kartu su joms tinkančiu pakrovėju. | Pildo tiekėjas |
| 3.11 | Prietaiso veikimo aplinkos temperatūra nuo -20 °C iki +40 °C. | Pildo tiekėjas |
| 3.12 | Panardinamos į vandenį prietaiso dalies atsparumo klasė ne mažiau IP68 arba lygiavertis. | Pildo tiekėjas |
| 3.13 | Turi būti užtikrinta galimybė perduoti, peržiūrėti ir apdoroti matavimo duomenis naudojant gamintojo pateikiamą programinę įrangą arba suderinamus sprendimus. | Pildo tiekėjas |
| 3.14 | Matavimo duomenys turi būti pateikiami skaitine ir (arba) grafine forma. | Pildo tiekėjas |
| 3.15 | Visas įrangos komplektas turi būti suderintas tarpusavyje ir numatytas naudoti kaip sistema. | Pildo tiekėjas |
| 4. Pateikiami dokumentai |  |  |
| 4.1 | Prekių pristatymo metu pateikiama Prekių naudojimo instrukcija (-os): naudojimo aprašas, techniniai duomenys, techninės priežiūros (jei taikoma) aprašas lietuvių kalba. |  |
| 4.2 | Dokumentai turi visiškai atitikti tiekiamas Prekes. |  |
| 4.3 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus, ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams; gamintojo dokumente turi būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtiną nurodytas parametras. |  |

- Prekėms turi būti suteikta mažiausiai 36 mėnesių garantija. Garantinio laikotarpio metu Prekėms sugedus, atsiradus trūkumų, kurie nesusiję su Prekių normaliu susidėvėjimu, tiekėjas ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo rašytinės LHMT pretenzijos gavimo dienos turi pašalinti Prekių trūkumus.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.