Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

Hidrologinės įrangos pirkimo techninė specifikacija

I pirkimo dalis: Mobilus plaustelis su akustiniu Doplerio principu veikiančiu debito matavimo prietaisu

Viešasis pirkimas „Hidrologinės įrangos įsigijimas“ (toliau – Pirkimas) vykdomas Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT), adresas Oršos g. 8, Vilnius, Lietuva, įgyvendinant projektą „Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo plėtra, prognozavimo ir perspėjimo priemonių tobulinimas siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos“, kodas Nr. 01-029-P-0001 (toliau – Projektas). Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 02-001-06-06-01 „Didinti atsparumą ekstremaliems hidrometeorologiniams reiškiniams“.

- Pirkimo objektas – mobilus plaustelis su akustiniu Doplerio principu veikiančiu debito matavimo prietaisu (ADCP) (toliau – Prekės), skirtas naudoti vandens srauto profiliavimui (debito nustatymui).

- Prekės dėl savo technologijos palengvina ir pagreitina atliekamus hidrologinius matavimus. Naudojantis šia priemone, naujų technologijų dėka darbai atliekami efektyviau ir greičiau, dėl ko sumažėja darbo laiko sąnaudos ir fizinio darbo apimtys, naudojamos matavimams atlikti.

- Prekėms keliami minimalūs techniniai reikalavimai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Minimalūs Prekių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekėms keliami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai, jų reikšmės su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį, pateiktą dokumentą (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti nėra galimybės – Tiekėjas aprašo reikalavimo atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Pildo tiekėjas (Nurodyti gamintoją ir modelį) |
| 1. Funkciniai reikalavimai |  |  |
| 1.1 | Prekės privalo būti naujos, nenaudotos, neturėti išorinių mechaninių, korozijos ir kitų pažeidimų, pateikiamos gamyklinėje pakuotėje. |  |
| 1.2 | Prekių kokybė turi atitikti taikytinus Europos Sąjungos standartus: 2014/53/EU Radijo įrenginių direktyva (RED) (jei taikoma įsigyjamai įrangai); naudojamoje įrangoje neturi būti 2011-06-08 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (jei taikoma įsigyjamai įrangai) II priede išvardintų ribojamų medžiagų, išskyrus atvejus, kai homogeninių medžiagų koncentracijos vertės pagal masę neviršija tame priede išvardintų didžiausių verčių. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai įrodančius dokumentus. | Pildo tiekėjas |
| 1.3 | Prekės turi būti žymimo CE ženklu. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją originalo ir lietuvių kalba. |  |
| 1.4 | Į Prekių kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos (įskaitant Prekių pristatymą LHMT, adresu Oršos g. 8, Vilnius, Lietuva). |  |
| 1.5 | Perkamų Prekių kiekis – 4 (keturi) vnt. |  |
| 2. Mobilaus plaustelio techniniai reikalavimai |  |  |
| 2.1 | Ilgis ne mažesnis 80 cm ir ne didesnis nei 150 cm. | Pildo tiekėjas |
| 2.2 | Plotis ne daugiau 130 cm. | Pildo tiekėjas |
| 2.3 | Svoris ≤ 15 kg. Bendras plaustelio svoris (be ADCP matavimo prietaiso), su visais komplekte esančiais laikikliais ir lynu, turi būti ne didesnis kaip 15 kg. | Pildo tiekėjas |
| 2.4 | Pritaikytas matuoti vandens greičiams ne mažesniems nei 2 m/s. | Pildo tiekėjas |
| 2.5 | Plaustelio pagrindas turi būti pagamintas iš vandenyje neskęstančios medžiagos. | Pildo tiekėjas |
| 2.6 | Nerūdijančio plieno (arba lygiaverčio) tvirtinimo taškai. | Pildo tiekėjas |
| 2.7 | Turi turėti vilkimo sagtį. | Pildo tiekėjas |
| 2.8 | Turi būti plaustelio transportavimo dėklas arba nešimo krepšys | Pildo tiekėjas |
| 2.9 | Turi būti užtikrintas ADCP ir papildomos įrangos (pvz., GPS, maitinimo šaltinio) saugus tvirtinimas ir naudojimas. | Pildo tiekėjas |
| 3. Akustinio Doplerio principo veikiančio debito matavimo prietaiso techniniai reikalavimai |  |  |
| 3.1 | Minimali srovės greičio matavimo veikimo riba ne didesnė kaip 0,2 m ir maksimali ne mažesnė kaip 10 m gyliuose. | Pildo tiekėjas |
| 3.2 | Minimalus matuojamas srovės greičio tikslumas ±2 % nuo matuojamos reikšmės. | Pildo tiekėjas |
| 3.3 | Maksimalus matuojamas srovės greitis ne mažiau kaip 5 m/s. | Pildo tiekėjas |
| 3.4 | Minimalus gylio matavimas ne daugiau kaip 0,2 m. | Pildo tiekėjas |
| 3.5 | Maksimalus gylio matavimas ne mažiau 10 m. | Pildo tiekėjas |
| 3.6 | Prietaise esančių akustinių spindulių (beams), kurie matuoja greitį ir (arba) gylį skaičius – ne mažesnis kaip 4. | Pildo tiekėjas |
| 3.7 | Turi turėti pakraunamus maitinimo šaltinius su dėklais ir adapteriais akustiniam matuokliui. | Pildo tiekėjas |
| 3.8 | Duomenų perdavimas turi būti užtikrintas bevieliu (pvz., Bluetooth, Wi-Fi) arba laidiniu (pvz., USB, Ethernet) ryšiu bei turėti galimybę tiesiogiai prijungti įrenginį prie Perkančiosios organizacijos naudojamo kompiuterio. | Pildo tiekėjas |
| 3.9 | Prietaiso duomenų perdavimo efektyvus veikimo nuotolis ne mažiau 100 m. | Pildo tiekėjas |
| 3.10 | Sistema turi turėti duomenų kaupiklį (angl. data logger), skirtą matavimo duomenų surinkimui, saugojimui, apdorojimui ir perdavimui. Duomenų kaupiklis gali būti integruotas į akustinio Doplerio matuoklio korpusą arba pateikiamas kaip atskiras sistemos komponentas. Nepriklausomai nuo techninio sprendimo, duomenų kaupiklis turi užtikrinti duomenų priėmimą iš akustinio Doplerio matuoklio ir kitų prijungtų jutiklių, duomenų saugojimą vidinėje atmintyje, laiko sinchronizaciją, duomenų perdavimą į centrinę duomenų bazę bei duomenų išsaugojimą ryšio sutrikimų atveju. |  |
| 3.11 | Akustinio Doplerio matuoklio ir kaupiklio (jeigu pateikiamas kaip atskiras komponentas) atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip IP-68 arba lygiavertis. | Pildo tiekėjas |
| 3.12 | Turi turėti integruotą arba suderinamą GPS daviklį. | Pildo tiekėjas |
| 3.13 | Turi būti užtikrinta galimybė pilnai valdyti įrenginį, vykdyti matavimus, perduoti, atvaizduoti, peržiūrėti ir apdoroti duomenis naudojant Perkančiosios organizacijos kompiuterį (nešiojamą ar stacionarų), per gamintojo pateikiamą programinę įrangą. Atskiras valdiklis (lauko kompiuteris ar ekranas) nėra būtinas. Programinė įranga turi būti suderinama su Windows 10 arba lygiaverte operacine sistema ir pateikiama kartu su įranga. | Pildo tiekėjas |
| 3.14 | Turi turėti transportavimo dėžę. | Pildo tiekėjas |
| 4. Pateikiami dokumentai |  |  |
| 4.1 | Prekių pristatymo metu pateikiama Prekių naudojimo instrukcija (-os): naudojimo aprašas, techniniai duomenys, techninės priežiūros (jei taikoma) aprašas lietuvių kalba. |  |
| 4.2 | Dokumentai turi visiškai atitikti tiekiamas Prekes. |  |
| 4.3 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus, ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams; gamintojo dokumente turi būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtiną nurodytas parametras. |  |

- Prekėms turi būti suteikta mažiausiai 36 mėnesių garantija. Garantinio laikotarpio metu Prekėms sugedus, atsiradus trūkumų, kurie nesusiję su Prekių normaliu susidėvėjimu, tiekėjas ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo rašytinės LHMT pretenzijos gavimo dienos turi pašalinti Prekių trūkumus.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.