Pirkimo sąlygų 3 priedas

Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 metų Kairių ežero makrofitų PJOVIMO (šienavimo)  PASLAUGOS

Pirkimo objektas: Kairių ežero makrofitų pjovimo (šienavimo) paslaugos (toliau – Paslaugos).

- Paslaugų tikslas – siekiant sumažinti makrofitų plitimą Kairių ežere ir jo priekrantėse, reikalinga nupjauti vandenyje ir priekrantėse išaugusius makrofitus, taip pagerinant ežero ekologinę būklę.

- Makrofitų pjovimo (šienavimo) darbai atliekami: pjauti makrofitus ne ilgesniais kaip 200 m. ruožais, tarp planuojamų pjauti ruožų paliekant ne mažesnius nei 25 m ilgio nenupjautų makrofitų ruožus, o pjaunant kito ilgio ruožus, atitinkamai išlaikyti proporcingą pjaunamų ir paliekamų ruožų santykį 9,9 ha ežero  plote nurodytą atkarpą pridedamoje schemoje.

- Visus nupjautus makrofitus, reikia sutvarkyti: išvežti į Šiaulių regiono žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles ir žaliųjų atliekų sutvarkymui skirtas vietas arba panaudoti žemės ūkio veikloje.

- Makrofitus nupjauti reikia 1 kartą per metus. Pjovimas turi būti atliekamas nuo 2026 m. rugpjūčio 1 d.  iki spalio 1 d.

- Makrofitai turi būti pjaunami mechanizuotu būdu.

- Vandenyje augantys makrofitai turi būti pjaunami žemiau vandens paviršiaus lygio.

- Reikia užtikrinti, kad nupjauti makrofitai nepasklistų vandens paviršiuje, taikant vieną ar abu žemiau nurodytas priemones:

– naudojant makrofitų pjovimo mechanizmus, kurie iš karto surenka nupjautą biomasę ir išveža juos į krantą,

– šienaujamą plotą apribojant gaudyklėmis (plūduriuojančio tinklo barjeru ar kitomis augalų liekanoms neleidžiančiomis sklisti priemonėmis).

Esant poreikiui, nupjautiems makrofitams apsausinti gali būti numatyta 1 ar 2 laikinos nusausėjimo aikštelės, kuriose suvežti makrofitai būtų laikomi ne ilgiau nei 2 savaites. Šių aikštelių vietas būtina suderinti su Kairių seniūnijos seniūnu.

- Tiekėjai, pakviesti dalyvauti pirkimo procedūrose, privalo savarankiškai apžiūrėti objektą ir pasirinkti tinkamas priemones ir tvarkymo būdus bei įvertinti visas reikalingas sąnaudas.

- Paslaugų teikimo vieta – makrofitų pjovimo (šienavimo) darbus reikia atlikti Kairių ežere, Kairių mstl., Šiaulių r. koordinatės pagal LKS 94 koordinačių sistemą 6197834;464329 ( pagal pridedamą schemą).

Priedas. Kairių ežero makrofitų šienavimo schema, 1 lapas.

___________________