# Pirkimo sąlygų 2 priedas  „Techninė specifikacija“

Drono su jutikliais, kameromis ir programine įranga komplekto

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI:

- Pirkimą finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.

- Perkamas drono su jutikliais, kameromis ir programine įranga komplektas (toliau – Įranga).

- Įranga skirta objektų trimačio modeliavimo duomenų rinkimui, skaitmeninių pastatų dvynių kūrimui, pastatų energetiniams bei termografiniams tyrimams iš oro.

- Visa siūloma techninė Įranga (bepilotis orlaivis, valdymo pultas, kameros, LiDAR skeneris, išmaniosios baterijos) turi būti technologiškai bei programiškai (apimant valdymą, sinchronizaciją ir duomenų perdavimą) suderinama tarpusavyje gamintojo lygmeniu (angl. Plug-and-Play), nereikalaujanti papildomų trečiųjų šalių adapterių. Visi sensoriai privalo būti tiesiogiai sinchronizuoti su orlaiviu ir pilnai valdomi per pagrindinį orlaivio valdymo pultą. Šie reikalavimai netaikomi tik atskirai kompiuteryje diegiamai duomenų apdorojimo programinei įrangai.

- Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota įrangos pristatymas ir funkcionalumo patikrinimas laikantis gamintojo rekomendacijų, taip pat ne mažiau kaip 2 (du) perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymai darbui su įranga (mokymai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu), trunkantys ne trumpiau kaip 4 akad. val.

- Įrangos pristatymo vieta – Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva.

- Pristatymo terminai (įskaitant įrangos pajungimą ir funkcionalumo patikrinimą) – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Kartu su Įranga turi būti pateikiamas Įrangos naudojimo vadovas ar instrukcija, taip pat  programinės įrangos naudojimo instrukcija (Lietuvių ir/arba anglų kalba).

- Įranga (išskyrus programinę įrangą, kuriai šis reikalavimas netaikomas) turi turėti CE ženklinimą. Kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas ir (ar) gamintojo CE atitikties deklaracija ar kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Įrangai (įskaitant visą jos sudėtinių dalių ir komplektuojamųjų elementų visumą) suteikiama gamintojo arba tiekėjo garantija ne trumpesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Šis 12 mėnesių terminas gali būti netaikomas tik šioms natūraliai nusidėvinčioms eksploatacinėms dalims: propeleriams ir amortizaciniams elementams, kabeliams, apsauginiams elementams, laikikliams, kuriems taikoma standartinė gamintojo garantija. Išmaniosioms skrydžio baterijoms privalo būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių arba 400 krovimo ciklų (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau) garantija.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos Įrangos gamintojo parengtą techninę specifikaciją ir (ar) katalogus, brošiūras (.pdf formatu) ir (ar) kitus lygiaverčius įrodymus lietuvių arba anglų kalbomis, įrodančius siūlomos Prekės atitikimą minimaliems/ būtiniems techniniams reikalavimams (nustatytiems šios techninės specifikacijos 1 lentelėje). Pateiktuose dokumentuose turi būti aiškiai nurodytas siūlomos Įrangos kodas ir (ar) modelis. Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar kituose lygiaverčiuose atitiktį patvirtinančiuose dokumentuose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys siūlomos Įrangos atitiktį reikalaujamai reikšmei. Pateiktuose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas gali grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, įrašant, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

- Tiekėjas turi turėti techninio aptarnavimo centrą arba turi būti sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuriam suteikta teisė atlikti siūlomos Įrangos garantinį aptarnavimą ir kuris sutinka teikti siūlomų siūlomos Įrangos garantinį aptarnavimą. Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo patvirtinti dokumentai, kad tiekėjas turi teisę vykdyti siūlomos Įrangos garantinį aptarnavimą arba, dokumentai patvirtinantys, kad tiekėjas yra sudaręs paslaugų sutartį (ar lygiavertį rašytinį susitarimą) su kitu ūkio subjektu, kuriam suteikta teisė vykdyti garantinį aptarnavimą ir jis (kitas ūkio subjektas) sutinka teikti siūlomos Įrangos garantinio aptarnavimo paslaugas sutarties vykdymo metu, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Vykdomas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis (toliau – Aprašas):

  - Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.1 ”prekei <...>tiekti <...> sunaudojama mažiau gamtos išteklių<...>“, kadangi sutarties vykdymo metu Tiekėjas Įrangą privalo atvežti perkančiajai organizacijai ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Atitiktį įrodančių dokumentų pateikti nereikia, tačiau sutarties vykdymo metu  už prekių priėmimą atsakingas perkančiosios organizacijos atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis ir turi teisę pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų;

  - Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.3 papunkčiu: „prekei pagaminti, naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai”, kadangi perkama Įranga (išskyrus programinę įrangą) turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS) reikalavimus, ribojančius tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE) naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje. Atitiktis turi būti įrodoma kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo deklaraciją arba sertifikatą, patvirtinantį RoHS reikalavimų laikymąsi arba kitus lygiaverčius įrodymus.

  - Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.4 papunkčiu „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“ tiekėjas privalo užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos Įrangos originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus  nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija ir (ar) kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį šiam reikalavimui.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo pagrindimas – tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| Drono su jutikliais, kameromis ir programine įranga komplektas |  | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra)........... |
| Įrangai reikalaujamos šios techninės charakteristikos: |  |  |
|  | Bepilotis orlaivis: |  |
|  | Drono ir visų susijusių priedų darbinė temperatūra turi būti ne siauresniame diapazone kaip –20 °C iki +50 °C |  |
|  | Atsparumas vėjui ne mažiau kaip 12 m/s |  |
|  | Orlaivio greitis ne mažiau kaip 20 m/s |  |
|  | Maksimali apkrova (keliamoji galia) ne mažiau 5 kg |  |
|  | Orlaivis turi būti vertikalaus kilimo |  |
|  | Skrydžio laikas (su vienu baterijų komplektu) ne mažiau kaip 50 min |  |
|  | Bepilotis orlaivis turi būti atsparus oro sąlygoms: IP55 standartas arba lygiavertis |  |
|  | Maksimalus pasvirimo kampas ne mažiau 30° |  |
|  | Orlaivis privalo būti sukomplektuotas su visomis gamintojo standartinėje komplektacijoje numatytomis dalimis |  |
|  | Bepilotis orlaivis privalo priimti pataisas iš LitPOS tinklo (RTK) |  |
|  | RTK padėties nustatymo tikslumas: Ne blogesnis kaip 1 cm + 1 ppm (horizontaliai); Ne blogesnis kaip 1,5 cm + 1 ppm (vertikaliai); |  |
|  | Komplektacijoje privalo būti ne mažiau 3 orlaivio baterijos. Baterijos turi palaikyti ne mažiau kaip 400 krovimo ciklų. |  |
|  | Komplektacijoje privalo būti baterijų įkroviklis |  |
|  | Akumuliatorių keitimas: Orlaivio akumuliatoriaus sistema turi būti su „hot-swap“ arba lygiaverte funkcija, t. y. sistema turi užtikrinti, kad dronas turėtų galimybę išlaikyti nustatymus keičiant išsikrovusią bateriją kita ne mažiau kaip 30 sekundžių. |  |
|  | Skrydžio valdymas: Skrydžio valdymo sistemos privalo palaikyti GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou), RTK, IMU bei vizualinius sensorius. |  |
|  | Kliūčių aptikimo sistema privalo būti kombinuota ir susidėti iš: omnidirekcinės (360°) vizualinės sistemos, horizontalaus besisukančio LiDAR sensoriaus (angl. rotating LiDAR), viršutinio LiDAR sensoriaus ir 6 krypčių milimetrinių bangų (mmWave) radaro arba turėti lygiavertes alternatyvias technologijas. |  |
|  | Komplektacijoje privalo būti lagaminas (talpinantis bepilotį orlaivį, valdymo pultą ir baterijas), komplektuojamas su skrydžiui reikalingu pagrindiniu propelerių rinkiniu ir papildomais atsarginiais propeleriais. |  |
|  | Komplekte privalo būti visi gamintojo numatyti standartiniai įrankiai įrangos surinkimui, kabeliai, atsarginiai gimbalo amortizatoriai bei bazinės priežiūros (valymo) priemonės. |  |
|  | Bepiločio orlaivio valdymo pultas: |  |
|  | Nuotolinio valdymo pulte privalo būti integruotas ekranas su specializuota programa misijų atlikimui |  |
|  | Veikimo dažnis: ne siauresnis nei 2,4000 – 2,4835 GHz, 5,725 – 5,850 GHz arba lygiavertis |  |
|  | Ekrano įstrižainė ne mažiau 7 colių |  |
|  | Valdymo pultas ir jo programinė įranga suderinama su LiDAR skenavimu ir tiesiogine masyvo taškų peržiūra vykstant skenavimui |  |
|  | Skenavimo LiDAR sistema, skirta pritvirtinti prie bepiločio orlaivio: |  |
|  | Paskirtis: paviršiaus ir objektų trimačio modeliavimo duomenų rinkimas |  |
|  | Sistemos pagrindiniai elementai: 1. LiDAR skeneris; 2. IMU; 3. RGB kamera; 4. Duomenų saugojimo vienetas |  |
|  | Energijos suvartojimas ne didesnis kaip 100 W (maksimaliai) |  |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54 |  |
|  | Laikymo temperatūra ne siauresniame diapazone kaip nuo -20 °C iki +70 °C |  |
|  | Bendra veikimo temperatūra ne siauresniame diapazone kaip nuo -20 °C iki +50 °C |  |
|  | Aptikimo diapazonas: Ne mažiau nei: 700 m esant 10% atspindžio, 350 kHz; 950 m esant 10% atspindžio, 100 kHz; 2000 m esant 80% atspindžio, 100 kHz; arba lygiavertis. |  |
|  | Lazerio spindulio sklaida ne didesnė kaip 0,25 mrad (1/e²). |  |
|  | Sistemos tikslumas: Horizontalus ne prastesnis kaip 4 cm, esant 120 m aukštyje arba lygiavertis; Vertikalus ne prastesnis kaip 3 cm, esant 120 m aukštyje arba lygiavertis |  |
|  | Realiojo laiko taškų debesies atvaizdavimas: atspindžio, aukščio, atstumo, RGB |  |
|  | Aptikimo tikslumas (RMSE): ne prastesnis kaip 5 cm vertikalus ir 7,5 cm horizontalus esant 300 m aukštyje, arba lygiavertis |  |
|  | Maksimalus lazerio impulso grįžimų skaičius: ne mažiau nei 16 arba lygiavertis |  |
|  | Skenavimo režimai: neperiodiškas skanavimo režimas, žvaigždinis skenavimo režimas, linijinis skenavimo režimas |  |
|  | Matymo laukas (FOV): Linijinis: horizontalus ne siauresnis kaip 80°, vertikalus ne siauresnis kaip 3°; Žvaigždinis: horizontalus ne siauresnis kaip 80°, vertikalus ne siauresnis kaip 80°; Neperiodiškas: horizontalus ne siauresnis kaip 80°, vertikalus ne siauresnis kaip 80°. |  |
|  | Minimalus aptikimo diapazonas: ne didesnis kaip 10 m arba lygiavertis. |  |
|  | Lazerio bangos ilgis ne mažiau nei 1535 nm arba lygiavertis |  |
|  | Lazerio saugos klasė: klasė 1 (IEC 60825-1:2014) arba lygiavertė |  |
|  | Inercinė navigacijos sistema: Pozicijos ir orientacijos sistemos (POS) duomenų atnaujinimo dažnis – ne mažesnis kaip 200 Hz; GNSS duomenų atnaujinimo dažnis – ne mažesnis kaip 5 Hz; Kurso (angl. Yaw) kampo paklaida – ne didesnė kaip 0,02° (1σ) |  |
|  | Integruota RGB kamera: Jutiklio (sensoriaus) tipas ir dydis – ne mažesnis nei 4/3 colio CMOS (arba lygiavertė technologija); Kameros efektyvioji raiška – ne mažesnė kaip 100 MP (gali būti sudaryta iš dvigubo jutiklio sistemos); Objektyvo matymo laukas (FOV) – ne siauresnis kaip 105° |  |
|  | Gimbalas: 3-ašių stabilizavimo sistema; Kampo vibracijos diapazonas ne daugiau ±0.01° |  |
|  | LiDAR skeneris privalo būti komplektuojamas su nuolatine programinės įrangos licencija (gali būti gamintojo gamykliškai pridedama nemokama licencija), turinčia funkcionalumą sugeneruoti LAS/LAZ taškų debesis iš skenerio neapdorotų (raw) duomenų bei apskaičiuoti trajektorijas naudojant PPK/RTK duomenis. |  |
|  | Fotogrametrinė kamera, skirta pritvirtinti prie bepiločio orlaivio: |  |
|  | Jutiklis: pilno kadro (angl. Full-frame) CMOS arba lygiavertis |  |
|  | Jutiklio raiška ne mažiau 45 MP |  |
|  | Įranga privalo būti pristatyta pilnai sukomplektuota su ne mažiau kaip vienu 35 mm (arba lygiaverčio židinio nuotolio) objektyvu, tinkamu fotogrametrijai |  |
|  | Kamera privalo palaikyti keičiamus fotogrametrinius objektyvus (24 mm, arba 35 mm, arba 50 mm). |  |
|  | Nuotraukų fiksavimo intervalas ne didesnis (ne ilgesnis) kaip 0,7 s |  |
|  | Absoliutus tikslumas: Horizontalus tikslumas ne blogesnis kaip 3 cm, Vertikalus – ne blogesnis kaip 5 cm. |  |
|  | Vaizdo formatas: turi palaikyti JPEG / RAW arba lygiaverčius formatus |  |
|  | Darbinė temperatūra ne siauresniame diapazone kaip nuo -20 °C iki +50 °C |  |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP4X |  |
|  | Stabilizacija: ne mažiau kaip 3 ašių gimbalas arba lygiavertė stabilizavimo sistema |  |
|  | ISO diapazonas ne siauresnis kaip 100–25600 |  |
|  | Trumpiausias mechaninio užrakto veikimo laikas (išlaikymas) ne ilgesnis (arba ne lėtesnis) kaip 1/2000 s |  |
|  | Multisensorinė termovizorinė kamera, skirta pritvirtinti prie bepiločio orlaivio: |  |
|  | Multisensorinė sistema privalo turėti mažiausiai dvi atskiras RGB kameras: plataus kampo (angl. Wide) kamerą, kurios sensoriaus raiška ne mažesnė kaip 48 MP, ir priartinimo (angl. Zoom) kamerą, kurios sensoriaus raiška ne mažesnė kaip 40 MP. |  |
|  | Termovizinė kamera privalo turėti galimybę fiksuoti radiometrines nuotraukas (angl. Radiometric JPEG / R-JPEG), kuriose kiekvienas vaizdo taškas (pikselis) išsaugo tikslius temperatūros matavimo duomenis tolimesnei analizei kompiuteriu |  |
|  | RGB kameros optinis priartinimas: ne mažiau kaip 34× optinis priartinimas |  |
|  | Skaitmeninis priartinimas: Ne mažiau kaip 400 kartai |  |
|  | Vaizdo rezoliucija: Ne mažesnė kaip 3840 × 2160 @30fps |  |
|  | Termovizinio sensoriaus raiška: ne mažesnė kaip 1280 × 1024 |  |
|  | Termovizinės kameros spektrinis diapazonas: ne siauresnis kaip 8–14 μm |  |
|  | Temperatūros matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo -20 °C iki +600 °C |  |
|  | Sistema privalo palaikyti infraraudonųjų spindulių tankio filtro (angl. IR Density Filter) ar lygiaverčio priedo naudojimą, leidžiantį išplėsti temperatūros matavimo diapazoną iki ne mažiau kaip +1600 °C |  |
|  | Kamera privalo turėti integruotą artimųjų infraraudonųjų spindulių (angl. NIR - Near Infrared) pagalbinį apšvietimą bei naktinio matymo (angl. Night Scene) režimą, palaikantį juodai baltą ir spalvotą atvaizdavimą |  |
|  | Lazerinis tolimačio veikimo atstumas: ne mažiau kaip 3000 m. |  |
|  | Stabilizacija: ne mažiau kaip 3 ašių gimbalas arba lygiavertė stabilizavimo sistema |  |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54 arba lygiavertė |  |
|  | Darbinė temperatūra ne siauresniame diapazone kaip nuo -20 °C iki +50 °C |  |
|  | Duomenų laikmena: MicroSD (arba lygiavertė) atminties kortelė, ne mažesnės kaip 128 GB talpos. Kortelės rašymo greitis privalo būti ne žemesnės kaip V30 klasės (arba lygiavertis), užtikrinantis sklandų didelės raiškos nuotraukų ir LiDAR duomenų fiksavimą skrydžio metu. Kiekis: ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  | Programinė įranga, skirta fotogrametrinių (RGB) ir termovizinių (šiluminių) bepiločio orlaivio nuotraukų apdorojimui, 2D ortomozaikų ir 3D modelių generavimui: |  |
|  | Programinė įranga privalo palaikyti ir apdoroti siūlomos bepiločio orlaivio bei fotogrametrinės ir termovizorinės kamerų generuojamus failų formatus. |  |
|  | Būtinas funkcionalumas kurti ortomozaikas iš georeferencinių nuotraukų sekos. |  |
|  | Suderinamumas su „Windows 10/11“ arba lygiavertėmis 64 bitų operacinėmis sistemomis |  |
|  | Nuolatinė (angl. Perpetual) licencija, pritaikyta akademiniams ir moksliniams tyrimams |  |
|  | Programinė įranga privalo turėti galimybę veikti ir pilnai apdoroti duomenis lokaliai kompiuterio įrenginyje (angl. Offline režimu), nenaudojant debesijos paslaugų. |  |
|  | Būtina galimybė kurti taškų debesis (angl. point clouds) |  |
|  | Oro ir antžeminės nuotraukos, įskaitant, bet neapsiribojant: JPG, JPEG, TIF, TIFF |  |
|  | Antžeminių kontrolės taškų (GCP) palaikymas |  |
|  | Orientacijos duomenų palaikymas (ne mažiau kaip CSV, TXT formatams) |  |
|  | Geoidų palaikymas ir mastelio bei orientacijos apribojimų nustatymas |  |
|  | Koordinačių sistemos: EPSG, ESRI, WKT, PRJ arba lygiavertės |  |
|  | Ataskaitų ir 2D/3D modelių eksportas palaikant šiuos standartinius formatus (arba atitinkamos paskirties jiems lygiaverčius formatus): PDF, CSV, DXF, SHP, GeoTIFF, LAS / LAZ, OBJ, KML / KMZ. |  |
|  | Matavimo įrankiai: Integruoti įrankiai atstumų, plotų, tūrių, polilinijų bei poligonų matavimui |  |
|  | Taškų debesies eksportas į LAS, LAZ, XYZ formatus (arba lygiaverčius) |  |
|  | Kontūrinių linijų (izohipsių) generavimo funkcija |  |

Pastaba. Pageidautina, kad sistemą sudarantys pagrindiniai komponentai būtų to paties gamintojo, tačiau leidžiama siūlyti skirtingų gamintojų komponentus, jei užtikrinamas visiškas jų tarpusavio suderinamumas ir funkcionalumas, nereikalaujantis trečiųjų šalių adapterių. Jei siūlomą Įrangą sudaro skirtingų gamintojų komponentai, prie kiekvieno komponento privaloma nurodyti gamintojo pavadinimą ir modelį.