Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė užduotis“

PĖSČIŲJŲ PERĖJOS KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBAI, PARENGIANT PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APRAŠĄ

TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Objektas: Šiaulių miesto pėsčiųjų perėjų: kryptinio apšvietimo įrengimo darbai, parengiant  paprastojo remonto darbų aprašą (toliau tekste projektas).

2. Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

3. Pagrindiniai uždaviniai: parengti pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo įrengimo darbų  paprastojo remonto darbų aprašą, įrengti pėsčiųjų perėjų kryptinį apšvietimą.

4. Reikalavimai pėsčiųjų perėjos kryptinio apšvietimo įrengimo paprastojo remonto darbų aprašui parengti ir įrengimo darbams atlikti:

4.1. rengiant projektą, vadovaujantis techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, projektą teisės aktų nustatyta tvarka suderinti su inžinerinių tinklų savininkais ar naudotojais.

4.1.1. jei reikia, projektuotojas privalo surinkti (statytojo vardu) papildomus privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus. Esant reikalui projektuotojas turi užsakyti ir gauti būtinas prisijungimo sąlygas statytojo vardu;

4.1.2. projektuotojas prisiima visą atsakomybę, kad statinio projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų;

4.1.3. projektas rengiamas kaip eismo saugą gerinančių inžinerinių priemonių įgyvendinimo projektas;

4.1.4. pėsčiųjų perėja turi būti apšviesta taip, kad tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, abejomis kryptimis važiuojantys vairuotojai gerai matytų žmones, esančius pėsčiųjų perėjoje ir pėsčiuosius, besirengiančius kirsti kelią (gatvę), šaligatvyje (pėsčiųjų take). Apšvietimas taip pat turi užtikrinti pėsčiųjų perėjos kelio ženklų, vertikaliojo ir horizontaliojo ženklinimo pastebimumą. Pėsčiųjų perėjos apšviestumo skaičiavimai atliekami pagal standartus: CEN/TR 13201-1:2014 ir LST EN 13201 2-5 dalys. Centrinės perėjos ašies vertikali vidutinė apšvieta (palaikoma vertikalaus skaisčio vertė) 1 m aukštyje turi būti ne mažesnė, kaip 40 lx.;

4.1.5. pėsčiųjų perėjos apšvietimas įrengiamas taip, kad pėsčiųjų perėja ir besiribojančios pėsčiųjų, besirengiančių kirsti kelią (gatvę), laukimo vietos būtų apšviestos tinkama kryptimi (apšvietimo įrengimas virš pėsčiųjų perėjos centrinės ašies netinkamas) Pėsčiųjų perėjos ir laukimo zonų vertikali apšvieta (palaikoma vertikalaus skaisčio vertė) bet kuriame taške 1 m aukštyje turi būti ne mažesnė, kaip 5 lx.;

4.1.6. tam, kad pėsčiųjų perėja būtų pastebima iš toli ir vairuotojas būtų pasiruošęs mažinti greitį, ji turi būti apšviesta ryškiau nei kelias (gatvė). Taip pat turi skirtis ir pėsčiųjų perėjos apšvietimo spalva nuo kelio (gatvės) apšvietimo spalvos;

4.1.7. pėsčiųjų perėja turi būti apšviesta kryptiniu apšvietimu, aiškiai išskiriančiu pėsčiųjų perėją kelyje (gatvėje). Apšvietimo atramos įrengiamos abiejose kelio (gatvės) važiuojamosios dalies pusėse taip, kad pėstieji įžengiantys į pėsčiųjų perėją būtų apšviečiami iš atvažiuojančio vairuotojo pusės, pastarojo neakinant;

4.1.8. Pėsčiųjų perėjų apšvietimą projektuoti su kryptiniais, (asimetrinė šviesos pasiskirstymo diagrama), su LED (Light emitting diode)  ekonomiškais, mažai elektros energijos naudojančiais šviesos šaltiniais, montuojamais ant apšvietimo stulpų su gembėmis arba be jų.

Šviestuvų šviesinis efektyvumas, įvertinus šviesos nuostolius optikoje, turi būti ne mažiau, kaip 120 lm/W, LED modulių srovė ne daugiau 700 mA. Šviestuvų šviesos srauto spalvinė temperatūra turi būti ne mažiau 5000 K. Pateikiamas ENEC+ sertifikatas.

4.1.9. Projekte numatyti esamų gatvių apšvietimo šviestuvų ir stulpų, kurie trukdo įrengti pėsčiųjų perėjų kryptinį apšvietimą, demontavimą.

4.1.10. pėsčiųjų perėjos turi būti apšviestos visu tamsiuoju paros metu be šviesos srauto sumažinimo (pritemdymo).

4.1.11. Rangovas turi užtikrinti, kad sumontuota kryptinio perėjų apšvietimo sistema ir jos kontrolės sistema dirbs tinkamai ir nenaudos elektros energijos daugiau, negu reikalinga:

4.1.11.1. dienos šviesos kontrolės sistema bus sureguliuota, kad užtikrintų apšvietimo sistemos išjungimą, kada pakankamas natūralus apšvietimas;

4.1.11.2. laiko relės bus nustatytos atitinkamai išsijungti, kad būtų patenkintas apšvietimo poreikis, nedidinant energijos suvartojimo.

4.1.11.3. Nustačius, kad kryptinio perėjų apšvietimo sistema neatitinka šių reikalavimų, Rangovas turi sureguliuoti apšvietimo kontrolę taip kaip tai turi būti.