Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

M3 klasės mikroautobuso techninė specifikacija

Pirkimo objektas: M3 klasės naudotas, ne žemagrindis mikroautobusas, pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau kaip 2019 m.,  skirtas vietinio susiekimo maršrutams, išėmus reikiamą kiekį sėdynių pritaikytas vežti neįgaliems keleiviams ir tinkantis vežti mokinius;

- Perkamas kiekis: 1 vnt.

- Transporto priemonės pristatymo vieta: Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija, Sūduvos 21A, Gražiškiai, Vilkaviškio r. LT- 70340.

| Eil. Nr. | Techninės sąlygos |
| --- | --- |
| 1. | BENDRI DUOMENYS |
| 1.1 | 1 (vienas) vnt. naudotas, ne žemagrindis keleivinis, M3 kategorijos mikroautobusas, skirtas vietinio susiekimo maršrutams, pritaikytas vežti neįgaliuosius keleivius (demontavus reikiamą kiekį sėdynių), tinkantis vežti mokinius, ne senesnis nei 2019 m. (pirmoji registracija). |
| 1.2 | Mikroautobuse turi būti įrengta ne mažiau kaip 20 sėdimų vietų keleiviams, įskaitant vairuotojo vietą, ne mažiau kaip 5 vietos stovintiems keleiviams ir turi būti pritaikytas vežti ne mažiau kaip 1 (vieną) neįgalųjį keleivį su vežimėliu (demontavus reikiamą kiekį sėdynių). Neįgaliojo keleivio vežimėlis turi būti įkeliamas/iškeliamas per mikroautobuso galą naudojant vidinę atverčiamą rampą, vidinį elektrinį liftą arba mobilius užvažiavimo tiltelius (pandusus). Demontavus reikiamą galinių sėdynių kiekį – turi būti ne mažiau kaip 1 vieta negaliajam keleiviui su vežimėliu. Demontuojamos sėdynės turi būti su greito nuėmimo funkcija, visa privaloma neįgaliųjų tvirtinimo įranga ir įspėjamieji signalai, neįgaliojo keleivio vietos įrašas mikroautobuso dokumentuose. |
| 1.3 | Tachografas privalo atitikti ES standartus. |
| 1.4 | Mikroautobuso rida - ne daugiau kaip 200000 km. Privaloma pateikti ridą pagrindžiančius dokumentus (lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą), odometro ir tachografo rodmenų nuotraukas. |
| 2. | MATMENYS IR MASĖ |
| 2.1 | Mikroautobuso ilgis ne daugiau kaip 7500 mm. |
| 2.2 | Mikroautobuso plotis ne daugiau kaip 2200 mm. |
| 2.3 | Mikroautobuso aukštis ne daugiau kaip 3000 mm. |
| 2.4 | Mikroautobuso bendra masė ne daugiau kaip 5800 kg. |
| 3. | KĖBULAS IR APIPAVIDALINIMAS |
| 3.1 | Siūlomas mikroautobusas turi būti baltos arba geltonos spalvos, vienspalvis, be reklaminių užrašų. |
| 3.2 | Mikroautobusas pristatomas Pirkėjui apipavidalintas kaip „Mokyklinis autobusas“ pagal galiojančius LR reikalavimus mokykliniams autobusams (2012 m. vasario 29 d. Nr. 224 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“). |
| 3.3 | Kėbulo konstrukcija turi būti techniškai tvarkinga, be esminių korozijos židinių ir be konstrukcijos vientisumą pažeidžiančių įlenkimų. |
| 4. | DEGALŲ REZERVUARAS |
| 4.1 | Kuro bakas padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų. Talpa ne mažau kaip 70 ltr. |
| 5. | VARIKLIS, AUŠINIMO SISTEMA |
| 5.1 | Dyzelinis variklis. |
| 5.2 | Galia ne daugiau 120 kW. |
| 5.3 | Darbinis tūris ne daugiau 2500 cm3. |
| 5.4 | Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6. |
| 5.5 | Aušinimo sistema turi būti užpildyta skysčiu neužšąlančiu prie temperatūros -35 0C. |
| 6. | TRANSMISIJA, VAŽIUOKLĖ |
| 6.1 | Pavarų dėžė – mechaninė, 6 bėgiai į priekį ir 1 atgal. |
| 6.2 | Stabdžiai: ABS antiblokavimo sistema (arba analogiška). |
| 6.3 | Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu. |
| 6.4 | Dvigubi galiniai ratai. |
| 6.5 | Važiuoklė dviejų ašių, priekyje ir gale po vieną. |
| 6.6 | Priekinė pakaba nepriklausoma. |
| 6.7 | Mikroautobusas turi būti pristatytas su padangomis, kurių pasipriešinimo riedėjimui klasė (degalų naudojimo efektyvumas) pagal ES padangų ženklinimą yra ne žemesnė kaip C klasė. |
| 7. | KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA |
| 7.1 | Sėdimų vietų ne mažiau kaip 20. (Keleiviams 19, vairuotojas 1). |
| 7.2 | Stovimų vietų ne mažiau kaip 5. |
| 7.3 | Aukštos, minkštos sėdynės, nulenkiamas porankis praėjimo pusėje, saugos diržai kiekvienai sėdynei. |
| 7.4 | Turi būti įrengti turėklai ir įsikibimo rankenos kiekvienam stovinčiam keleiviui. |
| 7.5 | Šoniniai keleivių salono stiklai turi būti tonuoti su dvigubu stiklo paketu. |
| 7.6 | Ne mažiau kaip viena lentyna keleivių salone, skirta smulkiam keleivių bagažui. |
| 7.7 | Kiekvienai keleivio vietai ir vairuotojui turi būti po USB įkrovimo jungtį. |
| 7.8 | Lygus neįgilintas salono praėjimo takas ir vientisos lygios viso salono grindys, tinkančios neįgaliųjų vežimėliams. Keleivių salono grindys turi būti padengtos neslidžia, dilimui atsparia PVC grindų danga. |
| 7.9 | Neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu pritaikyta ne mažiau kaip 1 vieta (išėmus reikiamą kiekį sėdynių). Turi būti įrengta vidinė atlenkiama rampa, vidinis elektrinis liftas arba mobilūs užvažiavimo tilteliai (pandusai) skirtas neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu įkelti/iškelti. Visi privalomi vežimėlio tvirtinimo diržai, įspėjamieji signalai, neįgaliojo keleivio vietos įrašas mikroautobuso registracijos liudijime. |
| 8. | ĮLIPIMO DURYS IR AVARINIAI IŠĖJIMAI |
| 8.1 | Atskiros vairuotojo įlipimo/išlipimo durys kairėje pusėje. |
| 8.2 | Panoraminės keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti valdomos oru arba elektra, atsidarančios/slenkančios iš kairės pusės, link galinės ašies. Keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti mikroautobuso priekyje, dešinėje pusėje, ties priekiniu ratu. |
| 8.3 | Dvivėrės galinės durys turi būti įstiklintos. |
| 9. | KITA ĮRANGA |
| 9.1 | Reguliuojama vairuotojo sėdynė. |
| 9.2 | Pirmos pagalbos rinkinys, atitinkantis naujus SAM reikalavimus - vaistinėlė, 2 vnt. |
| 9.3 | Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis. |
| 9.4 | Plaktukai avariniam išėjimui - 2 vnt. |
| 9.5 | Gesintuvas su laikikliais 4 kg. 2 vnt., avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė. |
| 9.6 | Salono ir vairuotojo darbo vietos apšvietimas. |
| 9.7 | Sumontuotas avarinis jungiklis. |
| 9.8 | Komplektacijoje turi būti ratų pakeitimo atsarginis ratas, raktas ir keltuvas, kurio keliamoji galia turi būti 1/4 mikroautobuso masės. |
| 10. | GARSO IR VAIZDO ĮRANGA |
| 10.1 | Audio/radio įranga su garsiakalbiais keleivių salone. |
| 11. | VĖDINIMAS IR ŠILDYMAS |
| 11.1 | Vairuotojo zonos šildymas nuo variklio, pakankamam šilumos kiekiui palaikyti papildomai turi būti sumontuotas programuojamas autonominis (atskirai veikiantis nepriklausomai nuo variklio) automatinis šildytuvas variklio ir salono šildymui. |
| 11.2 | Konvektoriniai radiatoriai abiejuose mikroautobuso keleivių salono pusėse ne trumpesni kaip 2000 mm. |
| 11.3 | Mechaninis ventiliacinis/avarinis stoglangis. |
| 11.4 | Keleivių kondicionierius su personaliniu reguliavimu. |
| 12. | PRISTATYMAS |
| 12.1 | Mikroautobusas pristatomas užregistruotas Pirkėjo vardu, atliktos tachografo ir greičio ribotuvų patikros, atlikta techninė apžiūra. |
| 12.2 | Prekės apžiūra ir pristatymo terminas: prieš pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjui pageidaujant, pardavėjas privalo suteikti galimybę ne mažiau kaip per 7 kalendorines dienas suteikti galimybę apžiūrėti mikroautobusą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Paaiškėjus, kad mikroautobusas neatitinka konkurso reikalavimų, Pirkėjas turi teisę konkurso laimėtojo pasiūlymą atmesti. Prekė turi būti pristatyta pirkėjui ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų po pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo datos. Prekės pristatymo pratęsimo terminas nenumatytas. |
| 13. | GARANTIJA |
| 13.1 | Ne mažiau kaip 3 mėnesiai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo garantija pagrindiniams agregatams – varikliui, greičių dėžei ir reduktoriui. |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumentų puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mikroautobuso registracijos liudijimas, kuriame aiškiai matomas siūlomo mikroautobuso kėbulo numeris ir kiti techniniai duomenys. |  |
| 2. | Ridą pagrindžiančius dokumentus lietuvių kalba (arba su vertimu į lietuvių kalbą), tachografo ir odometro rodmenų nuotrauką. |  |
| 3. | Mikroautobuso foto nuotraukos: - priekis - galas - abu šonai - mikroautobuso apačia - vidinės atverčiamos rampos, vidinio elektrinio lifto, užvažiavimo tiltelių (pandusų) nuotrauka darbinėje ir nedarbinėje padėtyje - vairuotojo vieta - keleivių salonas iš priekio ir galo - variklio nuotrauka - odometro ir tachografo rodmenų nuotraukos. |  |

Pastabos:

- Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus.

- Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

- Subtiekėjams šis reikalavimai nekeliamas.

- Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, pristatytos prekės, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

Pasiūlymas galioja _______ dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos.