LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOJE  ESANČIŲ KAMBARINIŲ IR LAUKO AUGALŲ, AUGANČIŲ VAZONUOSE, PRIEŽIŪROS, MEDŽIŲ GENĖJIMO, GYVATVORIŲ KARPYMO, VEJOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – ministerija).

  - Paslaugos teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Kambarinių ir lauko augalų, augančių vazonuose, priežiūros, medžių genėjimo, gyvatvorių karpymo, vejos priežiūros paslaugos   (toliau – Augalų priežiūros paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS IR PIRKIMO APIMTIS

  - Pirkimo objektas – Kambarinių ir lauko augalų, augančių vazonuose, priežiūros, medžių genėjimo, gyvatvorių karpymo, vejos priežiūros paslaugos.

  - Augalų priežiūros paslaugos suprantamos, kaip pastovi augalų priežiūra užtikrinant kokybišką ir patrauklią jų išvaizdą.

  - Augalų priežiūros paslaugas sudaro:

    - Vazonuose augančių augalų pastovi priežiūra: augalų laistymas, formavimas ir genėjimas, lajos formavimas, dirvos purenimas, tręšimas, purškimas insekticidais arba fungicidais nuo kenkėjų ir ligų, lapų ir (ar) vazonų valymas nuo dulkių bei kalkių, augalų perstatymas interjere, nuvytusių (netinkamų - pirkėjo pageidavimu) augalų šalinimas ir gydymas nuo ligų ir kenkėjų, augalų sodinimas ir (ar) persodinimas,  naujų augalų ir vazonų parinkimas ir pristatymas.

    - Augalų sodinimas, vazoninių augalų, jų kompozicijų kūrimas;

    - Vejos priežiūra;

    - Žaliųjų zonų sodinimas (esant poreikiui – naikinimas);

    - Medžių genėjimas ir gyvatvorių karpymas.

  - Paslaugos teikiamos augalams, kurie yra Pirkėjo kabinetuose, bendro naudojimo erdvėse (galerijose, salėse, koridoriuose) ir lauko teritorijoje (prie įėjimų į ministeriją) adresu J. Tumo Vaižganto g. 2, Vilnius. Žaliųjų zonų sodinimo, vejos priežiūros, medžių genėjimo ir kitos aplinkos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos ir kitose Pirkėjo pavaldumui priskirtuose plotuose. Vazonuose augančių augalų skaičius, nuotraukos ir stovėjimo vietos nurodyti kataloge (Techninės specifikacijos  priedas).

  - Vejos plotai, augalų skaičius, vazonų skaičius ir jų stovėjimo vietos gali kisti.

  - Preliminari paslaugų apimtis yra nurodyta techninės specifikacijos 5.12.1, 5.12.2, 6.14 papunkčiuose. Paslaugų apimtis gali kisti, gali atsirasti papildomų su pirkimo objektu susijusių Paslaugų, kurios nėra išvardintos pirkimo dokumentuose. Papildomos paslaugos gali sudaryti iki 10% pradinės sutarties vertės, tačiau bendra sutarties vertė negali viršyti 54 446,37 Eur be PVM sumos. Už papildomas paslaugas bus apmokama oficialiomis Tiekėjo užsakymo dieną nustatytomis kainomis.

  - Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti visos šios techninės specifikacijos 5.12.1, 5.12.2, 6.14 papunkčiuose nurodytos paslaugų apimties ar bet kokios jų dalies, taip pat perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti Paslaugų už visą 2.6 papunktyje nurodytą sumą.

  - Paslaugų teikimo terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

  - Paslaugos teikiamos Pirkėjo, adresu J. Tumo–Vaižganto g. 2, Vilnius, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – iki 15.45 val., prieš šventines dienas – valanda trumpiau, o esant poreikiui, ir kitu, su Užsakovu suderintu, laiku.

  - Augalų priežiūros paslaugos, nurodytos 2.3.1. papunktyje, teikiamos ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę.

  - Paslaugos, nurodytos 2.3.2., 2.3.4 ir 2.3.5. papunkčiuose užsakomos ir atliekamos pagal Pirkėjo poreikį, užpildant paslaugų užsakymo formą.

  - Paslaugų teikėjas, teikdamas augalų priežiūros paslaugas naudoja savo įrangą, priemones, tame tarpe chemijos priemones. Jų kaina turi būti įskaičiuota į šių paslaugų kainą.

  - Už augalų sodinimui ir (ar) persodinimui reikalingas medžiagas ir (ar) priemones su Paslaugų teikėju atsiskaitoma pagal paslaugų teikėjo faktiškai patirtas išlaidas, paslaugų teikėjui pateikiant šias išlaidas patvirtinančius dokumentus. Už augalų persodinimui reikalingų medžiagų ir (ar) priemonių pirkimą atsakingas Paslaugų teikėjas. Su Pirkėju iš anksto turi būti suderinti visų papildomų medžiagų ir (ar) priemonių pirkimai ir išlaidos. Pirkėjas padengia tik tas išlaidas, kurios neabejotinai patiriamos vykdant sutartį.

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad sutarties vykdymo metu paslaugos bus teikiamos laiku ir tinkamai, naudojamos kokybiškos, saugios aplinkai priemonės ir įranga.

  - Paslaugų teikėjas turi prisiimti atsakomybę už padarytą nuostolį augalams ir užsakovo patalpoms dėl netinkamos augalų priežiūros ir jį atlyginti.

- VAZONINIŲ IR VIENMEČIŲ AUGALŲ SODINIMO IR PRIEŽIŪROS KOKYBĖS REIKALAVIMAI (2. Dalies 2.3.1. -  2.3.2. papunkčiai)

  - Pirkėjo patalpose bei lauko teritorijoje esančių, vazonuose augančių, augalų skaičius ir nuotraukos pateikiami kataloge (Techninės specifikacijos 1 priedas).

  - Augalų sodinukų šaknų sistema turi būti nepažeista, visiškai susiformavusi, neperaugusi, įgijusi veislei ir rūšiai būdingą formą.

  - Sodinukai turi būti kokybiški, neperaugę, nepažeisti ligų, kenkėjų. Neturi būti fizinių pažeidimų, atsiradusių priežiūros, pakrovimo, transportavimo metu.

  - Augalų sodinukas turi būti pilnai suvešėjęs, pražydęs ir (ar) žydintis su pumpurais – su pilnai susiformavusiu žiedynu (žydintiems sodinukams), tačiau negali būti peraugęs.

  - Vienos rūšies ir vienos partijos sodinukai turi būti vienodo aukščio, kero tankumo, žiedų sandaros, spalvos ar atspalvio.

  - Augalų sodinukai laikomi nekokybiškais, jeigu turi bent vieną iš išvardintų defektų: nulaužta viršūne ar pažeistais lapais, nudeginti trąšomis ar chemikalais, apnikti ar pakenkti kenkėjų, ligoti, nuvytę arba neatitinka bent vieno iš pirmiau minėtuose punktuose išvardintų reikalavimų.

  - Augalų sodinukai turi būti transportuojami uždaru transportu, tinkančiu jiems transportuoti. Prieš pakraunant sodinukus į transporto priemonę, jų šaknų pakuotės turi būti gerai palaistytos ir apsaugotos nuo galimų pažeidimų. Sodinukai pakraunami ir transportuojami sudėti į paletes. Pristatyti sodinukai, suderinus su Pirkėju, iškraunami prie sodinimo plotų (vazonų).

  - Paslaugų teikėjas visiškai atsako už sodinukų kokybę, už saugų pristatymą bei pristatymo terminų laikymąsi, iškrovimą, pasodinimą. Jei Pirkėjo netenkina pristatytų augalų sodinukų kokybė, nekokybiški sodinukai per 3 darbo dienas neatlygintinai pakeičiami kokybiškais tos pačios rūšies sodinukais. Augalų sodinukai pristatomi ir pasodinami tą pačią dieną. Po pasodinimo neprigiję augalai, keičiami Paslaugų teikėjo sąskaita.

- ŽALIŲJŲ ZONŲ SODINIMO (ESANT POREIKIUI – NAIKINIMAS), VEJOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS (2. Dalies 2.3.3., 2.3.4. papunkčiai)

  - Vejos, esančios ministerijos vidinėje teritorijoje J. Tumo-Vaižganto g. 2, plotas yra 
1 100 m². Šiame plote yra įrengta automatinė laistymo sistema.

  - Vejos, esančios automobilių aikštelėje Savickio g. 2, plotas yra 300 m². Šioje teritorijoje nėra automatinės laistymo sistemos.

  - Paslaugos turės būti teikiamos vasaros sezono metu (numatomas vasaros sezonas nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.). Numatomas vasaros sezonas yra tik orientacinis.

  - Sezono pradžioje suderinamas preliminarus sezoninis teikiamų paslaugų grafikas ir atlikimo terminai. Už paslaugas bus apmokama tik pagal faktiškai suteiktas ir iš anksto su Pirkėju suderintas paslaugas.

  - Vejos priežiūros paslaugas sudaro:

    - Vejos skarifikavimas - paslauga, kurios metu nuo vejos pašalinami pertekliniai augalai, jų liekanos, taip suteikiant vejai daugiau galimybių gauti šviesos ir deguonies. Skarifikuojama specialiu prietaisu skarifikatoriumi, specialiu grėbliu ar tiesiog grėbliu lapams. Paslauga teikiama tik pavasarį.

    - Vejos aeravimas - paslauga, kurios metu suvarpomas dirvožemis, suformuojant siauras, bet pakankamai gilias skylutes, kad veja lengviau gautų augimui reikalingų komponentų: vandens, trąšų, deguonies ir mikroelementų

    - Vejos tręšimas;

    - Vejos pjovimas, žolės surinkimas ir išvežimas;

    - Vejos purškimas nuo piktžolių;

    - Vejos purškimas humusinėmis trąšomis;

    - Vejos atsėjimas (atsėjamos po žiemos atsiradusios pavienės išplikusios vietos, ši paslauga būtų atliekama tik esant poreikiui);

    - Vejos atstatymas po vykdytų remonto/statybos darbų (paslauga teikiama tik esant poreikiui);

    - kiti su vejos priežiūra susiję papildomi darbai, kurių neįmanoma numatyti sutarties vykdymo pradžioje; neišvardinti 5.5.1. – 5.5.8. papunkčiuose.

  - Vejos ajeravimas atliekamas nuo balandžio  mėn. iki rugpjūčio mėn. vidurio.

  - Vejos tręšimas atliekamas kokybiškomis trąšomis po vejos ajeravimo arba pagal poreikį.

  - Vejos pjovimas ir žolės surinkimas atliekamas vasaros sezono metu 1 kartą per savaitę. Žolė pjaunama žoliapjove ir trimeriu.

  - Veja purškiama nuo piktžolių pagal poreikį.

  - Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, naudoja savo įrangą, priemones, tame tarpe chemijos priemones. Jų kaina turi būti įskaičiuota į paslaugų kainą.

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad sutarties vykdymo metu paslaugos bus teikiamos kokybiškai, naudojamos kokybiškos, saugios aplinkai priemonės ir įranga.

  - Sutarties vykdymo metu planuojami užsakyti preliminarūs vejos priežiūros paslaugų kiekiai:

    - Vejos, esančios ministerijos vidinėje teritorijoje  J. Tumo-Vaižganto g. 2 (plotas yra 1 100 m² priežiūros paslaugų kiekiai sutarties galiojimo metu (šiame plote yra įrengta automatinė laistymo sistema):

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Paslaugų apimtys | Preliminarus kiekis per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | vejos skarifikavimas | 1 100 m² | 3 kartai (1 kartą/metus) |
| 2. | vejos aeravimas | 1 100 m² | 3 kartai (1 kartą/metus) |
| 3. | vejos tręšimas | 1 100 m² | 12 kartų (4 kartai/metus) |
| 4. | vejos pjovimas, žolės surinkimas, išvežimas | 1 100 m² | 60 kartai (20 kartai/metus) |
| 5. | vejos purškimas nuo piktžolių | 1 100 m² | 3 kartai (1 kartą/metus) |
| 6. | vejos purškimas humusinėmis trąšomis | 1 100 m² | 3 kartai (1 kartą/metus) |
| 7. | vejos atsėjimas | 100 m² | 1 kartas (pagal poreikį) |
| 8. | vejos atstatymas | 100 m² | 1 kartas (pagal poreikį) |

    - Vejos, esančios automobilių aikštelėje Savickio g. 2 (plotas yra 300 m²), priežiūros paslaugų kiekiai vieno sezono metu (šiame plote nėra automatinės laistymo sistemos):

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | vejos skarifikavimas | 300 m² | 3 kartai (1 kartą/metus) |
| 2. | vejos aeravimas | 300 m² | 3 kartai (1 kartą/metus) |
| 3. | vejos tręšimas | 300 m² | 12 kartų (4 kartai/metus) |
| 4. | vejos pjovimas ir žolės surinkimas, išvežimas | 300 m² | 60 kartų (20 kartų/metus) |
| 5. | vejos purškimas nuo piktžolių | 300 m² | 3 kartai (1 kartą/metus) |
| 6. | vejos purškimas humusinėmis trąšomis | 300 m² | 3 kartai (1 kartą/metus) |
| 7. | vejos atsėjimas | 100 m² | 1 kartas (pagal poreikį) |
| 8. | vejos atstatymas | 100 m² | 1 kartas (pagal poreikį) |

  - Vejos priežiūros paslaugų preliminarūs kiekiai nurodyti tik bendros pasiūlymo palyginamosios kainos nustatymui. Pirkėjas neįsipareigoja užsakyti visų nurodytų paslaugų kiekių. Vejos priežiūros paslaugos bus užsakomos atsižvelgiant į oro sąlygas ir poreikį.

- MEDŽIŲ GENĖJIMAS IR GYVATVORIŲ KARPYMAS (2. Dalies 2.4.5.  papunktis)

  - Paslaugos teikėjas, vadovaudamasis Technine specifikacija, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis bei kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais reglamentuojančiais želdynų ir želdinių priežiūrą, pagal Užsakovo pateiktą poreikį turi atlikti medžių šalinimo, genėjimo, krūmų kirtimo bei šakų ir /ar kitų kirtimo / genėjimo atliekų sutvarkymo paslaugas.

  - Paslaugos užsakymai teikiami šiais atvejais:

    - Inicijavus atlikti planinius medžių genėjimo ar krūmų kirtimo darbus;

    - Atsiradus poreikiui pašalinti avarinės būklės pavojų keliančius/nulūžusius medžius;

  - Pirkėjas Paslaugos teikėjui poreikį teikia Sutartyje nurodytu Paslaugos teikėjo elektroniniu paštu. Teikdamas poreikį, Pirkėjas pateikia preliminarų užsakomų paslaugų, išvardintų Techninės specifikacijos 6.14 papunktyje, kiekį  ir prideda kitą informaciją (jei yra), kuri reikalinga paslaugai atlikti.

  - Gavęs užsakymą Paslaugų teikėjas įsipareigoja medžių šalinimo ir genėjimo paslaugą suteikti per 10 darbo dienų nuo atskiro leidimo medžius šalinti ar genėti gavimo dienos.

  - Paslaugos teikėjas prieš atvykdamas vykdyti medžių šalinimo ir genėjimo darbus ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki darbų pradžios apie tai elektroniniu paštu arba telefonu informuoja Pirkėjo paskirtą atsakingą asmenį. Nesusiderinus paslaugos teikimo laiko, paslaugos negali būti pradedamos teikti.

  - Tais atvejais, jeigu yra parengta Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės ataskaita, Paslaugų teikėjas, atlikdamas želdinių genėjimą, turi vadovaujantis Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis.

  - Paslaugų teikėjas privalo suteikti paslaugas naudodamasis savomis priemonėmis, ištekliais, medžiagomis, įranga, technika. Paslaugos teikėjas, įvertinęs pateiktą užsakymą, priimą sprendimą dėl atitinkamos įrangos ir /ar technikos panaudojimo reikalingumo.

  - Paslaugų teikėjas, prieš vykdydamas medžių pašalinimo ar genėjimo darbus elektros tinklų oro linijų apsaugos zonoje, prieš darbų pradžią, turi susiderinti su elektros tinklų valdytoju dėl elektros tiekimo atjungimo.

  - Paslaugų teikėjas savo lėšomis turi sutvarkyti pašalintus krūmus, medžių kamienus, nugenėtų medžių/krūmų šakas ir/ar kitas kirtimo/genėjimo atliekas. Želdinių atliekos turi būti išvežamos į Paslaugos teikėjo pasirinktą utilizavimo/sutvarkymo vietą nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

  - Už leidimų kirsti ar genėti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, gavimą atsakingas Paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjas prieš pradėdamas vykdyti saugotinų želdinių pašalinimo ar genėjimo darbus turi pateikti iš vietos seniūnijos gauto leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius kopiją.

  - Paslaugų teikėjas užtikrina, kad paslaugą atliks darbuotojas turintis atitinkamą kvalifikaciją.

  - Paslaugų teikėjas yra visiškai atsakingas už savo darbuotojų saugą. Jis privalo garantuoti saugų darbą, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas bei kiti teisės aktai.

  - Paslaugų teikėjas materialiai atsako už darbų vykdymo metu padarytą žalą tretiesiems asmenims (pastatams, įrengimams, tvoroms, paminkliniams statiniams), jei žala padaryta dėl Paslaugų teikėjo ar jo darbuotojų kaltės.

  - Paslaugų įkainio pavadinimai bei preliminarūs jų kiekiai.:

| Eil. Nr. | Paslaugų įkainio pavadinimas | Mato vienetai | Preliminarūs kiekiai per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| Krūmų kirtimas |  |  |  |  |
| 1. | Krūmų kirtimas ir kirtimo atliekų sutvarkymas | 100 m2 | 3 |
| Medžių genėjimas |  |  |  |  |
| 2. | Intensyvus medžio, kurio skersmuo iki 15 cm (matuojant 1,3 m. aukštyje), genėjimas retinant ir/ar pakeliant lają ir/ar pažeminant viršūnę (medžio vainiko taisyklingas formavimas) ir genėjimo atliekų sutvarkymas | vnt. | 6 |
| 3. | Intensyvus medžio, kurio skersmuo nuo 15 iki 40 cm (matuojant 1,3 m. aukštyje), genėjimas retinant ir/ar pakeliant lają ir/ar pažeminant viršūnę (medžio vainiko taisyklingas formavimas) ir genėjimo atliekų sutvarkymas | vnt. | 6 |
| 4. | Intensyvus medžio, kurio skersmuo 41 cm ir daugiau (matuojant 1,3 m. aukštyje), genėjimas retinant ir/ar pakeliant lają ir/ar pažeminant viršūnę (medžio vainiko taisyklingas formavimas) ir genėjimo atliekų sutvarkymas | vnt. | 6 |
| Medžių pašalinimas |  |  |  |  |
| 5. | Medžio iki 20 cm skersmens (matuojant 1,3 m. aukštyje) pašalinimas ir sutvarkymas | vnt. | 3 |
| 6. | Medžio nuo 21 iki 40 cm skersmens (matuojant 1,3 m. aukštyje) pašalinimas ir sutvarkymas | vnt. | 3 |
| 7. | Medžio nuo 41 iki 60 cm skersmens (matuojant 1,3 m. aukštyje) pašalinimas ir sutvarkymas | vnt. | 3 |

  - Sutarties vykdymo metu Medžių šalinimo ir genėjimo paslaugų atlikimo kiekiai priklausys nuo faktinių pateiktų užsakymų, neįsipareigojama nupirkti viso preliminaraus kiekio nurodyto techninėje specifikacijoje.

7. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

Paslaugų teikimo terminai priklauso nuo teikiamų paslaugų pobūdžio ir nurodyti 3 - 6 techninės specifikacijos dalyse, aprašant atskiras paslaugų rūšis.

_________________________

Saugotini želdiniai – medžiai ir krūmai, atitinkantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus augimo vietos, rūšies ir matmenų kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems, ir (ar) savivaldybės atstovaujamosios institucijos sprendimu saugotinais paskelbti dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai, kuriems kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti reikalingas leidimas ar sprendimas.