Pirkimo 3 priedas „Techninė specifikacija“

DAUGIABUČIO NAMO, ADRESU TAIKOS G. 41, UTENA, STOGO ĮLAJOS KEITIMAS

Stogo įlajos keitimo darbai

Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas

Adresas: Taikos g. 41, Utena

- Darbų aprašymas

Numatoma pakeisti esamą (susidėvėjusią ir netinkamai veikiančią) lietaus vandens surinkimo įlają ant daugiabučio namo stogo nauja, užtikrinant tinkamą lietaus vandens nutekėjimą ir išvengiant vandens kaupimosi ant stogo konstrukcijų.

- Darbų apimtis

1. Senos stogo įlajos demontavimas – 1vnt.

2. Vieno metro spinduliu išvalyti bitumą prie įlajos iki išlyginamojo sluoksnio (betono) ir užlieti prilipdoma danga dviem sluoksniais (pirmu ir antru) apie įlajas;

3. Sandarinimo sluoksnio (hidroizoliacijos) atstatymas aplink įlajos;

4. Įlajos prijungimas prie esamo lietaus nuotekų stovo.

5. Sandarumo patikrinimas ir testavimas;

6. Laikinų apsaugos priemonių įrengimas darbo metu (turėklai, saugos virvės, ženklinimas ir kt.);

- Medžiagos ir reikalavimai

- Stogo įlajos tipas: PVC ar bituminės stogo dangos įlaja , suderinama su esama stogo danga (plokščias stogas)

- Medžiagos atsparumas: UV spinduliams, šalčiui, korozijai ir temperatūrų pokyčiams (nuo – 30‘C iki +80‘C).

- Sandarinimo medžiagos: bituminiai arba PVC hidroizoliaciniai sluoksniai, priklausomai nuo stogo tipo.

- Visos medžiagos turi turėti sertifikatus, atitinkančius STR reikalavimus.

- Techniniai reikalavimai

- Visi darbai turi būti atliekami laikantis Lietuvos Respublikos Statybos techninio reglamento (STR 1.01.08, STR 2.05.01 ir kt.).

- Darbai turi būti atliekami kvalifikuotų meistrų, turinčių teisę dirbti aukštyje.

- Prieš pradedant darbus būtina atlikti stogo apžiūrą ir pažymėti tikslias įlajų keitimo vietas.

- Darbo metu turi būti laikomasi visų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.

- Kiti reikalavimai

- Darbų atlikimo laikotarpis: 2 mėn.

- Atlikus darbus, būtina pateikti garantiją pagal teisės aktus.

- Reikalaujama pateikti atliktų darbų aktus ir nuotraukas prieš/po.

Fotofiksacija: