4 pirkimo dalis. Vasarinių striukių techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1.1 | Prekė | Vyrų ir moterų vasarinės striukės (toliau – striukės/gaminiai) turi visiškai atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus, modelio aprašymą bei pateiktus techninius brėžinius. Moterų modeliai yra konstrukciškai analogiški vyriškiems, tačiau gaminami pagal moteriškų drabužių konstravimo reikalavimus (atitinkamai pritaikant figūros ypatumams) ir skiriasi užsegimo kryptimi. |
| 1.2 | Pagrindinė medžiaga | Pagrindinė medžiaga: striukės gaminamos iš tamsiai mėlynos spalvos trijų sluoksnių kompozitinės (laminuotos) medžiagos, kurią sudaro: - išorinis sluoksnis – poliesteris su elastano priedu (užtikrinantis medžiagos elastingumą ir mechaninį atsparumą); - vidurinis sluoksnis – PTFE (politetrafluoretileno) membrana (užtikrinanti nelaidumą vėjui, drėgmei ir kartu garų pralaidumą); - vidinis sluoksnis – poliesterio pluoštas (apsauginis sluoksnis, skirtas komfortui užtikrinti ir membranai apsaugoti). |
| 1.3 | Spalva ir jos atitiktis | Striukės yra tamsiai mėlynos spalvos, artimos PANTONE Textile kodui 19-4023 TCX. Audinio spalvos atitiktis vertinama instrumentiniu būdu pagal CIELAB (L*, a*, b*) spalvų erdvės sistemą (naudojant standartinį šviesos šaltinį D65 ir 10° stebėtoją). Pagrindinio audinio spalvos koordinatės turi atitikti reikšmes, nurodytas 5 lentelės 17 punkte. Pagrindinio audinio spalvos leidžiama paklaida (ΔE) turi atitikti reikšmę, nurodytą 5 lentelės 18 punkte. Šis reikalavimas taikomas suderinus gamybinį pavyzdį-etaloną ir pagal sutartį tiekiamiems gaminiams. |
| 1.4 | Konkursiniai pavyzdžiai | Dalyvaujant konkurse, privaloma pateikti šiuos gaminių pavyzdžius, visiškai atitinkančius techninės specifikacijos reikalavimus: - Vyriškas modelis: 176/L dydis. - Moteriškas modelis: 172/L dydis. Vyriško 176/L dydžio pavyzdžio matmenys privalo tiksliai atitikti nurodytus techniniuose brėžiniuose (1–6 pav.). Moteriško 172/L dydžio modelio konstrukciją ir matmenų lenteles parengia Tiekėjas, vadovaudamasis profesine patirtimi bei standartinėmis moteriškų drabužių dydžių lentelėmis. Konstrukcija privalo būti profesionaliai pritaikyta moteriškai figūrai, užtikrinant gaminio ergonomiškumą, estetiką ir dėvėjimo patogumą. |
| 1.5 | Gaminio atitikties ir kokybės patikra | Pirkėjas, kilus pagrįstoms abejonėms dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų kokybės, turi teisę inicijuoti kontrolinius tyrimus savo pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje. Tiekėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas pateikti tyrimams būtiną pavyzdžių ar medžiagos kiekį. Tyrimų rezultatai yra galutiniai. Jeigu bent vienas tyrimo rezultatas neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, Tiekėjo pasiūlymas atmetamas (vertinimo stadijoje) arba sutartis nutraukiama (vykdymo stadijoje). Tokiu atveju Tiekėjas privalo kompensuoti Pirkėjui visas tiesiogines išlaidas, susijusias su šiais tyrimais. |
| 1.6 | Gamybinių pavyzdžių derinimas | Tiekėjas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti derinimui pagrindinio audinio pavyzdį (etaloną) ir po vieną galutinį vyrišką bei moterišką gaminio pavyzdį bei matų lenteles. Tik gavus raštišką Pirkėjo patvirtinimą, Tiekėjas gali pradėti masinę gamybą. Derinimo metu galimi nedideli konstrukciniai pakeitimai gaminio kokybei, ergonomikai ar funkcionalumui gerinti, jei tai nekeičia esminių specifikacijos reikalavimų. Tiekėjas patvirtina, kad turi teisę ir galimybę juos atlikti. |
| 1.7 | Gamintojo garantija | Visiems gaminiams, jų medžiagoms bei furnitūrai suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 1.8 | Gaminių tiekimo sąlygos | Tikslūs gaminių kiekiai ir dydžiai nurodomi sutarties vykdymo metu, teikiant atskirus užsakymus pagal poreikį. Tiekėjas įsipareigoja pagaminti nestandartinių dydžių gaminius (iki 2 % viso užsakymo kiekio). Nestandartinių dydžių gaminių kaina turi būti tokia pati kaip standartinių, nepriklausomai nuo jų dydžio ar sunaudotų medžiagų kiekio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia rašytinį garantinį įsipareigojimą/ patvirtinimą. |
| 1.9 | Lygiavertiškumas | Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, standartai, procesai ar prekės ženklai yra naudojami tik siekiant apibūdinti gaminio savybes. Visais atvejais jie suprantami kaip apimantys ir lygiaverčius produktus bei procesus. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį sprendimą, privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrodymus, pagrindžiančius siūlomo varianto lygiavertiškumą nustatytiems reikalavimams. |
| 2. | Medžiagų ir furnitūros techninės charakteristikos |  |
| 2.1 | Reikalavimai medžiagoms ir atitikties pagrindimas | Pagrindinis audinys privalo atitikti 5 lentelėje nurodytus parametrus. Tinklelio tipo trikotažinė medžiaga (pamušalas/detalės) privalo atitikti 6 lentelėje nurodytus parametrus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikti bandymų protokolai. Rezultatai negali būti prastesni už nurodytus minimalius reikalavimus, o bandymų metodai privalo sutapti su nurodytais lentelėse. |
| 2.2 | Reikalavimai furnitūrai ir atitikties pagrindimas | Kibių tekstilinių užsegimų (velkro juosta) charakteristikos privalo atitikti 7 lentelės reikalavimus. Užtrauktukų charakteristikos privalo atitikti 8 lentelės reikalavimus. Atitiktį įrodantys dokumentai – akredituotų laboratorijų išduoti bandymų protokolai arba gamintojo deklaracija su pridėtais bandymų rezultatais, patvirtinančiais atitiktį reikalavimams. Rezultatai negali būti prastesni už nurodytus minimalius reikalavimus, o bandymų metodai privalo sutapti su nurodytais lentelėse. |
| 2.3 | Medžiagų identifikavimas | Jei skirtingiems rodikliams pagrįsti pateikiami keli atskiri dokumentai, juose privalo būti pateikta vienareikšmiška informacija (audiniams – audinio kodas (pavadinimas), pluoštinė sudėtis, paviršinis tankis; furnitūrai – gamintojas, gaminio tipas, modelis/artikulas), leidžianti Pirkėjui be abejonių identifikuoti, kad bandymai atlikti būtent su ta medžiaga ar furnitūra, kuri bus naudojama gamyboje. |
| 2.4 | Aplinkos apsaugos kriterijai. Bendrieji tekstilės ekologiškumo reikalavimai | Striukių gamybai naudojamos medžiagos (pluoštai) turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, skirtus tekstilės gaminiams. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: - Tvarkos aprašo 9.1.1 ir 9.1.2 papunkčiams – bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas. - 9.2.1. papunkčiui (naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų) – „Global Recycled Standard“ (GRS), „Recycled Claim Standard“ (RCS 100) sertifikatai, gamintojo deklaracija su pridėtais žaliavų pirkimo dokumentais (Transaction Certificates) arba kiti lygiaverčiai įrodymai, leidžiantys atsekti perdirbtos žaliavos kilmę. - 9.2.2. papunkčiui (medvilnės pluoštas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 20% organiškai išgautos medvilnės arba 10% perdirbtos medvilnės pluošto) – „Global Organic Textile Standard“ (GOTS), „OCS 100 / OCS Blended“ sertifikatai, perdirbtos medvilnės atveju GRS/RCS sertifikatai, gamintojo deklaracija su pridėtais žaliavų pirkimo dokumentais (Transaction Certificates) arba kiti lygiaverčiai įrodymai, leidžiantys atsekti perdirbtos žaliavos kilmę. |
| 3. | Kokybės kontrolė ir atitikties patikra |  |
| 3.1 | Teisė tikrinti originalus | Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti pateikti bandymų protokolų originalus peržiūrai. Nustačius, kad pateikti dokumentai yra klaidinantys, neatitinka tikrovės arba bandymai atlikti ne su siūlomu audiniu ar furnitūra, Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, o sutarties vykdymo metu – sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės. |
| 3.2 | Kontroliniai tyrimai | Pirkėjas, kilus pagrįstoms abejonėms dėl gaminio ar medžiagų kokybės, turi teisę savo lėšomis inicijuoti kontrolinius tyrimus akredituotoje laboratorijoje. Ši teisė taikoma: - konkursinio pavyzdžio vertinimo metu (tikrinant Tiekėjo deklaruojamų medžiagų ir gaminio konstrukcijos atitiktį specifikacijai); - tikrinant pagal sutartį tiekiamos produkcijos partijų kokybę (viso sutarties galiojimo laikotarpiu). |
| 3.3 | Tiekėjo įsipareigojimai tyrimų metu | Tiekėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas pateikti tyrimams būtiną medžiagos/furnitūros ar gaminio kiekį. Jeigu tyrimų rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, Tiekėjas privalo kompensuoti Pirkėjui visas tiesiogines tyrimų išlaidas. Neatitikties atveju Pirkėjas turi teisę atmesti pasiūlymą (pasiūlymo vertinimo stadijoje) arba reikalauti Tiekėjo savo lėšomis pakeisti visą partiją tinkamos kokybės gaminiais (sutarties vykdymo stadijoje). |
| 4. | Dydžiai ir ženklinimas |  |
| 4.1 | Gaminių ženklinimas | Visi gaminiai ženklinami lietuvių kalba, vadovaujantis galiojančia Lietuvos Respublikos tvarka. Piktogramos ir ženklai turi būti pakankamai dideli, lengvai įskaitomi. |
| 4.2 | Matavimo procedūros ir matmenų žymėjimas | Gaminiai gaminami ir ženklinami pagal dydžius, pagrįstus kūno matmenimis, išmatuotais centimetrais. Matavimo procedūros ir matmenų žymėjimas turi atitikti galiojančius standartus LST EN ISO 8559-1, LST EN ISO 8559-2 ir LST EN 13402-3. |
| 4.3 | Reikalavimai piktogramai | Gaminių ženklinimo etiketėje turi būti ūgį ir dydį nurodančios piktogramos (7 pav.). Krūtinės apimtis, liemens apimtis (moterims – klubų apimtis) ir ūgis piktogramoje turi būti pažymėti intervalais pagal standarto LST EN 13402 reikalavimus ir šios specifikacijos reikalavimus. Intervalai – tai esančių kūno matmenų ribos (1-4 lentelės). Virš piktogramos turi būti nurodytas dydžio kodas (ūgis/dydžio raidinis kodas). |
| 4.4 | Reikalavimai gaminių konstravimui ir dydžių nustatymui | Aprašymuose matmenys pateikti vyrų striukės baziniam dydžiui 176/L (normalaus sudėjimo figūrai, kurios ūgio intervalai – 172-179 cm, krūtinės apimties intervalai – 102-109 cm, liemens apimties intervalai – 90-99 cm). |
| 4.5 | Reikalavimai ženklinimo etiketėms | Kiekvienas gaminys turi būti paženklintas lietuvių kalba pagal šiuos reikalavimus: - Vidinė tekstilinė etiketė (juostelė). Ji turi būti tvirtai įsiūta gaminio viduje, o joje esanti informacija turi būti aiški ir atspari nusitrynimui (skalbimui, dėvėjimuisi). Etiketėje nurodoma: - gamintojas ir (arba) tiekėjas; - tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje); - kilmės šalis; - standartinis dydis ir ūgis (pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus); - pagaminimo data (metai ir mėnuo); - partijos numeris (sutarties ir užsakymo numeris); - medžiagos pluoštinė sudėtis; - priežiūros simboliai; - QR kodas su informacija naudotojui. - Išorinė (pakabinama) etiketė. Ji turi būti pritvirtinta prie gaminio, o joje esanti informacija turi būti pateikta aiškiai ir įskaitomai. Etiketėje nurodoma: - gamintojas ir (arba) tiekėjas; - tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje); - kilmės šalis; - dydžio žymėjimas su piktograma (pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus); - pagaminimo data (metai ir mėnuo); - partijos numeris (sutarties ir užsakymo numeris); - medžiagos pluoštinė sudėtis; - priežiūros simboliai; - QR kodas su informacija naudotojui. |
| 4.6 | Informacija, kurią privaloma pateikti su QR kodu naudotojui | QR kodas turi būti aiškiai įskaitomas ir atsparus aplinkos poveikiui (nusitrynimui, drėgmei). Nuskenavus QR kodą, visa informacija naudotojui turi būti pateikiama lietuvių kalba, aiškiai, išsamiai ir atitikti reikalavimus. Nuskenavus QR kodą, naudotojui turi būti pateikta ši informacija: - Prekės pavadinimas ir modelis. - Gamintojas (tiekėjas) ir kilmės šalis. - Medžiagos savybės: pluoštinė sudėtis, masė ploto vienetui (g/m2), medžiagos tipas ir konstrukcija (pvz., rip-stop, tvilas, flisas, daugiasluoksnė kompozitinė medžiaga ir pan.). - Atsparumas ir ilgaamžiškumas: nudažymo atsparumas sausai ir šlapiai trinčiai, dirbtinei šviesai, skalbimui bei prakaitui. - Priežiūros instrukcija: standartizuoti priežiūros simboliai (pagal LST EN ISO 3758) ir aiškios tekstinės instrukcijos bei rekomendacijos, prailginančios gaminio tarnavimo laiką (patarimai, kaip tinkamai skalbti, džiovinti ir lyginti, kad gaminys ilgiau išlaikytų savo funkcines savybes ir išvaizdą; aiškiai nurodoma, ar galima naudoti medžiagų minkštiklius). - Funkcinės savybės ir detalės: trumpas gaminio funkcionalumo aprašymas. - Gaminio dydžių ir matų lentelės. |
| 5. | Pakavimas ir pateikimas |  |
| 5.1 | Pirminė pakuotė | Kiekvienas gaminys privalo būti kruopščiai sulankstytas ir supakuotas į skaidrią, tvirtą, uždaromą polietileno pakuotę. Ant pakuotės lipduku tvirtinama etiketė, kurioje nurodomas gamintojas, gaminio pavadinimas bei dydis. |
| 5.2 | Antrinė pakuotė | Gaminiai pakuojami į tvirtas, daugkartiniam sandėliavimui ir transportavimui atsparias kartonines dėžes. Kiekviena dėžė turi būti aiškiai paženklinta bent ant dviejų šonų ilgalaikėmis etiketėmis su ilgai išliekančia ryškiai matoma informacija: gavėjo pavadinimas, gamintojo (tiekėjo) pavadinimas, tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje), dydžiai ir kiekiai, sutarties data ir numeris, užsakymo data ir numeris. Kiekviena dėžė turi būti sunumeruota. Su Prekėmis Pirkėjui pateikiamas gaminių pakavimo lapas. |
| 6. | Modelio techninis aprašymas |  |
| 6.1 | Siluetas ir bendra konstrukcija | Striukė – pusiau prigludusio silueto, su šoninėmis detalėmis. Priekio ir nugaros dalys su atskirai kirptomis papetės detalėmis. Striukės nugaros detalė apačioje – lanko formos (prailginta). Striukė siuvama su įsiūtu juodos spalvos tinklelio tipo trikotažiniu pamušalu (tik vidinėse priekio puselėse ir papetėje). Pamušalas – slidus, nekibus. |
| 6.2 | Užsegimas | Striukė priekyje užsegama spiraliniu, vandeniui nelaidžiu užtrauktuku su dviguba spynele (galvute). Prie priekio užsegimo puselės (vyriškoms striukėms prie dešinės, moteriškoms – prie kairės) iš vidinės pusės (po užtrauktuku) prisiūtas 4,0 ± 0,3 cm pločio priesiuvas (priekio užsegimo užtrauktuko padengimas iš vidinės pusės), užlenkiamas į gerą pusę suformuojant apsaugą užtrauktuko galvutei paslėpti (2,5–3,0 cm). Priesiuvo siūlė apkantuota. Striukės priekio užtrauktukas dengiamas priesiuvu, užsegamu penkiais magnetiniais užsegimais. Ant priesiuvo išorinės pusės, papetės aukštyje, prisiuvama kibaus tekstilinio užsegimo, švelnios pusės detalė, movai tvirtinti. Detalės matmenys 5, ± 0,2 cm × 10,0 ± 0,2 cm. |
| 6.3 | Striukės priekis | Striukė siuvama su įleistinėmis kišenėmis: Striukės priekio kairėje krūtinės pusėje vertikalia kryptimi nuo papetės prisiuvimo siūlės išsiūta įleistinė kišenė, užsegama vandeniui nelaidžiu užtrauktuku, ant užtrauktuko spynelės – 5,0 cm ±0,5 cm ilgio pakabukas. Kišenė siuvama 2,0 ± 0,5 cm atstumu nuo priesiuvo siūlės. Kišenė nupeltakiuota aplink 0,1–0,2 cm pločio peltakiu. Kišenės angos ilgis – 18,0 ± 0,5 cm. Striukės apatinės šoninės kišenės įleistinės, užsegamos vandeniui nelaidžiais užtrauktukais, ant užtrauktukų spynelių – 5,0 ±0,5 cm) ilgio pakabukai. Šoninės kišenės nupeltakiuotos aplink 0,1–0,2 cm pločio peltakiu. Kišenių angos ilgis – 19,0 ± 0,5 cm. Kišenių užtrauktukų galuose įsiūtos apsauginės klostės užtrauktuko galvutei paslėpti. Šoninių kišenių maišelių priekio ir apatiniai kraštai sutvirtinti su priekio ir apačios kraštais. Priekio dešinėje pusėje, po papetės prisiuvimo siūle ir 4,0 ± 0,2 cm atstumu nuo užtrauktuko prisiuvimo siūlės, siuvama kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės detalė pavardės juostelei tvirtinti. Detalės matmenys – 10,0 ± 0,2 cm × 2,0 ± 0,2 cm. |
| 6.4 | Rankovės | Rankovės įsiūtinės, trijų siūlių, skaidytos, suformuotos ergonomiškai (su alkūnės lenkimo zona). Ant kairės striukės rankovės per vidurį 2,0 ± 0,5 cm atstumu virš rankovės skaidymo siūlės prisiūta skydo formos kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės detalė antsiuvui tvirtinti. Detalės matmenys pateikti eskize. Ant dešinės striukės rankovės per vidurį 2,0 ± 0,5 cm atstumu virš rankovės skaidymo siūlės prisiūta skydo formos kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės detalė antsiuvams tvirtinti ir 1,0 ± 0,2 cm atstumu į viršų nuo šios detalės prisiūta stačiakampio formos kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės detalė. Detalių matmenys pateikti eskize. Rankovių apačia palenkiama ir nupeltakiuojama 2,5 ± 0,2 cm pločio peltakiu. Rankovės apačios pločio reguliavimui, rankovės sujungimo siūlėje įsiūta juostelė (velkė) iš pagrindinio audinio, ne daugiau kaip 3,0 cm pločio ir 10,0 cm ilgio, užsegama kibaus tekstilinio užsegimo juostelėmis |
| 6.5 | Apykaklė | Striukės apykaklė stovės tipo, siuvama iš dviejų dalių. Vidinė ir išorinė apykaklės dalys siuvamos iš pagrindinės medžiagos. Vyriškų striukių apykaklės stovės aukštis – 9,0 ± 0,5 cm, moteriškų striukių – 7,0 ± 0,5 cm. Apykaklės įsiuvimo siūlėje, nugaros centre, prisiūta ripso juostelės pakaba, kurios plotis 1,0 ± 0,2 cm, o ilgis 8,0 ± 0,5 cm. |
| 6.6 | Gobtuvas | Striukė yra su gobtuvu, nusegamu vandeniui nelaidžiu užtrauktuku. Viena vandeniui nelaidaus užtrauktuko dalis prisiuvama prie gobtuvo, o kita – į apykaklės įsiuvimo siūlę. Užtrauktuko dalis, įsiūta į apykaklės įsiuvimo siūlę, papildomai uždengiama įsiūta 2,0 ± 0,3 cm aukščio lystele. Gobtuvas skaidytas, susidedantis iš dviejų šoninių ir vienos vidurinės dalies. Gobtuvo nugarinėje (pakaušio) dalyje dydžio reguliavimui įverta elastinė virvelė (guma) su fiksatoriumi. Gumos galas ir fiksatorius yra paslėpti po velke (lystele) su kontaktinės juostos (velcro) užsegimu. Gobtuvo priekinis kraštas apkantuotas elastine trikotažine juostele. |
| 6.7 | Gaminio apdaila ir papildomi techniniai reikalavimai | Pamušalas: striukė siuvama su įsiūtu juodos spalvos tinklelio tipo trikotažinės medžiagos pamušalu. Pamušalas turi būti slidaus paviršiaus, nekibus. Jis įsiuvamas tik vidinėse priekio dalyse ir papetėje. Apačios apdorojimas: striukės apačia apdorojama atskirai kirptu apsiuvu, suformuojant 3,0 ± 0,2 cm pločio apdailos peltakį. Reguliavimas: striukės apačios plotis reguliuojamas elastinėmis virvelėmis ir fiksatoriais. Nugaros dalies apačios pločio reguliavimui elastinė virvelė (guma) yra praverta pro fiksatorius ir pritvirtinta tekstiline juostele prie nugaros šoninių siūlių. Užtrauktukų priedai: ant visų užtrauktukų spynelių turi būti pritvirtinti plastikiniai pakabukai (trauktukai). Pakabuko ilgis – 5,0 ± 0,5 cm. Pakabukų paviršius turi būti neslystantis (tekstūruotas arba rifliuotas), užtikrinantis gerą sukibimą ir patogų suėmimą mūvint pirštines ar dirbant drėgnomis sąlygomis. Sutvirtinimai: kišenių kraštai, užtrauktukų prisiuvimo vietos ir velkių viršutiniai kraštai privalo būti tvirtai sutvirtinti įtvirčiais (užlajomis). Apdailos siūlės (peltakiai): - priekio ir nugaros papetės, reljefų, rankovių, stovės įsiuvimo bei gobtuvo detalių sujungimo siūlės nupeltakiuojamos 0,5–0,6 cm pločio apdailos peltakiais. - striukės kišenių kraštai ir rankovių velkės nupeltakiuojami 0,1–0,2 cm pločio siūle. |

1 lentelė. Standartiniai vyrų ūgiai

| Ūgis | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ribos, cm | 156–163 | 164–171 | 172–179 | 180–187 | 188–195 | 196–203 | 204–212 |

2 lentelė. Standartiniai vyrų dydžiai

| Dydis (raidinis kodas) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krūtinės apimties ribos, cm | 70–77 | 78–85 | 86–93 | 94–101 | 102–109 | 110–117 | 118–125 | 126–137 |
| Juosmens apimties ribos, cm | 58–65 | 66–73 | 74–81 | 82–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–134 |

3 lentelė. Standartiniai moterų ūgiai

| Ūgis | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ribos, cm | 152–159 | 160–167 | 168–175 | 176–183 | 184–191 | 192–200 |

4 lentelė. Standartiniai moterų dydžiai

| Dydis (raidinis kodas) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krūtinės apimties ribos, cm | 66–73 | 74–81 | 82–89 | 90–97 | 98–107 | 108–119 | 120–131 | 132–143 |
| Klubų apimties ribos, cm | 74–81 | 82–89 | 90–97 | 98–105 | 106–113 | 114–122 | 123–132 | 133–142 |

5 lentelė. Pagrindinės medžiagos techninės charakteristikos.

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medžiagos pluoštinė sudėtis, % |  |  |
| 1.1 | viršutinis sluoksnis | ≥ 90 % Poliesteris (PES) ≥ 2 % elastanas (EA ) | LST EN ISO 1833-1 |
| 1.2 | vidurinis sluoksnis | 100 % PTFE membrana | ISO/TR 11827 |
| 1.3 | apatinis sluoksnis | 100 % Poliesteris (PES) | ISO/TR 11827 |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 330±20 | LST EN ISO 12127 |
| 3. | Tempiamasis stipris ir trūkstamasis pailgėjimas, N Išilgine kryptimi / Skersine kryptimi | ≥1000 / ≥400 | LST EN ISO 1421, 1 metodas |
| 4. | Atsparumas vandens garams Ret m²Pa/W-1 | ≤10 | LST EN ISO 11092 |
| 5. | Atsparumas vandens prasiskverbimui prieš skalbimą, cm | ≥600 | LST EN ISO 811 |
| 6. | Atsparumas vandens prasiskverbimui po 3 skalbimų ir džiovinimo ciklų, cm - skalbimo procedūra - džiovinimo būdas | ≥500 6N F | LST EN ISO 811 LST EN ISO 6330 LST EN ISO 6330 |
| 7. | Šiluminė varža, m2K/W | ≥0,05 | LST EN ISO11092 |
| 8. | Atsparumas dilinimui esant 9kPa vardiniam slėgiui, sūkiai | ≥ 90 000 | LST EN ISO 12947-2 |
| 9. | Medžiagos polinkis pūkuotis ir pumpuruotis prie 5000 sūkių, laipsnis (bandymas atliekamas su vilna) | ≥4-5 | LST EN ISO 12945-2 |
| 10. | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | ≥4 | LST EN ISO 4920 |
| 11. | Tepalų atstūmimo klasė | ≥5 | LST EN ISO 14419 |
| 12. | Matmenų pokytis po skalbimo prie 60°C, % - skalbimo procedūra - džiovinimo būdas | ≤ ± 2 6N F | LST EN ISO 5077 LST EN ISO 6330 LST EN ISO 6330 |
| 13. | Medžiagų tamprumo savybės (pailgėjimas, liekamasis pailgėjimas), %: pailgėjimas 5-ame cikle (metmenys / ataudai) | ≥15 / ≥20 | LST ENISO 20932-1, A metodas |
| 14. | Nusidažymo atsparumas (gerosios ir blogosios pusės), balais: |  |  |
| 14.1. | Sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 |
| 14.2. | Šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 |
| 14.3. | Skalbimui prie 40°C | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 |
| 14.4. | Dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 |
| 15. | Prakaitui (šarminiam / rugštiniam) | ≥4 / ≥4 | LST EN ISO 105-E04 |
| 16. | Pynimas (viršutinio sluoksnio) | Drobinis | Nurodyti |
| 17. | Spalvų koordinatės | L= 22,12 a= -0,78 b= -4,41 | LST EN ISO 105-J01 |
| 18. | Spalvos skirtumas, ΔE* | ≤ 1,5 | LST EN ISO 105-J03 |
|  | *Reikalavimas taikomas suderinus gamybinį pavyzdį-etaloną ir pagal sutartį tiekiamiems gaminiams. |  |  |

6 lentelė. Tinklelio tipo trikotažinės medžiagos (pamušalo) techninės charakteristikos

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medžiagos pluoštinė sudėtis, % | 100 PES | LST EN ISO 1833 |
| 2. | Spalva | Juoda | - |
| 3. | Paviršinis tankis, g/m² | 100 ±10 | ISO 3801 arba LST EN 12127 |
| 4. | Matmenų pokytis po skalbimo prie 40oC, % - skalbimo procedūra - džiovinimo būdas | ≤ ±2 4N A | LST EN ISO 5077 LST EN ISO 6330 LST EN ISO 6330 |
| 5. | Patvarumas pumpuravimuisi (po 5000 sūkių), laipsnis | ≥ 4 | LST EN ISO 12945-2 |
| 6. | Nudažymo atsparumai, balais: |  |  |
| 6.1. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 |
| 6.2. | šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 |
| 7. | Pamušalo paviršius turi būti slidus, kad kiti audiniai nekibtų prie jo. |  |  |

7 lentelė. Kibių tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos.

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atskiriamoji jėga, N/cm: |  |  |
|  | po skalbimo | ≥ 1,3 | LST EN 12242 |
|  | po 5000 atidarymo-uždarymo ciklų | ≥ 0,65 | LST EN 12242 |
|  | Šlyties jėga, N/cm2: |  |  |
|  | po skalbimo | ≥ 6 | LST EN 13780 |
|  | po 5000 atidarymo-uždarymo ciklų | ≥ 4 | LST EN 13780 |
|  | Nusidažymo atsparumas, balais: |  |  |
|  | Sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12, X16 |
|  | Šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12, X16 |
|  | Skalbimui prie 40℃ | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 |
|  | Dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 |

8 lentelė. Užtrauktukų techninės charakteristikos.

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N | ≥ 200 | LST EN 16732, B priedas |
| 2. | Stabdymo viršuje stiprumas, N | ≥ 90 | LST EN 16732, D priedas |
| 3. | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | ≥ 500 | LST EN 16732, F priedas |
| 4. | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N | ≥ 250 | LST EN 16732, G priedas |
| 5. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 5.1. | Skalbimui prie 40 oC | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 |
| 5.2. | Sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 |
| 5.3. | Šlapiai trinčiai | ≥ 3 | LST EN ISO 105-X12 |
| 5.4. | Vandeniui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-E01 |

1 pav. Vasarinės striukės spalvotas eskizas

2 pav. Vasarinės striukės eskizas

3 pav. Vasarinės striukės techninis brėžinys

4 pav. Vasarinės striukės priekio dešinė pusė

5 pav. Vasarinė striukės priekio užsegimo priesiuvas

6 pav. Vasarinės striukės techninis brėžinys (kibių tekstilinių užsegimų švelnių pusių detalių išmatavimai ir išdėstymas ant rankovių)

7 pav. Piktogramos pavyzdys.

___________________