5 pirkimo dalis. Bliuzonų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1.1 | Prekė | Vyrų ir moterų bliuzonai (toliau – bliuzonai/gaminiai) turi visiškai atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus, modelio aprašymą bei pateiktus techninius brėžinius. Moterų modeliai yra konstrukciškai analogiški vyriškiems, tačiau gaminami pagal moteriškų drabužių konstravimo reikalavimus (atitinkamai pritaikant figūros ypatumams) ir skiriasi užsegimo kryptimi. |
| 1.2 | Pagrindinė medžiaga | Bliuzonai siuvami iš tamsiai mėlynos spalvos trikotažinės medžiagos, megztos apskritąja mezgimo mašina. Medžiaga pasižymi dilinimui atspariu mezgimu gerojoje pusėje ir šiauštu pūku išvirkščiojoje pusėje. |
| 1.3 | Spalva ir jos atitiktis | Bliuzono tamsiai mėlyna spalva, artima PANTONE Textile kodui 19-4023 TCX. Audinio spalvos atitiktis vertinama instrumentiniu būdu pagal CIELAB (L*, a*, b*) spalvų erdvės sistemą (naudojant standartinį šviesos šaltinį D65 ir 10° stebėtoją). Pagrindinio audinio spalvos koordinatės turi atitikti reikšmes, nurodytas 5 lentelės 17 punkte. Pagrindinio audinio spalvos leidžiama paklaida (ΔE) turi atitikti reikšmę, nurodytą 5 lentelės 18 punkte. Šis reikalavimas taikomas suderinus gamybinį pavyzdį-etaloną ir pagal sutartį tiekiamiems gaminiams. |
| 1.4 | Konkursiniai pavyzdžiai | Dalyvaujant konkurse, privaloma pateikti šiuos gaminių pavyzdžius, visiškai atitinkančius techninės specifikacijos reikalavimus: - Vyriškas modelis: 176/L dydis. - Moteriškas modelis: 172/L dydis. Vyriško 176/L dydžio pavyzdžio matmenys privalo tiksliai atitikti nurodytus techniniuose brėžiniuose (1-6 pav.). Moteriško 172/L dydžio modelio konstrukciją ir matmenų lenteles parengia Tiekėjas, vadovaudamasis profesine patirtimi bei standartinėmis moteriškų drabužių dydžių lentelėmis. Konstrukcija privalo būti profesionaliai pritaikyta moteriškai figūrai, užtikrinant gaminio ergonomiškumą, estetiką ir dėvėjimo patogumą. |
| 1.5 | Gamybinių pavyzdžių derinimas | Tiekėjas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti derinimui pagrindinio audinio pavyzdį (etaloną) ir po vieną galutinį vyrišką bei moterišką gaminio pavyzdį bei matų lenteles. Tik gavus raštišką Pirkėjo patvirtinimą, Tiekėjas gali pradėti masinę gamybą. Derinimo metu galimi nedideli konstrukciniai pakeitimai gaminio kokybei, ergonomikai ar funkcionalumui gerinti, jei tai nekeičia esminių specifikacijos reikalavimų. Tiekėjas patvirtina, kad turi teisę ir galimybę juos atlikti. |
| 1.6 | Gamintojo garantija | Visiems gaminiams, jų medžiagoms bei furnitūrai suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 1.7 | Gaminių tiekimo sąlygos | Tikslūs gaminių kiekiai ir dydžiai nurodomi sutarties vykdymo metu, teikiant atskirus užsakymus pagal poreikį. Tiekėjas įsipareigoja pagaminti nestandartinių dydžių gaminius (iki 2% viso užsakymo kiekio). Nestandartinių dydžių gaminių kaina turi būti tokia pati kaip standartinių, nepriklausomai nuo jų dydžio ar sunaudotų medžiagų kiekio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia rašytinį garantinį įsipareigojimą/ patvirtinimą. |
| 1.8 | Lygiavertiškumas | Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, standartai, procesai ar prekės ženklai yra naudojami tik siekiant apibūdinti gaminio savybes. Visais atvejais jie suprantami kaip apimantys ir lygiaverčius produktus bei procesus. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį sprendimą, privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrodymus, pagrindžiančius siūlomo varianto lygiavertiškumą nustatytiems reikalavimams. |
| 2. | Medžiagų ir furnitūros techninės charakteristikos |  |
| 2.1 | Reikalavimai medžiagoms ir atitikties pagrindimas | Pagrindinis audinys privalo atitikti 5 lentelėje nurodytus parametrus. Papildoma medžiaga privalo atitikti 6 lentelėje nurodytus parametrus. Kišenių maišelių medžiaga privalo atitikti 7 lentelėje nurodytus parametrus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikti bandymų protokolai. Rezultatai negali būti prastesni už nurodytus minimalius reikalavimus, o bandymų metodai privalo sutapti su nurodytais lentelėse. |
| 2.2 | Reikalavimai furnitūrai ir atitikties pagrindimas | Kibių tekstilinių užsegimų (velkro juosta) charakteristikos privalo atitikti 8 lentelės reikalavimus. Užtrauktukų charakteristikos privalo atitikti 9 lentelės reikalavimus. Atitiktį įrodantys dokumentai – akredituotų laboratorijų išduoti bandymų protokolai arba gamintojo deklaracija su pridėtais bandymų rezultatais, patvirtinančiais atitiktį reikalavimams. Rezultatai negali būti prastesni už nurodytus minimalius reikalavimus, o bandymų metodai privalo sutapti su nurodytais lentelėse. |
| 2.3 | Medžiagų identifikavimas | Jei skirtingiems rodikliams pagrįsti pateikiami keli atskiri dokumentai, juose privalo būti pateikta vienareikšmiška informacija (audiniams (medžiagoms) – audinio/medžiagos kodas (pavadinimas), pluoštinė sudėtis, paviršinis tankis; furnitūrai – gamintojas, gaminio tipas, modelis/artikulas), leidžianti Pirkėjui be abejonių identifikuoti, kad bandymai atlikti būtent su ta medžiaga ar furnitūra, kuri bus naudojama gamyboje. |
| 2.4 | Aplinkos apsaugos kriterijai. Bendrieji tekstilės ekologiškumo reikalavimai | Bliuzonų gamybai naudojamos medžiagos (pluoštai) turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, skirtus tekstilės gaminiams. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: - Tvarkos aprašo 9.1.1 ir 9.1.2 papunkčiams – bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas. - 9.2.1. papunkčiui (naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų) – „Global Recycled Standard“ (GRS), „Recycled Claim Standard“ (RCS 100) sertifikatai, gamintojo deklaracija su pridėtais žaliavų pirkimo dokumentais (Transaction Certificates) arba kiti lygiaverčiai įrodymai, leidžiantys atsekti perdirbtos žaliavos kilmę. |
| 3. | Kokybės kontrolė ir atitikties patikra |  |
| 3.1 | Teisė tikrinti originalus | Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti pateikti bandymų protokolų originalus peržiūrai. Nustačius, kad pateikti dokumentai yra klaidinantys, neatitinka tikrovės arba bandymai atlikti ne su siūlomu audiniu ar furnitūra, Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, o sutarties vykdymo metu – sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės. |
| 3.2 | Kontroliniai tyrimai | Pirkėjas, kilus pagrįstoms abejonėms dėl gaminio ar medžiagų kokybės, turi teisę savo lėšomis inicijuoti kontrolinius tyrimus akredituotoje laboratorijoje. Ši teisė taikoma: - konkursinio pavyzdžio vertinimo metu (tikrinant Tiekėjo deklaruojamų medžiagų ir gaminio konstrukcijos atitiktį specifikacijai); - tikrinant pagal sutartį tiekiamos produkcijos partijų kokybę (viso sutarties galiojimo laikotarpiu). |
| 3.3 | Tiekėjo įsipareigojimai tyrimų metu | Tiekėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas pateikti tyrimams būtiną medžiagos/furnitūros ar gaminio kiekį. Jeigu tyrimų rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, Tiekėjas privalo kompensuoti Pirkėjui visas tiesiogines tyrimų išlaidas. Neatitikties atveju Pirkėjas turi teisę atmesti pasiūlymą (pasiūlymo vertinimo stadijoje) arba reikalauti Tiekėjo savo lėšomis pakeisti visą partiją tinkamos kokybės gaminiais (sutarties vykdymo stadijoje). |
| 4. | Dydžiai ir ženklinimas |  |
| 4.1 | Gaminių ženklinimas | Visi gaminiai ženklinami lietuvių kalba, vadovaujantis galiojančia Lietuvos Respublikos tvarka. Piktogramos ir ženklai turi būti pakankamai dideli, lengvai įskaitomi. |
| 4.2 | Matavimo procedūros ir matmenų žymėjimas | Gaminiai gaminami ir ženklinami pagal dydžius, pagrįstus kūno matmenimis, išmatuotais centimetrais. Matavimo procedūros ir matmenų žymėjimas turi atitikti galiojančius standartus LST EN ISO 8559-1, LST EN ISO 8559-2 ir LST EN 13402-3. |
| 4.3 | Reikalavimai piktogramai | Gaminių ženklinimo etiketėje turi būti ūgį ir dydį nurodančios piktogramos (6 pav.). Krūtinės apimtis, liemens apimtis (moterims – klubų apimtis) ir ūgis piktogramoje turi būti pažymėti intervalais pagal standarto LST EN 13402 reikalavimus ir šios specifikacijos reikalavimus. Intervalai – tai esančių kūno matmenų ribos (1-4 lentelės). Virš piktogramos turi būti nurodytas dydžio kodas (ūgis/dydžio raidinis kodas). |
| 4.4 | Reikalavimai gaminių konstravimui ir dydžių nustatymui | Aprašymuose matmenys pateikti vyrų bliuzono baziniam dydžiui 176/L (normalaus sudėjimo figūrai, kurios ūgio intervalai – 172-179 cm, krūtinės apimties intervalai – 102-109 cm, liemens apimties intervalai – 90-99 cm). |
| 4.5 | Reikalavimai ženklinimo etiketėms | Kiekvienas gaminys turi būti paženklintas lietuvių kalba pagal šiuos reikalavimus: - Vidinė tekstilinė etiketė (juostelė). Ji turi būti tvirtai įsiūta gaminio viduje, o joje esanti informacija turi būti aiški ir atspari nusitrynimui (skalbimui, dėvėjimuisi). Etiketėje nurodoma: - gamintojas ir (arba) tiekėjas; - tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje); - kilmės šalis; - standartinis dydis ir ūgis (pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus); - pagaminimo data (metai ir mėnuo); - partijos numeris (sutarties ir užsakymo numeris); - medžiagos pluoštinė sudėtis; - priežiūros simboliai; - QR kodas su informacija naudotojui. - Išorinė (pakabinama) etiketė. Ji turi būti pritvirtinta prie gaminio, o joje esanti informacija turi būti pateikta aiškiai ir įskaitomai. Etiketėje nurodoma: - gamintojas ir (arba) tiekėjas; - tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje); - kilmės šalis; - dydžio žymėjimas su piktograma (pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus); - pagaminimo data (metai ir mėnuo); - partijos numeris (sutarties ir užsakymo numeris); - medžiagos pluoštinė sudėtis; - priežiūros simboliai; - QR kodas su informacija naudotojui. |
| 4.6 | Informacija, kurią privaloma pateikti su QR kodu naudotojui | QR kodas turi būti aiškiai įskaitomas ir atsparus aplinkos poveikiui (nusitrynimui, drėgmei). Nuskenavus QR kodą, visa informacija naudotojui turi būti pateikiama lietuvių kalba, aiškiai, išsamiai ir atitikti reikalavimus. Nuskenavus QR kodą, naudotojui turi būti pateikta ši informacija: - Prekės pavadinimas ir modelis. - Gamintojas (tiekėjas) ir kilmės šalis. - Medžiagos savybės: pluoštinė sudėtis, masė ploto vienetui (g/m2), medžiagos tipas ir konstrukcija (pvz., rip-stop, tvilas, flisas, daugiasluoksnė kompozitinė medžiaga ir pan.). - Atsparumas ir ilgaamžiškumas: nudažymo atsparumas sausai ir šlapiai trinčiai, dirbtinei šviesai, skalbimui bei prakaitui. - Priežiūros instrukcija: standartizuoti priežiūros simboliai (pagal LST EN ISO 3758) ir aiškios tekstinės instrukcijos bei rekomendacijos, prailginančios gaminio tarnavimo laiką (patarimai, kaip tinkamai skalbti, džiovinti ir lyginti, kad gaminys ilgiau išlaikytų savo funkcines savybes ir išvaizdą; aiškiai nurodoma, ar galima naudoti medžiagų minkštiklius). - Funkcinės savybės ir detalės: trumpas gaminio funkcionalumo aprašymas. - Gaminio dydžių ir matų lentelės. |
| 5. | Pakavimas ir pateikimas |  |
| 5.1 | Pirminė pakuotė | Kiekvienas gaminys privalo būti kruopščiai sulankstytas ir supakuotas į skaidrią, tvirtą, uždaromą polietileno pakuotę. Ant pakuotės lipduku tvirtinama etiketė, kurioje nurodomas gamintojas, gaminio pavadinimas bei dydis. |
| 5.2 | Antrinė pakuotė | Gaminiai pakuojami į tvirtas, daugkartiniam sandėliavimui ir transportavimui atsparias kartonines dėžes. Kiekviena dėžė turi būti aiškiai paženklinta bent ant dviejų šonų ilgalaikėmis etiketėmis su ilgai išliekančia ryškiai matoma informacija: gavėjo pavadinimas, gamintojo (tiekėjo) pavadinimas, tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje), dydžiai ir kiekiai, sutarties data ir numeris, užsakymo data ir numeris. Kiekviena dėžė turi būti sunumeruota. Su Prekėmis Pirkėjui pateikiamas gaminių pakavimo lapas. |
| 6. | Modelio techninis aprašymas |  |
| 6.1 | Siluetas ir bendra konstrukcija | Bliuzonas tiesaus silueto su šoninėmis detalėmis ir statytomis rankovėmis. Gaminio nugara užapvalinta, šiek tiek ilgesnė už priekį. Vidinės siūlės apsiūlėtos specialiomis mašinomis. |
| 6.2 | Užsegimas | Priekinis užsegimas per visą gaminio ilgį, tolygiai pereinantis į apykaklę–stovę. Naudojamas vandeniui atsparus užtrauktukas su dviguba spynele (galvute). Vidinėje pusėje prisiūta 3,0 ± 0,5 cm pločio apsaugos lystelė iš papildomo audinio, nupeltakiuota 0,1–0,2 cm apdailos peltakiu. Viršuje lystelė užlenkiama į gerąją pusę, suformuojant užtrauktuko galų apsaugą. |
| 6.3 | Bliuzono priekis | Bliuzonas siuvamas su įleistinėmis kišenėmis ir tekstiliniais užsegimais (velkro): - Kišenės žemiau liemens linijos: bliuzono priekyje, žemiau liemens linijos, įsiuvamos įleistinės vertikalios kišenės, užsegamos vandeniui atspariais užtrauktukais. Kišenių angos ilgis – 18,0 ± 0,5 cm. Kišenės aplinkui nupeltakiuojamos 0,1–0,2 cm pločio apdailos siūle. Įleistinių kišenių maišeliai tvirtinami prie priekio detalių, užtrauktuko įsiuvimo siūlių ir bliuzono šoninių siūlių. - Krūtinės kišenė: bliuzono priekio kairėje krūtinės pusėje vertikalia kryptimi įsiuvama įleistinė kišenė, užsegama vandeniui atspariu užtrauktuku. Kišenės angos ilgis – 17,0 ± 0,5 cm. Kišenė aplinkui nupeltakiuojama 0,1–0,2 cm pločio apdailos siūle. Įleistinės kišenės maišelis tvirtinamas prie priekinio užtrauktuko įsiuvimo siūlės ir prie bliuzono rankovės įsiuvimo siūlės. - Kibaus tekstilinio užsegimo (velkro) detalės: - bliuzono priekio dešinėje krūtinės pusėje, 3,5 ± 0,5 cm atstumu nuo centrinio užsegimo, prisiuvama kibaus tekstilinio užsegimo švelnioji pusė (su kilputėmis), skirta pavardės juostelei tvirtinti. Detalės matmenys – 10,0 ± 0,2 cm × 2,0 ± 0,2 cm - žemiau jos, 1,5 ± 0,3 cm atstumu, prisiuvama kibaus tekstilinio užsegimo švelnioji pusė (su kilputėmis), skirta laipsnio ženklui prisegti. Detalės matmenys – 5,0 ± 0,2 cm × 10,0 ± 0,2 cm. |
| 6.4 | Rankovės | Rankovės įsiūtinės, dvisiūlės, skaidytos konstrukcijos, suformuotos ergonomiškai (su alkūnės lenkimo zona). Rankovių skaidymo siūlės nupeltakiuojamos 0,5–0,6 cm pločio apdailos siūle. - Kairė rankovė: ant kairės bliuzono rankovės uždėtinės kišenės vidurio, 7,0 ± 0,5 cm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės, prisiuvama skydo formos kibaus tekstilinio užsegimo švelnioji pusė (su kilputėmis), skirta antsiuvui tvirtinti. Detalės matmenys pateikti eskize. - Dešinė rankovė: ant dešinės bliuzono rankovės uždėtinės kišenės vidurio, 7,0 ± 0,5 cm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės, prisiuvama skydo formos kibaus tekstilinio užsegimo švelnioji pusė (su kilputėmis), skirta antsiuvams tvirtinti. 1,0 ± 0,2 cm atstumu į viršų nuo šios detalės prisiuvama papildoma stačiakampio formos kibaus tekstilinio užsegimo švelnioji pusė (su kilputėmis). Detalių matmenys pateikti eskize. - Rankovių apačia palenkiama 2,5 ± 0,2 cm ir prasiuvama dengiamuoju grandininiu dygsniu, sudarytu iš penkių siūlų (trijų adatos siūlų, vieno kilpiklio siūlo ir vieno dengiančiojo siūlo). |
| 6.5 | Apykaklė | Bliuzono apykaklė – stovės tipo, siuvama iš dviejų dalių. Vidinė ir išorinė apykaklės dalys siuvamos iš pagrindinės medžiagos. Vidinė apykaklės pusė gaminama iš šiaušto paviršiaus medžiagos (švelnaus pūko), užtikrinančios papildomą komfortą dėvint. Apykaklės įsiuvimo siūlė iš vidaus uždengiama 1,0 ± 0,2 cm pločio elastine juostele (juodos arba pagrindinės medžiagos spalvos). |
| 6.6 | Gaminio apdaila ir papildomi techniniai reikalavimai | Pečių sutvirtinimai: bliuzono pečiai sutvirtinami papildomo audinio detalėmis (pagal 6 lentelės reikalavimus). Pečių sutvirtinimo detalės nupeltakiuojamos dviem apdailos siūlėmis: pirmoji – 0,1–0,2 cm atstumu nuo krašto, antroji – 0,5–0,6cm atstumu nuo pirmosios siūlės. Pakaba: bliuzono apykaklės įsiuvimo siūlėje (nugaros centre), iš vidinės pusės, įsiuvama pakabos kilpa. Kilpai naudojama juodos arba prie pagrindinės medžiagos spalvos deranti, 1,0–0,2 cm pločio tekstilinė juostelė. Užtrauktukų priedai: ant visų užtrauktukų spynelių turi būti pritvirtinti plastikiniai pakabukai (traukikliai). Pakabuko ilgis – 5,0 ± 0,5 cm. Pakabukų paviršius turi būti neslystantis (tekstūruotas arba rievėtas), užtikrinantis gerą sukibimą ir patogų suėmimą mūvint pirštines ar esant drėgnoms oro sąlygoms. Apačios apdorojimas: bliuzono apačia palenkiama 2,5 ± 0,2 cm ir prasiuvama dengiamuoju grandininiu dygsniu, sudarytu iš penkių siūlų (trijų adatos siūlų, vieno kilpiklio siūlo ir vieno dengiančiojo siūlo) arba lygiaverčiu, ne žemesnės kokybės dygsniu. Bliuzono apačia nugaroje yra užapvalinta ir šiek tiek ilgesnė už priekį. Peltakiavimas ir siūlės: bliuzonas nupeltakiuojamas vadovaujantis modelio aprašymu ir pateiktais brėžiniais. Visos vidinės siūlės apmėtomos specialiomis siuvimo mašinomis, užtikrinant gaminio tvirtumą ir estetišką vidinę išvaizdą. Kišenių maišeliai: kerpami iš trikotažinės medžiagos (charakteristikos pagal 7 lentelę). Spalva – juoda arba deranti prie pagrindinės medžiagos. Maišeliai tvirtinami prie užtrauktukų įsiuvimo ir šoninių siūlių. |

1 lentelė. Standartiniai vyrų ūgiai

| Ūgis | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ribos, cm | 156–163 | 164–171 | 172–179 | 180–187 | 188–195 | 196–203 | 204–212 |

2 lentelė. Standartiniai vyrų dydžiai

| Dydis (raidinis kodas) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krūtinės apimties ribos, cm | 70–77 | 78–85 | 86–93 | 94–101 | 102–109 | 110–117 | 118–125 | 126–137 |
| Juosmens apimties ribos, cm | 58–65 | 66–73 | 74–81 | 82–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–134 |

3 lentelė. Standartiniai moterų ūgiai

| Ūgis | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ribos, cm | 152–159 | 160–167 | 168–175 | 176–183 | 184–191 | 192–200 |

4 lentelė. Standartiniai moterų dydžiai

| Dydis (raidinis kodas) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krūtinės apimties ribos, cm | 66–73 | 74–81 | 82–89 | 90–97 | 98–107 | 108–119 | 120–131 | 132–143 |
| Klubų apimties ribos, cm | 74–81 | 82–89 | 90–97 | 98–105 | 106–113 | 114–122 | 123–132 | 133–142 |

5 lentelė. Pagrindinės medžiagos techninės charakteristikos

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | Poliesteris (PES) 55 ±10 Poliamidas (PA) 35±10 Elastanas (EA) 10 ±3 | LST EN ISO 1833-2 |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 310±20 | LST EN 12127 |
| 3. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), % skalbimo procedūra džiovinimo būdas | ≤ ± 3 4 N F | LST EN ISO 5077 LST EN ISO 6330 LST EN ISO 6330 |
| 4. | Laidumas orui (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm2 angai), mm/s | ≥ 240 | LST EN ISO 9237 |
| 5. | Patvarumas pumpuravimuisi (po 7000 sūkių), laipsnis (tikrinama geroji medžiagos pusė. Naudojamas vilnos abrazyvas) | ≥ 3-4 | LST EN ISO 12945-2 |
| 6. | Šiluminis atsparumas, m2K/W | ≥ 0,08 | LST EN ISO 11092 |
| 7. | Mezgimo tankis(1cm), vnt.: -kilpų stulpelių skaičius PH -kilpų eilučių skaičius PV | 10–15 20–25 | LST EN ISO 14971, A metodas |
| 8. | Atsparumas dilinimui (esant 9 kPa vardiniam slėgiui), ciklai | ≥ 60 000 | LST EN ISO 12947 -2 |
| 9. | Nusidažymo atsparumas, balais |  |  |
| 9.1. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12, -X16 |
| 9.2. | šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12, -X16 |
| 9.3. | dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 |
| 9.4. | skalbimui prie 40º C | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 |
| 9.5. | prakaitui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-E04 |
| 10. | Pailgėjimas (S),po 5-ių tempimo ciklų, % (skersine ir išilgine kryptimis), | ≥ 110 | LST EN ISO 20932-1, A metodas |
| 11. | Grįžtamoji deformacija (D), po 30 min. relaksacijos,% (skersine ir išilgine kryptimis), | ≥ 110 | LST EN ISO 20932-1, A metodas |
| 12. | Duobiamasis stipris, kPA | ≥180 | - LST EN ISO 13938-1 |
| 13. | Pynimas | Pliušinis pynimas | Nurodyti |
| 14. | Spalvų koordinatės | L= 21,02 a= -1,18 b= -5,11 | LST EN ISO 105-J01 |
| 15. | Spalvos skirtumas, ΔE* | ≤ 1,5 | LST EN ISO 105-J03 |
|  | *Reikalavimas taikomas suderinus gamybinį pavyzdį-etaloną ir pagal sutartį tiekiamiems gaminiams. |  |  |

6 lentelė. Papildomo audinio techninės charakteristikos

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žaliavos sudėtis, % | 2-jų sluoksnių: viršutinis sluoksnis – 100% poliamidas; apatinis sluoksnis (membrana) 100% PTFE+PU |  |
| 2. | Paviršiaus tankis, g/m2 | 130 ± 10 | LST EN 12127 |
| 3. | Didžiausioji trūkimo jėga, N (metmenys / ataudai) | ≥ 900 / ≥ 800 | LST EN ISO 13934–1 |
| 4. | Plyšimo jėga, N (metmenys / ataudai) | ≥20 / ≥ 20 | LST EN ISO 13937–2 |
| 5. | Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm | ≥ 1500 | LST EN ISO 20811 |
| 6. | Atsparumas vandens prasiskverbimui po trijų skalbimų | ≥1000 | LST EN ISO 20811 |
| 7. | Matmenų pokytis po skalbimo, % | ±3 | LST EN ISO 5077 |
| 8. | Nusidažymo atsparumas, balais |  |  |
| 8.1. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 |
| 8.2. | šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 |
| 8.3. | skalbimui prie 60º C | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 |
| 8.4. | prakaitui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-E04 |
| 8.5. | vandeniui | ≥ 4 | LST EN ISO 105 – E01 |
| 8.6 | sausam valymui | ≥ 4 | LST EN ISO 105 – D01 |
| 9. | Viršutinio sluoksnio pynimas | ruoželinis kombinuotas, raštas -„optinis ripstopas“ | Nurodyti |

7 lentelė. Kišenių maišelių medžiagos techninės charakteristikos

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 140 ±20 | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 |
| 3. | Įstrižumas po skalbimo, % | ≤ 2 | LST EN ISO 6330 |
| 4. | Pynimas | metmeninis | LST EN ISO 8388 |

8 lentelė. Kibių tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos.

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atskiriamoji jėga, N/cm: |  |  |
|  | po skalbimo | ≥ 1,3 | LST EN 12242 |
|  | po 5000 atidarymo-uždarymo ciklų | ≥ 0,65 | LST EN 12242 |
|  | Šlyties jėga, N/cm2: |  |  |
|  | po skalbimo | ≥ 6 | LST EN 13780 |
|  | po 5000 atidarymo-uždarymo ciklų | ≥ 4 | LST EN 13780 |
|  | Nusidažymo atsparumas, balais: |  |  |
|  | Sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12, X16 |
|  | Šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12, X16 |
|  | Skalbimui prie 40℃ | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 |
|  | Dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 |

9 lentelė. Užtrauktukų techninės charakteristikos.

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N | ≥ 200 | LST EN 16732, B priedas |
| 2. | Stabdymo viršuje stiprumas, N | ≥ 90 | LST EN 16732, D priedas |
| 3. | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | ≥ 500 | LST EN 16732, F priedas |
| 4. | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N | ≥ 250 | LST EN 16732, G priedas |
| 5. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 5.1. | Skalbimui prie 40 oC | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 |
| 5.2. | Sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 |
| 5.3. | Šlapiai trinčiai | ≥ 3 | LST EN ISO 105-X12 |
| 5.4. | Vandeniui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-E01 |

1 pav. Bliuzono spalvotas eskizas

2 pav. Bliuzono eskizas

3 pav. Bliuzono techninis brėžinys

4 pav. Bliuzono priekis

5 pav. Bliuzono techninis brėžinys (kibių tekstilinių užsegimų švelnių pusių detalių išmatavimai ir išdėstymas ant rankovių)

6 pav. Piktogramos pavyzdys.

___________________