26531 KVS: „RAIL BALTICA PROJEKTO PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS EKSPERTINIO TIKRINIMO IR VERTINIMO PASLAUGOS"

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

KVS tikslas:

Pagal šią kvalifikacijos vertinimo sistemą numatoma įsigyti statinių projektinių pasiūlymų, techninių projektų, techninių darbo ir darbo projektų (toliau Projektinė dokumentacija) nepriklausomo ekspertinio vertinimo paslaugas.

Papildomai, esant poreikiui, užsakovas gali įsigyti statybos darbų technologijos projektų nepriklausomo ekspertinio vertinimo paslaugas.

Numatoma, kad ekspertinis vertinimas bus atliekamas tokiems statiniams: negyvenamosios paskirties pastatai, geležinkelio keliai, automobilių keliai, tiltai, viadukai, tuneliai ir kiti statiniai ir/ar inžineriniai tinklai.

Tiekėjas, laimėjęs konkretų pirkimą ir sudaręs pirkimo sutartį, turės atlikti nepriklausomą ekspertinį projektinių sprendinių vertinimą, parengti vertinimo ataskaitą, dalyvauti svarstant pastabas su Užsakovu ir Projektuotoju bei pateikti kitas pagrįstas ekspertines įžvalgas ir siūlymus.

KVS kategorijos

I kategorija „Rail Baltica“ projekto projektinės dokumentacijos (Statiniai: geležinkelio kelias ir kiti transporto statiniai) nepriklausomo ekspertinio tikrinimo ir vertinimo paslaugos;

II kategorija „Rail Baltica“ projekto projektinės dokumentacijos (Statiniai: negyvenamieji pastatai ir  geležinkelio kelias) nepriklausomo ekspertinio tikrinimo ir vertinimo paslaugos;

III kategorija „Rail Baltica“ projekto projektinės dokumentacijos (Statiniai: geležinkelio kelias) nepriklausomo ekspertinio tikrinimo ir vertinimo paslaugos;

IV kategorija „Rail Baltica“ projekto projektinės dokumentacijos (Statiniai: kiti transporto statiniai) nepriklausomo ekspertinio tikrinimo ir vertinimo paslaugos;

Preliminariai numatomi paslaugų objektai:

Planuojamos Užsakovo Projektinės dokumentacijos darbų apimtys, kurioms galimas ekspertinio vertinimo poreikis:

I kategorija:

  - Rail Baltica” geležinkelio linijos ruože Panevėžys - Lietuvos/Latvijos valstybių siena projektavimas ir įrengimas (114,71-168,6 km);

  - RB4-04 Geležinkelio linijos ruože Kaunas-Vilnius projektavimas;

  - RB4-05 Geležinkelio linijos ruože Kaunas (Kauno geležinkelių mazgas)  - Vilnius (Vilniaus geležinkelių mazgas) regioninių jungčių ir regioninių stočių infrastruktūros projektavimas;

  - RB8 Vilniaus geležinkelio mazgo projektavimas;

  - RB3-03 Naujos 1435 mm pločio vėžės geležinkelio linijos ruože "Kaunas - LT/LV v.s." projektavimas;

  - RB2-04 Kauno geležinkelio stoties projektavimas geležinkelio infrastruktūros plėtrai;

  - RB2-05 Kauno geležinkelio mazgo projektavimas;

  - Panevėžio mazgo projektavimas (RB);

  - RB1-03 Rail Baltica ruožo Jiesia – LT/PL valstybių siena projektavimas;

II kategorija:

  - RB05-03Kauno infrastruktūros priežiūros depo projektavimas;

  - RB05-04 Panevėžio infrastruktūros priežiūros depo projektavimas.

III kategorija:

  - Geležinkelio linijos ruože Kaunas-LT/LV siena regioninių jungčių ir regioninių stočių infrastruktūros projektavimas (RB). Preliminarus kiekis 7 objektai;

  - Kaunas - Šveicarija 0,50 - 19,4 km (18,9 km) sankasa ir statiniai, automobilių jungiamieji keliai bei melioracija;

  - Šėta – Ramygala 48,8 – 65,9 km (17,1 km) sankasa ir statiniai, automobilių jungiamieji keliai bei melioracija;

  - Šėta – Ramygala 65,9 –78 km (12,1 km) sankasa ir statiniai, automobilių jungiamieji keliai bei melioracija;

  - Naujos geležinkelio sankasos dvikeliui įrengimas  ir inžinerinių statinių statyba ruože Ramygala-Berčiūnai 78 – 102,43 km (24,43 km);

  - Naujos geležinkelio sankasos dvikeliui įrengimas ir inžinerinių statinių statyba ruože Berčiūnai-Joniškėlis 102,43 – -114,71  km (12,28 km);

  - Ruožo Kaunas-Panevėžys-LT/LV valstybių siena viršutinės kelio konstrukcijos įrengimas”.

IV kategorija:

  - Atskirų statinių projektavimas PL/LT siena-Kaunas ruože (RB). Preliminarus kiekis 15 objektų;

  - Atskirų statinių projektavimas Kauno geležinkelio mazgo ruože (RB). Preliminarus kiekis 7 objektai;

Planuojamos ekspertinių tikrinimo ir vertinimo paslaugų apimtys:

Projektinė dokumentacija - projektiniai pasiūlymai, techninis projektas, darbo projektas, techninis darbo projektas ir statybos darbų technologinis projektas ir kurių sudėtis yra apibrėžta statytojo techninėje specifikacijoje ir(ar) techninėje užduotyje, LR statybos įstatymo ir statybos reglamentų aktualiose redakcijose.

## Teikdamas paslaugas Tiekėjas turi vadovautis ES direktyvomis, statybą ir statinio projektavimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos dokumentais, Rail Baltica projektavimo gairėmis, bei kitais norminiais dokumentais su visais aktualiais jų pakeitimais.

Tiekėjas turi veikti kaip nepriklausomas konsultantas, savo srities ekspertas, padėdamas Užsakovui pasiekti, kad parengti statybos objektų projektiniai sprendiniai būtų optimalūs tiek statinių statybos/rekonstravimo įgyvendinimui, tiek vykdant tolimesnę statinių eksploataciją ir priežiūrą.

## Ekspertinio vertinimo paslaugų tiekėjas (toliau – Konsultantas) turės teikti paslaugas šiuose projekto rengimo etapuose, priklausomai nuo konkretaus paslaugų pirkimo metu Užsakovo pateiktos užduoties/specifikacijos:

### Projektinių pasiūlymų rengimo etape – projektinių sprendinių peržiūra ir vertinimas;

### Techninio ar techninio darbo projekto rengimo etape – Techninio ar techninio darbo projekto sprendinių peržiūra ir vertinimas.

### Rangos etape – darbo projekto sprendinių peržiūra ir vertinimas, statybos darbų technologijos projekto peržiūra ir vertinimas.

## Veiklos susijusios su BIM modeliavimu nebus šios sutarties objektas.

## NoBo paslaugos nebus šios sutarties objektas.

## Konsultanto parengtos ataskaitos turi būti prieinamos NoBo paslaugų teikėjui.

## Atskiro objekto paslaugų atlikimo terminas bus identifikuotas II pirkimo etape.

Paslaugos rezultatas – ataskaita. Ataskaita rengiama lietuvių ir anglų kalbomis.

# 1.2. Projektinės dokumentacijos peržiūros darbų apimtys:

## Bendroji dalis

### Projektinės dokumentacijos peržiūros paslaugos turi būti atliktos projektams ar projektų dalims, kurie pateikti Konsultantui projektinių pasiūlymų, techninio, techninio-darbo ar darbo projektų, statybos darbų technologijos projektų rengimo etapais;

### Konsultantas turi vadovautis naujausiais galiojančiais teisės aktais ar taikomų standartų redakcijomis.

### Peržiūrai Užsakovo pateikiama medžiaga gali būti statinio projekto dalis, pilnos apimties projekto komplektas ar keleto projektų pilnos apimties komplektas.

### Konsultantas įvertina ir nustato pateiktos medžiagos, jos turinio, apimties ir techninių sprendinių atitiktį projektinių pasiūlymų, techninio projekto, techninio-darbo projekto, darbo projekto, ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo reikalavimams, statybos darbų technologijos projekto rengimo reikalavimams, aktualiems teisės aktams, techniniams reglamentams ir kitiems taikomiems standartams.

### Konsultantas kaip kvalifikuotas, įgudęs ir patyręs savo srities profesionalas turi atlikti ir kitas veiklas, kurios nėra tiesiogiai nurodytos darbų apimtyse, bet kurios yra neatsiejamos su atliekamų paslaugomis ir kurios yra pagrįstai ir iš esmės reikalingos tinkamam paslaugų atlikimui.

### Pateiktos medžiagos peržiūra turės būti atliekama pagal Užsakovo pateiktus kontrolinio sąrašo šablonus, kurie bus pateikti kartu su antrojo etapo dokumentais. .

### Konsultantas įvertina darbų kiekio skaičiavimo modelius ((jei tokie yra pateikti), kad nustatytų ar skaičiavimo modelis tinkamas ir tikslus. Konsultantas pateiktoje ataskaitoje turi atlikti pakartotinį skaičiavimą, naudojant tokį patį kaip Projektuotojo naudotą metodą. Jei projektuotojas nepateikė skaičiavimo metodo, Konsultantas turi rasti kitą, tiksliausią ir tinkamiausią darbų kiekio apskaičiavimo metodą.

### Konsultantas įvertina ar visi suprojektuoti darbai yra įtraukti į darbų kiekių žiniaraštį.

### Konkrečios pateiktos dalies projekto peržiūra laikoma atlikta, kai Užsakovas patvirtina kontrolinį sąrašą.

Peržiūrėjęs konsultanto pastabas, Užsakovas turi teisę, dalį pastabų neteikti Projektuotojui.

### Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas:

### Atitikimui esminiams statinio reikalavimams pagal Statybos įstatymo 4 straipsnio „Esminiai statinių reikalavimai“;

### Atitikimas tarp skirtingų projektinių dalių (ypač sankirtoms tarp inžinerinių tinklų ir konstrukcijų);

### Abipusis teksto (aiškinamųjų raštų, numerių, lentelių ir kt.) ir grafinių dokumentų (brėžinių, eskizų, planų, schemų ir kt.) atitikimas;

### Techninių sprendinių pakankamumas (detalizacija) ir kokybė, tinkamam ir kokybiškam darbų atlikimui be papildomo projektavimo;

### Suderinamumas su gretutinių projektavimo sekcijų (DS) sprendiniais. Duomenis iš tokių sekcijų pateiks Užsakovas;

### Projektinių sprendinių ir projekte parinktų medžiagų ir projektuojamų sprendinių atitikimas statinio funkcionalumo ir ilgaamžiškumo reikalavimams;

### Techninio projekto sprendinių atitikimas galiojantiems saugos (gaisrinės, civilinės ir kt.) teisės aktams ir standartams;

### Projektinių sprendinių atitikimas aplinkosaugos reikalavimams. Konsultantas įvertina siūlomus darbo organizavimo projekto dalies sprendinius dėl poveikio aplinkai mažinimo statinio statybos metu;

- Transporto statinių konstrukcinių sprendimų skaičiavimams.

## Transporto statinių konstrukcijų projektų peržiūra:

### Statinių (tiltų, viadukų) konstrukcijų projekto peržiūra turi būti atliekama pagal Užsakovo pateiktą Kontrolinį sąrašą ir kiekvienos konstrukcijos skaičiavimo lygį.

### Skaičiavimų lygis apibrėžiamas pagal projektuojamo statinio konstrukcijų charakteristikas, tokias kaip tarpatramio ilgis ir visas statinio ilgis (1 lentelė).

### Kiekvieno objekto ir/ar statinio skaičiavimo lygis priklauso, nuo konstrukcijos sudėtingumo, specifinių reikalavimų (apkrovų, geotechninių ir hidrotechninių sąlygų ir kt.) pagal esamą projektavimo etapą.

1 lentelė. Transporto statinių klasifikavimas pagal statinio sudėtingumą.

| Skaičiavimo lygis | Konstrukcijos sudėtingumas | Konstrukcijos ypatumai |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tarpatramio ilgis (m) | Statinio ilgis (m) |
| 1 lygis | Paprastas | Nuo 2 ik 10 | Mažiau kaip 30 |
| 2 lygis | Žemas | nuo 10 iki 20 | nuo 30 iki 50 |
| 3 lygis | Vidutinis | Nuo 20 iki 30 | nuo 50 iki 150 |
| 4 lygis | Aukštas | virš 30 | Virš 150 |

Detalios numatomų paslaugų apimtys ir aprašymai bus pateikti vykdant konkrečius pirkimus. Toliau pateikiamos preliminarios paslaugų apimtys ir aprašymai, kurie konkretaus pirkimo metu gali būti tikslinami.

# Projektinių pasiūlymų peržiūra:

## Projektinių pasiūlymų peržiūros metu Konsultantas:

## Įvertina ar Projektuotojo parengti projektiniai pasiūlymai atitinka 1435 mm bėgių kelio projektavimo pasaulinę praktiką;

## Geležinkelio kelio konstrukcija parinkta optimaliai atsižvelgiant į esamas geologines sąlygas;

## Kitų statinių ir geležinkelio kelio konstrukcijos yra parinktos optimalios;

## Įvertina ar projektinių pasiūlymų sudedamųjų dalių sprendiniuose nurodomi projektuojamo statinio architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti pagrindiniai sprendiniai, pakankami statytojo sumanymui suprasti, statinių funkcijai ir paskirčiai pagrįsti, be vidinių pastato inžinerinių sistemų ir (ar) komunikacijų išdėstymo sprendinių, konkrečių techninių specifikacijų, detalių skaičiavimų ir juos pagrindžiančių schemų;

## Įvertina ar parengti projektiniai pasiūlymai yra pakankami informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies numatom projektavimą;

## Įvertina ar parengti projektiniai pasiūlymai yra pakankami gauti statinio ar statinių statybą leidžiančius dokumentus;

## Įvertina ar parengti projektiniai pasiūlymai yra pakankami ir tinkami techniniam darbo projektui parengti;

## Transporto statinių pamatų ir grunto sąveika įvertinta tinkamai;

## Bėgių kelio konstrukcija parinkta optimaliai atsižvelgiant į esamas geologines sąlygas;

## Kitų statinių ir bėgių kelio konstrukcijos yra parinktos optimalios;

## Pateikia individualias prielaidas dėl projektinių sprendinių.

# Techninio, techninio - darbo projekto peržiūra:

Techninio projekto ir/ar techninio darbo projekto peržiūros metu Konsultantas turi:

- Patikrinti techninio projekto ir/ar techninio darbo projekto dokumentacijoje pasirinktų konstrukcinių sprendinių ir medžiagų atitiktį projektuojamų sprendinių funkcionalumo ir ilgaamžiškumo reikalavimams;

- Patikrinti darbų kiekių atitikimą techninio projekto ir/ar techninio darbo projekto sprendiniams;

- Atlikti konstrukcijų skaičiavimus, kiekvienam Užsakovo pateiktam transporto komunikacijų statiniui; Peržiūrėti statinių griovimo projektus ir iš naujo įvertinti jų suderinamumą su kitų projektų ir projektinių dalių suderinamumu;

- Įvertinti inžinerinių tinklų projektinius sprendinius ir atitiktį trečiųjų šalių techninėse sąlygose nurodytiems reikalavimams ir inžinerinių projektų sprendinių suderinamumą su susijusiais geležinkelio, kelių, statinių projektais ir kitais atitinkamais projektiniais sprendiniais projektiniuose dokumentuose;

- Įvertinti abipusį projektinių dalių tarpusavio atitikimas (ypač sankirtoms tarp inžinerinių tinklų ir kitų transporto statinių);

- Abipusis teksto (aiškinamųjų raštų, numerių, lentelių ir kt.) ir grafinių dokumentų (brėžinių, eskizų, planų, schemų ir kt.) atitikimas;

- Techninio projekto ir/ar techninio darbo projekto sprendinių atitikimas aplinkosaugos reikalavimams. Konsultantas įvertina siūlomus darbo organizavimo projekto dalies sprendinius dėl poveikio mažinimo statinio statybos metu;

- Suderinamumas su šalia vykdomų projektų Projektine dokumentacija (įskaitant darbų organizavimo dalį).

# Darbo projekto peržiūra:

## Be 1.4. skyriuje aprašytų paslaugų apimties, Konsultantas turi:

## Patikrinti, ar visi būtini techniniai sprendimai techniniame projekte numatytiems darbams atlikti yra parengti detaliai ir kokybiškai;

- Patikrinti dar darbo projekto sprendiniai atitinka techniniam projektui ir nėra siūlomi neesminių ar esminių techninio projekto tikslinimų reikalaujantys sprendiniai, ar dėl darbo projekto sprendinių nėra reikalinga atlikti techninio projekto tikslinimo, projekto ekspertizės, statybą leidžiančio dokumento tikslinimo arba naujo statybą leidžiančio dokumento gavimo, techninio projekto sprendinių Asbo ar Nobo įvertinimo;

# Statybos darbų technologijos projekto peržiūra:

## Konsultantas turi:

## Patikrinti, ar visi būtini sprendimai projekte numatytiems darbams atlikti pakankamai detaliai ir kokybiškai parengti;

## Patikrinti projekto detalumo pakankamumą kokybiškam statybos darbų atlikimui.