PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ IR KITŲ MIKROTERŠALŲ, KURIE APIBŪDINA VANDENS TELKINIŲ BŪKLĘ, TYRIMŲ PASLAUGOS BIOTOJE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO DALIS

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Pirkimo objektas – pavojingų medžiagų tyrimų biotoje paslaugos ir mėginių transportavimas (toliau – Paslaugos).

1.2. Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

1.3. Paslaugų vykdymo trukmė – 21 mėnuo (paskutinė mėginių siunta 16 mėnesį, likę 5 mėnesiai paskutinės siuntos tyrimams atlikti ir rezultatams pateikti) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.4. Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- TIKSLAS

2.1. Paslaugų tikslas – atlikti mėginių paruošimą ir pavojingų medžiagų tyrimus biotoje (žuvyse ir moliuskuose).

- PASLAUGŲ TEIKIMO ETAPAI

3.1. Paslaugų teikėjas (toliau - Tiekėjas) per 1 savaitę nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti detalią informaciją el. paštu Pirkėjui apie biotos mėginių konservavimo, saugojimo ir transportavimo sąlygas (konservavimo būdas, temperatūra, kitos sąlygos), siekiant užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę.

3.2. Pirkėjas gali, bet neprivalo, pareikalauti Tiekėjo organizuoti tuščių indų, skirtų mėginių paėmimui, siuntimą Pirkėjui:

3.2.1. Pirkėjas pateikia užsakymą el. paštu Tiekėjui atsiųsti indus, skirtus biotos mėginių paėmimui, adresais: Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222.

3.2.2. Tiekėjas ne ilgiau kaip per 2 savaites nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo el. paštu, adresais Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222, turi atsiųsti mėginių ėmimui tinkamo tipo tinkamai paruoštus ir paženklintus indus, skirtus biotos mėginių paėmimui, atsižvelgiant į taikomų tyrimų metodų reikalavimus, ir mėginių transportavimui skirtą tarą ir priemones transportuojamų mėginių temperatūriniam režimui užtikrinti (pvz., šaltkrepšiai su šaldymo elementais ar kt.).

3.2.3. Pirkėjui ir Tiekėjui sutarus el. paštu ir Tiekėjui pateikus detalią informaciją apie mėginių paėmimui tinkamus indus ir jų paruošimą, mėginiai gali būti imami į Pirkėjo indus. Jeigu mėginiai paimti į Pirkėjo indus ir / arba transportuoti su Pirkėjo transportavimui skirta tara, atlikus tyrimus Tiekėjas privalo organizuoti tuščių indų ir / arba transportavimo taros grąžinimą Pirkėjui.

3.3. Tiekėjas organizuoja Pirkėjo paimtų mėginių transportavimą iš Pirkėjo į tyrimus atliekančią laboratoriją:

3.3.1. Pirkėjas pateikia užsakymą el. paštu Tiekėjui organizuoti Pirkėjo paimtų mėginių transportavimą į laboratoriją.

3.3.2. Tiekėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo el. paštu, adresais Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222, organizuoja kurjerio atvykimą mėginiams paimti arba Tiekėjas atvyksta nurodytais adresais paimti biotos mėginius pats.

3.3.3. Tiekėjas privalo pasirinkti tokį mėginių pristatymo į laboratoriją būdą, kad mėginių transportavimo sąlygos neįtakotų atliekamų tyrimų kokybės. Biotos mėginių konservavimo būdas – šaldymas. Tiekėjas turi užtikrinti tokį mėginių pristatymo į laboratoriją būdą, kad mėginių transportavimo metu šaldyti mėginiai neatitirptų ir transportavimo sąlygos neįtakotų tyrimų kokybės.

3.3.4. Preliminarus siuntų kiekis ir periodiškumas – 1 siuntimas per ketvirtį, kiekvieną ketvirtį Paslaugų vykdymo laikotarpiu. Mėginių siuntimų dažnis gali keistis priklausomai nuo Tiekėjo pateiktų reikalavimų mėginio saugojimui ir transportavimui ir Pirkėjo poreikio.

3.4. Tiekėjas privalo atlikti biotos mėginių paruošimą, pavojingų medžiagų tyrimams biotoje (žuvyse ir moliuskuose):

3.4.1. žuvų mėginių – kiekvienos paėmimo vietos kiekvienos rūšies sudėtinis mėginys turi būti ruošiamas atskirai. Išmatuoti kiekvienos žuvies ilgį, svorį, nustatyti lytį (jeigu įmanoma), nugarinį raumenį atskirti nuo kaulų ir odos. Paruošti sudėtinį mėginį iš 10 žuvų individų (sudėtinio mėginio žuvų individų kiekis gali skirtis priklausomai nuo sugautos žuvies kiekio ar kt.), mėginį homogenizuoti prieš padalinant tyrimams. Mėginių apdorojimas ir skrodimas turi vykti Tiekėjo laboratorijoje kiek įmanoma švaresnėmis sąlygomis, kad būtų išvengta mėginio užteršimo.

3.4.2. moliuskų mėginių – kiekvienos paėmimo vietos kiekvienos rūšies sudėtinis mėginys turi būti ruošiamas atskirai. Kiekvienos rūšies individą pasverti bei išmatuoti ilgį, atskirti vidaus audinius nuo kriauklės. Paruošti sudėtinį mėginį, mėginį homogenizuoti prieš padalinant tyrimams. Mėginių apdorojimas ir skrodimas turi vykti Tiekėjo laboratorijoje kiek įmanoma švaresnėmis sąlygomis, kad būtų išvengta mėginio užteršimo.

3.5. Laboratorija atlieka pavojingų medžiagų tyrimus, nurodytus lentelėje Nr. 1, biotoje (žuvyse ir moliuskuose):

3.5.1. ežerų, upių: žuvų (Perca fluviatilis, Abramis brama, Leuciscus cephalus ar kt.) sudėtiniuose mėginiuose; dvigeldžių moliuskų (Dreissena polymorpha, Anodonta cygnea, Unio pictorum ar kt.) sudėtiniuose mėginiuose.

3.5.2. Baltijos jūros: žuvų (Gadus morhua, Clupea harengus ir Platichthys flesus) sudėtiniuose mėginiuose; dvigeldžių moliuskų (Mytilus edulis, Macoma balthica) sudėtiniuose mėginiuose.

3.5.3. Kuršių marių: žuvų (Perca fluviatilis) sudėtiniame mėginyje; dvigeldžių moliuskų (Dreissena polymorpha) sudėtiniame mėginyje.

3.6. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, parengiami laboratorijos patvirtintos formos tyrimų rezultatų protokolai (ataskaitos):

3.6.1. tyrimų rezultatai turi būti pateikti tyrimų rezultatų protokoluose, lietuvių arba anglų kalba. Tyrimų rezultatai turi būti pateikti su išplėstine neapibrėžtimi (k=2);

3.6.2. tyrimų rezultatų protokolai pasirašomi atsakingo asmens ir teikiami elektronine forma Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Atliktų tyrimų rezultatų protokolai turi būti pateikti per 5 mėnesius nuo mėginių išsiuntimo į laboratoriją dienos.

- REIKALAVIMAI TAIKOMI TYRIMŲ METODAMS

4.1. Taikomi tyrimų metodai turi atitikti Europos Komisijos direktyvos 2009/90/EB, kuria pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos vandens cheminės analizės ir vandens būklės stebėsenos techninės specifikacijos, reikalavimus ir užtikrinti duomenų patikimumą ir kokybę:

4.1.1. Taikomų tyrimų metodų veiksmingumo kriterijai turi būti grindžiami 50 % arba mažesne matavimo neapibrėžtim (k=2), apskaičiuota pagal atitinkamus aplinkos kokybės standartus (toliau - AKS), ir kiekybinio įvertinimo riba, kuri yra lygi 30 % atitinkamuose AKS nurodytos vertės arba už ją mažesnė, arba AKS nurodyta vertė, kai tai nurodoma.

4.1.2. Jeigu Tiekėjas dėl taikomo tyrimo metodo techninių galimybių negali pasiekti reikalaujamos kiekybinio įvertinimo ribos, lygios 30 %  atitinkamo AKS vertės arba mažesnės, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad metodo kiekybinio įvertinimo riba neviršytų atitinkamos AKS vertės. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti faktiškai pasiekiamą metodo kiekybinio įvertinimo ribą.

4.1.3. Jeigu tam tikrai pavojingai medžiagai nėra atitinkamo AKS, tyrimai turi būti atliekami taikant laboratorijos nusistatytą galimą mažiausią metodo nustatymo (kiekybinio įvertinimo) ribą.

- KITA, SU PIRKIMO OBJEKTU SUSIJUSI, INFORMACIJA

  - Mėginių kiekis, transportavimo kiekis, nurodytas lentelėje Nr. 1, yra preliminarus ir gali keistis. Tikslus mėginių kiekis ir transportavimo kiekis priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja per sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Paslaugų ne daugiau kaip už 229 900,00 (du šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai eurų, 00 ct) EUR su PVM.

Lentelė Nr. 1. Preliminarus mėginių kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį:

| Eil. Nr. | Tyrimo terpė | Reikalingos nustatyti medžiagos | Reikalingos nustatyti analitės | CAS Nr. | Siektina metodo nustatymo (kiekybinio įvertinimo) riba | Aplinkos kokybės standarto (AKS) vertė | Preliminarus mėginių kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biota | Dioksinai ir dioksinų tipo junginiai | Dioksinai ir dioksinų tipo junginiai | - | 0,00195 μg/kg | Suma: PCDD +PCDF + PCB-DL 0,0065 μg.kg –1 TEQ 3 | 120 |
|  | Biota | Dikofolis | Dikofolis | 115–32–2 | 10 μg/kg | 33 μg/kg | 120 |
|  | Biota | Brominti difenileteriai | Brominti difenileteriai | 32534-81-9: | 0,00255 μg/kg | 0,0085 μg/kg | 120 |
|  |  |  | BDE-28 | 41318-75-6 |  |  |  |
|  |  |  | BDE47 | 5436-43-1 |  |  |  |
|  |  |  | BDE-99 | 60348-60-9 |  |  |  |
|  |  |  | BDE-100 | 189084-64-8 |  |  |  |
|  |  |  | BDE-153 | 68631-49-2 |  |  |  |
|  |  |  | BDE -154 | 207122-15-4 |  |  |  |
|  |  |  | Tetrabromdifenileteris | 40088-47-9 | - | - |  |
|  |  |  | Pentabromdifenileteris | 32534-81-9 |  |  |  |
|  |  |  | Heksabromdifenileteris | 36483-60-0 |  |  |  |
|  |  |  | Heptabromdifenileteris | 68928-80-3 |  |  |  |
|  | Biota | Heksabromciklododekanas (HBCDD) | Heksabromciklododekanas (HBCDD izomerų suma) | - | 50,1 μg/kg | 167 μg/kg | 120 |
|  | Biota | Heksachlorbutadienas (HCBD) | Heksachlorbutadienas (HCBD) | 87-68-3 | 16,5 μg/kg | 55 μg/kg | 120 |
|  | Biota | Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS) | Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS) | 1763-23-1 | 2,73 μg/kg | 9,1 μg/kg | 120 |
|  | Biota (tik moliuskai) | Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai | Antracenas | 120-12-7 | - | - | 82 |
|  |  |  | Fluorantenas | 206-44-0 | 9 μg/kg | 30 μg/kg |  |
|  |  |  | Naftalenas | 91-20-3 | - | - |  |
|  |  |  | Benz(a)pirenas | 50-32-8 | 1,5 μg/kg | 5 μg/kg |  |
|  |  |  | Benz(b)fluorantenas | 205-99-2 | - | - |  |
|  |  |  | Benz(k)fluorantenas | 207-08-9 | - | - |  |
|  |  |  | Benz(g,h,i)perilenas | 191-24-2 | - | - |  |
|  |  |  | Indeno(1,2,3-cd)pirenas | 193-39-5 | - | - |  |
|  | Biota | Patvarūs organiniai teršalai | Mireksas | 2385-85-5 | - | - | 62 |
|  |  |  | Toksafenas | 8001-35-2 | - | - |  |
|  |  |  | Chlordanas | 57-74-9 | - | - |  |
|  |  |  | Chlordekonas | 143-50-0 | - | - |  |
|  |  |  | Heksabromdifenilas | 36355-01-8 | - | - |  |
|  | Biota | Heksachlorbenzenas (HCB) | Heksachlorbenzenas (HCB) | 118-74-1 | 3 μg/kg | 10 μg/kg | 120 |
|  | Biota | Lipidų kiekis, % | Lipidų kiekis, % | - | - | - | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  | Preliminarus siuntimų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu, siuntimai |
|  | Transportavimas | Indų mėginiams pristatymas / mėginių paėmimas tyrimams | - | - | - |  | 13 |

2 PIRKIMO DALIS

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Pirkimo objektas – pavojingų medžiagų tyrimų biotoje paslaugos ir mėginių transportavimas (toliau – Paslaugos).

1.2. Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

1.3. Paslaugų vykdymo trukmė – 21 mėnuo (paskutinė mėginių siunta 16 mėnesį, likę 5 mėnesiai paskutinės siuntos tyrimams atlikti ir rezultatams pateikti) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.4. Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- TIKSLAS

2.1. Paslaugų tikslas – atlikti mėginių paruošimą ir pavojingų medžiagų tyrimus biotoje (žuvyse ir moliuskuose).

- PASLAUGŲ TEIKIMO ETAPAI

3.1. Paslaugų teikėjas (toliau - Tiekėjas) per 1 savaitę nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti detalią informaciją el. paštu Pirkėjui apie biotos mėginių konservavimo, saugojimo ir transportavimo sąlygas (konservavimo būdas, temperatūra, kitos sąlygos), siekiant užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę.

3.2. Pirkėjas gali, bet neprivalo, pareikalauti Tiekėjo organizuoti tuščių indų, skirtų mėginių paėmimui, siuntimą Pirkėjui:

3.2.1. Pirkėjas pateikia užsakymą el. paštu Tiekėjui, atsiųsti indus, skirtus biotos mėginių paėmimui, adresais: Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222.

3.2.2. Tiekėjas ne ilgiau kaip per 2 savaites nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo el. paštu, adresais Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222, turi atsiųsti mėginių ėmimui tinkamo tipo tinkamai paruoštus ir paženklintus indus, skirtus biotos mėginių paėmimui, atsižvelgiant į taikomų tyrimų metodų reikalavimus, ir mėginių transportavimui skirtą tarą ir priemones transportuojamų mėginių temperatūriniam režimui užtikrinti (pvz., šaltkrepšiai su šaldymo elementais ar kt.).

3.2.3. Pirkėjui ir Tiekėjui sutarus el. paštu ir Tiekėjui pateikus detalią informaciją apie mėginių paėmimui tinkamus indus ir jų paruošimą, mėginiai gali būti imami į Pirkėjo indus. Jeigu mėginiai paimti į Pirkėjo indus ir / arba transportuoti su Pirkėjo transportavimui skirta tara, atlikus tyrimus Tiekėjas privalo organizuoti tuščių indų, ir / arba transportavimo taros grąžinimą Pirkėjui.

3.3. Tiekėjas organizuoja Pirkėjo paimtų mėginių transportavimą iš Pirkėjo į tyrimus atliekančią laboratoriją:

3.3.1. Pirkėjas pateikia užsakymą el. paštu Tiekėjui organizuoti Pirkėjo paimtų mėginių transportavimą į laboratoriją.

3.3.2. Tiekėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo el. paštu, adresais Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222, organizuoja kurjerio atvykimą mėginiams paimti arba Tiekėjas atvyksta nurodytais adresais paimti biotos mėginius pats.

3.3.3. Tiekėjas privalo pasirinkti tokį mėginių pristatymo į laboratoriją būdą, kad mėginių transportavimo sąlygos neįtakotų atliekamų tyrimų kokybės. Biotos mėginių konservavimo būdas – šaldymas. Tiekėjas turi užtikrinti tokį mėginių pristatymo į laboratoriją būdą, kad mėginių transportavimo metu šaldyti mėginiai neatitirptų ir transportavimo sąlygos neįtakotų tyrimų kokybės.

3.3.4. Preliminarus siuntų kiekis ir periodiškumas – 1 siuntimas per ketvirtį, kiekvieną ketvirtį Paslaugų vykdymo laikotarpiu. Mėginių siuntimų dažnis gali keistis priklausomai nuo Tiekėjo pateiktų reikalavimų mėginio saugojimui ir transportavimui ir Pirkėjo poreikio.

3.4. Tiekėjas privalo atlikti biotos mėginių paruošimą, pavojingų medžiagų tyrimams biotoje (žuvyse ir moliuskuose):

3.4.1. žuvų mėginių – kiekvienos paėmimo vietos kiekvienos rūšies sudėtinis mėginys turi būti ruošiamas atskirai. Išmatuoti kiekvienos žuvies ilgį, svorį, nustatyti lytį (jeigu įmanoma), nugarinį raumenį atskirti nuo kaulų ir odos. Paruošti sudėtinį mėginį iš 10 žuvų individų (sudėtinio mėginio žuvų individų kiekis gali skirtis priklausomai nuo sugautos žuvies kiekio ar kt.), mėginį homogenizuoti prieš padalinant tyrimams. Mėginių apdorojimas ir skrodimas turi vykti Tiekėjo laboratorijoje kiek įmanoma švaresnėmis sąlygomis, kad būtų išvengta mėginio užteršimo.

3.4.2. moliuskų mėginių – kiekvienos paėmimo vietos kiekvienos rūšies sudėtinis mėginys turi būti ruošiamas atskirai. Kiekvienos rūšies individą pasverti bei išmatuoti ilgį, atskirti vidaus audinius nuo kriauklės. Paruošti sudėtinį mėginį, mėginį homogenizuoti prieš padalinant tyrimams. Mėginių apdorojimas ir skrodimas turi vykti Tiekėjo laboratorijoje kiek įmanoma švaresnėmis sąlygomis, kad būtų išvengta mėginio užteršimo.

3.5. Laboratorija atlieka pavojingų medžiagų tyrimus, nurodytus lentelėje Nr. 1, biotoje (žuvyse ir moliuskuose):

3.5.1. ežerų, upių: žuvų (Perca fluviatilis, Abramis brama, Leuciscus cephalus ar kt.) sudėtiniuose mėginiuose; dvigeldžių moliuskų (Dreissena polymorpha, Anodonta cygnea, Unio pictorum ar kt.) sudėtiniuose mėginiuose.

3.5.2. Baltijos jūros: žuvų (Gadus morhua, Clupea harengus ir Platichthys flesus) sudėtiniuose mėginiuose; dvigeldžių moliuskų (Mytilus edulis, Macoma balthica) sudėtiniuose mėginiuose.

3.5.3. Kuršių marių: žuvų (Perca fluviatilis) sudėtiniame mėginyje; dvigeldžių moliuskų (Dreissena polymorpha) sudėtiniame mėginyje.

3.6. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, parengiami laboratorijos patvirtintos formos tyrimų rezultatų protokolai (ataskaitos):

3.6.1. tyrimų rezultatai turi būti pateikti tyrimų rezultatų protokoluose, lietuvių arba anglų kalba. Tyrimų rezultatai turi būti pateikti su išplėstine neapibrėžtimi (k=2);

3.6.2. tyrimų rezultatų protokolai pasirašomi atsakingo asmens ir teikiami elektronine forma Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Atliktų tyrimų rezultatų protokolai turi būti pateikti per 5 mėnesius nuo mėginių išsiuntimo į laboratoriją dienos.

- REIKALAVIMAI TAIKOMI TYRIMŲ METODAMS

4.1. Taikomi tyrimų metodai turi atitikti Europos Komisijos direktyvos 2009/90/EB, kuria pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos vandens cheminės analizės ir vandens būklės stebėsenos techninės specifikacijos, reikalavimus ir užtikrinti duomenų patikimumą ir kokybę:

4.1.1. Taikomų tyrimų metodų veiksmingumo kriterijai turi būti grindžiami 50 % arba mažesne matavimo neapibrėžtim (k=2), apskaičiuota pagal atitinkamus aplinkos kokybės standartus (toliau - AKS), ir kiekybinio įvertinimo riba, kuri yra lygi 30 % atitinkamuose AKS nurodytos vertės arba už ją mažesnė, arba AKS nurodyta vertė, kai tai nurodoma.

4.1.2. Jeigu Tiekėjas dėl taikomo tyrimo metodo techninių galimybių negali pasiekti reikalaujamos kiekybinio įvertinimo ribos, lygios 30 % atitinkamo AKS vertės arba mažesnės, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad metodo kiekybinio įvertinimo riba neviršytų atitinkamos AKS vertės. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti faktiškai pasiekiamą metodo kiekybinio įvertinimo ribą.

4.1.3. Jeigu tam tikrai pavojingai medžiagai nėra atitinkamo AKS, tyrimai turi būti atliekami taikant laboratorijos nusistatytą galimą mažiausią metodo nustatymo (kiekybinio įvertinimo) ribą.

- KITA, SU PIRKIMO OBJEKTU SUSIJUSI, INFORMACIJA

  - Mėginių kiekis, transportavimo kiekis, nurodytas lentelėje Nr. 1, yra preliminarus ir gali keistis. Tikslus mėginių kiekis ir transportavimo kiekis priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja per sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Paslaugų ne daugiau kaip už 42 350,00 (keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) EUR su PVM.

Lentelė Nr. 1. Preliminarus mėginių kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį:

| Eil. Nr. | Tyrimo terpė | Reikalingos nustatyti medžiagos | Reikalingos nustatyti analitės | CAS Nr. | Siektina metodo nustatymo (kiekybinio įvertinimo) riba | Aplinkos kokybės standarto (AKS) vertė | Preliminarus mėginių kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biota | Heptachloras ir heptachloro epoksidas | Heptachloras | 76-44-8 | 0,002 μg/kg | 0,0067 μg/kg | 120 |
|  |  |  | Heptachloro epoksidas | 1024-57-3 | 0,002 μg/kg | 0,0067 μg/kg |  |
|  | Biota | Polichlorinti bifenilai | PCB 28 | 7012-37-5 | - | - | 7 |
|  |  |  | PCB 52 | 35693-99-3 | - | - |  |
|  |  |  | PCB 101 | 37680-73-2 | - | - |  |
|  |  |  | PCB 118 | 31508-00-6 | - | - |  |
|  |  |  | PCB 138 | 35065-28-2 | - | - |  |
|  |  |  | PCB 153 | 35065-27-1 | - | - |  |
|  |  |  | PCB 180 | 35065-29-3 | - | - |  |
|  | Biota | Pesticidai | Aldrinas | 309-00-2 | - | - | 7 |
|  |  |  | Dieldrinas | 60-57-1 | - | - |  |
|  |  |  | Endrinas | 72-20-8 | - | - |  |
|  |  |  | Izodrinas | 465-73-6 | - | - |  |
|  |  |  | Endosulfanas (alpha) | 959-98-8 | - | - |  |
|  |  |  | Endosulfanas (beta) | 33213-65-9 | - | - |  |
|  |  |  | Heksachlorcikloheksanas (alfa-HCH) | 319-84-6 | - | - |  |
|  |  |  | Heksachlorcikloheksanas (beta-HCH) | 319-85-7 | - | - |  |
|  |  |  | Heksachlorcikloheksanas (gama-HCH) | 58-89-9 | - | - |  |
|  |  |  | Pentachlorbenzenas | 608-93-5 | - | - |  |
|  |  |  | o,p'-DDT | 789-02-6 | - | - |  |
|  |  |  | p,p'-DDT | 50-29-3 | - | - |  |
|  |  |  | o,p'-DDE | 3424-82-6 | - | - |  |
|  |  |  | p,p'-DDE | 72-55-9 | - | - |  |
|  |  |  | o,p'-DDD | 53-19-0 | - | - |  |
|  |  |  | p,p'-DDD | 72-54-8 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Preliminarus siuntimų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu, siuntimai |
| 4. | Transportavimas | Indų mėginiams pristatymas / mėginių paėmimas tyrimams | - | - | - |  | 13 |

Europos parlamento ir Tarybos direktyva 2013/39/ES 2013 m. rugpjūčio 12 d. kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2000/60/EB ir 2008/105/EB nuostatos dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje.

Nuoroda į šiuos junginius: 7 polichlorinti dibenzo-p-dioksinai (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS Nr. 1746–01–6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS Nr. 40321–76–4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS Nr. 39227–28–6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS Nr. 57653–85–7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS Nr. 19408–74–3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS Nr. 35822–46–9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS Nr. 3268–87–9), 10 polichlorinti dibenzofuranai (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS Nr. 51207–31–9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS Nr. 57117–41–6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS Nr. 57117–31–4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS Nr. 70648–26–9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS Nr. 57117–44–9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS Nr. 72918–21–9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS Nr. 60851–34–5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS Nr. 67562–39–4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS Nr. 55673–89–7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS Nr. 39001–02–0); 12 dioksinų tipo polichlorinti bifenilai (PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS Nr. 32598–13–3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS Nr. 70362–50–4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS Nr. 32598–14–4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS Nr. 74472–37–0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS Nr. 31508–00–6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS Nr. 65510–44–3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS Nr. 57465–28–8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS Nr. 38380–08–4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS Nr. 69782–90–7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS Nr. 52663–72–6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS Nr. 32774–16–6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS Nr. 39635–31–9).

PCDD + PCDF + PCB-DL išreikšta μg/kg-1 TEQ. PCDD: polichlorinti dibenzo-p-dioksinai; PCDF: polichlorinti dibenzofuranai: PCB-DL: dioksinų tipo polichlorinti bifenilai; TEQ: toksiškumo ekvivalentai, nustatyti pagal Pasaulio sveikatos organizacijos 2005 m. toksinio ekvivalentiškumo koeficientus.

Nuoroda į: 1,3,5,7,9,11-heksabromciklododekanas (CAS Nr. 25637–99–4), 1,2,5,6,9,10- heksabromciklododekanas (CAS Nr. 3194–55–6), α-heksabromciklododekanas (CAS Nr. 34237–50–6), β-heksabromciklododekanas (CAS Nr. 134237–51–7) ir γ- heksabromciklododekanas (CAS Nr. 134237–52–8). Nustatoma išvardintų izomerų suma.

Europos parlamento ir tarybos direktyva 2013/39/ES 2013 m. rugpjūčio 12 d. kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2000/60/EB ir 2008/105/EB nuostatos dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje.