TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius"

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Prekių tiekimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės/ Liemenės – šarvinės liemenės su dėklu.

- PIRKIMO OBJEKTAS REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Šarvinės liemenės su dėklu.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo apimtys nurodytos Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šarvinė liemenė su dėklu (krepšiu) | 300 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turi būti pristatomos į Pirkėjo sandėlį, esantį Martinavos g. 8, LT-54475, Martinavos kaimas, Karmėlavos sen., Kauno raj. sav.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Prekių techniniai reikalavimai pateikiami šios Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 2

    - Tiekėjo siūlomos Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 2 nurodytų standartų arba lygiaverčių standartų reikalavimus (dokumentų, standartų lygiavertiškumą Tiekėjas turi įrodyti).

Lentelė Nr. 2

| Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- |
| ŠARVINĖS LIEMENĖS SU DĖKLU (KREPŠIU) BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |
| - Pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti tikslų siūlomų Prekių ir jų balistinių paketų pavadinimus ir modelius. |
| - Paskirtis | Sukurta kaip balistinės apsaugos priemonė. Skirta apsaugoti nuo šaunamųjų ginklų ir skeveldrų naikinamo poveikio. |
| - Perkami kiekiai | Bendras perkamas šarvinių liemenių komplektų kiekis – 300 vnt. |
| - Komplektacija | Liemenės vieną komplektą turi sudaryti: 1. Krūtinės balistinis paketas – 1 (vienas) vnt.; 2. Nugaros balistinis paketas – 1 (vienas) vnt.; 3. Nuimama kaklo srities minkštoji balistinė apsauga įdėtos į mėlynos spalvos įmautę – 1 (vienas) vnt.; 4. Krūtinės ir nugaros balistinių paketų įmaučių komplektas mėlynos spalvos išoriniam dėvėjimui – 1 (vienas) kompl.; 5. Būtina dokumentacija vartotojui – 1 (vienas) kompl.; 6. Transportavimo krepšys – 1 (vienas) vnt. |
| - Reikalavimai Prekių kokybės užtikrinimui | Prekių gamintojas gamybos proceso kokybei skirtingose stadijose užtikrinti, privalo būti įsidiegęs kokybės valdymo kontrolės sistemą, pagal ISO 9001:2015 (arba kitą lygiavertį kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą). Privaloma pateikti notifikuotos, akredituotos institucijos patvirtinančios galiojančio sertifikato kopiją. |
| - Liemenės ilgaamžiškumas ir dėvėjimo komfortas | Liemenės balistiniai paketai, įmautės, jų gamybai panaudotos medžiagos ir technologijos, turi būti ne blogesnių techninių charakteristikų, kaip reikalaujama šioje Techninėje specifikacijoje ir užtikrinti, kad liemenės būtų ilgaamžiškos, patogios, gerai garintų prakaitą, nevaržytų judesių, netrukdytų vairuoti, netrintų ir nespaustų kūno. Liemenės konstrukcija turi būti suprojektuota taip, kad būtų galima lengvai išimti minkštuosius balistinius paketus ir balistines plokštes, užtikrinant patogų priežiūros, valymo ir keitimo procesą. Kišenės balistinėms plokštėms turi būti suprojektuotos taip, kad plokštes būtų galima lengvai įsidėti ar išimti nenusiimant liemenės, užtikrinant greitą ir patogų naudojimą. |
| - Liemenių rūšys | Liemenės skirtos dėvėti ant viršutinių drabužių. |
| - Liemenės transportavimo-saugojimo krepšys | Patikimai užsegamas užtrauktuku su dvejomis galvutėmis, kad nuo vibracijų ir trankymo savaime neatsidarytų. Pilnai užsegus krepšį abi užtrauktuko galvutės turi būti kartu, o atsegus krepšį – užtrauktuko galvutės turi būti skirtinguose krepšio kraštuose. Pasiūtas iš nelaidaus vandeniui, poliesterinių siūlų austo audinio ne mažiau, kaip 600 denų tankio (pvz. „Cordura“ arba lygiaverčio). Turi būti su dviem nešimo rankenomis skirtingose krepšio pusėse. |
| - Būtina liemenės dokumentacija | Kiekviename liemenės komplekte turi būti pateikta trumpa liemenės naudojimo, priežiūros instrukcija originalo ir lietuvių kalba bei kita būtina vartotojui žinoti informacija, būtina saugumui ir tinkamai liemenės eksploatacijai užtikrinti. |
| REIKALAVIMAI BALISTINIAMS PAKETAMS |  |
| - Balistinė apsauga | Minkštojo balistinio paketo apsaugos lygis pagal NIJ 0101.06 standartą arba lygiavertį, ne blogiau kaip NIJ IIIA. |
| - Apsaugos lygių patvirtinimas | Tiekėjas privalo pateikti dokumentus patvirtinančius, kad balistiniai paketai atitinka balistinį apsaugos lygį pagal IIIA apsaugos lygį pagal NIJ 0101.06 standartą arba lygiavertį, ne blogiau kaip NIJ IIIA standartą. |
| - IIIA apsaugos lygį pagal NIJ 0101.06 standartą testo atitikimą patvirtinantys dokumentai | Tiekėjas privalo pateikti atitiktį deklaruotam apsaugos lygiui patvirtinančių sertifikatų ir/ arba bandymų ataskaitų ir/ ar tyrimų laboratorijos atliktų balistinių paketų bandymo protokolus. Bandymų ataskaitos ir (ar) bandymų protokolai turi būti iš laboratorijų, kompetentingų atlikti balistinius bandymus pagal NIJ 0101.06 standartą arba kitą lygiavertį standartą (pvz., STANAG, VPAM). Tiekėjas privalo pateikti laboratorijos kompetenciją atlikti tokius bandymus patvirtinančius dokumentus. Atitikties tyrimo ataskaitoje ir (ar) bandymų protokoluose turi būti nurodyti tie patys pagal NIJ 0101.06 standarto arba lygiaverčio klasifikaciją, liemenių balistinių paketų modeliai, kurie siūlomi pirkime. |
| - Garantija balistiniams paketams | Ne mažesnė nei 5 (penkerių) metų. Toks pat garantijos laikas privalo būti nurodytas ant balistinių paketų etikečių. |
| - Balistinių paketų konstrukcija | Balistinių paketų konstrukcija, balistinio audinio, apsauginio balistinio paketo apvalkalo ir visų kitų jam gaminti naudojamų medžiagų visuma turi užtikrinti kuo mažesnį balistinių paketų svorį, kuo didesnį lankstumą, balistinio audinio apsaugą nuo drėgmės ir šviesos poveikio intensyvios eksploatacijos įvairiomis sąlygomis metu. Balistiniai paketai turi būti atsparūs šalčiui ir nekeisti savo savybių temperatūros diapazonuose nuo –30˚C iki +40. Balistinių paketų gamybai naudojamos medžiagos turi užtikrinti ilgalaikį stabilumą ir nekeisti savo balistinių savybių per visą deklaruojamą eksploatacijos laikotarpį, įskaitant atsparumą drėgmei, temperatūrų svyravimams ir UV poveikiui. Medžiagos, kurių savybės žinomos kaip nestabilios eksploatacijos metu (pvz., PBO/Zylon tipo pluoštai), negali būti naudojamos. Balistiniai paketai turi būti užsandarinti apsauginiuose apvalkaluose. Balistinių audinių sutvirtinimo tarpusavyje konstrukcija turi būti tokia, kad balistiniai audiniai apvalkalo viduje nesusiveltų, nesukristų, nesusivyniotų ar nesusisuktų. |
| - Reikalavimai balistinių paketų apvalkalui | Balistinio paketo apsauginiai apvalkalai (toliau – Apvalkalai) turi būti pagaminti iš drėgmei ir vandeniui visiškai nepralaidžios medžiagos. Apvalkalo medžiaga turi būti vientisa, negali turėti jokių pažeidimų (negali būti jokių skylių, įplėšimų, įpjovimų, net jei jie ir hermetiškai užtaisyti). |
| - Reikalavimai apvalkalų kraštų siūlėms | Apvalkalų kraštai turi būti sujungti ir užsandarinti naudojant ultragarsinio suvirinimo technologiją. Apvalkalų kraštų siūlės plotis turi būti tolygus, ne daugiau kaip 5 mm pločio. Siūlėje, tarp suvirintų medžiagos sluoksnių, neturi būti jokių kitų medžiagų. Suvirinimas turi būti kokybiškas ir stiprus, suliejantis abi medžiagas į monolitinę struktūrą. |
| - Balistinių paketų storis | Kartu su apvalkalu – ne daugiau kaip 6 mm. Galima paklaida iki ±2 mm. |
| - Balistinių paketų kvadratinio metro svoris | Ne daugiau kaip 5,8 kg/m2 (be apvalkalo, susiuvimo siūlų, etikečių, kraštų apklijavimo medžiagų). |
| - Balistinių paketų matmenys ir dydžiai | Pateikiami šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 1. |
| - Bendras balistinių paketų (L dydžio vidutinio ilgio) svoris | Ne daugiau kaip 2250 g. |
| - Balistinių paketų žymėjimas | Ant kiekvieno balistinio paketo turi būti patikimai pritvirtinta NIJ 0101.06 standarto arba lygiaverčio reikalavimus atitinkanti etiketė, kurioje turi būti nurodyta ši informacija lietuvių kalba: - Gamintojas ir jo kontaktinė informacija; - Apsaugos lygiai ir standartai, pagal kuriuos sertifikuota; - Modelis; - Individualus nesikartojantis serijos numeris; - Dydis; - Pagaminimo data; - Kūno pusė; - Kita privaloma informacija ir žymėjimai pagal NIJ 0101.06 ar lygiavertį standartą; - Garantijos terminas. |
| REIKALAVIMAI ĮMAUTĖMS |  |
| - Įmaučių žymėjimas | Ant kiekvienos įmautės turi būti prisiūta etiketė. Etiketėje turi būti ši informacija lietuvių kalba: - Gamintojas ir jo kontaktinė informacija; - Pagaminimo data; - Modelis; - Dydis; 5. Trumpa priežiūros ir eksploatacijos instrukcija. |
| - Liemenės įmaučių konstrukcija | Liemenė sudaryta iš krūtinės ir nugaros įmaučių, į kurias įdedami atitinkami krūtinės ir nugaros balistiniai paketai. Liemenės konstrukcija turi būti suprojektuota su nuimamomis kaklo srities minkštosiomis balistinėmis apsaugomis, užtikrinant papildomą apsaugą ir galimybę jas lengvai pritvirtinti ar nuimti pagal poreikį. Įmautės tarpusavyje sujungiamos per pečius ir šonus keturiomis užsegimo/reguliavimo juostomis. Užsegimo/ reguliavimo juostų vienas galas patikimai prisiūtas prie nugaros įmautės, kitas galas kibios tekstilinės juostos „Velcro“ tipo arba lygiavertės (toliau – „Velcro“) pagalba, tvirtinasi prie krūtinės įmautės. |
| - Garantijos terminas įmautėms | Ne mažesnis nei 2 (dvejų) metų. |
| - Liemenės krūtinės įmautės išorinės pusės sandara | Ant įmautės viršutinės (pečių) dalies ir ant apatinės dalies šonų užsiūta „Velcro“ švelnioji dalis (veltinis) pečių ir šoninių užsegimo/reguliavimo juostų tvirtinimui. Viršutinėje centrinėje (krūtinės) įmautės dalyje turi būti kišenės papildomoms standartinėms 10‘‘x 12‘‘x1“ kietoms IV apsaugos lygio balistinėms plokštėms įdėti. Viršutinė įmautės dalis – mėlynos spalvos. Ant liemenės turės būti uždėtas permanentinis logotipas (logotipo matmenys pateikti Techninės specifikacijos Priede Nr. 2). |
| - Liemenės nugaros įmautės išorinės pusės sandara | Viršutinėje dalyje turi būti dvi pečių užsegimo/ reguliavimo juostos. Apatinėje dalyje horizontaliai turi būti dvi šoninės užsegimo/ reguliavimo juostos su tampria medžiaga komfortui bei patogumui užtikrinti. Viršutinėje centrinėje (nugaros) įmautės dalyje turi būti kišenės papildomoms standartinėms 10‘‘x 12‘‘x 1“ kietoms IV lygio balistinėms plokštėms įdėti. Ant liemenės turės būti uždėtas permanentinis logotipas (logotipo matmenys pateikiami Techninės specifikacijos Priede Nr. 2.). |
| - Liemenių įmaučių vidinės pusės sandara | Įmaučių vidinė pusė, besiglaudžianti su kūnu (krūtine, pilvu ar nugara), turi būti sudaryta iš medžiagos, užtikrinančios maksimaliai gerą drėgmės (prakaito) sugėrimą ir išgarinimą. Įmaučių apačioje įsiūtas užtrauktukas arba „Velcro“ balistinių paketų įdėjimui/ išėmimui. Virš užtrauktuko arba „Velcro“ įmautės viduje turi būti pritvirtinta Įmaučių žymėjimo etiketė su nurodyta įmautės priežiūros, gamintojo ir kita, tinkamam įmautės ir liemenės eksploatavimui reikalinga, informacija. |
| - Liemenių balistinių paketų įdėjimas/išėmimas | Atsegant užtrauktukus arba „Velcro“, esančius įmautės apatinėje dalyje. Užsegimas, užsegus įmautę, turi pasislėpti. |
| - Liemenės reguliavimas, užsidėjimas ir užsegimas | Liemenė turi būti reguliuojama keturiomis užsegimo/ reguliavimo juostomis, einančiomis per pečius ir šonus, jas atitinkamai persegant ant krūtinės įmautės pagal ją dėvinčio asmens anatominius ypatumus. Liemenė užsidedama per galvą ir susegama priekyje šoninėmis užsegimo/reguliavimo juostomis. Pečių reguliavimo juostos dvigubo užsegimo. |
| - Siūlės | Visos siūlės turi būti tvirtos, susiūtos neblunkančiais, audinio spalvą atitinkančiais poliesteriais armuotais siūlais. Siūlo įveržimas vienodas (neturi būti atsipalaidavusių ar perveržtų dygsnių). Bet kurios siūlės bet kurioje 1 (vieno) cm atkarpoje, turi būti ne mažiau 3 dygsnių. |
| - Audinių kraštų apmėtymas | Visi laisvi audinių kraštai (neapsiūti juostele ir esantys ne siūlėje) turi būti apmėtyti siūlais, kurie naudojami siūlėms arba užlydyti jei leidžia audinio charakteristikos |
| REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS |  |
| - Medžiaga Nr. 1 Liemenės išorinė medžiaga | Turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: Rodiklio pavadinimas, dimensija; Reikšmė; Bandymo metodo žymuo (nurodytas arba lygiavertis). Sudėtis, %; PES 70-80 PU 20-30 arba kitos lygiavertės medžiagos. Spalva; Mėlyna. Atsparumas tempimui, N:. Atsparumas tempimui, N metmenų kryptimi; ≥ 1000; LST EN ISO 1421. Atsparumas tempimui, N ataudų kryptimi; ≥ 1000; LST EN ISO 1421. Atsparumas plėšimui ( metmenų kryptimi, N; ≥ 60; LST EN ISO 13937-2. Atsparumas plėšimui ataudų kryptimi, N; ≥ 60. Svoris, g/m²; 210 ±5%; LST EN 12127. |
| - Medžiaga Nr. 2 (glaudžiasi su krūtine, pilvu ar nugara) | Turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: Rodiklio pavadinimas, dimensija; Reikšmė; Bandymo metodo žymuo (nurodytas arba lygiavertis). Sudėtis, %; PES 70-80 PA 20-30 arba kitos lygiavertės medžiagos. Svoris g/m²; ≥ 350. Storis mm; ≥ 2,0. Atsparumas tempimui metmenų kryptimi N; ≥ 800; LST EN ISO 13934-1. Atsparumas tempimui ataudų kryptimi N; ≥ 600; LST EN ISO 13934-1. |
| - Medžiaga Nr. 3 Kibūs tekstiliniai užsegimai | Turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: Rodiklio pavadinimas, dimensija; Reikšmė; Bandymo metodo žymuo (nurodytas arba lygiavertis). Sudėtis, %; PA, 80-100 EA, 0-20. Atskiriamoji jėga, N/cm pločiui:. po 1 atsegimo; ≥ 1,2; LST EN 12242. po 10000 atsegimų; ≥ 0,6; LST EN 12242. Išilginės šlyties jėga, N/cm2:. po 1 atsegimo; ≥ 6; LST EN 13780. po 10000 atsegimų; ≥ 3; LST EN 13780. Medžiaga Nr. 3 gali būti pvz. „Velcro“ tipo tekstiliniai užsegimai arba kiti analogiški, lygiaverčiai gaminiai, atitinkantys šio Techninės specifikacijos punkto keliamus reikalavimus. |
| - Užtrauktukai | Turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: Rodiklio pavadinimas, dimensija; Reikšmė; Bandymo metodo žymuo (nurodytas arba lygiavertis). Tipas; Spiralinis. Dantukų takelio plotis, mm; 6 ±1. Užsegimų-atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai; ≥ 500; BS 3084. Dantukų takelio skersinis stiprumas, N; ≥ 500; BS 3084. Užtrauktukai gali būti pvz.: „YKK“ tipo arba kiti analogiški, lygiaverčiai gaminiai, atitinkantys šio Techninės specifikacijos punkto keliamus reikalavimus. |
| - Medžiagų ir furnitūros atitiktį techniniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai | Tiekėjas, kartu su pasiūlymo dokumentais, privalo pateikti medžiagų ir furnitūros atitiktį šios Techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų kopijas. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Tiekėjas įsipareigoja Prekes Sutarties vykdymo metu Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu pristatyti Darbo dienomis nuo 7:30 val. iki 16:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį bei nuo 7:30 val. iki 15:15 val. penktadienį. Prekės turės būti pristatytos ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Tiekėjas.

6.2. Prekių atsitiktinio dingimo ar sugedimo rizika iki Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento vietos tenka Tiekėjui.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1 Balistiniams paketams numatomas ne trumpesnis kaip 5 (penkių) metų Prekių gamintojo ar tiekėjo garantijos terminas. Įmautėms numatomas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų Prekių gamintojo ar tiekėjo garantijos terminas. Terminas skaičiuojamas nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos.

7.2. Prekių priėmimo metu ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir kokybiškas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

7.3. Prekių trūkumais laikomi neatitikimai šios Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Prekių kokybę ir (ar) tiekimą.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

8.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiamos Prekių priežiūros (naudojimosi) instrukcijos lietuvių kalba, Prekės pasas ir/ ar patikrų lapas lietuvių kalba.

8.2. Prekių priežiūros (naudojimosi) instrukcijos pateikiamos  pristatant užsakytas Prekes. Tiekėjas įsipareigoja pateikti Prekių gamintojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis.

  - Prekių perdavimo–priėmimo aktas.

- PRIEDAI

9.1. Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1 – Balistinių paketų matmenys ir dydžiai.

9.2. Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2 – Reikalavimai logotipams.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

BALISTINIŲ PAKETŲ MATMENYS IR DYDŽIAI*

Vyriški balistiniai paketai

| Krūtinės balistinis paketas | Nugaros balistinis paketas |
| --- | --- |

Balistinių paketų matmenys (± 0,5 cm)

| Dydis | Ilgis | A krūtinė, cm | A nugara, cm | B krūtinė, cm | B nugara, cm | C krūtinė, cm | C nugara, cm | D krūtinė, cm | D nugara, cm | Minimalus dengiamas plotas, m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krūtinė | Nugara |
| XS | Trumpas | 41,0 | 41,0 | 28,0 | 33,0 | 35,0 | 36,5 | 24 | 28 | 0,10 | 0,11 |
|  | Vidutinis |  |  | 30,5 | 35,5 | 37,5 | 39,0 |  |  | 0,11 | 0,12 |
|  | Ilgas |  |  | 33,0 | 38,0 | 40,0 | 41,5 |  |  | 0,11 | 0,13 |
| S | Trumpas | 46,0 | 46,0 | 30,5 | 35,5 | 37,0 | 39,0 | 24 | 28 | 0,11 | 0,13 |
|  | Vidutinis |  |  | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 41,5 |  |  | 0,12 | 0,14 |
|  | Ilgas |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 44,0 |  |  | 0,13 | 0,15 |
| M | Trumpas | 51,0 | 51,0 | 30,5 | 35,5 | 37,0 | 39,0 | 25,5 | 29 | 0,12 | 0,14 |
|  | Vidutinis |  |  | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 41,5 |  |  | 0,13 | 0,15 |
|  | Ilgas |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 44,0 |  |  | 0,14 | 0,16 |
| L | Trumpas | 56,0 | 56,0 | 30,5 | 35,5 | 37,0 | 39,0 | 25,5 | 29 | 0,13 | 0,15 |
|  | Vidutinis |  |  | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 41,5 |  |  | 0,14 | 0,16 |
|  | Ilgas |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 44,0 |  |  | 0,15 | 0,17 |
| XL | Trumpas | 61,0 | 61,0 | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 41,5 | 27 | 30,5 | 0,16 | 0,17 |
|  | Vidutinis |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 44,0 |  |  | 0,17 | 0,18 |
|  | Ilgas |  |  | 38,0 | 43,0 | 44,5 | 46,5 |  |  | 0,18 | 0,19 |
| XXL | Trumpas | 66,0 | 66,0 | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 41,5 | 28 | 32 | 0,17 | 0,18 |
|  | Vidutinis |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 44,0 |  |  | 0,18 | 0,19 |
|  | Ilgas |  |  | 38,0 | 43,0 | 44,5 | 46,5 |  |  | 0,19 | 0,21 |
| XXXL | Trumpas | 71,0 | 71,0 | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 41,5 | 29 | 33 | 0,18 | 0,19 |
|  | Vidutinis |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 44,0 |  |  | 0,19 | 0,21 |
|  | Ilgas |  |  | 38,0 | 43,0 | 44,5 | 46,5 |  |  | 0,20 | 0,22 |

*Tiekėjas gali siūlyti ir platesnį dydžių pasirinkimą.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2

REIKALAVIMAI LOGOTIPAMS

| Logotipo proporcijos ir šriftas Po logotipu esantis užrašas AB ESO formuojamas pagal šriftą „Avenir“. Šis šriftas suteikia tvirtumo ir pastovumo. Mažojo logotipo ilgis 60 mm, didžiojo 120 mm. Tikslūs logotipo matmenys dedant ant drabužių bus pateikti laimėjusiam Tiekėjui po sutarties pasirašymo. | Logotipo saugi zona Saugi erdvė apie logotipą yra AB ESO užrašo ilgis |
| --- | --- |