Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

1 lentelė „Aviacinių naktinio matymo akinių (NVG) techniniai reikalavimai“

| Parametras | Aprašymas | Tiekėjo pasiūlymas (Tiekėjas nurodo, kai taikoma, konkrečią reikšmę, charakteristiką arba glaustą aprašymą, įrodantį atitiktį techniniam reikalavimui. Bendri teiginiai, tokie kaip „Taip“, „Atitinka“, „Atitinka reikalavimą“, „+“, „<... yra ne mažiau kaip ...>“, „<... neviršys ...>“ ar panašūs, nelaikomi priimtinais.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Bendras aprašymas | Sraigtasparnio piloto NVG (naktinio matymo akiniai) turi būti specialiai suprojektuoti naudoti orlaivyje NVIS suderinamoje kabinos aplinkoje ir turi atitikti taikomus aviacinius standartus. |  |
| 2. Suderinamumas su orlaivio sistemomis | NVG turi būti suderinami su orlaivio kabinos apšvietimu ir prietaisų įranga, naudojančia B klasės filtrą. |  |
| 3. Optiniai parametrai | 1. NVG turi būti su F/1 arba geresniu objektyvu. 2. NVG turi užtikrinti ne mažesnį kaip 47° matymo lauką (FOV), esant 30 mm atstumui nuo okuliaro iki akies. 3. Turi būti užtikrinta ne mažesnė kaip 1,3 cy/mrad akinių skiriamoji geba. 4. Turi būti užtikrinti kolimacijos diapazonai (ne mažiau kaip): a) <1° konvergencija / divergencija; b) <0,5° vertikalioji konvergencija (dip-vergence). 5. Individualus kiekvieno okuliaro reguliavimas turi apimti diapazoną (ne mažiau kaip): nuo +2 iki -4 dioptrijų. |  |
| 4. Vaizdo stiprintuvai | 1. Vaizdo stiprintuvai turi turėti FOM (Figure of Merit) rodiklį (ne mažiau kaip): 2300 arba geresnį. Įrangos pristatymo metu Tiekėjas privalo pateikti laisvos formos deklaraciją ir (arba) bet kokį techninį dokumentą, patvirtinantį deklaruojamą FOM reikšmę. 2. Vaizdo stiprintuvo vamzdeliai turi būti su BALTU luminoforu (fosforu) (P45 tipo). 3. Vaizdo stiprintuvai turi apimti spektrinį diapazoną nuo matomos šviesos iki 1,0 µm (infraraudonoji šviesa), kad būtų užtikrinta taktinių prožektorių ir lazerinių žymeklių, veikiančių artimojo infraraudonojo diapazono tolimajame gale (apie 950-1000 nm), naudojimo galimybė. |  |
| 5. Elektros maitinimas | 1. NVG turi būti maitinami naudojant standartinius AA arba AAA baterijų blokus. 2. NVG turi būti maitinami ne mažiau kaip iš 2 (dviejų) rezervinių baterijų šaltinių („karštasis“ perjungimas), kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ir rezervinis veikimas sugedus vienam baterijų blokui. 3. NVG turi turėti žemo baterijos įkrovos lygio būsenos / įspėjimo indikatorių. 4. Veikimo trukmė naudojant vieną baterijų bloką turi būti ne trumpesnė kaip 25 valandos. 5. Veikimo metu elektros maitinimo sistema neturi sukelti EMI (elektromagnetinių trukdžių) orlaivio vidaus ryšio, radijo ir ryšio įrangai. |  |
| 6. Ergonomika / reguliavimas | NVG turi būti reguliuojami šiomis kryptimis ir diapazonais: a) posvyris – ne mažiau kaip 10°; b) pirmyn / atgal – ne mažiau kaip 30 mm; c) vertikaliai – ne mažiau kaip 22 mm; d) Nepriklausomas tarp-vyzdinio atstumo reguliavimas kiekvienam okuliarui turi apimti reguliavimo diapazoną (ne mažiau kaip): nuo 52 iki 70 mm. |  |
| 7. Svoris | NVG turi atitikti šiuos mechaninius reikalavimus: a) akinių masė (be laikiklio ir baterijų bloko) turi būti ne didesnė kaip 600 gramų; b) baterijų blokas turi turėti galimybę būti komplektuojamas su atsvaros svoriais; c) baterijų bloko tvirtinimas turi būti atliekamas naudojant „vector pads“ tipo tvirtinimo padelius. |  |
| 8. Komplektacija | Kiekviename NVG komplekte turi būti šie elementai: a) NVG mazgas su šalmo adapteriu; b) maitinimo bloko mazgas su tvirtinimu prie šalmo; c) šalmo tvirtinimo plokštė ir šalmo adapteriai; d) Atsveriamieji svareliai (counter-balance); e) operatoriaus vadovas anglų kalba; f) transportavimo dėklas; g) lęšių apsauginiai dangteliai, lęšių valymo šluostė; h) tvirtinimo adapteris (jei reikalingas). |  |
| 9. Suderinamumas su piloto šalmu | 1. NVG turi būti su keturių taškų greitos fiksacijos ANVIS laikikliu. 2. NVG turi būti suderinami su MSA LH-250 piloto šalmu, kuriame įrengtas Sagem CN2H-AA laikiklis. Esamas Sagem laikiklis gali būti pakeistas nauju adapteriu, tačiau reikalingas grįžtamasis suderinamumas, kad prireikus būtų užtikrintas ir CN2H-AA NVG naudojimas. Turi būti pateiktas MSA adapteris (P/N 077054 – „ANVIS naktinio matymo akinių sraigtinis laikiklis“), kad būtų užtikrintas naujų NVG tvirtinimas, nebent įrangos gamintojas turi specialų sprendimą, užtikrinantį tvirtą pritvirtinimą naudojant esamą CN2H-AA NVG laikiklį. Naujo MSA adapterio P/N 077054 spalva turi būti NATO žalia. |  |
| 10. Atitikties standartai | 1. Įranga turi atitikti vieną iš šių standartų: RTCA DO-275 („Minimum Operational Performance Standards for Integrated Night Vision Imaging System Equipment“) arba ETSO-C164a „Night Vision Goggles (NVG)“; 2. Atitikties įrodymas turi būti užtikrintas pateikiant atitinkamus įrangos gamintojo išduotus CoC - atitikties sertifikatus ir DDP - projektavimo ir eksploatacinių charakteristikų deklaraciją. |  |
| 11. Naudotojo vadovai, techninės priežiūros ir techniniai dokumentai | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti atitinkamus techninius dokumentus ir (arba) išsamų aprašymą, leidžiantį patikrinti pasiūlymo atitiktį: a) išsamų NVG techninį aprašymą; b) komplektacijos aprašymą; c) NVG naudotojo vadovą; d) NVG techninės priežiūros vadovą; e) bet kokius kitus atitinkamus techninius dokumentus, laikomus būtinais NVG ir (arba) pasiūlymo įvertinimui. |  |
| 11. Eksploatavimo temperatūros | Bent diapazone nuo -30 °C iki +50 °C |  |
| 12. Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių įrangos gamintojo garantija. |  |

2. Eksporto kontrolės reikalavimai

- Siūloma įranga ir jos tiekimo procesas turi atitikti visus taikomus Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų kompetentingų institucijų eksporto kontrolės reikalavimus, įskaitant Reglamento (ES) 2021/821, EAR (Export Administration Regulations) ir ITAR (International Traffic in Arms Regulations) reikalavimus, jeigu jie taikomi siūlomai įrangai.

- Tiekėjas ir (ar) gamintojas privalo užtikrinti, kad siūlomos įrangos eksportui, reeksportui, perdavimui, importui ir naudojimui Lietuvos Respublikoje nėra teisinių kliūčių, draudimų ar apribojimų, kurie trukdytų tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia tiekėjo ir (ar) gamintojo laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią, kad siūloma įranga atitinka taikomus eksporto kontrolės reikalavimus ir jos tiekimas Lietuvos Respublikai nėra draudžiamas ar ribojamas.

- Jeigu siūlomai įrangai reikalingi eksporto, reeksporto, perdavimo ar importo leidimai, jų gavimą ir galiojimą savo lėšomis užtikrina tiekėjas.

3. Aplinkosauginiai reikalavimai

| 1. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | 4.4.4. punkto 4.4.4.4. papunkčiu, Naktinio matymo akiniai (NVG) yra ilgo naudojimo prekė. Siekiant užtikrinti kuo ilgesnį gaminio naudojimo laiką ir mažinti atliekų susidarymą, susidėvėjusios ar sugedusios NVG dalys, detalės ir komplektuojamoji įranga turi būti keičiamos į ne prastesnių techninių charakteristikų ir kokybės dalis bei detales, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir technine dokumentacija; ir 4.4.4.5. papunkčiu, pasibaigus Naktinio matymo akinių (NVG) eksploatavimo laikui, susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti tinkamos tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka. |
| --- | --- |
| 2. Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Laisvos formos tiekėjo deklaracija |