TINKLO SENSORIŲ, VIRTUALIZAVIMO SPRENDIMO IR DUOMENŲ SAUGYKLOS, SKIRTOS SIEM DUOMENIMS, ŽURNALINIAMS ĮRAŠAMS KAUPTI ĮSIGIJIMO IR DIEGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | # Bendrieji reikalavimai pirmai ir antrai pirkimo dalims |
| --- | --- |
| 1.1. | # visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje; |
| 1.2. | # tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued); |
| 1.3. | # tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija; |
| 1.4. | # įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba; |
| 1.5. | # tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti; |
| 1.6. | # visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui (jei nenurodyta kitaip); |
| 1.7. | # visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7) (jei nenurodyta kitaip); |
| 1.8. | # techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ºC bent iki +35 ºC, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė (jei nenurodyta kitaip); |
| 1.9. | # turi atitikti keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-60 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. |
| 1.10. | # tarnybinėms stotims, saugykloms, tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus ir kiekius; |
| 1.11. | # įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu; |
| 1.12. | # turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai; |
| 1.13. | # saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai): |
| 1.13.1. | # standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos; |
| 1.13.2. | # įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų; |
| 1.14. | # tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: |
| 1.14.1. | # įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; |
| 1.14.2. | # tiekėjas padengia pirkėjo patirtą materialinę žalą; |
| 1.15. | # garantija (jei nenurodyta kitaip): |
| 1.15.1. | # tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tą, kurią suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 60 mėn.; |
| 1.15.2. | # garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; |
| 1.15.3. | # siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose; |
| 1.15.4. | # garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos; |
| 1.15.5 | # garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas; |
| 1.16. | # Pirkimo objektas - prekės, paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui; |
| 1.17. | # tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, tinklo įrangos (VPN koncentratorių, VPN įrenginių, komutatorių, nepertraukiamo maitinimo šaltinių, maršruto parinktuvų, kitos IT ir telekomunikacijų įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį. |

| 2. | Bendrieji reikalavimai pirmos ir antros pirkimo dalies siūlomos įrangos montavimui ir diegimui |
| --- | --- |
| 2.1. | Įrangos tiekėjas į pasiūlymą turi įtraukti visas siūlomos Įrangos montavimui ir pajungimui reikalingas medžiagas. |
|  | Pagal Perkančiosios organizacijos poreikį Įrangos tiekėjas turės suteikti ne mažiau kaip žemiau išvardintas paslaugas: |
| 2.2.1. | - Įrangos montavimą – visa siūloma įranga turi būti sumontuota Perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose, Lietuvos teritorijoje. |
| 2.2.2. | - Įrangos sujungimas – visa siūloma įranga turi būti prijungta prie elektros tinklo. Turi būti atliktas būtinas Įrangos kabeliavimas, kabelių žymėjimas bei parengta Techninė dokumentacija. |
| 2.2.3. | - Įrangos mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimas – visai siūlomai įrangai turi būti atliktas vidinės programinės įrangos mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimas ir Įrangos parengimas eksploatacijai. |
| 2.2.4. | - Duomenų saugyklos valdymo programinės įrangos diegimas, saugyklos masyvo loginių diskų sukonfigūravimas, duomenų saugyklos nuotolinio stebėjimo ir palaikymo sistemos sukonfigūravimas. |
| 2.2.5. | - Programinės įrangos diegimas pagal su perkančiąja organizacija suderintą architektūrą. Sukuriamas aukšto patikimumo telkinys, užtikrinantis virtualių tarnybinių stočių darbą fizinės įrangos gedimo atveju, paruošiamos virtualios tarnybinės stotys. |
| 2.2.6. | - Įrangos testavimas – pabaigus diegimo darbus Įrangos tiekėjas, kartu su Perkančiosios organizacijos atstovais, pagal iš anksto suderintus testavimo scenarijus, turės atlikti Įrangos veikimo testavimus (aukšto patikimumo, našumo savybių ir pan.) ir pateikti testų rezultatus popieriniu ar elektroniniu formatu. |
| 2.2.7. | - Detalios dokumentacijos parengimas: turi būti pateikta detali dokumentacija lietuvių kalba, kurioje turi būti aprašytas pilnas duomenų saugojimo sprendimas. |

| 3. | Pirkimo dalis. Tarnybinė stotis – 8 vnt. |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Procesorius (-iai): | x86 tipo 64 bitų, ne daugiau kaip vienas ir ne daugiau kaip 16 branduolių procesorius; procesoriaus našumas atliktas dviejų procesorių sistemoje turi būti ne mažiau kaip 335 vienetų pagal „SPECrate2017_int_base“ testą ir ne mažiau kaip 485 vienetų pagal „SPECrate2017_fp_base“ testą; rezultatai turi būti viešai skelbiami http://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme; pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomam serverio modeliui; turi palaikyti AVX-512 instrukcijų rinkinį; turi palaikyti „No eXecute“, „Virtualization Technology“, „Hyper-Threading Technology“ arba analogiškas technologijas. Pateikiamas procesorių kiekis: ne daugiau kaip 1 vnt. Procesoriai turi būti suderinami su Pirkėjo turimų tarnybinių stočių Intel procesoriais, naudojant šias tarnybines stotis kartu viename vSphere virtualizacijos klasteryje (turi būti galima migruoti virtualias mašinas jų neišjungus iš vienos tarnybinės stoties į kitą). |
| 3.2. | Išplėtimo lizdai: | ne mažiau 1 vnt. PCI Express 5.0 ar didesnio pralaidumo išplėtimo lizdų. |
| 3.3. | Operatyvioji atmintis (angl. RAM): | ne mažiau kaip 512 GB ir ne lėtesnė kaip 5600MT/s su ECC; realizuota ne mažesniais kaip 64 GB atminties moduliais; turi būti galimybė tos pačios talpos atminties moduliais išplėsti atmintį bent iki 1024 GB nekeičiant procesorių kiekio. |
| 3.4. | Standieji diskai: | ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus M.2 tipo NVMe tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode). |
| 3.5. | USB/VGA prievadai: | ne mažiau 3 x USB ir 1 VGA iš kurių ne mažiau 1 vnt. USB standarto A (angl. USB standard-A socket) lizdų sumontuoti priekinėje serverio panelėje. |
| 3.6. | Nuotolinis valdymas: | virtuali grafinė valdymo konsolė (angl. Web-based GUI) pasiekiama per interneto naršyklę ir HTML5; leidžia pilnai matyti vaizdą ir pilnai valdyti serverį, įjungti ir išjungti tarnybinės stoties maitinimą, pilnai konfigūruoti BIOS, RAID; leidžia prijungti virtualias laikmenas (angl. Virtual Media); leidžia prijungti iso atvaizdą ir iš jo įdiegti OS; palaiko Microsoft Active Directory vartotojų autentifikavimui ir prieigos teisių nustatymui; palaiko vieningą prisijungimą (angl. Single Sign-On); prie tinklo komutatoriaus jungiamas tuo pačiu laidu, kaip ir pagrindinė tinklo plokštė (t. y., nuotoliniam valdymui nereikia atskiro kabelio); papildomai gali būti atskiras RJ-45 nuotolinio valdymo prievadas. Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe, flash). Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. |
| 3.7. | Tinklo prievadai: | ne mažiau kaip 2 tinklo prievadai Ethernet 1GbE su RJ-45 jungtimis; kiekvienas Ethernet 1GbE tinklo prievadas komplektuojamas kartu su S/FTP Cat6a kategorijos ekranuotu patch kabeliu, ne mažiau 3 m ilgio, su jungtimis RJ-45; ne mažiau kaip 4 tinklo prievadai 10/25GbE SFP28 realizuoti ne mažiau kaip dviem fiziniais adapteriai su SFP28 25G SR Duplex LC moduliais, turi palaikyti SR-IOV technologiją ir nemažiau kaip 128 virtualių įrenginių, turi palaikyti VXLAN ir NVGRE; turi palaikyti iWARP ir RoCEv2; kiekvienas 10/25GbE SFP28 tinklo prievadas komplektuojamas kartu su Duplex Multimode OM4 tipo optiniu kabeliu ne trumpesniu kaip 3 m. su jungtimis LC/LC; |
| 3.8. | Maitinimo blokai: | dubliuoti „karšto keitimo“, vieno maitinimo šaltinio gedimo atveju tarnybinės stoties darbas turi nenutrūkti net ir maksimaliai ją užpildžius diskais, išplėtimo plokštėmis bei atminties moduliais; kiekvieno galia ne mažiau 1100W ir energijos efektyvumo standartas ne prastesnis kaip Titanium; kiekvienas maitinimo blokas turi būti komplektuojamas su IEC320 C13 - IEC320 C14 tipo maitinimo kabeliu kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,2 m. ir ne ilgesnis kaip 2 m. |
| 3.9. | Ventiliatoriai: | dubliuotų „karšto keitimo“ ventiliatorių sistema (t. y., kiekviename ventiliatorių bloke turi būti ne mažiau 2 ventiliatorių. |
| 3.10. | Energijos naudojimas: | sumažėjus apkrovai, serveris turi sumažinti naudojamą energiją. |
| 3.11. | Korpusas: | montuojamas į 19“ spintą, ne daugiau 1U aukščio, su visais priedais montavimui spintoje (bėgiai, tvirtinimo elementai, kabelių valdymo alkūnė); turi turėti priekinę apsauginę rakinamą uždangą fizinei diskų apsaugai. |
| 3.12. | Suderinamumas: | sertifikuota darbui su Windows Server 2019 arba naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje http://www.windowsservercatalog.com; rekomenduojama kaip suderinama su VMware ESXi 7 arba naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje http://www.vmware.com/resources/compatibility/. |
| 3.13. | Operacinė sistema | Kartu su tarnybine stotimi turi būti pateikiama Microsoft Windows Server 2022 Datacenter operacinė sistema su gamintojo 3 metų atnaujinimo į naujausias operacinės sistemos versijas garantija (angl. Software Assurance). |
| 3.14. | Informavimas apie gedimą | pateikiama įranga informuoja administratorių apie įvykusį arba spėjamą (galimą) HDD/SSD, RAM, PSU ir kitų sisteminių įrenginių gedimą; pranešimas apie gedimą turi būti siunčiamas el. paštu ir SNMP protokolu. |
| 3.15. | Garantija dėl avarijų: | diskams, atminčiai, procesoriams suteikiama garantija dėl avarijų (angl. prefailure warranty); įranga keičiama, jei buvo iš anksto įspėta dėl galimo gedimo. |
| 3.16. | Kiti reikalavimai: | techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ºC iki +35 ºC, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė; Visos siūlomos serverio dalys ir įrenginiai turi būti pateikti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau tokiu atveju turi pateikti sprendimo gamintojų raštiški patvirtinimai dėl dalių ir įrenginių tarpusavio suderinamumo. |
| 3.17. | Garantija: | įrangos garantinis aptarnavimas ne mažiau kaip 5 metai; garantinis techninis aptarnavimas suteikiamas serverio įrengimo vietoje Lietuvos teritorijoje; garantinis aptarnavimas teikiamas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą; reakcijos laikas ne ilgiau kaip 4 valandos nuo pranešimo apie gedimą gavimo; sugedusios įrangos keitimas kitą darbo dieną (NBD – Next Business Day) po gedimo identifikavimo; gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus; garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo pakeisti sugedusią įrangą (įrangos komplektą) ekvivalentiška nauja, įrangos instaliacijos vietoje; įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (angl. firmware), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles, pasitikrinti informaciją apie garantinės priežiūros galiojimą. |
| 3.18. | Gamintojo garantija: | visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami serverio gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, techninėje specifikacijoje nurodant jų kodus ir pavadinimus. |

| 4. | Antra pirkimo dalis. Duomenų saugykla – 2 vnt. |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |
| 4.2. | Modelis, modifikacija (jei yra) | Nurodyti modelį. Pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę arba techninės specifikacijos dokumento kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Atskirame priede pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodus (angl. „Part Number“) ir pavadinimus. Visa įranga turi būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. „Refurbished“), pateikiama nepažeistose gamintojo pakuotėse. Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. „End of Life“ ar „Discontinued“). |
| 4.3. | Duomenų saugyklos tipas | Diskinė duomenų saugykla, užtikrinanti NAS ir SAN architektūrą. NAS tipo duomenų saugyklos funkcionalumo veikimas turi būti užtikrinamas saugyklos operacinės aplinkos savybėmis, papildomi komponentai (kaip papildomi šliuzai – angl. „Gateway“) negali būti siūlomi. Saugyklos architektūra (ir pateikiamas modelis) turi būti skirtas NVMe SSD tipo diskams ir sujungimui su tarnybinėmis stotimis NVMe protokolu, optimizuotas tokiam naudojimui ir gamintojo techninės specifikacijos dokumente turi būti įvardijamas kaip toks (angl. „end-to-end NVMe“, palaikyti abiejų tipų sujungimus - „NVME over TCP“ bei NVME over FC“). Privalo būti galimybė naudoti „Storage class memory“ (SCM) tipo laikmenas duomenų ir saugyklos meta-duomenų saugojimui. |
| 4.4. | Montavimas | Pritaikyta montuoti į standartinę 19” pločio montažinę spintą, su visomis montavimui reikalingomis priemonėmis. Pateikiama su visomis reikalingomis jungtimis, adapteriais, laidais ir kitais komponentais, būtinais prašomo funkcionalumo užtikrinimui. Sumontuota saugykla (įskaitant papildomas diskų lentynas, jei pateikiamos) turi užimti ne daugiau kaip 2U aukščio vienetus tarnybinių stočių spintoje. |
| 4.5. | Suderinamumas | Šis duomenų saugyklos modelis turi būti suderinamas su: Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, VMware ESXi (v6.5, v6.7, v7.0), HP-UX 11i v3, IBM AIX (7.1 ir 7.2), IBM VIOS (3.1.1.10), ORACLE Solaris 11.4 SPARC, 11.4 x86, Red Hat RHEL [x86_64] 8.2, SUSE SLES [x86_64] 15 SP2 arba naujesnėmis operacinėmis sistemomis. Suderinamumas turi būti patvirtintas saugyklos gamintojo interneto svetainėje arba pateikiamoje su pasiūlymu palaikomų versijų matricoje. |
| 4.6. | - Aukšto patikimumo savybės | - Saugykla privalo turėti dubliuotas „karšto keitimo“ (angl. hotswap, hotplug) elektros maitinimo ir aušinimo sistemas, užtikrinančias jų pakeitimą nestabdant saugyklos darbo ir nesutrikdant naudotojų darbo su duomenimis, esančiais saugykloje. - Turi būti realizuota valdiklių spartinančios atminties apsauga baterijomis, esančiomis saugyklos valdiklio dalimi. Tai turi užtikrinti ne trumpesnę kaip 72 valandų apsaugą nuo duomenų praradimo elektros dingimo atveju. Išorinės baterijos ar maitinimo bloke esančios baterijos nebus pripažinta lygiavertė technologija. - Saugyklos valdikliai prie tinklo įrenginių turi būti jungiami dubliuotomis jungtimis. - Turi būti gamintojo patvirtintas 99.9999% veiklos patikimumas, užtikrinamas saugyklos lygyje ir saugyklos priemonėmis. |
| 4.7. | Saugyklos valdikliai | - Ne mažiau kaip du vienas kitą dubliuojantys, „karšto keitimo“, „active/active“ arba „dual-active“ tipo valdikliai. Kiekvienas iš valdiklių turi bet kuriuo metu pasiekti visus loginius diskus (LUN) bei juose esančią informaciją. - „Active-Passive“ arba „Active-Standby“ tipo architektūros negali būti siūlomos. - Turi būti galimybė saugyklos valdymo posistemės lygmenyje apjungti ne mažiau kaip 8 valdiklių į vieną telkinį (angl. „cluster“), taip išplečiant saugyklos našumą papildomais operatyvinės atminties, CPU ir tinklo jungčių resursais, padidinant palaikomų diskų kiekį ir bendrą talpą (angl. „Scale-Out Architecture“) Ne mažiau kaip 192 GB darbinės atminties tenkančios dviems valdikliams. Kiekvienas valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 1 aktyvuotą ne lėtesnį kaip 1Gbps Ethernet tipo prievadą, per kurį būtų vykdoma duomenų saugyklos stebėsena bei valdymas. Duomenų saugyklos valdiklių vidinę programinę įrangą (angl. „firmware“) pirkėjas turi galėti atsinaujinti pats, be gamintojo techninės pagalbos tarnybos serviso specialistų pagalbos ar leidimo. Vykdant valdiklių vidinės programinės įrangos (angl. „firmware“) atnaujinimus, tarnybinių stočių užklausų aptarnavimas neturi būti sutrikdytas. |
| 4.8. | Saugyklos našumas | Siūlomos saugyklos konfigūracijoje maksimalus gamintojo deklaruojamas operacijų per sekundę rezultatas (IOPS) - ne mažiau kaip 100‘000, neviršijant 1 ms atsako laiko. Pasiekiama prie šių sąlygų: - „Random“ tipo apkrova - prie 8KiB bloko skaitymui bei rašymui - 80/20 skaitymo/rašymo santykis, - naudojant įjungtas realaus laiko duomenų optimizavimo priemones (tiek duomenų suspaudimą, tiek išdubliavimą maksimaliu efektyvumu) - įjungus duomenų šifravimą, - naudojant „Thin LUN“ tipo virtualius diskus, - nenaudojant spartinančiosios atminties poveikio (angl. „0% cache read/write“). Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo įrankiais sugeneruotas ir gamintojo atstovo pasirašytas dokumentas, kuriame būtų nurodyti siūlomos saugyklos modelio įvardinti našumo dydžiai. |
| 4.9. | Palaikomi protokolai | Turi palaikyti FC, iSCSI, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1; CIFS (SMB 1), SMB 2, SMB 3.0, SMB 3.02, SMB 3.1.1; FTP, SFTP, VMware Virtual Volumes (vVols) 2.0 protokolus. |
| 4.10. | Diskų tipai ir plėtimo galimybės | Siūloma saugyklos konfigūracija su pateikiamais valdikliais turi turėti galimybę aptarnauti ne mažiau kaip 24 vnt. fizinių diskų, skirtų tik duomenų ir metaduomenų saugojimui, neįdiegiant papildomų valdiklių ir nekeičiant įdiegtų valdiklių komponentų, o tik pridedant papildomus diskus arba diskų lentynas. |
| 4.11. | Saugyklos talpa | Naudinga saugyklos talpa – ne mažiau 60 TB nevertinant talpos optimizavimo funkcionalumo (duomenų suspaudimo ir/arba išdubliavimo). Naudingos talpos skaičiavimui ir įvertinimui turi būti taikomos taisyklės: - ši talpa turi būti apsaugota nuo bet kurių dviejų diskų gedimo; - ši talpa skirta tik vartotojo reikmėms; - atsarginė erdvė („spare space“) ir RAID „parity“ erdvė turi būti sukonfigūruoti pagal gamintojo gerąsias praktikas („best practice“) ir neįskaičiuoti į naudingą talpą. Tam neturi būti naudojamas atskiras diskas, o naudojama atitinkama rezervuota visų diskų talpos dalis. - Visi siūlomi diskai turi būti identiški. Ši talpa turi būti realizuota NVMe SSD tipo diskais/moduliais. Turi būti galimybė saugyklos talpą plėsti dvigubai tik pridedant (tos pačios talpos kaip siūlomoje diskų talpykloje) diskus (nenaudojant papildomų lentynų). Duomenų saugyklos vykdomas užklausų iš tarnybinių stočių aptarnavimas turi būti nesutrikdytas bei duomenys turi būti neprarandami esant bet kurių dviejų saugyklos diskų gedimui. Jei saugyklos licencijavimo modelis reikalauja licencijuoti saugyklos talpą – turi būti pateiktos talpos licencijos maksimaliai galimai saugyklos talpai. |
| 4.12. | Efektyvaus talpos panaudojimo funkcijos | Duomenų saugyklos įranga turi turėti galimybę ir pilnai licencijuota kurti LUN, didesnius nei yra esama fizinė talpyklos vieta, dalintis nepanaudota disko vieta tarp diskų ir LUN (angl. „Thin provisioning“). Turi būti pateikta efektyvaus talpos panaudojimo funkcijos licencija visai pasiūlytai saugyklos talpai. Turi palaikyti realaus laiko suspaudimo (angl. „Inline compression“) bei realaus laiko besikartojančių blokų eliminavimo (angl. „Inline Deduplication“) algoritmus NAS ir SAN duomenims. Duomenų suspaudimo (kompresijos) užtikrinimui saugykla turi turėti atskirą vidinį aparatinį komponentą, kurio pagalba atliekant suspaudimą nebūtų naudojamas centrinių saugyklos procesorių (CPU) resursai. Duomenų efektyvaus talpos panaudojimo funkcijų neturi būti galimybės atjungti saugyklos valdymo priemonėmis. |
| 4.13. | Duomenų suglaudinimo efektyvumas | Gamintojo skelbiamas saugyklos duomenų suglaudinimo efektyvumas turi būti ne mažesnis nei 4:1. Pateikti nuorodą į gamintojo puslapį. |
| 4.14. | Sąsajos tarnybinių stočių pajungimui | Turi būti pateikta ne mažiau kaip 8 vnt. 25G SFP28 sąsajų su 25G SR optiniais moduliais. Kartu turi būti pateikiama visi reikiami ne trumpesni kaip 3 m. kabeliai duomenų saugyklos pajungimui į SAN/LAN tinklą. |
| 4.15. | Momentinės kopijos (angl. Snapshots) | Turi užtikrinti momentinių duomenų kopijų (angl. „Snapshots“), sukurtų ORACLE DB, Microsoft SQL bei VMware vSphere duomenims suderinamumą (angl. „consistency“), t. y. išlaikančių duomenų loginį integralumą su taikomosiomis programomis, kūrimą ir atstatymą visai pateikiamai saugyklos talpai. Turi būti galima tokias kopijas atlikti pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį. Turi būti užtikrintas funkcionalumas atlikti momentinį loginių diskų užfiksavimą neatliekant pilnos duomenų kopijos, o išsaugant tik duomenų pokyčius. Momentinės kopijos turi būti kuriamos taip, kad visi duomenų pokyčiai ir nauji duomenys būtų rašomi į naują laisvą vietą atnaujinant metaduomenų nuorodą (angl. „redirect on write“). Momentinės kopijos turi palaikyti nekeičiamumo „immutable“ funkcionalumą, saugantį nuo kenkėjiško šifravimo. Turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 50 ‘000 momentinių kopijų. |
| 4.16. | Nuotolinis replikavimas (angl. „Storage replication“) | Turi būti galimybė atlikti nuotolinį duomenų replikavimą blokinio tipo duomenims su to paties tipo duomenų saugyklomis kontrolerių lygmenyje. Turi būti pateikiamos visos reikiamos licencijos. Turi būti galimybė realizuoti „active-active stretched metro cluster“ aukšto patikimumo sprendimą Vmware terpėje tarp 2 saugyklų skirtinguose duomenų centruose, užtikrinant RTO=0 bei RPO=0, kai informacija sinchroniškai skaitoma bei rašoma per abu duomenų centrus. Sprendimas turi palaikyti “metro witness” funkcionalumą, saugantį nuo duomenų integralumo sugadinimo. |
| 4.17. | Integracija su VMware technologijomis | Duomenų saugykla privalo palaikyti VMware API for vVOL. Informacija privalo būti publikuota VMware svetainėje: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vvols Duomenų saugykla privalo palaikyti VMware vRealize Orchestrator (vRO). |
| 4.18. | Integracija su trečių šalių technologijomis | Duomenų saugykla privalo palaikyti Offloaded data transfer (ODX) technologiją. Duomenų saugykla privalo palaikyti Container Storage Interface (CSI) įskiepį (angl. „plugin“) Kubernetes konteinerių orkestravimo platformai. Duomenų saugykla privalo palaikyti ir turėti Ansible Playbooks valdymo automatizavimo sąrašus įvairiems scenarijams. |
| 4.19. | Duomenų saugyklos funkcijos | Turi būti palaikomas NAS resursų paskirstymas ir izoliavimas bei nepriklausomas valdymas tarp skirtingų padalinių (angl. „Multi tenant“). Turi būti užtikrinama blokinio tipo duomenų disko (LUN) resursų našumo parametrų prioritetų funkcija (angl. „Quality of service“), leidžianti LUN resursus suskirstyti pagal svarbą ir automatiškai riboti resursus mažiau svarbiems. Turi būti galimybė trečių šalių antivirusinėms programoms saugoti NAS tipo talpą ir turėti galimybę apsaugą integruoti su NAS veikimo įvykiais (tokiais kaip failų sukūrimas ar pervadinimas) Turi būti įdiegtos ir aktyvuotos duomenų šifravimo priemonės užtikrinančios įrašytų duomenų apsaugą (angl. „data at rest encryption“) visai saugyklos talpai saugyklų kontrolerių lygmenyje. Sprendimas turi būti pateiktas tokios komplektacijos, kad duomenų šifravimas veiktų be papildomai įsigyjamos aparatinės/programinės šifravimo raktų valdymo įrangos, t. y. jei tam reikalinga aparatinė/programinė įranga, ji turi būti iš karto pateikta su visomis reikalingomis licencijomis kartu su siūloma saugykla. |
| 4.20. | Valdymas | - Duomenų saugykla turi turėti tiek grafinę GUI (angl. „Graphical user interface“), tiek komandinės eilutės CLI (angl. „Command-line interface“) valdymo sąsajas, tiek ir RestAPI valdymo ir stebėjimo funkcijoms. Per pateiktas valdymo sąsajas turi būti galima kurti naujus, plėsti, redaguoti, naikinti jau esamus LUN, priskirti LUN arbą jų grupes konkrečioms tarnybinėms stotims, atlikti kitus saugyklos konfigūravimo veiksmus. |
| 4.21. | Saugumo reikalavimai | Saugykla turi būti pilnai suderinama su STIG (Security Technical Implementation Guide) rekomendacijomis maksimalaus kibernetinio saugumo palaikymui, įskaitant bet neapsiribojant multi-factor autentifikavimu. |
| 4.22. | Stebėjimas ir informavimas | Siūlomos saugyklos programinė įranga arba papildomai komplektuojama programinė įranga turi leisti stebėti saugyklos našumą ir veiklos parametrus realiu laiku, kaupti istorinę našumo ir veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti našumo analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, saugyklos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į naudingą talpą (arba istorinė informacija ne mažiau 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio). Turi būti pateikiama bent tokia informacija: - Greitaveika (Latency, IOPS, Read/Write, Bandwidth, IO Size, Queue Length), - Talpa (Iš viso, efektyvumo savybių įtaka – kompresija, deduplikacija, “Thin” tipo talpa, momentinių kopijų talpa (angl. “Snapshots”), - Detali saugyklos konfigūracija (komponentai ir loginė), - Pjūviai – grafinis atvaizdavimas pagal pasirinktą laiko periodą, saugyklos elementus, - Saugyklos būsenos įvertinimas (angl. “Healthcheck”) - pagal pagrindinių kategorijų (komponentų būsenos, konfigūracijos, talpos, našumo bei duomenų saugumo) kriterijus, bei pateikti jį skaitmenine išraiška vertinimo sistemoje, pvz. 0-100 ar analogiškai. Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami interneto naršyklėje. - Saugykla turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Turi būti funkcionalumas naudojant grafinę sąsają konfigūruoti duomenų saugyklos naudojimo parametrų ribines reikšmes (angl. „threshold“), kurias pasiekus apie tai automatiškai informuojama elektroniniu paštu. |
| 4.23. | Reikalavimai dokumentacijai | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta duomenų saugyklos techninė dokumentacija (elektroninėje laikmenoje arba nuoroda į gamintojo puslapį). Siūlomos duomenų saugyklos aprašymai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. |
| 4.24. | Licencijos | Jei kuris nors reikalaujamas funkcionalumas yra papildomai licencijuojamas arba reikalauja papildomos programinės įrangos, nepažeidžiant gamintojo licencijavimo taisyklių, turi būti pateikta pasiūlytai konfigūracijai ir talpai reikalinga programinė įranga ir visos reikalingos licencijos ne trumpesniam kaip garantinės priežiūros laikotarpiui. |
| 4.25. | Garantinė techninė priežiūra | Aparatinės įrangos komplektui turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 60 mėnesių gamintojo techninis palaikymas, kuris turi būti pradedamas skaičiuoti nuo įrangos sumontavimo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Turi būti galimybė registruotiems vartotojams įrangos gamintojo svetainėje pasitikrinti garantijos lygį ir pabaigos datą. Programinei įrangai, kuri yra sudedamoji sprendimo dalis, esant galiojančiai techninės pagalbos sutarčiai, suteikiama teisė diegti naujausias versijas viso techninio palaikymo laikotarpiu. Visi sprendimo komponentų gedimai, sutrikimai ar klaidos gali būti perduodami vieningai gamintojo techninės pagalbos tarnybai telefonu, žinutėmis („chat“) arba užpildant anketą internetiniame portale visą parą tiek darbo, tiek ir šventinėmis dienomis (24/7). Esant kritiniams sistemos sutrikimams techninė pagalba turi būti suteikiama bet kuriuo paros metu (24/7), įskaitant savaitgalius ir švenčių dienomis. Gamintojo deklaruojamas šiems sutrikimams šalinti reikalingų komponentų pristatymo bei inžinieriaus atvykimo i vietą tikslas – ne vėliau kaip kita darbo diena po sutrikimo priežasties nustatymo. Duomenų saugyklos diskams turi būti taikoma diskų negrąžinimo garantija. Įrangos komplekto aparatinės įrangos (angl. firmware) ir programinės įrangos naujų bazinių versijų ir/arba kai senoji versija turi saugumo spragų diegimas turi būti užtikrintas įrangos gamintojo ir turi būti teikiamas nemokamai visą garantinės priežiūros laikotarpį. |

| 5. | Trečia pirkimo dalis. Virtualizavimo programinės įrangos prenumerata. |  |
| --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 5.1. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos programinės įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time arba Discontinued). |  |
| 5.2. | Programinės įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterių technikos sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. |  |
| 5.3. | Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |  |
| 5.4. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Nustačius, kad įsigytoje programinėje įrangoje yra įdiegtas įtartinas, šnipinėjantis ar kokia kita kenkėjiška veikla užsiimantis programinis kodas, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: |  |
| 5.4.1. | įranga gražinama tiekėjui, arba keičiama nauja adekvačia ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; |  |
| 5.4.2. | tiekėjas padengia pirkėjo patirtą materialinę žalą. |  |
| Specialieji reikalavimai |  |  |
| 5.5. | Kiekis | Programinė įranga turi dengti 128 fizinių procesorių (128 core). |
| 5.6. | Gamintojas | VMware vSphere Foundation 8 (VCF-VSP-FND-8) ar lygiavertė programinė įranga, suderinama su Pirkėjo VMware infrastruktūra, su galimybe prijungti prie perkančiosios organizacijos vCenter centralizuotos valdymo infrastruktūros. |
| 5.7 | Gamintojo garantija ir techninis aptarnavimas | Programinės įrangos gamintojo palaikymas turi būti teikiamas ne mažiau kaip 24x7 ir užtikrinti nemokamą naujų programinės įrangos versijų ir pataisymų pateikimą palaikymo galiojimo metu ne trumpiau kaip 60 mėn. VMware (Broadcom) arba lygiavertės programinės įrangos gamintojo techninis aptarnavimas ir naujinimas suprantamas kaip: • Programinės įrangos gamintojo užtikrinta naujų versijų teikimo garantija nurodytai VMware arba lygiavertei programinei įrangai – turi būti galima gauti programinės įrangos klaidų pataisymus bei gamintojo išleidžiamas naujausias programinės įrangos versijas be papildomo mokesčio visą palaikymo teikimo periodą. Turi būti suteikta prieiga prie programinės įrangos gamintojo internetiniame puslapyje esančių techninių žinių resursų, tarp jų ir programinės įrangos ir jos atnaujinimų bibliotekos. • Galimybė registruoti užklausas – turi būti suteikta galimybė Perkančiajai organizacijai savarankiškai pateikti užklausą programinės įrangos gamintojo arba jo įgalioto serviso centro techninio aptarnavimo interneto svetainėje bei stebėti užklausos sprendimo būseną. • Reakcijos laikas – į Perkančiosios organizacijos užklausą, esant kritiniam incidentui, gamintojo arba įgalioto serviso centro įgalioti specialistai turi reaguoti ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo užklausos užregistravimo techninio aptarnavimo interneto svetainėje. Palaikymo paslaugos turi būti teikiamos pagal programinės įrangos gamintojo svetainėje pateiktą aprašymą - https://www.broadcom.com/support/vmware-services arba lygiavertės programinės įrangos aprašymą. |