AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2025-01-23 Nr. 2025-SD-38 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,RAJONINIO KELIO NR. 2613 KAZLŲ RŪDA-BAGOTOJI RUOŽO NUO 0,282 IKI 1,934 KM  KAPITALINIO REMINTO ĮRENGIANT TAKUS STATYBOS DARBAI‘‘ (PIRKIMO ID: 495657)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl supaprastinto atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda-Bagotoji ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km  kapitalinio remonto įrengiant takus statybos darbai‘‘ ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas. Prašome patikslinti 1.1 eilutės kiekį, nes DKŽ Via Lietuva dalis duota 1,66 km, o projekto žiniaraštyje 1,42 km. Patikslinkite kiekį.

Atsakymas. Teisingas ilgis nurodytas pridedamame akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ dalies excel formato darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 1, t. y. 1,66 km.

2 klausimas.

Excel DKŽ duota , kad bortai įrengiami ant C12/15 betono, tačiau projekte ir brėžiniuose rašoma, kad bortai įrengiami ant C20/25 betono. Patikslinkite, kokia betono markė turi būti vertinama.

Atsakymas. Numatyta bortus rengti ant C20/25 betono pagrindo.

3 klausimas.

Prašome patikslinti šiukšliadėžių ir suoliukų įrengimo vietas. Projekto DKŽ duota, kad suolų įrengiama 3 vnt., šiukšliadėžių 3 vnt., o excel DKŽ duota šiukšliadėžių ir suolų po 4 vnt. patikslinkite kiekius. Taip pat ar nereikės įrengti keleivių laukimo paviljono?

Atsakymas. Teisingas kiekis nurodytas pridedamame akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ dalies excel formato darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 1, t. y.– numatoma įrengti po 4 vnt. suoliukų ir šiukšliadėžių. Suoliukai ir šiukšliadėžės įrengiami Br.1 nurodytose poilsio aikštelėse (4 vnt.). Viešojo transporto stotelės projekte nėra numatomos.

4 klausimas. Excel DKŽ 5.7 eilutėje duota 1 m2 horizontalaus ženklinimo, tuo tarpu projekto DKŽ 5m2/m. Prašome parašyti kuris kiekis teisingas ir patikslinti excel DKŽ.

Atsakymas. Žr. atsakymą į 33 klausimą.

5 klausimas. Patikslinkite ar DKŽ Via Lietuva dalis 1.3 ir 1.4 eilutėse reikia įsivertinti ir antgalių ardymą?

Atsakymas. Taip, pridedamo akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ dalies excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicijose Nr. 1.3 ir Nr. 1.4 reikia įsivertinti ir antgalių ardymą (pralaidos demontuojamos su visais priklausiniais).

6 klausimas. Patikslinkite ar 5.3 eilutėje turi būti vertinama kelio ženklo skydo įrengimas ?

Atsakymas. Paaiškiname, kad kelio ženklų skydų įrengimas su montavimu prie atramų vertinamas pridedamo akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ dalies excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1  pozicijoje Nr. 5.2.

7 klausimas. Patikslinkite ar DKŽ 1.5 eilutėje vertinama ir atramų ir skydų išardymas?

Atsakymas.  Taip, pridedamo akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ dalies excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicijoje Nr. 1.5 ,,Vienstiebių kelio ženklų demontavimas ir išvežimas‘‘ turi būti įsivertintas  kelio ženklo kaip komplekso, iš atramos ir skydo, demontavimas (iš viso, kaip nurodyta pozicijoje Nr. 1.5, reikia įsivertinti 10 vnt. vienstiebių kelio ženklų išvežimą ir demontavimą).

8 klausimas. DKŽ savivaldybės dalis01  1.1 ir 1.2 eilutėse duotas tas pats darbas tik skirtingas mato vienetas (m2 ir m3), projekto žiniaraštyje rašoma trinkelių dangos ardymas 14/1,1 m2/m3. Ar tikrai excel žiniaraštyje turi būti vertinama kaip du atskiri darbai, nes čia tas pats darbas tik kiekis kurį reikia vertintis pateikiamas m2 arba m3. Prašau patikslinti.

Atsakymas. Žr. atsakymą į 34 klausimą.

9 klausimas. DKŽ savivaldybės dalis01 1.6 ir 1.7 eilutėse duotas tas pats darbas tik skirtingas mato vienetas (m2 ir m3), projekto žiniaraštyje rašoma trinkelių dangos ardymas 6/0,5 m2/m3. Ar tikrai excel žiniaraštyje turi būti vertinama kaip du atskiri darbai, nes čia tas pats darbas tik kiekis kurį reikia vertintis pateikiamas m2 arba m3. Prašau patikslinti.

Atsakymas. Žr. atsakymą į 35 klausimą.

10 klausimas. Patikslinkite NŠ dalies 2.4 eilutėje duota 1 t statybinių šiukšlių, projekto DKŽ 7 t, patikslinkite kiekį.

Atsakymas. Teisingas kiekis: 1 t.

11 klausimas. Prašome pateikti drenažinio vamzdžio d113/128 mm 1580m įrengimo detalę, nes neaišku nei ant kokio pagrindo turi būti klojamas nei kuo užpilamas vamzdis.

Atsakymas. Drenažo įrengimo detalė pateikta Br.2 (projekto Susisiekimo dalyje).

12 klausimas. Patikslinkite ar apsauginių vamzdžių įrengimo, drenažinio vamzdžio įrengimo ir infiltracinių vamzdžių įrengimo žemės darbai yra įvertinti prie bendrų žemės darbų 2 skyriuje?

Atsakymas. Apsauginių vamzdžių įrengimo žemės darbai yra įvertinti projekto Susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraščio  3 skyriuje, likę žemės darbai įvertinti 2 skyriuje.

13 klausimas. Projekte rašoma, kad įrengiamas kelkraštis su skaldos danga. Prašome patikslinti, kurioje DKŽ eilutėje numatyti šie darbai.

Atsakymas. Akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ dalies excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicijoje Nr. 4.14 (Skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,10 m).

14 klausimas. Projekte pateiktos geomembranų ir geotinklų gruntų stabilizavimui TS. DKŽ tokie darbai nenumatyti. Prašome patikslinti arba DKŽ arba patikslinti projekto TS.

Atsakymas. Projekto Susisiekimo dalies Techninių specifikacijų 4.1 skyriaus poskyrius ,,Geomembrana“ ir ,,Geotinklas“ laikyti negaliojančiais.

15 klausimas. Projekte rašoma, kad infiltraciniai šuliniai montuojami ant smėlio pagrindo, DKŽ nurodyta lauko akmenų ir žvyro skaldos pagrindas. Patikslinkite neatitikimą.

Atsakymas. Projekte numatyta infiltracinius šulinius montuoti ant lauko akmenų ir žvyro skaldos pagrindo.

16 klausimas. Projekte rašoma, kad šulinių visos išorinės sienos  padengiamos karšta bitumine mastika 2k. Įtraukite šį darbą į DKŽ.

Atsakymas. Šių darbų išlaidas reikia įsikalkuliuoti komplektuose ,,Infiltracinio šulinio įrengimas”, t. y. pridedamuose akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ dalies excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 šešiose pozicijose: Nr. 3.5 ÷ Nr. 3.10.

17 klausimas. Projekto brėžiniuose rašoma, kad yra parengtas ESO projektas. Prašome patikslinti, kas atliks ESO įrenginių iškėlimo darbus.

Atsakymas. Akcinės bendrovės ,,Via Lietuva’’ dalies excel formato darbų kiekių žiniaraščių santraukos apačioje įrašėme pastabą šiuo klausimu, taip pat minėtą santrauką papildėme nauja eilute.

18 klausimas. Projekte pateikta infiltracinių šulinių įrengimo detalė. Joje parodyta, kad infiltraciniai šuliniai yra apgaubiami geotekstile. DKŽ šis darbas nėra numatytas. Prašome patikslinti DKŽ įtraukiant šį darbą.

Atsakymas. Akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ dalies excel formato darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1 papildytas pozicija Nr. 3.11 ,,Infiltracinių šulinių apvyniojimas geotekstile‘‘.

19 klausimas. Techniniame darbo projekte vykdomų darbų kiekiai yra nurodyti dviem mato vienetais, t. y. m2/m3, m/vnt. ir panašiai. Užpildyti reikalinguose DKŽ 11 priede darbų kiekiai yra nurodyti

irgi dviem mato vienetais. Prašome patikslinti excel formato 11 priedo žiniaraščius, kadangi juose pateikti kiekiai dubliuojasi.

Atsakymas. Panaikinti besidubliuojantys kiekiai, pateikiami atnaujinti excel formato darbų kiekių žiniaraščiai.

20 klausimas.  Paaiškinkite, kur DKŽ yra įvertinti nuovažų įrengimo darbų kiekiai.

Atsakymas. Pridedamo akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ dalies excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1  pozicijose Nr. 4.4 ÷ Nr. 4.6.

21 klausimas. Projekte nurodyta važiuojamosios kelio dalies DK 0,1 konstrukcija. Paaiškinkite, kur DKŽ šie darbai įvertinti.

Atsakymas. Pridedamo akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ dalies excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1  pozicijose Nr. 4.4 ÷ Nr. 4.6 (pirmajame projektinės kelio dangos konstrukcijos variante). .

22 klausimas. Projekte rašoma:

Brėžiniuose:

Patikslinkite, kuri nuovažų dangos konstrukcija yra teisinga.

Taip pat patikslinkite koks skaldos pagrindo EV2 turi būti ar ≥100 MPa ar ≥120 MPa, nes brėžiuose ir TS nurodoma skirtingai ir pataisykite DKŽ.

Atsakymas. Vadovautis projekto aiškinamame rašte bei pridedamame akcinės bendrovės ,,Via Lietuva’’ excel formato darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 1 nurodyta konstrukcija (pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas): pozicijos Nr. 4.4 ÷Nr. 4.6, EV2 turi būti ≥120 MPa

23 klausimas. Prašome patikslinti šulinių žymėjimo ženklų kiekį ar tikrai tik 4 vnt., nes šulinių tiek NŠ tiek S dalyse yra daug daugiau.

Atsakymas. Akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ dalies excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 2 pozicija Nr. 1.16 ,,Šulinių žymėjimo ženklai“  panaikinta  – infiltraciniai šuliniai, drenažo šuliniai bei vandens surinkimo šulinėliai nėra žymimi šulinių žymėjimo ženklais (patikslintas akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ dalies excel formato darbų kiekių žiniaraštis Nr. 2 pridedamas).

24 klausimas. Patikslinkite ketinių grotelių ant šulinių kiekį - ar jų įrengimą reikia įsivertinti prie kiekvieno šulinio įrengimo?

Atsakymas. Ketaus grotelės numatomos ant kiekvieno vandens surinkimo bei infiltracijos šulinio. Ketaus grotelės įvertintos šulinių įrengimo komplektuose.

25 klausimas. Projekte nurodyta ketinės grotelės:

DKŽ nurodyta plaukiojantys liukai.

Patikslinkite ar ant pvc šulinukų dedamos grotelės ar liukai.

Atsakymas. Numatomas ketaus grotelių įrengimas.

26 klausimas. Specialiosiose sąlygose 3 punkte nurodyta, jog pirkimas vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu ir į dalis neskaidomas.

Specialiųjų sąlygų 19 punkte išvardinti su pasiūlymu pateikiami dokumentai, tarp jų Užpildytas ir pasirašytas (SPS 14 punktas) pasiūlymas pagal pasiūlymo formą. Kiekvienai pirkimo objekto daliai pildoma atskira pasiūlymo forma (SPS Priedas Nr. 2).

Prašome patikslinti dėl pasiūlymo teikimo kiekvienai pirkimo daliai atskirai, kuomet pirkimas nėra skaidomas pagal 3 punktą ir pridėta viena pasiūlymo forma, kurioje kainų lentelė sudaryta iš Via Lietuva dalies ir Kazlų Rūdos savivaldybės dalies?

Atsakymas. Viešojo pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 punkte yra nurodyta:

,,Pirkimas vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu ir į dalis neskaidomas.  Tiekėjas turės siūlyti visą Pirkimo objekto kiekį/apimtį. Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, pasirašys dvi sutartis: vieną su akcine bendrove ,,Via Lietuva‘‘, o kitą – su Kazlų Rūdos  savivaldybės administracija‘‘.

Tokiu būdu tiekėjas turi pateikti vieną užpildytą pasiūlymo formą, kuri yra pateikta Specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 2.

Patiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų 19 punkto 2 papunktį ir išdėstome jį taip:

,,2. Užpildytas ir pasirašytas (SPS 14 punktas) pasiūlymas pagal pasiūlymo formą, kuri yra pateikta SPS Priede Nr. 2‘‘.

27 klausimas. Ar reikės tiekėjams įrengti informacinį skydą?

Atsakymas. Rangovas privalės įrengti informacinį stendą, kaip tai numato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

28 klausimas. 1. Prašome paaiškinti, kaip pildyti DKŽ savivaldybės dalis 02. DKŽ yra skirtukas santrauka ir 1 eilutėje įrašyta susisiekimo dalis. Ar čia turės būti įrašyta suma iš DKŽ savivaldybės dalis01?

Atsakymas. Paaiškiname, kad tiekėjas, pildydamas excel formato failo ,,DKŽ savivaldybės dalis02‘‘ skirtuke ,,Santrauka‘‘ esančią lentelę ,,Darbų kiekių žiniaraščių santrauka‘‘:

1) jos pirmoje eilutėje ranka įrašo sumą, kurią gauna  excel  formato failo ,,DKŽ savivaldybės dalis01‘‘ lentelės paskutinėje eilutėje ,,IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 1, EUR BE PVM‘‘;

2) jos antroje eilutėje ranka įrašo sumą, kurią gauna  excel  formato failo ,,DKŽ savivaldybės dalis02‘‘ skirtuke ,,Apšvietimas‘‘ esančios lentelės paskutinėje eilutėje ,,Iš viso žiniaraštyje ‘‘;

29 klausimas. DKŽ savivaldybės dalis 01 iš viso skyriuje 4 sumuojamos ne visos eilutės. Prašome pataisyti formulę.

DKŽ savivaldybės dalis 01 1.2 ir 1.4 eilutėse nėra įvestos skaičiavimo formulės. Prašome  sut-

varkyti žiniaraštį.
              DKŽ savivaldybės dalis 02 iš viso skyriuje 4 sumuojamos ne visos eilutės. Prašome pataisyti formulę.

Atsakymas. Formules patikslinome.

30 klausimas. DKŽ savivaldybės dalis 02 santraukoje nėra įvestos formulės (nuorodos) į atitinkamus žiniaraščius. Prašome pataisyti lentelę.

Atsakymas. Žr. atsakymą į 28 klausimą.

31 klausimas. DKŽ Via Lietuva dalis excel nurodyta:

| 1.Praruošiamieji darbai | 1.1 | Trasos nužymėjimas | km | 1,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Susisiekimo dalies TDP:

Atsakymas. Žr. atsakymą į 1 klausimą.

32 klausimas.  DKŽ Via Lietuva dalis excel nurodyta:

| 5. Baigiamieji darbai | 5.5 | Suoliukų įrengimas | vnt. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Baigiamieji darbai | 5.6 | Šiukšliadėžių įrengimas | vnt. | 4 |

Susisiekimo dalies TDP:

Nurodykite, kurie kiekiai teisingi ir pakoreguokite DKŽ.

Atsakymas. Žr. atsakymą į 3 klausimą.

33 klausimas. DKŽ Via Lietuva dalis excel nurodyta:

| 5. Baigiamieji darbai | 5.7 | Horizontalusis ženklinimas Nr. 1.12 | m² | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Susisiekimo dalies TDP:

Patikslinkite, kuris mato vnt. prie kiekio TDP yra pateiktas.  Nurodykite, kuris kiekis teisingas ir pakoreguokite DKŽ.

Atsakymas. Akcinės bendrovės ,,Via Lietuva’’ dalies excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicijoje Nr. 7 nurodytas horizontalusis ženklinimas Nr. 1.12 – 1m2, projekto Susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje horizontalusis ženklinimas Nr. 1.12 įvertintas metrais ir kvadratiniais metrais – 5m/1m2.

34 klausimas. DKŽ savivaldybės dalis excel nurodyta:

| 1.Praruošiamieji darbai | 1.1 | Betoninių trinkelių dangos ardymas | m² | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Praruošiamieji darbai | 1.2 | Betoninių trinkelių dangos ardymas | m³ | 1,1 |

Susisiekimo dalies TDP:

Pagal TDP nurodytą kiekį, darbai atitinka 14 m2 arba 1,1 m3. Excel DKŽ pateikta kaip atskiri darbai. Pakoreguokite DKŽ, arba patvirtinkite, kad galima pildyti tik vieną iš šių pozicijų.

Atsakymas. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos dalies excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicija Nr. 1.2 (1,1 m3) naikinama.

35 klausimas. Analogiška situacija su TDP pozicijomis:

Jos DKŽ pateiktos kaip atskiri darbai:

| 1.Praruošiamieji darbai | 1.6 | Betoninių trinkelių dangos ardymas | m² | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Praruošiamieji darbai | 1.7 | Betoninių trinkelių dangos ardymas | m³ | 0,5 |

| 2. Žemės darbai | 2.1 | Dirvožemio kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu | m² | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Žemės darbai | 2.2 | Dirvožemio kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 8 |

Atsakymas. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos dalies excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicijos Nr. 1.7 (0,5 m3) ir Nr. 2.1 (51 m2) naikinamos.

36 klausimas. NŠ dalyje yra 68 m 200mm vamzdžio klojimas prastūmimo būdu. Ar gali tiekėjai pasirinkti kitą vamzdžių klojimo būdą, pvz. kloti visą vamzdyną atviru būdu?

Atsakymas. Vadovautis techniniu darbo projektu.

37 klausimas. Projekte rašoma, kad *gali būti taikoma dangos konstrukcija su žvyro pagrindu, kaip atitikmuo skaldos pagrindo konstrukcijai. Tačiau DKŽ pateikta tik skaldos pagrindo konstrukcijos variantas. Prašome patikslinti ar rangovai gali rinktis alternatyvią žvyro konstrukciją, jeigu taip prašome patikslinti žiniaraščius.

Atsakymas: Tiekėjas gali rinktis kitą dangos konstrukciją (su žvyro pagrindu), todėl  patikslinome:

- akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ dalies excel formato darbų kiekių žiniaraštį Nr. 1.

Atkreipiame tiekėjų dėmesį į tai, kad patikslintame žiniaraštyje pabrėžiama, jog tiekėjas pildo pasirinktinai I arba II dangos konstrukcijos variantą;

- Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos excel formato darbų kiekių žiniaraštį Nr. 1.

Atkreipiame tiekėjų dėmesį į tai, kad patikslintame žiniaraštyje pabrėžiama, jog tiekėjas pildo pasirinktinai I arba II dangos konstrukcijos variantą.

38 klausimas. Ar reikia įsivertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę? Jei reikia, prašome nurodyti sumą.

Atsakymas. Pateikime lentelę su medžių atkuriamosios vertės įvertinimu. Taip pat papildėme akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ excel formato darbų kiekių žiniaraštį` nauja pozicija ,,6.2 Medžių atkuriamosios vertės įmoka‘‘. Akcinė bendrovė ,,Via Lietuva‘‘ minėtą poziciją užpildė už tiekėją, tiekėjas joje jokių pakeitimų nedaro.

39 klausimas. Dėl projekto dalies ,,Elektrotechnika. Gatvių apšvietimo elektros tinklai E(GAET)‘‘. TS 4.2. Gatvės šviestuvai.

4.2.14  Šviesos taršą ir veiksnumą ribojantis akinimas - TS reikalauja G*4 ar aukštenės klasės,

o Dialux skaičiavimuose tik G*3. Kokia šviesinio intensyvumo klasė turėtų būti vertinama?

Atsakymas. G*3.

40 klausimas. Dėl projekto dalies ,,Elektrotechnika. Gatvių apšvietimo elektros tinklai E(GAET)‘‘. 4.2.15  Korpusas ir jo konstrukcija – ar tikrai šviestuvo korpusas turi būti iš anoduoto aliuminio, jeigu jis turi būti dažytas milteliniu būdu?

Atsakymas. Nebūtinai.

41 klausimas. Dėl projekto dalies ,,Elektrotechnika. Gatvių apšvietimo elektros tinklai E(GAET)‘‘. 4.2.23. Šviestuvo maitinimo šaltinio funkcijos (parenkama pagal technines sąlygas ir projektą) –   kuri iš išvardintų valdymo funkcijų reikalinga?

Atsakymas. Vadovautis akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ kelių tipinėmis apšvietimo projektavimo sąlygomis.

42 klausimas.  Dėl projekto dalies ,,Elektrotechnika. Gatvių apšvietimo elektros tinklai E(GAET)‘‘. 4.2.29. Ar tikrai šviestuvas turi sverti ne mažiau kaip 9 kg?

Atsakymas. Svoris nesvarbu.

43 klausimas. Dėl projekto dalies ,,Elektrotechnika. Gatvių apšvietimo elektros tinklai E(GAET)‘‘.  TS 4.8. Kontaktinė grupė.

Nėra tokios kontaktinės grupės VS-15. Prašome patikslinti TS.

Atsakymas. Gnybtynas su saugikliu JOR-99969 arba analogas.

44 klausimas. Dėl projekto dalies ,,Elektrotechnika. Gatvių apšvietimo elektros tinklai E(GAET)‘‘.  4.10. Atramos.

44.1 p. Ar gali Tiekėjas siūlyti atramą su įleidžiamomis durelėmis, kurių užrakto galvutė

trikampė?

Atsakymas. Rangovas sutarties vykdymo metu galės siūlyti atramą su įleidžiamomis

durelėmis, kurių užrakto galvute trikampė.

44.2 p. Projekte numatyta nestandartinė 6,5m virš žemės atrama su 1,5m aukščio ir 1,5m ilgio

gembe (šviestuvo kabojimo aukštis 8m). Ar galima siūlyti alternatyvą su standartiniais gaminiais pavyzdžiui 6,0m virš žemės paviršiaus atramą su 2,0m aukščio ir 1,5m ilgio gembe?

Atsakymas. Rangovas sutarties vykdymo metu galės siūlyti alternatyvą su standartiniais

gaminiais. Siūlymą turės suderinti su projekto vykdymo priežiūrą vykdančiu projektuotojo atstovu ir techniniu prižiūrėtoju. Šviestuvo kabėjimo aukštis turi išlikti toks, koks yra numatytas projekte.

44.3 p. Ar atramos turi atitikti AB Via Lietuva tipines kelių apšvietimo projektavimo sąlygas?

Atsakymas. Taip, turi.

45 klausimas. Dėl projekto dalies ,,Elektrotechnika. Gatvių apšvietimo elektros tinklai E(GAET)‘‘.  4.12. Pamatas apšvietimo atramai.

Ar gali Tiekėjas siūlyti pamatą, tinkantį suprojektuotai atramai, tačiau matmenys (H-H3 ir B1-

B5) būtų šiek tiek kitokie, negu nurodyti pateiktoje lentelėje?

Atsakymas. Rangovas sutarties vykdymo metu gali siūlyti pamatą, tinkantį suprojektuotai

atramai, tačiau matmenys (H-H3 ir B1-B5) būtų šiek tiek kitokie, negu nurodyti pateiktoje lentelėje. Tai turi suderinti su projekto vykdymo priežiūrą vykdančiu projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju. Svarbiausia, kad atrama būtų patikimai sumontuota.

46 klausimas. Dėl projekto dalies ,,Elektrotechnika. Gatvių apšvietimo elektros tinklai E(GAET)‘‘.  Projekto medžiagų kiekių žiniaraštyje varinio kabelio Cu 3x1,5mm2 duota 240m, t.y. vidutiniškai po 4m vienai atramai. Kadangi atrama yra 6,5m, o dar montuojama gembė 1,5mx1,5m, šio kabelio sąnaudos bus žymiai didesnės. Prašome patikslinti kiekių žiniaraščius.

Atsakymas.

Patikslinome Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos  dalies excel formato  darbų kiekių

žiniaraštį Nr. 2

47 klausimas. Dėl projekto dalies ,,Elektrotechnika. Gatvių apšvietimo elektros tinklai

E(GAET)‘‘.  Prašome paaiškinti, kodėl vienai atramai numatoma viena galinė mova? Standartiškai jos yra montuojamos dvi, jeigu tai nėra galinė atrama.

Atsakymas. Patikslinome Kazlų Rūdos savivaldybės dalies excel formato darbų kiekių

žiniaraštį Nr. 2.

48 klausimas. Darbų kiekių excel žiniaraštyje savivaldybės dalis 01, identiški darbai yra 1.6-1,7 ir 2,1-2,2 punktuose. Skiriasi tik mato vnt. Ar šie darbai nesidubliuoja?

Atsakymas. Žr. atsakymą į 35 klausimą.

49 klausimas. Rangovas įvertinęs „Kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda–Bagotoji ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km kapitalinio remonto įrengiant takus statybos darbai, konkurso Nr. 495657‘‘ sutarties projektą bei sutartinės atsakomybės sąlygas, prašo koreguoti sutarties projektą pagal žemiau pateiktas pastabas, kadangi esamos sutarties sąlygos yra nelygiavertės, iškreipiančios sutarties šalių lygybę.

49.1 p.  Sutarties 9 punkto 9.1-9.3 papunkčiuose apibrėžtas Darbų sąvokos turinys, kuris apima: pagal Užsakovo pateiktą projektą paruošiamųjų rangos darbų atlikimą (9.1 papunktis), numatytų statybos darbų atlikimą (9.2 papunktis), išpildomosios dokumentacijos parengimą ir perdavimą (9.3 papunktis). Darbų apibrėžtis yra baigtinė ir tai įtvirtinta Sutarties 9 punkto 4-oje dalyje. Rangovo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 9.4 papunktyje, Sutartyje vadinami su Darbais susijusiomis Paslaugomis.

Sutarties 17 punktas numato Rangovo pareigą Darbus pradėti įsigaliojus Sutarčiai ir juos baigti

per 10 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas apima Sutarties 59 punkte nurodyto dokumento gavimą.

Sutarties 101 punktas numato, kad Rangovui vėluojant vykdyti Darbus Sutarties 17 punkte

nurodytu terminu, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,05% (nulio ir penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neatliktų/vėluojamų atlikti Darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 100 (vienas šimtas eurų) EUR už kiekvieną pavėluotą dieną.

Vertinant Sutarties 101 punkto ir Sutarties 9.1-9.3 papunkčių nuostatas, pažymėtina, kad

netesybos taikomos vėluojant vykdyti Darbus. Tuo tarpu Sutarties 17 punkto trečia dalis „<...>Šiame punkte nurodytas terminas apima Sutarties 59 punkte nurodyto dokumento gavimą“ aktuali termino skaičiavimo kontekste, tačiau nurodyto dokumento gavimas nepatenka į Darbų sąvokos turinį, apibrėžtą Sutarties 9.1-9.3 papunkčiuose. Rangovas vertina, kad delspinigiai už vėlavimą pateikti statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktą negali būti skaičiuojami, nes kaip ir buvo nurodyta, minėtas dokumentas nepatenka į Darbų sąvokos apibrėžimą. Prašome koreguoti sutarties sąlygas ir netaikyti netesybų už vėlavimą pateikti Sutarties 59 punkte nurodytą Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktą.

Atsakymas. Sutarties sąlygos koreguojamos nebus. Netesybos turi būti skaičiuojamos

vadovaujantis jų įtvirtinimo tikslais bei pagal Sutarties nuostatas. Kaip teisingai nurodo Tiekėjas, Darbų apibrėžtis yra įtvirtinta būtent Sutarties 9.1-9.3 papunkčiuose, t.y. Rangovo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 9.1-9.3 papunkčiuose yra laikomi ir vadinami Darbais. Taip pat Tiekėjas teisingai nurodo, jog Sutarties 101 punktas numato, kad Rangovui vėluojant vykdyti Darbus Sutarties 17 punkte nurodytu terminu, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,05% (nulio ir penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neatliktų/vėluojamų atlikti Darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 100 (vienas šimtas eurų) EUR už kiekvieną pavėluotą dieną.

Taigi, tam, kad būtų pradėti skaičiuoti delspinigiai, turi būti išpildyta būtina sąlyga – Rangovas turi vėluoti įvykdyti Darbus, t. y. nespėti užbaigti darbų per Sutarties 17 punkte nurodytą terminą. Todėl reikia nustatyti, kada, vadovaujantis Sutarties nuostatomis, Darbai yra laikomi užbaigtais. Darbų, nurodytų Sutarties 9.1-9.3 papunkčiuose, pabaigą apibrėžia Sutarties 59 punktas. Darbai laikomi visiškai baigtais: (i) Rangovui įvykdžius visus Sutartyje numatytus Darbus ir (ii) Reglamento nustatyta tvarka pasirašius Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktą. Tai reiškia, jog tam, kad delspinigiai nebūtų pradėti skaičiuoti, kad nebūtų užfiksuotas vėlavimas atlikti Darbus, Darbai turi būti visiškai atlikti ir Darbų atlikimas turi būti atitinkamai įformintas juos priimant ir pasirašant Darbų perdavimo aktą iki Sutarties 17 punkte numatyto termino paskutinės dienos imtinai. Toks reglamentavimas, t.y. reikalavimo tinkamai perduoti Darbus pasirašant aktą nustatymas, nepakeičia paties Darbų apibrėžimo.

49.2 p. Sutarties 97 punktas numato Rangovui nepašalinus defektų, netikslumų, neatitikimų teisės aktams, techninei specifikacijai ir (ar) kitų trūkumų per Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką, Užsakovas gali taikyti 100 (vieno šimto eurų) Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, o Rangovas įsipareigoja atlyginti priskaičiuotus delspinigius. Numatytas delspinigių dydis yra akivaizdžiai neprotingas, sąlygojantis sutarties šalių nelygybę. Defektų vertė gali būti ne tokia didelė arba defektai gali būti tokie kurie neapsunkina Užsakovo teisės naudotis objektu, todėl už jų nesavalaikį pašalinimą taikoma numatyta delspinigių suma yra neproporcinga. Pažymėtina, kad neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas vienai sutarties šaliai (Užsakovui) piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti tiekėją (Rangovą).  Atitinkamai, prašome koreguoti, sumažinti numatomų taikomų delspinigių dydį iki 50 Eur, kad būtų grąžinta tinkama sutarties šalių lygybė.

Atsakymas. Sutarties punktas koreguojamas nebus. Sutarties 97 punkto nuostata pirmiausia turi skatinti Rangovą Sutartimi ir teisės aktais jam priskirtas pareigas vykdyti kokybiškai, savalaikiai, be jokių defektų ir/ar trūkumų. Antra, vis tik nustačius tam tikrus defektus, trūkumus, neatitikimus, Sutarties 97 punkto nuostata turi skatinti Rangovą juos šalinti per kuo trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu kaip per Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo nustatytą protingą ir technologiškai pagrįstą terminą. Trečia, Sutarties 97 punkto nuostata turi skatinti Rangovą nepiktnaudžiauti nustačius defektus ir užkirsti kelią Rangovo neveikimui. Todėl pernelyg mažo delspinigių dydžio nustatymas ne tik neatliktų pažeidimų, defektų prevencijos funkcijos, bet taip pat pažeistų sutarties šalių ekonominę pusiausvyrą.

Defektų pašalinimo vertė gali būti įvairi (nedidelė, didelė), tačiau Rangovas turi laikytis pareigos šalinti nustatomus, jo atsakomybei priskiriamus bet kokios vertės defektus laiku ir tinkamai, tuomet jokie delspinigiai Rangovui nebus skaičiuojami. Tuo tarpu, jeigu Rangovas netinkamai vykdytų defektų šalinimo pareigą, Sutarties 97 punkte numatyta delspinigių suma, nagrinėjamos Sutarties kontekste, yra adekvati, proporcinga ir nepažeidžia Sutarties šalių lygybės.

50 klausimas. Elektrotechnika, gatvių apšvietimo elektros tinklai E(GAET) projekte SR2023-219-TDP-E(GAET) medžiagų sąnaudų žiniaraštyje skyriuje 4. Medžiagos įtraukta:  „Apsauginis vamzdis PVC d110 (kloti uždaru būdu) 17 m“. Skyriuje montavimo darbai šie darbai neįtraukti. Prašome patikslinti kurioje eilutėje vertinti uždaro prastūmimo darbus.

Atsakymas. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos dalies excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 2 ketvirtajame skyriuje įtraukėme papildomą poziciją ,,Apsauginių vamzdžių paklojimas uždaru būdu‘‘.

51 klausimas. Elektrotechnika, gatvių apšvietimo elektros tinklai E(GAET) projekte SR2023-219-TDP-E(GAET) medžiagų sąnaudų žiniaraštyje skyriuje 1. Kabeliai ir laidai įtraukta:

- „0,4kV 0,4kV elektros kabelis aliuminio gyslomis su dviguba izoliacija 4x25,0mm2 (Al), darbo

temperatūra +90°C, gyslos su spalvota izoliacija. TS-4.1 m 1950“

- „0,4kV 0,4kV elektros kabelis varinėmis gyslomis su dviguba izoliacija 3x1,5mm2 (Cu), darbo temperatūra +90°C, gyslos su spalvota izoliacija. TS-4.1 m 240“

Skyriuje montavimo darbai įtraukti šie darbų kiekiai:

- „Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg 100m 17,26“

- „Kabelio tiesimas metalinėse atramose 100m 0,232“

Nesutampa montuojamo kabelio medžiagos ir darbų kiekiai, prašome patikslinti kiekius.

Atsakymas. Patikslinome Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos dalies excel formato darbų kiekių žiniaraštį Nr. 2.

PRIDEDAMA:

- Patikslinto specialiosios pirkimo sąlygos, 1 word formato failas.

- Patikslinti Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas, 3 excel formato failai.

Projektų valdymo grupės

Kitų projektų valdymo skyriaus

Komandos vadovas                                                                                     Dainius Linda

A. Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt