| Lauko kupolo įrengimas adresu K. Griniaus g. 12A, Marijampolė, skyrius Šaltinėlis |  |  |
| --- | --- | --- |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
| 1. | Liejama danga ir pagrindo paruošimas po kupolu | Besiūlė liejama ne mažiau kaip 40 mm storio guminė SBR ar jai lygiavertė danga; Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus. Pagrindo paruošimas: nuimamas ne mažiau kaip 25 cm derlingas sluoksnis. Įrengiamas ne mažesnis kaip 15 cm sluoksnis dolomito skaldos (frakcija 0-45), jrengiamas ne mažesnis kaip 5 cm sluoksnis atsijų. Tada pagrindas suvibruojamas ir sutankinamas. Pirmasis dangos sluoksnis iš SBR ar jai lygiaverčių juodų gumos granulių, paklojamas rankomis ar specialiu klotuvu, storis ne mažiau kaip 30 mm; Viršutinis, struktūrinis dangos sluoksnis klojamas specialiu klotuvu, poliuretarinę dervą sumaišius su spalvotomis EPDM MIX ar jai lygiavertėmis granulėmis (mikso). Storis ne mažiau kaip 10 mm. Bendras liejamos dangos storis turi būti – ne mažesnis kaip 40 mm; SBR ar jai lygiavertė danga mikso spalvos pagal Ral paletę- 75% RAL6011 |
|  |  | 25% RAL9004 |
|  |  | Liejama danga jrėminama plastikiniais borteliais. |

| 2. | Kupolas - lauko klasė su lauko durimis |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Kupolo skersmuo – ne mažesnis kaip 8 m. - Kupolo aukštis – ne mažesnis kaip 4 m. - Dengiamas plotas – ne mažesnis kaip 50 m². - Kupolo danga – iš skaidraus PVC arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios natūralų apšvietimą, kurios tankis ne mažesnis kaip 850 g/m². Viršutinė dalis – iš PVC arba lygiavertės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 550 g/m². - Konstrukcija turi būti pritaikyta eksploatuoti visus metus, atspari ne žemesnei kaip –30 °C ir ne aukštesnei kaip +70 °C temperatūrai, vėjo apkrovai iki 100 km/val. ir sniego apkrovai ne mažesnei kaip 75 kg/m². - Konstrukcijos rėmas – plieninis arba lygiavertis, užtikrinantis konstrukcijos stabilumą ir ilgaamžiškumą. - Kupole turi būti įrengtos ne mažiau kaip 2 vėdinimo angos, ne mažiau kaip 2 langai su apsauga nuo vabzdžių bei ne mažiau kaip 1 anga kondicionavimo sistemai prijungti. - Įėjimui turi būti sumontuotos rakinamos durys su durų uždarymo mechanizmu. Leidžiami lygiaverčiai techniniai sprendimai, užtikrinantys ne prastesnius techninius ir eksploatacinius parametrus. |

|  | Šilumos siurblys | Šilumos siurblio techninė specifikacija: - Tipas – oras–oras šilumos siurblys arba lygiavertis sprendimas. - Šaldymo galia – ne mažesnė kaip 3,4 kW. - Energijos efektyvumo klasė vėsinimo ir šildymo režimuose – ne žemesnė kaip A+++. - Darbinė lauko temperatūra šildymo režime – ne aukštesnė kaip iki –30 °C. - Efektyvumo koeficientas (COP) – ne mažesnis kaip 5,7. - Vidinio bloko triukšmo lygis – ne didesnis kaip 50 dB(A). - Išorinio bloko triukšmo lygis – ne didesnis kaip 60 dB(A). - Vamzdžių pajungimo skersmuo – ne mažesnis kaip 1/4" + 3/8" arba suderinamas su siūloma sistema. - Spalva – balta arba gamintojo standartinė šviesi spalva. Leidžiami lygiaverčiai techniniai sprendimai, užtikrinantys ne prastesnius techninius ir eksploatacinius parametrus |
| --- | --- | --- |

___________________