TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios paslaugos –  tai paslaugos, kurios nėra nurodytos techninėje specifikacijoje, tačiau susijusios su perkamu objektu. Tokių Susijusių paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Atliekų katilo techninio aptarnavimo paslaugos ir atsarginių dalių  tiekimas.

  - Paslaugų ir prekių kiekiai pateikiami pateikiami „Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

Pirkimo objekto aprašymas

UAB Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje eksploatuojamo atliekų katilo techninio aptarnavimo paslaugas  sudaro:

  - Katilo, ardyno ir maitintuvų darbų vadovo katilo apžiūros paslaugos:

    - Darbų vadovas turi atlikti detalią katilo, ardyno ir maitintuvų apžiūrą atliekant, bet neapsiribojant, maitintuvų stalų, kreipiančiujų, hidrocilindrų, besidėvinčių plokščių (wear plates) apžiūrą, ardyno ardelių, šoninių ir centrinių besidėvinčių plokščių (wear plates), hidrocilindrų, ardyno rėmo, ardyno slydimo guolių apžiūrą, katilo slėginių vamzdynų, kolektorių, SNCR ir AGAM angų, perkaitų, išgarintuvų, ekonomaizerio apžiūrą.

    - Atliekant apžiūrą paslaugų teikėjas turi laikytis visų darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų, apžiūras atlikti tik nuo sumontuotų ir patikrintų pastolių ir aikštelių (jas turi pastatyti Klientas).

    - Atlikęs apžiūrą pateikti paruoštą apžiūros ataskaitą, kurioje turi būti surašyti apžiūros metu pastebėti trūkumai, surašyti reikalingi atlikti remontai ir medžiagos.

    - Darbų vadovas turi sugebėti organizuoti ir prižiūrėti šių sistemų defektų pašalinimo darbus.

  - Katilo, ardyno ir maitintuvų darbų vykdytojo katilo apžiūros paslaugos

    - Darbų vykdytojas turi atlikti detalią katilo, ardyno ir maitintuvų apžiūrą atliekant, bet neapsiribojant, maitintuvų stalų, kreipiančiujų, hidrocilindrų, besidėvinčių plokščių (wear plates) apžiūrą, ardyno ardelių, šoninių ir centrinių besidėvinčių plokščių (wear plates), hidrocilindrų, ardyno rėmo, ardyno slydimo guolių apžiūrą, katilo slėginių vamzdynų, kolektorių, SNCR ir AGAM angų, perkaitų, išgarintuvų, ekonomaizerio apžiūrą.

    - Atliekant apžiūrą paslaugų teikėjas turi laikytis visų darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų, apžiūras atlikti tik nuo sumontuotų ir patikrintų pastolių ir aikštelių (jas turi pastatyti Klientas).

    - Atlikęs apžiūrą darbų vykdytojas turės pateikti savo įžvalgas katilo, ardyno maitintuvų apžiūros darbų vadovui.

    - Darbų vykdytojas turi sugebėti vadovauti šaltkalviams ir suvirintojams, kad būtų pašalinti šių sistemų defektai.

  - Katilo, ardyno ir maitintuvų darbų suvirintojo paslaugos

    - Suvirintojas turės atlikti katilo, ardyno ir maitintuvų, katilo slėginių vamzdynų, kolektorių, perkaitų, išgarintuvų, ekonomaizerio remonto darbus.

    - Atliekant darbus Paslaugų teikėjas turi laikytis visų darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų, darbus atlikti tik nuo sumontuotų ir patikrintų pastolių ir aikštelių (jas turi pastatyti Klientas).

  - Darbų vadovo mūro remontui paslaugos

    - Darbų vadovas mūro remontui turės atlikti detalią mūro apžiūrą jskaitant, bet neapsiribojant, vizualia viso mūro apžiūra, antrinio oro angų, maitintuvų zonos mūro patikra jvertinant mūro porėtumą ir išdegimo laipsnį.

    - Atliekant apžiūrą Paslaugų teikėjas turės laikytis visų darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų, apžiūras atlikti tik nuo sumontuotu ir patikrintų pastolių ir aikštelių.

    - Atlikęs apžiūrą Paslaugų teikėjas turės pateikti paruoštą apžiūros ataskaitą, kurioje turi būti surašyti apžiūros metu pastebėti trūkumai, surašyti reikalingi atlikti remontai ir medžiagos.

    - Darbų vadovas turi sugebėti organizuoti ir prižiūrėti šių sistemų defektų pašalinimo darbus.

  - Darbų vykdytojo mūro remontui paslaugos

    - Darbų vykdytojas mūro remontui turės atlikti detalią mūro apžiūrą jskaitant, bet neapsiribojant, vizualia viso mūro apžiūra, antrinio oro angų, maitintuvų zonos mūro patikra jvertinant mūro porėtumą ir išdegimo laipsnį.

    - Atliekant apžiūrą paslaugų teikėjas turi laikytis visų darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų, apžiūras atlikti tik nuo sumontuotų ir patikrintų pastolių ir aikštelių (jas turi pastatyti Klientas).

    - Atlikęs apžiūrą darbų vykdytojas turi pateikti savo įžvalgas darbų vadovui mūro remontui.

    - Darbų vykdytojas turi sugebėti vadovauti kvalifikuotiems mūro darbų remonto vykdymui darbuotojams, kad būtų pašalinti šių sistemų defektai.

  - Kvalifikuoto darbuotojo mūro remontui paslaugos

    - Kvalifikuotas darbuotojas mūro remontui turės atlikti detalią mūro apžiūrą jskaitant, bet neapsiribojant, vizualia viso mūro apžiūra, antrinio oro angų, maitintuvų zonos mūro patikra jvertinant mūro porėtumą ir išdegimo laipsnį.

    - Atliekant apžiūrą paslaugų teikėjas turi laikytis visų darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų, apžiūras atlikti tik nuo sumontuotų ir patikrintų pastolių ir aikštelių (jas turi pastatyti Klientas).

    - Atlikęs apžiūrą kvalifikuotas darbuotojas turi pateikti savo įžvalgas mūro remontui darbų vadovui.

    - Kvalifikuotas darbuotojas turi sugebėti atlikti mūro remonto darbus, kad būtų pašalinti šių sistemų defektai.

  - Mobilizacija

    - Mobilizacija turi apimti visų nurodytų darbuotojų atvykimą j objektą ir išvykimą iš jo įskaitant darbo užmokestį ir kitus kelionės kaštus. Darbuotojai turi turėti vieną mobilizacijos kaštų sumą kuri apimtų visa jų buvimo laiką kuris turi būti skaičiuojamas kaip 7 kalendorinės dienos.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos teikiamos: Paneriškių g. 25, Vilnius. UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos. Kad Paslaugų teikėjas galėtų tinkamai parūpinti reikiamus išteklius, Klientas, kiek įmanoma, apie planuojamą jėgainės stabdymą ir preliminarių darbų atlikimą  praneš prieš 3 mėnesius. Esant poreikiui Klientas patikslins duomenis likus 1 mėnesiui iki numatomos Paslaugų teikimo pradžios.

  - Medžiagos / Prekės turės būti pristatytos per Užsakyme nurodytą terminą, kuris gali būti nuo 2 savaičių iki 6 mėnesių.

  - Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Užsakyme nurodoma Paslaugų apimtis, pavadinimas,  vykdymo pradžia ir pabaiga.

  - Paslaugų teikimo tvarka:

    - Paslaugos teikiamos pagal Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungoje galiojančius standartus, normas ir taisykles.

    - Paslaugoms teikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

    - Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, vėliau kiekvienų Sutarties galiojimo metų sausio mėnesį arba pasikeitus informacijai, pateikti Klientui užpildytą Kliento rangovų darbo organizavimo standarto priedą Nr. 1 "Prašymo darbams atlikti forma".

    - Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo dėvėti specialią aprangą su Paslaugų teikėjo logotipu, o techninis darbuotojas turi nešioti ženklą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos.

    - Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo laikytis Kliento vidaus darbo tvarkos taisyklių, su kuriomis bus supažindinti instruktavimo metu.

    - Paslaugų teikėjas savo lėšomis užtikrina būtinas apsaugos, higienos ir gaisro gesinimo priemones.

    - Paslaugų teikėjas privalės suteikti Paslaugas naudodamasis savais ištekliais, infrastruktūra ir įranga, savo rizika ir lėšomis įsigydamas konstrukcijas, įrenginius, įtaisus, gaminius, medžiagas ir kitą įrangą, reikalingą Paslaugoms teikti.

    - Apžiūros atlikimui Paslaugų teikėjas turi apsirūpinti visa apžiūrai reikalinga įranga.

    - Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina įranga, reikalinga suteikti Paslaugas aukštyje. Reikalingų resursų užtikrinimo kaštai turi būti įskaičiuoti į Paslaugų įkainį.

    - Paslaugų teikėjas, suteikdamas Paslaugas, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir norminius dokumentus turi užtikrinti saugias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui ir kitiems Kliento rangovams, vykdantiems darbus toje pačioje darbo zonoje.

    - Paslaugų teikėjas savo lėšomis remontuoja savo įrankius, įrangą ir mechanizacijos priemones.

    - Klientas suteikia teisę Paslaugų teikėjui pasinaudoti turimais kėlimo mechanizmais Paslaugų teikėjo kvalifikuotam personalui darbui su stacionariais kėlimo mechanizmais, valdomais distanciniu būdu iš darbo vietos.

    - Paslaugų teikėjas, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus turės parūpinti, gauti, suderinti, tvarkyti visus Paslaugų suteikimui reikalingus leidimus, pažymas, pažymėjimus, suderinimus, sutikimus, pavizavimus, išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį privalo pateikti Klientas.

    - Paslaugų teikimo metu, palieka ją sutvarkytą kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Atliekas kaupia Kliento konteineriuose.

    - Remonto metu atsiradusį metalo laužą Paslaugų teikėjas paruošia transportavimui, nuveža savo transportu, dalyvaujant Kliento atsakingam asmeniui, ir priduoda Kliento vardu į Kliento nurodytą metalo laužo supirkimo įmonę.

    - Paslaugu teikėjas privalės laikytis Kliento teritorijoje nustatytos transporto judėjimo tvarkos.

  - Reikalavimai  medžiagoms:

    - Paslaugų teikėjo pateikiamos medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/ar Europos Sąjungoje galiojančių standartų reikalavimus. Už ES ribų sertifikuotos medžiagos turi būti lygiavertės ir atitikti Lietuvos ir (ar) ES sertifikatų reikalavimus.

    - Prieš Paslaugų teikimo pradžią kartu su sąmata Paslaugų teikėjas turi pateikti naudojamų medžiagų sertifikatus, kokybės pažymėjimus, kurie patvirtina Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimų atitikimą.

    - Užsakyme bus nurodyta, kokias medžiagas turės pateikti Paslaugų teikėjas ir/ arba, kokias medžiagas pateiks Klientas. Kliento pateikiamos atsarginės dalys ir medžiagos bus pateikiamos Kliento teritorijos sandėliuose.

    - Klientas, gavęs Paslaugų teikėjo Paslaugų sąmatą per 3 (tris) darbo dienas turi raštiškai patvirtinti sąmatą ir po sąmatos patvirtinimo surašomas medžiagų priėmimo - perdavimo aktas, po kurio visa atsakomybė už perduotas medžiagas pereina  Paslaugų teikėjui. Perduotų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo medžiagų priėmimo – perdavimo momento iki tinkamo suteiktų Paslaugų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Paslaugų teikėjui.

  - Kartu su teikiamomis paslaugomis pateikiami šie dokumentai:

    - Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas;

    - Katilo apžiūros ir mūro būklės įvertinimo rezultatų ataskaitos su aptiktų defektų sąrašu ir jų šalinimo rekomendacijų aprašymu.

  - Techninės specifikacijos 3.8.1 – 3.8.2 punktuose nurodyti dokumentai pateikiami lietuvių arba anglų kalba.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Paslaugos priimamos šalims pasirašant suteiktų paslaugų  perdavimo – priėmimo aktą.

  - Paslaugų trūkumai šalinami Teikėjo lėšomis visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Sutartyje nenustatyta kitaip.

  - Paslaugų teikėjas suteiktoms paslaugoms suteikia ne trumpesnį nei 12 (dvylikos) mėnesių, o pateiktoms medžiagoms gamintojo nustatytą, bet ne trumpesnį nei 12 (dvylikos) mėnesių, garantinį terminą nuo suteiktų Paslaugų / pristatytų Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Prekių ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo per visą garantinį laikotarpį.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato ir/ar Prekių trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas.

  - Jei Paslaugų teikėjas teikdamas Paslaugas sugadino ar kitaip paveikė Kliento įrenginių darbą, dėl ko buvo avariniu būdu sustabdytas kitų įrenginių veikimas, Paslaugų teikėjas Klientui atlygina patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos nustato Kliento ir Paslaugų teikėjo sudaryta komisija.

  - Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki Paslaugų teikimo pradžios Klientui pateikia raštišką paraišką savo elektros įrenginių prijungimui prie Kliento elektros tinklo, paraiškoje nurodo atsakingą asmenį už elektros ūkį.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 - Preliminarios paslaugų ir prekių apimtys.