ECHOSKOPŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis. Diagnostinė ultragarso sistema (projekto Nr. LTPL-00467)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymėti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Krūtų tyrimai; 3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai; 4. Kraujagyslių tyrimai; 5. Ginekologiniai tyrimai. |  |
| 2. | Sistemos struktūra | 1. Sistema lengvai transportuojama, ant ratukų; 2. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; 3. ≥ 60 cm įstrižainės vaizdo monitorius; 4. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn nepriklausomai nuo valdymo panelės aukščio keitimo ir pasukamas į šonus; 5. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 14 colių arba didesnė; 6. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas; 7. Jungtys davikliams 4 aktyvios. |  |
| 3. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; 4. Galios doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas; 7. Tripleksinis režimas; 8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas. |  |
| 4. | Sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 390 dB |  |
| 5. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime | 60 cm |  |
| 6. | Vaizdo fokusavimas | Nuolatinis automatinis ultragarsinio vaizdo fokusavimas visame tyrimo gylyje vienu metu |  |
| 7. | Automatinis vaizdo optimizavimas | 1. Automatinis pilkosios skalės parametrų optimizavimas; 2. Automatinis pulsinės bangos doplerio parametrų optimizavimas; 3. Automatinis spalvinio doplerio parametrų optimizavimas; 4. Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. |  |
| 8. | Elastografijos modulis | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) |  |
| 9. | Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija (esant poreikiui, šią funkciją galima įdiegti po įrangos pirkimo) | Būtina |  |
| 10. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; 2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: a) Storage arba store, arba send (arba lygiavertės); b) Modality Worklist (arba lygiavertės); c) Query/Retrieve (arba lygiavertės); 3. Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM send arba store protokolus išsaugant pradinę informaciją (angl.: „Raw data“, „Native data“ arba lygiavertis) |  |
| 11. | Kartu su aparatu komplektuojami davikliai: |  |  |
| 11.1. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (1,5 - 5,0) MHz; 2. Pjezo elementų skaičius 160; 3. Apžvalgos lauko kampas 80o. |  |
| 11.2. | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (5,0 - 15,0) MHz; 2. Pjezo elementų skaičius 1000; 3. Paviršiaus ilgis 50 mm. |  |
| 11.3. | Endokavitalinis daviklis | 1. Dažnių diapazonas ≥ (3,0 - 10,0) MHz; 2. Pjezo elementų skaičius ≥ 120; 3. Apžvalgos lauko kampas ≥ 150°. |  |
| 12. | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina |  |
| 13. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | ~220 ± 10% V, 50Hz elektros tinklas |  |
| 14. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 24 mėnesiai |  |
| 15. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą. |  |
| 16. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Techninio personalo apmokymas | VšĮ Vilkaviškio ligoninės techninio personalo apmokymas apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Instaliavimo instrukcijos; b) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; c) Aptarnavimo instrukcijos; d) Gedimų nustatymo instrukcijos |  |
| 20. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

2 pirkimo dalis. Ultragarso diagnostinė sistema vidaus organų ultragarso tyrimams (projekto Nr. LTPL-00452)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymėti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Krūtų tyrimai; 3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai; 4. Kraujagyslių tyrimai; 5. Urologiniai tyrimai. |  |
| 2. | Sistemos struktūra | 1. Sistema lengvai transportuojama, ant ratukų; 2. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; 3. ≥ 60 cm įstrižainės vaizdo monitorius; 4. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn nepriklausomai nuo valdymo panelės aukščio keitimo ir pasukamas į šonus; 5. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 14 colių arba didesnė; 6. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas; 7. Jungtys davikliams 4 aktyvios. |  |
| 3. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; 4. Galios doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas; 7. Tripleksinis režimas; 8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas. |  |
| 4. | Sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 390 dB |  |
| 5. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime | 60 cm |  |
| 6. | Vaizdo fokusavimas | Nuolatinis automatinis ultragarsinio vaizdo fokusavimas visame tyrimo gylyje vienu metu |  |
| 7. | Automatinis vaizdo optimizavimas | 1. Automatinis pilkosios skalės parametrų optimizavimas; 2. Automatinis pulsinės bangos doplerio parametrų optimizavimas; 3. Automatinis spalvinio doplerio parametrų optimizavimas; 4. Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. |  |
| 8. | Elastografijos modulis | 1. Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais; 2. Paketas kiekybiniam kepenų riebalingumui įvertinti. |  |
| 9. | Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija (esant poreikiui, šią funkciją galima įdiegti po įrangos pirkimo) | Būtina |  |
| 10. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; 2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: a) Storage arba store, arba send (arba lygiavertės); b) Modality Worklist (arba lygiavertės); c) Query/Retrieve (arba lygiavertės); 3. Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM send arba store protokolus išsaugant pradinę informaciją (angl.: „Raw data“, „Native data“ arba lygiavertis) |  |
| 11. | Kartu su aparatu komplektuojami davikliai: |  |  |
| 11.1. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (1,5 - 5,0) MHz; 2. Pjezo elementų skaičius 160; 3. Apžvalgos lauko kampas 80o. |  |
| 11.2. | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (3,0 - 8,0) MHz; 2. Pjezo elementų skaičius 160; 3. Paviršiaus ilgis 38 +/- 8 mm. |  |
| 12. | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina |  |
| 13. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | ~220 ± 10% V, 50Hz elektros tinklas |  |
| 14. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 12 mėnesių |  |
| 15. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą. |  |
| 16. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Techninio personalo apmokymas | VšĮ Vilkaviškio ligoninės techninio personalo apmokymas apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Instaliavimo instrukcijos; b) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; c) Aptarnavimo instrukcijos; d) Gedimų nustatymo instrukcijos |  |
| 20. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |