TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

1.1.	Užsakovas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

1.2.	Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Užsakovas sudarys šio Pirkimo sutartį.

1.3.   Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir  Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro, adresu Saulėtekio al. 5, Vilniuje, amfiteatro esamų suolų lentų ir jų elementų demontavimo, naujų lentų ir jų elementų montavimo darbai bei kiti susiję darbai (toliau – Pirkimo objektas arba Darbai).

  - Statinio kategorija: ypatingas.

  - Statinio grupė: negyvenamieji pastatai.

  - Statybos rūšis: paprastasis remontas.

  - Statinys nepriklauso kultūros paveldo objektams.

  - Pirkimas apima: Rangovas turi atlikti Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro, adresu Saulėtekio al. 5, Vilniuje, amfiteatro esamų suolų lentų ir jų elementų demontavimo, naujų lentų ir jų elementų montavimo darbus bei kitus susijusius darbus, vadovaudamasis šios techninės specifikacijos reikalavimais.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:

    - Rangovas, vadovaudamasis šia technine specifikacija, jos priedu Nr. 1 „Darbų kiekių žiniaraštis“ ir kitais techninės specifikacijos priedais, turi atlikti visus juose nurodytus Darbus.

    - Rangovas turi išardyti esamas medinių suolų lentas ir prie betoninio pagrindo pritvirtintus gulekšnius. Demontuojant gulekšnius būtina nepažeisti po jais esančių betoninių konstrukcijų.

    - Rangovas turi aukštu vandens slėgiu nuplauti betoninio amfiteatro pakopas. Prieš plaunant pakopas – ant jų esančias šiukšles surinkti, kad nepatektų į vandens nutekėjimo latakus. Jei šios šiukšlės patektų į latakus – nuimti groteles, išvalyti griovelius, uždėti groteles.  Atlikęs plovimo darbus, Rangovas turi nufotografuoti nuplautas betoninio amfiteatro pakopas ir vandens nutekėjimo latakus su nuimtomis grotelėmis, kad būtų galima įsitikinti, jog po plovimo vandens nutekėjimo latakuose neliko šiukšlių. Nuotraukas Rangovas turi pateikti (pvz., el. paštu) Perkančiajai organizacijai. Tolesnius Darbus Rangovas gali tęsti tik gavęs Perkančiosios organizacijos patvirtinimą (pvz., el. paštu), kad plovimo darbai atlikti tinkamai.

    - Lentinių suoliukų demontuotose vietose ant keturių betoninių pakopų, Rangovas turi montuoti aliuminio (ar lygiaverčio) arba nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio) gulekšnius („omega“ ar lygiaverčius, užtikrinančius reikiamą konstrukcijos stiprumą, stabilumą ir lentų sumontavimą, formos.), išdėstant juos 550 ± 50 mm atstumu vieną nuo kito. Prieš tvirtinant gulekšnį, po juo patiesti guminę tarpinę. Gulekšnių tvirtinimui į betoną naudoti cinkuotus ( ar lygiaverčius) ar nerūdijančio plieno (ar lygiaverčius)  tvirtinimo elementus. Ant sumontuotų gulekšnių, Rangovas turi montuoti termiškai apdoroto kietmedžio (uosio ar lygiaverčio) medienos lentas (toliau – kietmedžio lentos), suformuojant sėdimus suoliukus iš 4 (keturių) vnt.  kietmedžio lentų, išlaikant tą patį pakopų ir tarpų tarp pakopų vizualą, kaip buvo iki lentų demontavimo (preliminarus vaizdas pateiktas techninės specifikacijos priede Nr. 3, tik šiame remontuojamame objekte bus keturios laiptų pakopos). Kietmedžio lentų matmenys turi būti ne mažiau kaip 120 mm x 21 mm ir tarpas tarp lentų - ne daugiau kaip 10 mm. Kietmedžio lentos tvirtinamos paslėptu būdu, naudojant siūlomoms lentoms ir gulekšniams tam skirtą tvirtinimo sistemą. Sumontavus lentas, jų sėdimajame paviršiuje tvirtinimo elementai neturi būti matomi.

    - Visas susidariusias atliekas (įskaitant demontuotas medines suolų lentas ir gulekšnius) Rangovas turi sandėliuoti tam skirtuose statybinių atliekų konteineriuose ir turi išvežti savo lėšomis. Statybvietėje Rangovas nuolatos privalo palaikyti švarą.

    - Darbų atlikimo vieta turi būti aptverta, kad nepatektų pašaliniai asmenys.

    - Rangovas turi užtikrinti Darbo saugumą remontuojamame objekte, objekto priešgaisrinę apsaugą.

    - Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir (ar) sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.

    - Rangovas turi užtikrinti ir kontroliuoti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą.

    - Jei vykdant Darbus taip pat dalyvaus ir juos vykdys Rangovo pasamdyti subrangovai, už jų veiklos koordinavimą, Darbų kokybę, Darbų saugą ir kitų Sutarties sąlygų tinkamą vykdymą yra atsakingas Rangovas.

    - Į Darbų kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai, medžiagų ir gaminių kaina, įrangos ir mechanizmų naudojimo išlaidos bei visos kitos Rangovo išlaidos, būtinos tinkamai atlikti Darbus.

    - Darbus organizuoja ir prižiūri Rangovo paskirtas darbų vadovas.

    - Įranga ir kiti mechanizmai, jei tokie bus reikalingi atlikti Darbams, – Rangovo.

    - Atlikus Darbus Rangovas Užsakovui turi pateikti atliktų Darbų išpildomają nuotrauką.

  - PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI:

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (aktuali redakcija);

    - STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (aktuali redakcija);

    - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija);

    - DT-500 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (aktuali redakcija);

    - BGST Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (aktuali redakcija);

    - Kiti Pirkimo objektui taikytini statybos techniniais reglamentai (STR), Lietuvos Respublikos įstatymai bei teisės aktai (aktualios jų redakcijos).

## PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS APLINKOS APSAUGOS (ŽALIASIS) KRITERIJUS

Darbams yra taikomas aplinkos apsaugos kriterijus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo  (toliau - Aprašas) 2 priedo XII skyriaus „PASTATŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR STATYBOS DARBAI“ nuostatomis:

a)151.1. papunkčiu – remonto darbams naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo 2 priedo XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“;

b)151.2. papunkčiu – naudojama (mažoji) statybinė technika (<45kW galios) turi būti varoma elektra arba atitikti V etapo vidaus degimo variklių tipo reikalavimus, nustatytus Reglamentu (ES) 2016/1628.

Rangovas kartu su pasiūlymu neprivalo pateikti įrodančių dokumentų, tačiau Sutarties vykdymo metu, Rangovas privalės pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus už Sutarties vykdymą atsakingam asmeniui.

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

☒ Saulėtekio al. 5, Vilnius

## KITOS SĄLYGOS

Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.  Lygiavertiškumo įrodymas yra Rangovo pareiga.

## PRIEDAI

3.1. Darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas

3.2. Darbų atlikimo vietos planas, 1 lapas

3.3. Amfiteatro medinės dangos įrengimo planas, 1 lapas

3.4. Fotonuotrauka, 1 lapas

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Rangovas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Rangovas nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Rangovas savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.