Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II PIRKIMO DALIS

(Spintos ir amfiteatro baldas)

(pildo tiekėjas ir pateikia kartu su pasiūlymu)

Gaminiai turi būti pritaikyti konkrečiai patalpai pagal individualius išmatavimus, funkcinius reikalavimus ir patalpų architektūrinius ypatumus. Gaminio matmenys nustatyti pagal konkrečių patalpų išmatavimus, todėl pagaminti ir sumontuoti gaminiai turi tilpti numatytose vietose ir atitikti techninėje specifikacijoje pateiktą funkcinį išdėstymą.

Baldų pristatymo ir sumontavimo vieta – Vyturio g. 1, Domeikavos sen., Kauno r. sav. (Domeikavos mokykla).

Pateikta vizualizacija yra orientacinė ir skirta pirkimo objekto funkciniam bei bendram estetiniam sprendiniui iliustruoti. Privalomi yra techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, funkciniai, kokybiniai ir saugos reikalavimai. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertį sprendinį, jeigu jis atitinka visus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus.

- 1 lentelė. „Reikalavimai prekėms“

| Eilės Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis vnt. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nestandartiniai baldai |  |  |  |  |
| 1. | Valytojų spinta | 1 | - Uždaroma spinta: plotis 2400 mm, gylis 600 mm, aukštis 2500 mm, galima paklaida visiems matmenims +/- 50 mm. - Baldinė dalis gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio iš abiejų pusių melaminu ar lygiaverte danga dengtos medžio drožlių plokštės ar lygiavertės medžiagos plokštės, kraštai laminuojami tos pačios spalvos kaip plokštė PVC/ABS briauna arba lygiaverte briauna. - Visi fasadai bei atvirų nišų briaunos kantuojamos ne mažiau kaip 0,8 mm PVC/ABS arba lygiaverte briauna. - Nematomos, vidinės baldo briaunos kantuojamos ne mažiau 0,4 mm PVC/ABS arba lygiaverte briauna. - 8 vnt. aukštos vienodo gabarito durys, aukštis 1900 mm su antresole 8 vnt. žemesnės vienodo gabarito durys, aukštis 500 mm. Paklaida negalima. - Spinta užsidaro su į šoną atidaromomis durimis. - Spintos vidus suskaidytas į 4 segmentus, kur kiekviename ne mažiau kaip po 4 LMDP ar lygiavertės medžiagos lentynas. - Lankstų atidarymo ciklas ne mažiau kaip 100 000 ciklų, patvirtintas LGA sertifikatu arba kitu lygiaverčiu nepriklausomos bandymų / sertifikavimo įstaigos sertifikatu, bandymų protokolu arba kitu techniniu dokumentu. - Tiekėjas privalės parengti gaminio gamybinius / darbo brėžinius, projekcijas, atitinkančias visus techninės specifikacijos reikalavimus, ir suderinti su perkančiąją organizacija sutarties vykdymo metu iki gamybos pradžios. - Konstrukcija turi būti pagaminta taip, kad užtikrintų gaminio stabilumą ir saugumą eksploatuojant. - LMDP ar lygiavertės medžiagos plokštė turi turėti Higienos sertifikatą ar lygiavertį dokumentą, patvirtinantį plokštės atitiktį sveikatos saugos ir cheminių medžiagų emisijų reikalavimams. - Gaminio spalva turi būti derinama su perkančiąją organizacija sutarties vykdymo metu. - Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pasiūlyti rinktis spalvas LMDP plokštėms ar lygiavertės medžiagos plokštėms iš ne mažiau kaip 10 vienspalvių, ne mažiau kaip 10 medžio imitacijos atspalvių. - Gaminiui turi būti taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo gaminio (baldo) perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | Prekės (baldo) gamintojas (įrašyti): __________________ . (pildo tiekėjas) (dėl lentelės pildymo žr. pastabas po šia lentele „Reikalavimai dėl techninės specifikacijos pildymo*; tiekėjai privalo atidžiai ir kruopščiai užpildyti prašomus duomenis, kitu atveju tai gali lemti pasiūlymo atmetimą) |
| 2. | Mokytojų rūbų spinta su veidrodžiu | 1 | - Uždaroma spinta, plotis 2400 mm, gylis 600 mm, aukštis 1900 mm, su veidrodžiu plotis 600 mm, aukštis 1500 mm, galima paklaida visiems matmenims +/- 50 mm. - Baldinė dalis gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio iš abiejų pusių melaminu ar lygiaverte danga dengtos medžio drožlių plokštės ar lygiavertės medžiagos plokštės, kraštai laminuojami tos pačios spalvos kaip plokštė PVC/ABS briauna arba lygiaverte briauna. - Visi fasadai bei atvirų nišų briaunos kantuojamos ne mažiau kaip 0,8 mm PVC/ABS arba lygiaverte briauna. - Nematomos, vidinės baldo briaunos kantuojamos ne mažiau kaip 0,4 mm PVC/ABS arba lygiaverte briauna. - Spinta keturių i šoną atidaromų durų, vienodo matmens, suskaidyta į 2 segmentus po 1200 mm pločio, kurių kiekvieno viduje ne mažiau kaip po 3 LMDP ar lygiavertės medžiagos lentynas ir po 2 rūbams kabinti metalinius ar lygiavertės medžiagos skersinius. - Spinta montuojama ant 100 mm aukščio kojelių, kuri dengiama analogiškos spalvos kaip ir visa spinta LMDP ar lygiavertės medžiagos plokšte. - Skaidrus veidrodis montuojamas ant ne mažiau kaip 18 mm storio iš abiejų pusių melaminu ar lygiaverte danga dengtos medžio drožlių plokštės ar lygiavertės medžiagos plokštės, kraštai laminuojami tos pačios spalvos kaip plokštė PVC/ABS arba lygiaverte briauna. - Veidrodžio kraštai nupoliruoti. Gaminys kabinamas ant sienos. - Lankstų atidarymo ciklas ne mažiau kaip 100 000 ciklų, patvirtintas LGA sertifikatu arba kitu lygiaverčiu nepriklausomos bandymų / sertifikavimo įstaigos sertifikatu, bandymų protokolu arba kitu techniniu dokumentu. - Konstrukcija turi būti pagaminta taip, kad užtikrintų gaminio stabilumą ir saugumą eksploatuojant. - LMDP ar lygiavertės medžiagos plokštė turi turėti Higienos sertifikatą ar lygiavertį dokumentą, patvirtinantį plokštės atitiktį sveikatos saugos ir cheminių medžiagų emisijų reikalavimams. - Gaminio spalva turi būti derinama su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu. - Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pasiūlyti rinktis spalvas LMDP plokštėms ar lygiavertės medžiagos plokštėms iš ne mažiau kaip 10 vienspalvių, ne mažiau kaip 10 medžio imitacijos atspalvių. - Gaminiui turi būti taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo gaminio (baldo) perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | Prekės (baldo) gamintojas (įrašyti): __________________ . (pildo tiekėjas) (dėl lentelės pildymo žr. pastabas po šia lentele „Reikalavimai dėl techninės specifikacijos pildymo*; tiekėjai privalo atidžiai ir kruopščiai užpildyti prašomus duomenis, kitu atveju tai gali lemti pasiūlymo atmetimą) |
| 3. | Budėtojo spinta | 1 | - Spinta, plotis 2400 mm, gylis 600 mm, aukštis 1800 mm, galima paklaida visiems matmenims +/- 50 mm. - Baldinė dalis gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio iš abiejų pusių melaminu ar lygiaverte danga dengtos medžio drožlių plokštės ar lygiavertės medžiagos plokštės, kraštai laminuojami tos pačios spalvos kaip plokštė PVC/ABS arba lygiaverte briauna. - Visi fasadai bei atvirų nišų briaunos kantuojamos ne mažiau kaip 0,8 mm PVC/ABS arba lygiaverte briauna. - Nematomos, vidinės baldo briaunos kantuojamos ne mažiau 0,4 mm PVC/ABS arba lygiaverte briauna. - Spinta suskaidyta į 2 segmentus po 1200 mm pločio ir 1800 mm aukščio: - 1 segmentas – apatinėje dalyje uždara dviejų dalių spinta (aukštis 900 mm) su 1 LMDP ar lygiavertės medžiagos lentyna viduje. - Virš uždaros dalies montuojamas skydas, kuris glaudžiamas prie sienos. Ant skydo montuojamos U formos 6-ios atviros iš tos pačios LMDP ar lygiavertės medžiagos plokštės lentynos/dėžutės plotis 400 mm, gylis 200 mm, aukštis 50 mm (su pakeltu perimetru borteliu). Į dėžutės dugną integruojami kabliukai (ne mažiau kaip po 5 vnt.) raktams pakabinti. Dėžutės montuojamos vienodais atstumais. - 1 segmentas – apatinėje dalyje atvira spintelė (aukštis 900 mm su viena horizontalia lentyna, per vidurį statmenai skiriančia LMDP ar lygiavertės medžiagos plokšte. - Virš atvirų lentynų dalies montuojama 4 vienodo gabarito uždaroma durelėmis spintelė. - Viduje ne mažiau kaip po dvi lentynas. - Spinta montuojama ant 100 mm aukščio kojelių, kuri dengiama analogiškos spalvos kaip ir visa spinta LMDP ar lygiavertės medžiagos plokšte. - Rankenėlės juodos, ilgis 232 mm. - Tiekėjas privalės parengti gaminio gamybinius / darbo brėžinius, projekcijas, atitinkančias visus techninės specifikacijos reikalavimus, ir suderinti su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu iki gamybos pradžios. - Lankstų atidarymo ciklas ne mažiau kaip 100 000 ciklų, patvirtintas LGA sertifikatu arba kitu lygiaverčiu nepriklausomos bandymų / sertifikavimo įstaigos sertifikatu, bandymų protokolu arba kitu techniniu dokumentu. - Konstrukcija turi būti pagaminta taip, kad užtikrintų gaminio stabilumą ir saugumą eksploatuojant. - LMDP ar lygiavertės medžiagos plokštė turi turėti Higienos sertifikatą ar lygiavertį dokumentą, patvirtinantį plokštės atitiktį sveikatos saugos ir cheminių medžiagų emisijų reikalavimams. - Gaminio spalva turi būti derinama su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu. - Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pasiūlyti rinktis spalvas LMDP plokštėms ar lygiavertės medžiagos plokštėms iš ne mažiau kaip 10 vienspalvių, ne mažiau kaip 10 medžio imitacijos atspalvių. - Gaminiui turi būti taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo gaminio (baldo) perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | Prekės (baldo) gamintojas (įrašyti): __________________ . (pildo tiekėjas) (dėl lentelės pildymo žr. pastabas po šia lentele „Reikalavimai dėl techninės specifikacijos pildymo*; tiekėjai privalo atidžiai ir kruopščiai užpildyti prašomus duomenis, kitu atveju tai gali lemti pasiūlymo atmetimą) |
| 4. | Mokytojo spinta (tikyba, anglų k.) | 2 | - Matmuo plotis 1000 mm, gylis 400 mm, aukštis 1850 mm, galima paklaida visiems matmenims +/- 50 mm. - Vertikalūs spintų šonai per visą spintos aukštį ir horizontalūs intarpai, į kuriuos montuojamos LMDP ar lygiavertės medžiagos spintelės ar atviros LMDP ar lygiavertės medžiagos lentynos, gaminamas iš kvadratinio 25x25 mm storio vamzdžio suvirinto į vientisą rėminę konstrukciją, kur virinimo taškai apdirbti tolygiai. - Metalinės dalys dažomos pagal RAL arba lygiavertę spalvų sistemą, milteliniu arba lygiaverčiu dangos dengimo būdu. - Rėmų apačiose, ties grindimis, integruotos reguliacinės kojelės grindų nelygumams išlyginti. - Baldinė dalis gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio iš abiejų pusių melaminu ar lygiaverte danga dengtos medžio drožlių plokštės ar lygiavertės medžiagos, kraštai laminuojami tos pačios spalvos kaip plokštė PVC/ABS arba lygiaverte briauna. - Visi fasadai bei atvirų nišų briaunos kantuojamos ne mažiau kaip 0,8 mm PVC/ABS arba lygiaverte briauna. - Nematomos, vidinės baldo briaunos kantuojamos ne mažiau 0,4 mm PVC/ABS arba lygiaverte briauna. - Apatinė spintos dalis pakelta 100 mm (paklaida negalima) nuo grindų, gaminama iš LMDP ar lygiavertės medžiagos. - Spintelė montuojama ant horizontalios pozicijos metalo rėminės ar lygiavertės konstrukcijos su keturiomis į šoną atidaromomis durelėmis bei išcentruota per vidurį horizontalia LMDP ar lygiavertės medžiagos lentyna viduje. - Vidurinė spintos dalis atvira niša su per vidurį horizontaliai integruota metalo ar lygiaverte rėmine konstrukcija, kurioje įdėta LMDP ar lygiavertės medžiagos lentyna. - Bendras nišos aukštis su per vidurį integruota lentyna – 685 mm (+/- 20 mm). - Virš nišos montuojama horizontalia pozicija metalo ar lygiavertė rėminė konstrukcija, virš kurios montuojama dviejų į šoną uždaromų durelių spintelė. - Tiekėjas privalės parengti gaminio gamybinius / darbo brėžinius, projekcijas, atitinkančias visus techninės specifikacijos reikalavimus, ir suderinti su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu iki gamybos pradžios. - Lankstų atidarymo ciklas ne mažiau kaip 100 000 ciklų, patvirtintas LGA sertifikatu arba kitu lygiaverčiu nepriklausomos bandymų / sertifikavimo įstaigos sertifikatu, bandymų protokolu arba kitu techniniu dokumentu. - Konstrukcija turi būti pagaminta taip, kad užtikrintų gaminio stabilumą ir saugumą eksploatuojant. - LMDP ar lygiavertės medžiagos plokštė turi turėti Higienos sertifikatą ar lygiavertį dokumentą, patvirtinantį plokštės atitiktį sveikatos saugos ir cheminių medžiagų emisijų reikalavimams. - Gaminio spalva turi būti derinama su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu. - Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pasiūlyti rinktis spalvas LMDP plokštėms ar lygiavertės medžiagos plokštėms iš ne mažiau kaip 5 geltono atspalvio, ne mažiau kaip 5 žalio atspalvio, ne mažiau kaip 5 medžio imitacijos atspalvio. - Gaminiui turi būti taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo gaminio (baldo) perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | Prekės (baldo) gamintojas (įrašyti): __________________ . (pildo tiekėjas) (dėl lentelės pildymo žr. pastabas po šia lentele „Reikalavimai dėl techninės specifikacijos pildymo*; tiekėjai privalo atidžiai ir kruopščiai užpildyti prašomus duomenis, kitu atveju tai gali lemti pasiūlymo atmetimą) |
| 5. | Mokytojo specialisto spinta (IT, logopedo, spec.pedagogo, psichologo k.) | 6 | - Spinta. Matmenys: plotis 1000 mm, gylis 400 mm, aukštis 1850, galima paklaida visiems matmenims +/- 50 mm. - Vertikalūs spintų šonai per visą spintos aukštį ir horizontalūs intarpai, į kuriuos montuojamos LMDP ar lygiavertės medžiagos spintelės ar atviros LMDP ar lygiavertės medžiagos lentynos, gaminamas iš kvadratinio 25x25 mm storio vamzdžio suvirinto į vientisą rėminę konstrukciją, kur virinimo taškai apdirbti tolygiai. - Metalinės dalys dažomos pagal RAL arba lygiavertę spalvų sistemą, milteliniu arba lygiaverčiu dangos dengimo būdu. - Rėmų apačiose, ties grindimis, integruotos reguliacinės kojelės grindų nelygumams išlyginti. - Baldinė dalis gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio iš abiejų pusių melaminu arba lygiaverte danga dengtos medžio drožlių plokštės ar lygiavertės medžiagos plokštės, kraštai laminuojami tos pačios spalvos kaip plokštė PVC/ABS ar lygiaverte briauna. - Visi fasadai bei atvirų nišų briaunos kantuojamos ne mažiau kaip 0,8 mm PVC/ABS arba lygiaverte briauna. - Nematomos, vidinės baldo briaunos kantuojamos ne mažiau 0,4 mm PVC/ABS arba lygiaverte briauna. - Apatinė spintos dalis pakelta 100 mm (paklaida negalima) nuo grindų, gaminama iš LMDP arba lygiavertės medžiagos. - Spintelė montuojama ant horizontalios pozicijos rėminės metalo arba lygiavertės konstrukcijos. - Spintelė su atviromis lentynomis (bendras spintelės aukštis su metalo ar lygiaverte konstrukcija ne mažiau 700 mm). - Į lentynas integruotos laisvai išimamos plastiko ar lygiavertės medžiagos daiktadėžės, kur vienos matmenys: plotis 260 mm, gylis 350 mm, aukštis 150 mm. - Iš viso turi būti 9 atskiros nišos ir 9 daiktadėžės. - Viršutinė spintelė montuojama ant metalo ar lygiavertės rėminės konstrukcijos, kuri integruota horizontaliai. - Spintelė su keturiomis į šoną atidaromomis durelėmis pakelta per ne mažiau kaip 330 mm nuo apatinės atviros spintelės. - Viršutinė spintelė su išcentruota per vidurį horizontalia LMDP ar lygiavertės medžiagos lentyna. - Tiekėjas privalės parengti gaminio gamybinius / darbo brėžinius, projekcijas, atitinkančias visus techninės specifikacijos reikalavimus, ir suderinti su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu iki gamybos pradžios. - Lankstų atidarymo ciklas ne mažiau kaip 100 000 ciklų, patvirtintas LGA sertifikatu arba kitu lygiaverčiu nepriklausomos bandymų / sertifikavimo įstaigos sertifikatu, bandymų protokolu arba kitu techniniu dokumentu. - Konstrukcija turi būti pagaminta taip, kad užtikrintų gaminio stabilumą ir saugumą eksploatuojant. - LMDP ar lygiavertės medžiagos plokštė turi turėti Higienos sertifikatą ar lygiavertį dokumentą, patvirtinantį plokštės atitiktį sveikatos saugos ir cheminių medžiagų emisijų reikalavimams. - Gaminio spalva turi būti derinama su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu. - Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pasiūlyti rinktis spalvas LMDP plokštėms ar lygiavertės medžiagos plokštėms iš ne mažiau kaip 5 geltono atspalvio, ne mažiau kaip 5 žalio atspalvio, ne mažiau kaip 5 medžio imitacijos atspalvio. - Gaminiui turi būti taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo gaminio (baldo) perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | Prekės (baldo) gamintojas (įrašyti): __________________ . (pildo tiekėjas) (dėl lentelės pildymo žr. pastabas po šia lentele „Reikalavimai dėl techninės specifikacijos pildymo*; tiekėjai privalo atidžiai ir kruopščiai užpildyti prašomus duomenis, kitu atveju tai gali lemti pasiūlymo atmetimą) |
| 6. | Spinta (direktoriaus pavaduotojo k.) | 1 | Trijų segmentų spinta. - Bendras matmuo plotis 3000 mm, gylis 400 mm, aukštis 1850 mm, galima paklaida visiems matmenims +/- 50 mm. - Vertikalūs spintų šonai per visą spintos aukštį ir horizontalūs intarpai, į kuriuos montuojamos LMDP ar lygiavertės medžiagos spintelės ar atviros LMDP ar lygiavertės medžiagos lentynos, gaminamas iš kvadratinio 25x25 mm storio vamzdžio suvirinto į vientisą rėminę konstrukciją, kur virinimo taškai apdirbti tolygiai. - Metalinės dalys dažomos pagal RAL arba lygiavertę spalvų sistemą, milteliniu arba lygiaverčiu dangos dengimo būdu. - Rėmų apačiose, ties grindimis, integruotos reguliacinės kojelės grindų nelygumams išlyginti. - Baldinė dalis gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio iš abiejų pusių melaminu ar lygiaverte danga dengtos medžio drožlių plokštės ar lygiavertės medžiagos plokštės, kraštai laminuojami tos pačios spalvos kaip plokštė PVC/ABS ar lygiaverte briauna. - Visi fasadai bei atvirų nišų briaunos kantuojamos ne mažiau kaip 0,8 mm PVC/ABS arba lygiaverte briauna. - Nematomos, vidinės baldo briaunos kantuojamos ne mažiau 0,4 mm PVC/ABS arba lygiaverte briauna. - Vieno segmento dalys (viso x 2 vnt.) - Apatinė spintos dalis pakelta 100 mm (paklaida negalima) nuo grindų, gaminama iš LMDP arba lygiavertės medžiagos. - Spintelė montuojama ant horizontalios pozicijos metalo ar lygiavertės rėminės konstrukcijos su keturiomis į šoną atidaromomis durelėmis bei išcentruota per vidurį horizontalia LMDP arba lygiavertės medžiagos lentyna viduje. - Vidurinė spintos dalis atvira niša su per vidurį horizontaliai integruota metalo ar lygiaverte rėmine konstrukcija, kurioje įdėta LMDP ar lygiavertės medžiagos lentyna. - Bendras nišos aukštis su per vidurį integruota lentyna – 685 mm (+/- 20 mm). - Virš nišos montuojama horizontalia pozicija metalo ar lygiaverte rėminė konstrukcija, virš kurios montuojama dviejų į šoną uždaromų durelių spintelė. - Vieno segmento dalis (viso 1 vnt.) - Spinta keturių durų, pakelta 100 mm (paklaida negalima) nuo grindų, gaminama iš LMDP arba lygiavertės medžiagos. - Spinta montuojama ant horizontalios pozicijos metalo ar lygiavertės rėminės konstrukcijos. - Spintos apatinė dalis aukštis 700 mm (+- 20 mm) su metalo ar lygiavertės medžiagos rėmu. - Apatinėje dalyje integruota LMDP ar lygiavertės medžiagos lentyna. - Viršutinė dalis su aukštomis durimis. - Viduje ne mažiau kaip 2 vnt. LMDP ar lygiavertės medžiagos lentynų. - Tiekėjas privalės parengti gaminio gamybinius / darbo brėžinius, projekcijas, atitinkančias visus techninės specifikacijos reikalavimus, ir suderinti su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu iki gamybos pradžios. - Lankstų atidarymo ciklas ne mažiau kaip 100 000 ciklų, patvirtintas LGA sertifikatu arba kitu lygiaverčiu nepriklausomos bandymų / sertifikavimo įstaigos sertifikatu, bandymų protokolu arba kitu techniniu dokumentu. - Konstrukcija turi būti pagaminta taip, kad užtikrintų gaminio stabilumą ir saugumą eksploatuojant. - LMDP ar lygiavertės medžiagos plokštė turi turėti Higienos sertifikatą ar lygiavertį dokumentą, patvirtinantį plokštės atitiktį sveikatos saugos ir cheminių medžiagų emisijų reikalavimams. - Gaminio spalva turi būti derinama su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu. - Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pasiūlyti rinktis spalvas LMDP plokštėms ar lygiavertės medžiagos plokštėms iš ne mažiau kaip 5 geltono atspalvio, ne mažiau kaip 5 žalio atspalvio, ne mažiau kaip 5 medžio imitacijos atspalvio. - Gaminiui turi būti taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo gaminio (baldo) perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | Prekės (baldo) gamintojas (įrašyti): __________________ . (pildo tiekėjas) (dėl lentelės pildymo žr. pastabas po šia lentele „Reikalavimai dėl techninės specifikacijos pildymo*; tiekėjai privalo atidžiai ir kruopščiai užpildyti prašomus duomenis, kitu atveju tai gali lemti pasiūlymo atmetimą) |
| 7. | Amfiteatro baldas | 1 | - Plotis 6000 mm, gylis 1950 mm, aukštis 1100 mm, galima paklaida visiems matmenims +/- 50 mm. - Baldinė dalis gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio iš HPL (aukšto slėgio laminato) arba lygiaverte danga dengtos medžio drožlių plokštės ar lygiavertės medžiagos, kraštai laminuojami tos pačios spalvos kaip plokštė PVC/ABS ar lygiaverte briauna. - Baldo viduje integruojama nematoma konstrukcija, kuri gaminama iš tvirtos ilgalaikės medžiagos. - Baldas sudarytas iš segmentų: - Du vienodo dydžio plotis 1300 mm, gylis 1950 mm, aukštis 1100 mm , segmentai sudaryti iš trijų vienodo dydžio pakopų. - Segmentas plotis 2000 mm, gylis 1980 mm, aukštis 1100 mm, sudarytas trijų vienodo dydžio pakopų. - Ant pakopų montuojamos pagalvės plotis 600 mm, gylis 450 mm, aukštis 50 mm, kurių viduje porolonas ar lygiavertė medžiaga. - Apsiūnamos audiniu, kurių Martindale ciklas (atsparumas dilimui) ne mažiau kaip 40 000. Iš viso 19 vnt. - Tarp didžiųjų segmentų integruojami du vienodo dydžio plotis 700 mm, gylis 1950 mm, aukštis 1100 mm penkių pakopų baldas. - Keturios apatinės pakopos ne aukštesnės nei 180 mm, aukščiausiai esanti pakopa lygiuojama su didžiųjų segmentų pakopų aukščiu. - Tiekėjas privalės parengti gaminio gamybinius / darbo brėžinius, projekcijas, atitinkančias visus techninės specifikacijos reikalavimus, ir suderinti su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu iki gamybos pradžios. - Konstrukcija turi būti pagaminta taip, kad užtikrintų gaminio stabilumą ir saugumą eksploatuojant. - LMDP ar lygiavertės medžiagos plokštė turi turėti Higienos sertifikatą ar lygiavertį dokumentą, patvirtinantį plokštės atitiktį sveikatos saugos ir cheminių medžiagų emisijų reikalavimams. - Gaminio spalva turi būti derinama su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu. - Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pasiūlyti rinktis baldo plokštės ir pagalvėlių audinio spalvas iš ne mažiau kaip 10 vienspalvių, ne mažiau kaip 10 medžio imitacijos atspalvių. - Gaminiui turi būti taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo gaminio (baldo) perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | Prekės (baldo) gamintojas (įrašyti): __________________ . (pildo tiekėjas) (dėl lentelės pildymo žr. pastabas po šia lentele „Reikalavimai dėl techninės specifikacijos pildymo*; tiekėjai privalo atidžiai ir kruopščiai užpildyti prašomus duomenis, kitu atveju tai gali lemti pasiūlymo atmetimą) |
| 8. | Aplinkosauginiai reikalavimai: 8.1. Tiekėjas įsipareigoja baldams taikyti privalomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija) (toliau – Aprašas) 4.1 punktą (taikomi minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai pagal Aprašo 2 priedo VII skyriaus „Baldai“ reikalavimus), t. y. 1) ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; 2) visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; 3) jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; 4) paviršiams dengti naudojamuose cheminiuose mišiniuose: 4.1) neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, dėl kurių cheminis mišinys klasifikuojamas priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninis (H350, H350i, H351), sukeliantis paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškas reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingas vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškas ar labai toksiškas (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamas ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 4.2) neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 4.3) neturi būti chromo (VI) junginių; 4.4) formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (teikiami pirkimo sutarties vykdymo metu iki gamybos pradžios): Dėl 1) punkto pateikiama: - Galiojantis FSC® arba PEFC tiekimo grandinės (chain-of-custody, CoC) sertifikatas24, arba FSC®100 sertifikatas, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba - Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. Dėl 2) punkto pateikiama: a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. Dėl 3) punkto: pateikiama: a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba - b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba - c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba - d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Dėl 4) punkto pateikiama: a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. Prekėms (baldams) taikomų minimalių aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymas arba esminių Techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkančių medžiagų, dangų, furnitūros ar kitų gamyboje naudojamų elementų panaudojimas laikomas esminiu pirkimo sutarties pažeidimu (žr. pirkimo sutarties projektą (pirkimo sąlygų priedas Nr. 3)). Nutraukus pirkimo sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo, taikomos teisės aktuose numatytos pasekmės, įskaitant tiekėjo įtraukimą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. 8.2. Dėl antrinių pakuočių (pagal Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą) (įrodantys dokumentai teikiamai pirkimo sutarties vykdymo metu pristačius prekes): Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos perkančiajai organizacijai antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil.Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo metu patiekdamas prekes, turi pateikti antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: a) tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass (https://recyclass.eu/) ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 9. | Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą ir pasirašytą lentelę. Visi konkrečių gamyboje naudotinų medžiagų, komponentų, dangų, furnitūros, lankstų, aplinkosauginių ir kitų techninės specifikacijos reikalavimų atitiktį pagrindžiantys dokumentai pateikiami ir suderinami su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu iki gamybos pradžios (tiekėjas turi pateikti dokumentus per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos už pirkimo sutarties vykdymą atsakingam asmeniui, perkančioji organizacija pateiktus dokumentus įvertina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos), išskyrus dokumentus, kurie pagal savo pobūdį objektyviai gali būti pateikiami tik pristačius prekes, pvz. dokumentus dėl antrinių pakuočių. Dokumentų pateikimo ir derinimo terminas įskaitomas į bendrą Prekių pristatymo terminą, nurodytą pirkimo sutarties projekte (pirkimo sąlygų priedas Nr. 3). Gamyba gali būti pradedama tik perkančiajai organizacijai suderinus gamybinius / darbo brėžinius, projekcijas ir pateiktus atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus. Pagamintų ir sumontuotų baldų faktinė atitiktis techninei specifikacijai, suderintiems darbo brėžiniams ir pirkimo sutarties reikalavimams tikrinama prekių perdavimo–priėmimo metu. |  |  |  |
| Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma prekė yra lygiavertė (ar geresnių charakteristikų) ir atitinka Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. |  |  |  |  |

*Reikalavimai dėl techninės specifikacijos pildymo:

- Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomo baldo technines charakteristikas ir jų reikšmes taip tiksliai ir išsamiai, kaip reikalaujama stulpelyje „Reikalaujamos techninės charakteristikos“.

Kai reikalavimas gali būti išreiškiamas konkrečia reikšme, tiekėjas turi nurodyti konkrečią siūlomą reikšmę, o ne tik atkartoti techninės specifikacijos reikalavimą.

Kai dėl nestandartinio baldo pobūdžio konkretūs sprendiniai, dokumentai, spalvos ar darbo brėžiniai bus galutinai derinami sutarties vykdymo metu, tiekėjas turi nurodyti aiškų įsipareigojimą atitikti reikalavimą ir pateikti / suderinti atitinkamus dokumentus sutarties vykdymo metu iki gamybos pradžios.

Pavyzdžiui,

Yra reikalavimas: „Visi fasadai bei atvirų nišų briaunos kantuojamos ne mažiau kaip 0,8 mm PVC/ABS arba lygiaverte briauna.“

Tiekėjas turi nurodyti: „Visi fasadai bei atvirų nišų briaunos kantuojamos 0,8 mm PVC/ABS briauna.“ (t. y. nurodomas konkretus siūlomas storis ir konkreti medžiaga).

Yra reikalavimas: „Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pasiūlyti rinktis spalvas LMDP plokštėms ar lygiavertės medžiagos plokštėms iš ne mažiau kaip 5 geltono atspalvio, ne mažiau kaip 5 žalio atspalvio, ne mažiau kaip 5 medžio imitacijos atspalvio. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu.“

Tiekėjas turi nurodyti: „Tiekėjas sutarties vykdymo metu iki gamybos pradžios užsakovo derinimui pateiks ne mažiau kaip 5 geltono atspalvio, 5 žalio atspalvio ir 5 medžio imitacijos atspalvio LMDP plokštės spalvų / dekorų variantus.“

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).

https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-tvarkytojai/atlieku-tvarkytojai-turintys-teise-israsyti-gaminiu-ir-ar-pakuociu-atlieku-sutvarkyma-irodancius-dokumentus/