Techninė specifikacija (VPP-3255)

1. Nedengtas hibridinis stentas/protezas indikuotas DeBakey I tipo aortos lanko ir nusileidžiančios aortos disekacijoms gydyti

- pinto nitinolio arba lygiaverčio konstrukcija,

- stento proksimalus stento galas turi turėti PTFE medžiagos arba lygiavertės žiedą skirtą prisiūti prie rekonstruotos aortos lanko,

- pasirinktinai dvi stento formos – tiesi ir kūgiška, žiedo diametras 24 – 32 mm,

- stento ilgiai negali viršyti nurodyto matmenų intervalo: 153 – 215 mm,

- proksimalus aortinis diametras – 20 – 45 mm, distalus aortinis diametras – 20-45 mm,

- stentas implantuojamas su įvedimo sistema,

- orientacinis poreikis 10 vnt.

Papildomi reikalavimai.

1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).

2. Pristatymo metu priemonės turi galioti ne mažiau kaip 12 mėn.

3. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.