BŪSTO, ADRESU TAIKOS G. 4, KAIŠIDORYS,KAIŠIADORIŲ R., PRITAIKYMO ASMENŲ SU NEGALIA POREIKIAMS REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Būsto, adresu Taikos g. 4, Kaišiadorys, Kaišiadorių r., pritaikymo asmens su negalia poreikiams remonto darbai:

- verandos demontavimo darbai ir kiti su tuo susiję demontavimo darbai;

- elektros instaliacijos, jungiklio įrengimo darbai;

- aikštelės ir pamato keltuvo montavimui paruošimo darbai.

Rangovas turės atlikti darbus pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodyti reikalingi remonto darbai. Į darbų kiekių žiniaraštį įtraukti darbai, reikalingi  vertikalaus keltuvo neįgaliajam pajungimui ir funkcionavimui.

Kiekiai preliminarūs, Rangovas privalo savarankiškai apsilankyti vietoje, pasitikslinti ir įsivertinti visus reikalingus atlikti darbų kiekius šiame objekte.

Rangovas prieš pasirašant rangos darbų sutartį, pateikia (savo) parengtą lokalinę sąmatą.

Pateikti remonto darbų kiekiai yra priedas, kaip papildoma medžiaga.

Priedas Nr. 1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS

| Statinių grupė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Statinys Gyv. Namas, Taikos g. 4, Kaišiadorys |  |  |  |  |  |  |
| Žiniaraštis Busto pritaikymas asmenims su negalia |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  |  |
| eil. | aprašymai | vnt |  |  |  |
|  | Prievažos įrengimas |  |  |  |  |
| 1 | Metalinių laiptų aikštelių su paklotu ir aptvėrimais montavimas | t | 0,12 |  |  |
| 2 | Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas | 100m2 | 0,035 |  |  |
| 3 | Gegnių išardymas | m3 | 0,08 |  |  |
| 4 | Grebėstų su tarpais išardymas | 100m2 | 0,035 |  |  |
| 5 | Durų varčių išėmimas | vnt | 1,0 |  |  |
| 6 | Durų staktų išėmimas iš medinių pertvarų | vnt | 2,0 |  |  |
| 7 | Karkasinių apkaltinių iš vienos pusės apkalu apkaltų sienų ardymas | m2 | 6,8 |  |  |
| 8 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1m gylio sutvirtintose tranšėjose | 100m3 | 0,06 |  |  |
| 9 | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm , viensluoksnis) | 100m2 | 0,9 |  |  |
| 10 | Pagrindo betonavimas | m3 | 0,45 |  |  |
| 11 | Metalinių inventorinių iki 16m aukščio pastolių išorės darbams įrengimas (vertikali projekcija) | 100m2 | 0,1 |  |  |
| 12 | Ūkinių šiukšlių valymas | t | 0,8 |  |  |
| 13 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,8 |  |  |
|  | Elekrotechnika |  |  |  |  |
| 1 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 0,06 |  |  |
| 2 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas | 100m | 0,14 |  |  |
| 3 | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0,12 |  |  |
| 4 | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 6 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100m | 0,12 |  |  |
| 5 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučiųįstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 2,0 |  |  |
| 6 | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse ( vieno lizdo) | 100vnt | 0,02 |  |  |
| 7 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 (trifazio) skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 0,14 |  |  |
| 8 | Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 100vnt | 0,01 |  |  |
| 9 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,01 |  |  |
| 10 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose ( be žeminančių transformatorių) | vnt. | 1,0 |  |  |