LAIKINŲ PERTVARŲ IŠ SURENKAMŲ STENDŲ / MODULINIŲ SIENŲ SISTEMŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO TIKSLAS

1.1. 2027 m. sausio–birželio mėn. (imtinai) Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“, UAB (toliau – PO) patalpose vyks Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai (PEST) renginiai. Renginių metu bus organizuojamos darbo sesijos, oficialūs susitikimai ir renginiai žiniasklaidai, kuriems reikalingas laikinas vidaus erdvių suskirstymas į atskiras funkcines zonas.

1.2. Šio pirkimo objektas – modulinės pertvarų sistemos konstrukcinės dalys, skirtos įrengti laikinas pertvaras ir papildyti PO jau turimą modulinę stendų sistemą. Įsigyjamos konstrukcinės dalys ateityje taip pat bus naudojamos stendų įrengimui ir kitoms PO veikloje reikalingoms modulinėms konstrukcijoms formuoti.

1.3. Tiekėjas turi pristatyti techninėje specifikacijoje nurodytas modulinių pertvarų sistemos konstrukcines dalis, jų tvirtinimo elementus ir kitas komplektuojamąsias dalis, būtinas tinkamam sistemos naudojimui pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus.

1.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. REIKALAVIMAI SURENKAMŲ PERTVARŲ KONSTRUKCINĖMS DALIMS

2.1. Perkamos pagrindinės konstrukcinės dalys ir jų priedai.

2.1.1. Perkamos šios modulinės pertvarų sistemos konstrukcinės dalys ir jų priedai:

- rėmai – 4 skirtingų dydžių;

- kampiniai statramsčiai – 2 skirtingų dydžių;

- durų sistema su staktomis;

- reguliuojamo aukščio kojelės;

- sistemos tvirtinimo varžtai – 2 tipų;

- statramsčių dangteliai – 2 tipų;

- jungiamosios sijos.

2.2. Bendrieji techniniai reikalavimai.

2.2.1. Siūlomos modulinės sistemos konstrukcinės dalys turi atitikti šiuos reikalavimus:

- aliuminio profilio rėmo plotis – ne mažesnis kaip 78 mm ir ne didesnis kaip 82 mm;

- aliuminio statramsčio plotis – ne mažesnis kaip 78 mm ir ne didesnis kaip 82 mm;

- rėmai ir statramsčiai turi turėti gamykloje įrengtus tvirtinimo taškus, skirtus sujungimui tarpusavyje ir kojelių tvirtinimui;

- profilyje turi būti ištisinis 4,3 mm griovelis, skirtas priedų tvirtinimui per visą profilio perimetrą;

- konstrukciniai elementai turi būti suprojektuoti taip, kad juos būtų galima tarpusavyje sujungti naudojant tam skirtus jungiamuosius elementus;

- reguliuojamo aukščio plieninės kojelės turi būti su paminkštintu pagrindu, pritaikytos tvirtinti prie rėmų arba statramsčių; kojelės storis 8 ±1 mm, o sriegis turi būti suderinamas su sistemos tvirtinimo elementais;

- konstrukcija turi sudaryti galimybę iš abiejų pusių montuoti audinio arba plokščių užpildus, taip pat, esant poreikiui, naudoti garso izoliacinių savybių turinčias užpildo medžiagas;

- rėmai turi turėti gamykloje integruotas angas kabeliams pravesti, užtikrinant galimybę juos nutiesti negręžiant ir kitaip nekeičiant profilių;

- aliuminio profilio durys su stakta turi būti integruojamos į modulinę sistemą, sudarant galimybę jas užpildyti pasirinkta medžiaga bei montuoti ant reguliuojamo aukščio kojelių;

- durys turi būti komplektuojamos su lenkiama rankena ir spyna, rakinama iš abiejų pusių;

- durų varčia turi būti universali, sudaranti galimybę montavimo metu pasirinkti varstymo kryptį (į kairę arba į dešinę);

- kiekvienų durų komplekte turi būti ne mažiau kaip 8 vyriai (laikikliai), pagaminti iš aliuminio arba plieno;

- jungiamosios sijos turi būti skirtos rėmų sujungimui, sudarant konstrukcijoje angą, ir turi būti pritaikytos sujungimui su siūloma moduline sistema;

- kartu su visomis konstrukcinėmis dalimis turi būti pateikti visi jų surinkimui ir naudojimui reikalingi tvirtinimo bei jungiamieji elementai;

- varžtai turi būti plieniniai, pritaikyti siūlomos sistemos rėmų ir statramsčių sujungimui bei leidžiantys konstrukciją surinkti naudojant standartinius rankinius įrankius;

- statramsčių briaunų dangteliai turi būti pagaminti iš aliuminio;

- statramsčių viršutiniai dangteliai turi būti pagaminti iš plieno.

2.3. Suderinamumo su PO turima sistema reikalavimai.

2.3.1. Perkamos modulinės pertvarų sistemos konstrukcinės dalys turi būti techniškai ir funkciniu požiūriu suderinamos su PO turima moduline stendų sistema „OCTANORM Maxima 80“ (toliau – PO turima sistema), kad naujos ir PO turimos konstrukcinės dalys galėtų būti naudojamos vienoje modulinėje konstrukcijoje. PO turimos sistemos pavadinimas nurodomas tik siekiant apibrėžti suderinamumo reikalavimus.

2.3.2. Tiekėjas gali siūlyti bet kurio gamintojo modulinės sistemos konstrukcines dalis, jeigu jos atitinka šios techninės specifikacijos reikalavimus ir užtikrina suderinamumą su PO turima sistema. Tiekėjo siūlomas ir suderinamas su PO turima sistema gaminys, jeigu jis jungiamas adapteriais arba kitomis jungtimis, privalo susijungti tvirtai, neklibėti, užtikrinti konstrukcijos stabilumą ir nebloginti PO turimos sistemos konstrukcinių savybių.

2.3.3. Suderinamumas turi užtikrinti galimybę naujas konstrukcines dalis sujungti su PO turima sistema nekeičiant, negręžiant, nepjaunant ir kitaip nemodifikuojant PO turimų konstrukcinių elementų. Tiekėjo siūlomas gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad būtų tinkamas sujungti su PO turima sistema, nekeičiant, negręžiant, nepjaunant ir kitaip nemodifikuojant PO turimų konstrukcinių elementų.

2.3.4. Jeigu suderinamumui užtikrinti reikalingi adapteriai, jungiamieji elementai ar kitos papildomos detalės, jos turi būti įtrauktos į tiekėjo pasiūlymą ir bendrą pasiūlymo kainą.

2.3.5. Siekiant tiekėjams aiškiau įvertinti suderinamumo reikalavimus, kartu su technine specifikacija pateikiami:

- 1 priedas „Informacija apie PO turimą modulinę stendų sistemą „OCTANORM Maxima 80““;

- 2 priedas „PO turimos sistemos išmatavimai“.

Šie priedai pateikiami tik siekiant apibūdinti PO turimos sistemos techninius sprendinius ir suderinamumo reikalavimus.

2.4. Papildomos sistemos savybės.

2.4.1. Siūloma modulinė sistema turi:

- būti surenkama ir išardoma naudojant standartinius rankinius įrankius;

- būti pritaikyta transportuoti ir sandėliuoti daugkartiniam naudojimui;

- užtikrinti konstrukcijos stabilumą ant stacionarios ir laikinos (pakeliamos) grindų dangos.

1 lentelė. Konstrukcinių elementų matmenys ir kiekiai

| Nr. | Gaminio pavadinimas | Techniniai parametrai | Kiekis | Siūlomos prekės techninės charakteristikos* (Pildo tiekėjas) *Neleidžiama nurodyti tik žodžių „Atitinka“, „Taip“, „Ne mažiau“, „Ne daugiau“, „Ne blogiau“. Tiekėjas privalo pateikti konkrečias siūlomų prekių techninių charakteristikų reikšmes arba funkcionalumo aprašymą. | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai (pateikiamas gamintojo dokumentas arba tiksli nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją (katalogą, techninių duomenų lapą ar kitą gamintojo dokumentą..) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pilnas konstruktyvinis rėmas | Storis – 78-82 mm Aukštis – 2480-2490 mm Plotis – 945-955 mm | 240 |  |  |
| 2. | Pusinis konstruktyvinis rėmas | Storis – 78-82 mm Aukštis – 2480-2490 mm Plotis – 430-440 mm | 90 |  |  |
| 3. | Metrinis konstruktyvinis rėmas | Storis – 78-82 mm Aukštis – 1000 mm ± 10 mm Plotis – 945-955 mm | 260 |  |  |
| 4. | Mažas konstruktyvinis rėmas | Storis – 78-82 mm Aukštis – 1000 mm ± 10 mm Plotis – 430-440 mm | 90 |  |  |
| 5. | Pilnas kampinis statramstis | Storis – 78-82 mm Aukštis – 2480-2490 mm | 180 |  |  |
| 6. | Metrinis kampinis statramstis | Storis – 78-82 mm Aukštis – 1000 mm ± 10 mm | 180 |  |  |
| 7. | Konstruktyvinės durys su stakta | Storis – 78-82 mm Aukštis – 2490-2500 mm Plotis – 945-955 mm | 20 |  |  |
| 8. | Varžtai rėmams | Ilgis – 134-138 mm Plotis – 40 mm ± 5 mm Aukštis – 40 mm ± 5 mm | 2200 |  |  |
| 9. | Varžtai statramsčiams | Ilgis – 95-99 mm Plotis – 30 mm ± 5 mm Aukštis – 30 mm ± 5 mm | 1000 |  |  |
| 10. | Reguliuojamo aukščio kojelės | Storis – 8 mm ± 1 mm | 850 |  |  |
| 11. | Statramsčių briaunų dangteliai | Ilgis – 5950 – 6050 mm Plotis – 78-82 mm Storis – 8-10 mm | 12 |  |  |
| 12. | Statramsčių viršutiniai dangteliai | Ilgis – 78-82 mm Plotis – 78-82 mm Storis – 5-7 mm | 40 |  |  |
| 13. | Sijos | Ilgis – 250 mm ± 10 mm | 60 |  |  |

2.6. Prekės turi būti pristatytos adresu Laisvės pr. 5, Vilnius, per ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) mėnesių terminą nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2026 m. spalio 30 d.

2.7. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota:

- prekių pristatymas nurodytu adresu;

- pakavimo, transportavimo ir iškrovimo išlaidos;

- visi mokesčiai;

- visi konstrukcinių elementų surinkimui reikalingi tvirtinimo, jungiamieji ir komplektuojamieji elementai;

- kitos tiekėjo išlaidos, būtinos tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui.

2.8. Garantijos reikalavimai:

2.8.1. Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją visoms tiekiamoms Prekėms.

2.8.2. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

2.8.3. Garantijos laikotarpiu Tiekėjas savo lėšomis privalo pašalinti Prekių gamybos, medžiagų, komplektavimo ar kitus defektus arba pakeisti nekokybiškas Prekes naujomis, jeigu nustatoma, kad defektai atsirado ne dėl netinkamo Prekių naudojimo ar mechaninio pažeidimo.

2.8.4. Garantijos laikotarpiu nustatyti trūkumai turi būti pašalinti arba nekokybiškos Prekės pakeistos naujomis per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų terminą nuo Pirkėjo rašytinio pranešimo gavimo dienos, jeigu šalys nesusitaria kitaip.

3. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

3.1. Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

3.2. Pirkimui taikomi Tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4 papunktyje nustatytais savarankiškai taikomais aplinkos apsaugos principais ir 2 priedo II skyriaus 2 punkto reikalavimais:

2 lentelė. Aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos lentelės pozicija, kuriai taikomas reikalavimas | Reikalavimas ir reikalavimo nustatymo teisinis pagrindas | Pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Visam pirkimo objektui | Siūloma modulinė pertvarų sistema turi būti pritaikyta daugkartiniam surinkimui, išardymui, transportavimui, sandėliavimui ir pakartotiniam naudojimui, neprarandant pagrindinių funkcinių ir konstrukcinių savybių. Reikalavimas nustatytas taikant Tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 papunktyje numatytą aplinkos apsaugos principą, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos bei (ar) pakeičiamos. | Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija, gamintojo deklaracija, naudojimo instrukcija arba kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 2. | Visam pirkimo objektui | Atskiros sistemos konstrukcinės dalys ir jungiamieji elementai turi būti keičiami arba pakeičiami nekeičiant visos modulinės konstrukcijos. Reikalavimas nustatytas taikant Tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 papunktyje numatytą aplinkos apsaugos principą, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos bei (ar) pakeičiamos. | Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija, gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 3. | Visam pirkimo objektui | Pagrindinės aliuminio ir plieno konstrukcinės dalys turi būti tinkamos perduoti perdirbti pasibaigus jų naudojimo laikui. Reikalavimas nustatytas taikant Tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.5 papunktyje numatytą aplinkos apsaugos principą, kad prekė, virtusi atliekomis, tiktų paruošti pakartotinai naudoti arba perdirbti. | Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo deklaracija, techninė dokumentacija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 4. | Visam pirkimo objektui | Jeigu prekės tiekiamos arba perduodamos Perkančiajai organizacijai antrinėje pakuotėje, antrinė pakuotė turi būti perdirbama pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Reikalavimas nustatytas vadovaujantis Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktu. | Dokumentai pasiūlymų vertinimo etape neteikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, Tiekėjas, pristatydamas prekes Perkančiajai organizacijai, turi pateikti Sutartyje nurodytus prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus. |
| 5. | Visam pirkimo objektui | Prekės turi būti pristatomos Perkančiajai organizacijai ne kelių eismo piko valandomis, planuojant prekių pristatymą pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 11.30 val. ir nuo 14.30 iki 16.00 val., iš anksto suderinus konkretų pristatymo laiką su Perkančiąja organizacija, bei planuojant optimalų, pagal pristatymo aplinkybes kuo trumpesnį maršrutą. Reikalavimas nustatytas taikant Tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.2 papunktyje numatytą aplinkos apsaugos principą, kad prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti sunaudojama mažiau energijos. | Dokumentai pasiūlymų vertinimo etape neteikiami. Reikalavimo laikymasis tikrinamas Sutarties vykdymo metu pagal prekių pristatymo ir perdavimo dokumentus. |

_____________________