II PIRKIMO DALIS. Lengvieji elektromobiliai

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

2.1. Esamos situacijos aprašymas: Perkantysis subjektas nori įsigyti 8 vnt. lengvuosius elektromobilius su techniniu aptarnavimu.

2.2. Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

2.2.1. Siūlomų prekių gamintojai turi būti registruoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 str. 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

2.2.2. Į galutinę pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi Tiekėjo mokami mokesčiai, prekių tiekimo, pristatymo, iškrovimo nurodytu adresu išlaidos, visos su prekių gamintojo atstovavimu susijusios išlaidos, t. y. visos išlaidos reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui už kuriuos nebus papildomai apmokama.

2.2.3. Prekė turi būti nauja, nenaudota, neremontuota. Nekokybiška Prekė turi būti pakeičiama nauja visą Prekių garantinį laikotarpį. Tiekėjo pasiūlyme nurodytas prekių garantinis terminas skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Lengvieji elektromobiliai |
| --- | --- | --- | --- |
| Perkamas kiekis |  |  | 8 vnt. |
| Pristatymo terminas |  |  | Iki 2026-12-31 |
| Pristatymo adresas |  |  | Tiekėjas savo lėšomis privalo pristatyti Prekes adresu: Ryšininkų g. 11, Klaipėda. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Prekės būtų pristatomas ne piko valandomis t. y. Prekių pristatymo laikas (I-V 10.00-12.00 val.; 13.00-15.00 val.). |
| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas (minimalus, gali būti daugiau) | *Atitikimas reikalavimams: Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Modelis, gamintojas | Nurodyti kilmės šalį, prekės gamintoją, tikslų modelį, |  |
| 2 | Automobilio rūšis | Lengvasis automobilis, M1 kategorijos |  |
| 3 | Pagaminimo metai | Automobilis ir įranga turi būti nauji, neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2026m. | Nurodyti siūlomą parametrą, Pateikiamo dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
| 4 | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta eksploatuoti Šiaurės Europos šalių sąlygomis, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus |  |
| 5 | Automobilio atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo | Turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos įsakymu „Dėl techninių reikalavimų nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti“ |  |
| 6 | Automobilio tipas | Vienatūris |  |
| 7 | Bendras ilgis, mm | Ne mažiau kaip 4300mm | Nurodyti siūlomą parametrą, Pateikiamo dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
| 8 | Ratų bazė, mm | Ne mažiau kaip 2700mm | Nurodyti siūlomą parametrą, Pateikiamo dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
| 9 | Durelių skaičius | 4 (priekyje 2, šoninės slankiojančios durys dešinėje pusėje, bagažinės durys atsidarančios iš apačios į viršų) |  |
| 10 | Kėbulo spalva | Balta, pilka, tamsiai mėlyna arba juoda. | Nurodyti siūlomą parametrą, Pateikiamo dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
| 11 | Varantysis tiltas | Priekiniai ratais varomas automobilis |  |
| 12 | Pavarų dėžės tipas | Automatinė |  |
| 13 | Kuro tipas | Elektra |  |
| 14 | Baterijos talpa | Ne mažiau 45 kWh | Nurodyti siūlomą parametrą, Pateikiamo dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
| 15 | Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų | Ne mažiau 5 (įskaitant vairuotoją) |  |
| 16 | Saugos diržai | Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms |  |
| 17 | Oro pagalvės | Vairuotojui ir keleiviui, šoninės |  |
| 18 | Automobilio valdymo saugumo sistemos | Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC), tame tarpe ir ABS |  |
| 19 | Saugos sistemos | Avarinio stabdymo sistema, automatinė greičio palaikymo sistema. Gamykliniai parkavimo davikliai gale, galinė vaizdo kamera. |  |
| 20 | Žibintai | Automatiniai LED priekiniai žibintai |  |
| 21 | Audiosistema | Radijo imtuvas su Bluetooth. |  |
| 22 | Navigacija | Android Auto/CarPlay sąsaja |  |
| 23 | Apsaugos sistema | Gamyklinė signalizacija su berakte atrakinimo/užrakinimo/užvedimo sistema atitinkanti draudimų reikalavimus. |  |
| 24 | Veidrodėliai | Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai |  |
| 25 | Langai | Elektra valdomi (priekiniai,.galiniai langai tonuoti, priekinis stiklas šildomas. |  |
| 26 | Vairas | Multifunkcinis reguliuojamo aukščio vairas |  |
| 27 | Salono šildymas ir vėdinimas | Ne mažiau kaip dviejų zonų klimato kontrolės sistema |  |
| 28 | Ratai | Ne mažiau kaip R16 lengvo lydinio ratlankiai | Nurodyti siūlomą parametrą, Pateikiamo dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
| 29 | Kiti reikalavimai | Kiekviename automobilyje turi būti automobilio eksploatavimo instrukcija (lietuvių kalba),Atsarginis ratas, pagal LR reikalavimus sukomplektuota vaistinėlė , gesintuvas, trikampis, šviesą atspindinti liemenė, kompresorius. |  |
|  |  | Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji neapriboja automobilio garantijos |  |
|  |  | Paruošimas eksploatacijai - Registracija ir mokesčiai registruojant (registracija užsakovo vardu), techninė apžiūra, privalomasis civilinės atsakomybės draudimas (1 mėnuo) |  |
|  |  | Žieminių padangų komplektas su ratlankiais (analogiški arba lygiaverčiai) ratlankiai, padangos, kaip sumontuota ant automobilio (jei ant automobilio vasarinės, tai pateikiamos žieminės, jei ant automobilio žieminės, tai pateikiamos vasarinės |  |
| 30 | Techninis aptarnavimas | Techninis aptarnavimas 36 mėn. laikotarpiui nuo prekės pristatymo datos arba iki 100000km (kas sueis greičiau). Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti ir įsiskaičiuoti į pasiūlymo kainą automobilio gamintojo numatytą techninį aptarnavimą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise. Autoservisas turi būti ne toliau kaip 10 km. atstumu nuo automobilio pristatymo vietos. | Nurodyti serviso adresą, kontaktus |
| 31 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 5 metai. ir/ar 100 000 km. | Nurodyti siūlomą parametrą, Pateikiamo dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
| 32 | Su pasiūlymu pateikiamo dokumentai |  |  |
|  | Tiekėjas su pasiūlymu atskiru dokumentu arba nuorodas į viešai prieinamą interneto tinklalapį turi pateikti: Prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaraciją/as (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pažymėti – pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomo įsigyti automobilio modelis, tikslios Techninės specifikacijos reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės. Tiekėjas su pasiūlymu atskiru dokumentu turi pateikti informaciją kiek bus aptarnavimų 36 mėn. laikotarpyje arba iki 100000km (kas sueis greičiau), pagal automobilio gamintojo reikalavimus ir nurodant reikiamas dalis ir paslaugas. Tiekėjas su pasiūlymu atskiru dokumentu turi pateikti, įrodančius dokumentus, kad tiekėjas gali užtikrinti automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas (turi techninio aptarnavimo centrą, o jei sudaryta sutartis su ūkio subjektu, turinčiu gamintojo įgaliojimą – pateikti ūkio subjektui gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti automobilių garantinį ir techninį aptarnavimą bei sutartį su tuo ūkio subjektu.) ne toliau kaip 10 km nuo Ryšininkų g. 11, Klaipėda) ir pateikti autorizuoto (įgalioto) techninio aptarnavimo centro, serviso, pavadinimą, adresą, kontaktus. |  |  |
| 33 | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |
|  | Nustatomi savarankiški žalieji reikalavimai prekėms | Vykdomas žaliasis pirkimas. Automobilis privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymas Nr. D1-508 (aktuali redakcija)) 4.1 p. (Perkama prekė yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai) ir 10 skyriaus 10 p. reikalavimus „M1, M2 ir N1 kategorijų transporto priemonių, išskyrus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones, įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas) turi atitikti šį aplinkos apsaugos kriterijų: atliekant pirkimus šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje“. |  |
|  | Žaliuosius reikalavimus įrodantys dokumentai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai turi būti pateikiami su pasiūlymu: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai |  |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.