TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

OBJEKTAS: Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pastato patalpų remonto darbai

ADRESAS: Džiugo g. 8, Telšiai.

REIKALAVIMAI RANGOVUI IR VYKDOMIEMS GRIOVIMO DARBAMS:

- Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti;

- Rangovas, vykdydamas darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.3 punktas), t. y. Rangovas remonto darbų metų:

- transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

- mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

- pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

- Rangovas turi vadovautis Aprašo 4.4.4.1. p., kai Pirkimo organizatorius savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių. Šis kriterijus taikomas su Sutarties vykdymu susijusiems dokumentams.

- Rangovas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Rangovas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimami jokie Rangovo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, tai bus grindžiama Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu.

- Rangovas, užbaigęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų likusias atliekas, tvarkingai sutvarkyti statybos teritoriją.

DARBŲ APRAŠYMAS:

- Šio pirkimo tikslas – išardyti esamą patalpos sienos konstrukciją tarp dviejų patalpų ir įrengti naują gipso kartono pertvarą. Atlikti vidaus sienų, grindų apdailos darbus, perkelti kondicionierių į kitą patalpą, įrengti naują kondicionierių.

- Įrengiant heterogeninę tarketo dangą sulydomi sujungimus ir užklijuojama ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių). Danga įrengiama turi būti ant sauso lygaus paviršiaus (pagrindo). Pagrindo drėgnumas neviršyti 2 -2,5 procento. Patalpų temperatūra ne žemesnė kaip 15 laipsnių šilumos. Siūlės  suvirinamos karštu būdu, atitinkamos spalvos suvirinimo siūlu.

Reikalavimai naujai grindų dangai:

|  | Standartai | Rezultatas |
| --- | --- | --- |
| Klasifikavimas | ISO 10874 (EN 685) | Klasės |
|  | visuomeninis | 34 |
| Bendrasis storis | EN 428 | 2,0 mm |
| Reakcija į ugnį | EN 13501-1 | Bfl s1 |

- Remonto darbų schema, 1 vnt.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS:

| EIL. NR. | DARBŲ PAVADINIMAS | MATO VNT. | KIEKIS | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | m2 | 2,1 |  |
|  | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų demontavimas | vnt. | 6 |  |
|  | Jungiklių, kištukinių lizdų išardymas | Vnt. | 8 |  |
|  | Linoleumo grindų išardymas | m2 | 19 |  |
|  | Laminuotų grindų su paklotu išardymas | m2 | 19 |  |
|  | Grindjuosčių išardymas | m | 37 |  |
|  | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo | m3 | 3,8 | Mūro sienos išardymas |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant orientuotų skiedrų plokštes (OSB) | m2 | 1 | Grindų liuko įrengimas |
|  | Atskirų vietų iki 1 m2 betono įdaužų remontas cementiniu mišinio sluoksniu | m2 | 38 | Betoninių grindų remontas (nelygumai iki 3 cm) |
|  | Savaime išlyginamojo skiedinio įrengimas pagal poreikį | m2 | 38 |  |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 38 |  |
|  | Kondicionieriaus perkėlimas | vnt. | 1 | Įsivertinti esamo kondicionieriaus perkėlimą į šalia esančią patalpą |
|  | Kondicionieriaus su išoriniu bloku montavimas, kai nominali šaldymo galia ne mažesnė kaip 6,8 kW. Lauko blokus montuoti ant pastato sienos, naudojant specialius sieninius kronšteinus (siekiant išvengti vibracijos į pastatą sumontuoti specialius antivibracinius padus). | vnt. | 1 | Numatyti ir įrengti vidaus bloko drenavimo sistemą, tarpblokines komunikacijas ir tvirtinimus bei elektros atvedimą (montuojama paslėptai loveliuose/gofroje; Tarp blokinės komunikacijos montuoti atvirai, slepiant į baltus komunikacinius kanalus. Tarp blokines komunikacijas sudaro variniai izoliuoti vamzdžiai ir komunikacinis el. kabelis. Reikalavimai kondicionieriams: Šaldymo galia, kW ≥ 6,8; Šildymo galia, kW ≥ 7,0; SEER ≥ 6,1; SCOP ≥ 4,0; Maitinimas 220-240V/1f/50Hz |
|  | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 20 |  |
|  | Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 19 | Dviejų gipso kartono sluoksnių įrengimas iš abiejų pusių. Iš vienos pusės įsivertinti orientuotų skiedrų plokštės įrengimą - 19 m2. |
|  | Gipso kartono siūlių užtaisymas | m2 | 38 |  |
|  | PVC grindjuosčių įrengimas | m | 6 |  |
|  | Sienų ir angokraščių vidinių paviršių 2 kartų pagrindo gruntavimas, glaistymas ir dažymas | m2 | 75 |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 38 | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) |
|  | Durų montavimas, (laminuotos vidaus durys su MDP užpildu, užlaida, su durų pritraukėjais, durų atmušėjais, atidarymo stabdžiu, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna | m2 | 2,1 | Įrengiamos naujos durys staktomis, apvadais ir durų blokais. |
|  | Grindų sujungimo profilis tarp patalpų | m | 1 |  |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 2 |  |
|  | Signalinio kabelio tiesimas, kai signalinis kabelis su jungtimis komplekte RJ45 (kompiuterinio tinklo (Ethernet) kabelis, CAT6 kategorijos) | m | 50 |  |
|  | Klasės kompiuterinės kištukinių lizdų montavimas RJ45 (LAN), kai kištukinis lizdas ir rėmelis komplekte | vnt. | 4 |  |
|  | Apsaugos signalizacijos jutiklio perkėlimas | vnt. | 2 | Įsivertinti signalinio kabelio tiesimą |
|  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas ir tvirtinimas lubose | m | 30 |  |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 30 |  |
|  | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, vieno lizdo | vnt. | 10 |  |
|  | Įleidžiamų LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas | vnt. | 8 |  |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 1 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, vagotuvu tinkuotose sienose | m | 10 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose | m | 10 |  |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 5 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 5 |  |