|  | TVIRTINU: _____________________ (Vardas, pavardė, parašas) _____________________ (data). TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI. 1. Statytojas: Akcinė bendrovė „Via Lietuva“. 2. Užsakovas: Akcinė bendrovė „Via Lietuva“. 3. Komplekso pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5004 Varėna–Matuizos–Valkininkai ruožo nuo 11,247 iki 18,529 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas. 4. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5004 Varėna–Matuizos–Valkininkai ruožo nuo 11,247 iki 18,529 km rekonstravimas. 5. Statybos rūšis: rekonstravimas. 6. Etapas: techninis darbo projektas. 7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 8. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 9. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 10. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai;. 11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:. 11.1. numatoma darbų vykdymo riba: kelio ruožas nuo 11,247 iki 18,529 km (darbų ribas tikslinti projektavimo metu, užtikrinant sklandų infrastruktūros suvedimą); 11.2. kelio (gatvės) kategorija: V (gyvenvietėje projektuoti pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“); 11.3. vieno lygio sankryžos: vadovautis statybos rekomendacijomis R 36-01 Automobilių kelių sankryžos (gyvenvietėje STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“); 11.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: gyvenvietėje numatyti, atsižvelgiant į užstatymą ir greta kelio esančius sklypus. Užmiestyje įvertinti takų privedimų prie autobusų stotelių poreikį projektavimo metu; 11.5. dangos konstrukcija: projektuoti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles (toliau – Taisyklės). Pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus su trimis skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais. Vadovaujantis Taisyklių 21 punktu, parenkant dangos konstrukcijos variantus rinktis tarp skaldos / žvyro ir AŠAS / ŠNS; 11.6. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu; 11.7. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu; 11.8. vandens pralaidos: esamų tvarkymas ar naujų įrengimas nustatomas projektavimo metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo / statinio ribos; įvertinti saugomą gamtinę aplinką); 11.9. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas). Esant poreikiui suprojektuoti uždarą lietaus vandens nuvedimo sistemą, kuri po statybos darbų bus registruojama NTR; 11.10. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės: poreikį nustatyti ir sprendinius parengti projektavimo metu, vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis; 11.11. autobusų sustojimo aikštelių skaičius: rekonstruoti esamas, naujų įrengimo ar esamų perkėlimo poreikį spręsti projektavimo metu; 11.12. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius: visose projektuojamose autobusų sustojimo aikštelėse numatyti paviljonus; 11.13. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis; 11.14. apšvietimas: gyvenvietėje (įvertinus užstatymą) rekonstruojamas ruožas turi būti apšviestas. Esamo apšvietimo perkėlimo / modernizavimo ir / ar naujo įrengimo poreikį nustatyti projektavimo metu. Vadovautis tipinėmis kelių apšvietimo projektavimo sąlygomis; 11.15. triukšmo mažinimo priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Triukšmo valdymo įstatymu ir Lietuvos higienos norma HN 33:2026 (galiojančia redakcija); 11.16. kiti reikalavimai: 11.16.1. parengti skaitmeninį statinio statybos projekto modelį, taikant BIM metodologiją pagal pridedamą techninės specifikacijos priedą Nr. 1.8; 11.16.2. įvertinti lygiagrečiai rengiamo projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5004 Varėna–Matuizos–Valkininkai 12,022 km viaduko rekonstravimas“ sprendinius ir užtikrinti sprendinių suderinamumą bei sklandų suvedimą (aktuali dokumentacija bus pateikiama projektavimo metu). Užsakovas – Akcinė bendrovė „Via Lietuva“, Projektuotojas – UAB TEC Infrastructure.. 12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:. 12.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Via Lietuva interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai : Taip; 12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 12.4. prisijungimo sąlygomis: Taip.. 13. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Techninės užduoties reikalavimus. 14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos. 15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis: Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija. Priedas Nr. 1.1. Prašymo forma „Dėl ekspertizės atlikimo“. Priedas Nr. 1.2. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo statytojo tvirtinimui“. Priedas Nr. 1.4. Bendrųjų statinio rodiklių forma. Priedas Nr. 1.5. Statinio fizinių rodiklių sąrašas. Priedas Nr. 1.6. Naujų projekto laidų parengimo gairės. Priedas Nr. 1.7. Reikalavimai žiniaraščiams. Priedas Nr. 1.8. BIM_5004 1,247 iki 18,529 km. Priedas Nr. 2. Kadastrinių matavimų bylos. 16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: Žemės sklypų unikalūs numeriai (5004): 4400-4017-6392, 4400-4018-8750; Inžinerinio statinio unikalus numeris (5004): 4400-4318-6244.. STATYTOJAS Akcinė bendrovė Via Lietuva (vardas, pavardė, parašas, data); PROJEKTUOTOJAS (vardas, pavardė, parašas, data).. |  |
| --- | --- | --- |