Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedas

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Buitinių šilumos skaitiklių (toliau – Skaitikliai) įrengimo/keitimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Planuojamas pakeisti preliminarus Skaitiklių kiekis: 2026 m. – 1250 vnt.; 2027 m. –  1250 vnt.; Planuojamas naujai įrengti preliminarus Skaitiklių kiekis: 2026 m. – 1125 vnt.; 2027 m. –1125 vnt. Pakeisti ir įrengti planuojama ne daugiau kaip 4750 vnt. skaitiklių sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Skaitiklį, pajungimo į vamzdyną antgalius, popierinius arba skaitmeninius aktus, plombas ir plombavimo vielą pateikia Užsakovas.

  - Visas kitas Skaitiklių montavimui reikalingas medžiagas (specialus ventilis su lizdu termoporai, vamzdynų perėjimai, vamzdžių atkarpos, tarpinės ir kita) tiekia Paslaugos teikėjas.

  - Užsakovas Sutarties galiojimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti 1.2 punkte nurodyto Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies. Paslaugų kiekiai gali keistis priklausomai nuo Užsakovo poreikio.

  - Paslaugų teikėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotės) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Paslaugos – tai:

2.1.1. Skaitiklių įrengtų Objekte - gyvenamųjų namų butuose, bendrose patalpose (kolektoriuose), pramonės bei kitos paskirties Objektuose, pakeitimas naujais Skaitikliais, atliekant seno Skaitiklio demontavimo, nuplombavimo, ir naujo Skaitiklio sumontavimo, plombavimo, ir reikiamų aktų surašymo, bei perdavimo Užsakovui paslaugas (toliau – Skaitiklių keitimas);

2.1.2 Skaitiklio vietoje esančio laikino vamzdžio intarpo (specialiai paruošto laikino skaitiklio vietos užpildo, kuris turi tokį pat kaip Skaitiklio ilgį ir prijungimo būdą, naudojamo naujos statybos namuose) demontavimo ir naujo skaitiklio sumontavimo paslaugos (toliau – Skaitiklių keitimas);

2.1.3 naujų Skaitiklių įrengimas tais atvejais, kai Užsakovo kliento bute (patalpose) skaitiklis ir/ar intarpas dar nebuvo įrengti (toliau – Skaitiklių įrengimas).

2.2. Paslaugos bus teikiamos Vilniaus miesto, Grigiškių, Trakų Vokės, Salininkų gyvenamųjų namų butuose, bendrose ar kitose patalpose, pramonės ir kitos paskirties Objektuose.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

3.1 Bendri reikalavimai:

    - Paslaugos turi būti teikiamos laikantis Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 (aktualios redakcijos) reikalavimų ir Skaitiklio gamintojo nustatytais reikalavimais ir instrukcijomis.

    - Teikiant Paslaugas, Paslaugos teikėjo darbuotojai privalo turėti darbuotojų pažymėjimus.

    - Teikiant Paslaugas už darbų saugą atsako Paslaugos teikėjas.

    - Paslaugos teikėjo darbuotojų elgesys su buto savininku arba jo atstovu ar daugiabučio namo prižiūrėtojo atstovu turi būti mandagus ir korektiškas, nediskredituojant Užsakovo įvaizdžio. Darbo rūbai turi būti su gerai matomu užrašu su Paslaugų teikėjo įmonės pavadinimu, tvarkingi ir švarūs.

    - Paslaugos teikėjo atstovas su buto savininku ar daugiabučio namo prižiūrėtojo atstovu turi iš anksto suderinti Paslaugų teikimo laiką, laikiną šilumos tiekimo atjungimą (jei būtina), leidimus paslaugų suteikimui ir savo įrangos pasijungimą (esant reikalui).

    - Paslaugos teikėjas privalo turėti visus įrankius ir įrangą reikalingą paslaugos suteikimui.

    - Paslaugos teikėjas, suteikęs visas Paslaugas, privalo sutvarkyti Paslaugų teikimo vietą, išvalyti nutekėjusį vandenį ir nepalikti jokių atliekų, kurios susidarė Paslaugos teikimo metu. Atliekos turi būti surūšiuotos ir panaudotos antriniam panaudojimui arba utilizuotos laikantis teisės aktų reikalavimų.

    - Įvykus avarijai ar kitam nenumatytam įvykiui Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų zonoje dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų teikėjas visiškai materialiai atsako Užsakovo arba trečiųjų asmenų turto sugadinimą. Paslaugų teikėjas privalo apdrausti savo veiklą civiline atsakomybe ne mažiau nei 20 000,00 EUR ir prieš numatomą paslaugų pradžią pateikti tai įrodančius dokumentus.

  - Elektroniniu paštu gavęs užsakymą ir naujus Skaitiklių komplektus iš Užsakovo, Paslaugos teikėjas turi demontuoti ir nuplombuoti seną Skaitiklį, bei sumontuoti ir suplombuoti naują Skaitiklį tokia tvarka:

    - dalyvaujant buto savininkui arba jo atstovui ar daugiabučio namo prižiūrėtojo atstovui Paslaugos teikėjo atstovas surašo popierinį arba skaitmeninį aktą „Buitinio šilumos skaitiklio keitimo/įrengimo (plombavimo) aktas“ (Techninės specifikacijos 1 priedas) užpildydamas visas nuimamo Skaitiklio nurodytas grafas ir jei reikia nuplombuojamas senas Skaitiklis;

    - uždaroma uždaromoji armatūra ir demontuojamas senas Skaitiklis (išsukami srauto ir temperatūros jutikliai), buto savininkas arba jo atstovas ar daugiabučio namo prižiūrėtojo atstovas „Buitinio šilumos skaitiklio keitimo/įrengimo (plombavimo) akte“ (Techninės specifikacijos 1 priedas) parašu patvirtina, kad nuimtas Skaitiklis grąžintas buto savininkui arba jo atstovui ar daugiabučio namo prižiūrėtojo atstovui jei Skaitiklis nepriklauso Užsakovui;

    - nuimamos senos tarpinės, esant reikalui pakeičiami pajungimo į vamzdyną antgaliai, pritaikant juos naujo Skaitiklio sumontavimui;

    - laikantis Skaitiklių gamintojo techniniame aprašyme nurodytų reikalavimų pakeičiamas/įrengiamas naujas Skaitiklis naudojant naujas tarpines, pagamintas iš be asbestinio paranito;

    - Skaitiklio srauto jutiklis gali būti įrengtas grąžinimo arba tiekimo vamzdyne, todėl srauto tekėjimo kryptis turi sutapti su rodykle, nurodyta ant srauto jutiklio. Temperatūros jutiklis įsukamas į tiekimo ar grąžinimo vamzdyną, laikantis ant skaitiklio nurodyto žymėjimo;

    - atidaroma uždaromoji armatūra ir patikrinamas sandarumas ar nėra pratekėjimo visose montavimo vietose;

    - Skaitiklis turi būti įrengtas taip, kad būtų užtikrintas patogus tolimesnis aptarnavimas ir rodmenų nurašymas nenaudojant papildomų techninių priemonių;

    - Skaitiklio keitimo metu pažeista vamzdynų izoliacija (jei tokia buvo) turi būti atstatyta iki pradinės būklės (kokia buvo prieš atliekant paslaugas);

    - dalyvaujant buto savininkui arba jo atstovui, ar daugiabučio namo prižiūrėtojo atstovui Paslaugos teikėjo atstovas patikrina Skaitiklio veikimą, surašo popierinį arba skaitmeninį „Buitinio šilumos skaitiklio keitimo/įrengimo (plombavimo) aktą“ (Techninės specifikacijos 1 priedas) užpildydamas visas įrengiamo Skaitiklio nurodytas grafas ir užplombuoja skaitiklį Užsakovo pateiktomis plombomis bei padaro Skaitiklio nuotrauką;

    - Jeigu pildomas popierinis aktas, jis surašomas trimis egzemplioriais (originalas pateikiamas Užsakovui, viena kopija paliekama buto savininkui arba jo atstovui ar daugiabučio namo prižiūrėtojo atstovui, kita kopija - Paslaugos teikėjui). Buto savininko arba jo atstovo ar daugiabučio namo prižiūrėtojo ir Paslaugos teikėjo atstovai pasirašo aktą. Jeigu pildomas skaitmeninis aktas po buto savininko arba jo atstovo ar daugiabučio namo prižiūrėtojo ir Paslaugos teikėjo atstovo pasirašymo skaitmeniniu būdu, aktas išsiunčiamas elektroniniu paštu;

    - buto savininkui arba jo atstovui ar daugiabučio namo prižiūrėtojo atstovui pastebėjus Skaitiklio montavimo trūkumus ar defektus, Paslaugų teikėjas turi nedelsiant arba per suderintą laiką nurodytą 5.13.3 punkte, juos ištaisyti.

  - Paslaugos teikėjas turi teisę nuplombuoti ir plombuoti tik jo demontuotus/sumontuotus Skaitiklius, pagal Užsakovo pateiktą užsakymą. Paslaugos teikėjas neturi teisės plombuoti / perplombuoti / nuplombuoti Skaitiklių, kurių jis neįrengė, kurie nebuvo nurodyti Užsakovo užsakyme.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Einamojo mėnesio gale pasirašomas Suteiktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktas (Techninės specifikacijos 7 priedas).

- Įsipareigojimų vykdymo tvarka, TERMINAI IR GARANTIJOS

  - Paslaugos teikėjas turi paskirti savo darbuotoją/atstovą, atsakingą už tinkamą Paslaugų teikimą ir tiesioginį bendravimą su Užsakovo paskirtais darbuotojais.

  - Paslaugos teikėjas privalo suteikti Paslaugas ir jas suteikti taip, kaip nurodyta techninės specifikacijos ir Sutarties sąlygose, atsižvelgdamas į Užsakovo pagrįstus pageidavimus.

  - Užsakovas paruošia ir elektroniniu paštu arba naudojantis informacinių sistemų priemonėmis pateikia Paslaugos teikėjui užsakymą Paslaugų suteikimui (nurodyta 5.5 punkte). Paslaugos teikėjas Užsakovo pateiktą užsakymą įvertina per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir apie pastebėtus netikslumus elektroniniu paštu praneša Užsakovui, nurodydamas priežastis ir (ar) pastabas užsakymo tikslinimui.

  - Paslaugos teikėjas po pateikto užsakymo įvertinimo per 2 (dvi) darbo dienas paslaugos teikimo vietoje įvertina technines buitinių šilumos skaitiklių keitimo/įrengimo galimybes. Apžiūros išvadas praneša Užsakovui el. paštu. Tuo atveju, jeigu nėra techninių galimybių suteikti paslaugos, nurodo konkrečias priežastis bei pateikia nuotraukas.

  - Paslaugų užsakymuose turi būti pateikiama ši informacija:

    - Daugiabučio namo ar kito objekto adresas;

    - Butų (patalpų) skaičius objekte;

    - Planuojamų pakeisti / įrengti Skaitiklių skaičius daugiabučio namo ar kitame objekte (vnt.);

    - Skaitiklių skaičius bute (patalpoje) (vnt.);

    - Nurodoma daugiabučio namo ar kitą objektą administruojanti įmonė;

    - Nurodomas Užsakovo atsakingas darbuotojas;

    - Nurodomas kontaktinis asmuo dėl patekimo į daugiabučio namo ar kito objekto šilumos punktą.

  - Užsakovas ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) dienas, raštu ir (ar) elektroniniu paštu informuoja daugiabučio namo, ir daugiabučio namo ar kito objektą administruojančią įmonę apie numatomas teikti Paslaugas jų prižiūrimuose daugiabučiuose namuose ar kituose objektuose.

  - Paslaugos teikėjas ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas elektroniniu paštu informuoja Užsakovą apie daugiabučiame name ar kitame objekte Paslaugų teikimo pradžią, nurodydamas konkretaus Paslaugos teikėjo atstovo asmens vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

  - Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki planuojamos paslaugų pradžios informuoja daugiabučio namo ar kito objekto savininkus apie planuojamas teikti Paslaugas (iškabindamas skelbimus laiptinėse arba kitais su Užsakovui suderintais būdais).

  - Paslaugos teikėjas nedelsiant papildomai informuoja butų (patalpų), į kuriuos nepavyksta patekti Paslaugų teikimo eigoje, savininkus apie Paslaugų teikimą, į atitinkamų butų (patalpų) savininkų pašto dėžutes palikdamas su Užsakovu suderintus rašytinius pranešimus arba kitu suderintu su Užsakovu būdu.

  - Jeigu daugiabučio namo ar kito objekto savininkai nesudaro galimybių pakeisti/įrengti Skaitiklį (-ius) per 5.13 punkte nurodytą Paslaugų teikimo daugiabučiame name ar kitame objekte atlikimo terminą arba šių Paslaugų suteikti negalima dėl šildymo sistemos avarinės būklės ar kitų nuo Paslaugos teikėjo nepriklausančių priežasčių, Paslaugos teikėjo atstovas surašo Skaitiklių įrengimo/pakeitimo defektinį aktą (Techninės specifikacijos 4 priedas), kurį esant galimybei pasirašo buto (patalpų) savininkas arba jo atstovas ir Paslaugos teikėjo atstovas. Per 3 (tris) darbo dienas nuo akto surašymo datos Paslaugos teikėjas pateikia aktą Užsakovui.

  - Daugiabučio namo ar kito objekto butų (patalpų) savininkams, kurių butuose (patalpose) per 5.13 punkte nurodytą terminą Paslaugos nebuvo suteiktos ne dėl Paslaugos teikėjo ir (ar) Užsakovo kaltės bei ir dėl kurių  Paslaugos teikėjas yra surašęs  Defektinius aktus (jų kopija paliekama Užsakovo klientui), Užsakovas registruotais laiškais išsiunčia pakartotinius pranešimus.

  - Užsakovas registruoja daugiabučio namo ar kitų objektų butų/patalpų savininkus, atsiliepusius į 5.11 punkte nurodytus Užsakovo pranešimus, ir elektroniniu paštu praneša Paslaugos teikėjui apie butų (patalpų) savininkus, pageidaujančius, kad jų bute (patalpoje) būtų suteiktos Paslaugos, nurodydamas savininko buto (patalpų) adresą, telefono numerį, kitą turimą kontaktinę informaciją bei pageidaujamą Paslaugų teikimo laiką.

  - Paslaugos teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas tokiais terminais:

5.13.1 Viename daugiabučiame name ar kitame objekte - ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų užsakymo pateikimo Užsakovui dienos, išskyrus atvejus, kuomet ne dėl Paslaugos teikėjo kaltės negalima patekti į daugiabučio namo ar kito objekto butus (patalpas) ir (ar) dėl objektyvių, t. y. ne nuo Paslaugos teikėjo priklausančių priežasčių negalima suteikti Paslaugų.

5.13.2 Pavienių skaitiklių keitimas/įrengimas – ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pateikto užsakymo datos.

5.13.3 Užsakovui užregistravus/informavus apie Paslaugų defektus, Paslaugos teikėjas defektą pašalina nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Tas pats terminas taikomas ir skubiems, išimtiniais atvejais pateiktiems užsakymams, nebent Šalys raštu susitartų kitaip.

  - Esant būtinumui, konkretūs Paslaugų suteikimo terminai atitinkamiems daugiabučiams namams ar kitiems objektams gali būti nustatomi užsakymuose Paslaugų suteikimui.

  - Suteikus Paslaugą, Užsakovui priklausantys išmontuoti Skaitikliai, vieną kartą per savaitę Paslaugos teikėjo transportu pristatomi į Elektrinės g. 2, Vilnius arba kitą su Užsakovu suderintą vietą Vilniaus mieste. Skaitiklių priėmimas įforminamas Užsakovui pasirašant Paslaugos teikėjo paruoštą priėmimo-perdavimo aktą (Techninės specifikacijos 5 priedas).

  - Paslaugos teikėjas vieną kartą per savaitę ir priešpaskutinę mėnesio darbo dieną privalo pateikti Užsakovui įrengtų/pakeistų Skaitiklių popierinius ar skaitmeninius aktus ir Techninės specifikacijos 3 priede nurodytus duomenis skaitmeniniu formatu (.txt ir/ar .csv).

  - Užsakovas Paslaugų teikimo metu gali tikrinti medžiagų (tame tarpe ar Paslaugos teikėjas naudoja iš tinkamos sandarinimo medžiagos pagamintas tarpines) ir suteikiamų Paslaugų kokybę.

  - Paslaugos laikomos suteiktomis, kai pateikta Paslaugų suteikimo dokumentacija: (Skaitiklių įrengimo/keitimo (plombavimo) aktai (Techninės specifikacijos 1 priedas), duomenys skaitmeniniu formatu (Techninės specifikacijos 3 priedas), buitinio šilumos skaitiklio keitimo/įrengimo Defektiniai aktai (Techninės specifikacijos 4 priedas), išmontuoti Skaitikliai (priklausantys Užsakovui) grąžinti ir pasirašyti jų perdavimo-priėmimo aktai (Techninės specifikacijos 5 priedas) ir nenustatyti defektai.

  - Paslaugos teikėjas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 29 (dvidešimt devintos) dienos pristato Užsakovo atsakingam darbuotojui Suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

  - Užsakovas Paslaugos teikėjui Skaitiklius išduoda pagal Skaitiklių priėmimo-perdavimo aktą (Techninės specifikacijos 2 priedas) pasirašytinai.

  - Užsakovas Paslaugos teikėjui plombas, plombavimo vielą ir aktus išduoda pagal išduotų plombų (Techninės specifikacijos 6 priedas) rejestrus (pasirašytinai).

  - Skaitiklius, plombas, plombavimo vielą ir aktus Paslaugos teikėjas savo transportu pasiima iš Užsakovo adresu Elektrinės g. 2, Vilnius arba iš kito Užsakovo nurodyto adreso Vilniuje.

  - Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikimui naudojamos medžiagos, priemonės, įrenginiai, mechanizmai, transportas bei kitos išlaidos.

  - Visoms Skaitiklio įrengimo/keitimo paslaugoms turi būti suteiktas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis, skaičiuojant nuo „Suteiktų paslaugų priėmimo – perdavimo akto“ pasirašymo datos.

  - Paslaugos teikėjas atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

  - Jeigu Paslaugos teikėjas nepašalina Užsakovo, buto savininko arba jo atstovo ar daugiabučio namo prižiūrėtojo nurodytų defektų per suderintą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 3 (trys) darbo dienos, arba atsisako defektus šalinti, Užsakovas gali pats pašalinti defektus arba pasamdyti trečiuosius asmenis defektams pašalinti. Tokiu atveju Paslaugos teikėjas privalės atlyginti Užsakovui visas jo patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su defektų pašalinimu bei dėl defektų nepašalinimo atsiradusią žalą / nuostolius. Už Užsakovo pasitelkto trečiojo asmens atliktų defektų pašalinimo darbų kokybę atsako šių defektų pašalinimo paslaugas suteikęs trečiasis asmuo.

  - Užsakovo nurodytus pažeidimus Paslaugos teikėjas šalina savo lėšomis. Jeigu šie pažeidimai kartojasi daugiau nei 2 (du) kartus per 3 (tris) mėnesius arba Paslaugos teikėjas vengia juos šalinti, Paslaugos teikėjui tenka visa atsakomybė už šių pažeidimų pasekmes ir Užsakovas turi teisę nutraukti su Paslaugos teikėju sudarytą Sutartį.

  - Paslaugos teikėjas privalo laikytis teisės aktų reikalavimų, nustatančių duomenų apsaugą bei teikti Paslaugas taip, kad visi su teikiamomis Paslaugomis susiję veiksmai atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

6. PRIEDAI

1 priedas „Buitinio šilumos skaitiklio keitimo/ įrengimo (plombavimo) aktas“, 1 lapas.

2 priedas „Keitimui/įrengimui perduodamų buitinių šilumos skaitiklių priėmimo-perdavimo aktas“, 1 lapas.

3 priedas Buitinių šilumos skaitiklių keitimo / įrengimo duomenų teikimas el. formatu forma“, 1 lapas.

4 priedas „Buitinių šilumos skaitiklių įrengimo/keitimo defektinis aktas“, 1 lapas.

5 priedas „Išmontuotų šilumos skaitiklių priėmimo-perdavimo aktas“, 1 lapas.

6 priedas „Išduotų plombų rejestras“, 1 lapas.

7 priedas „Suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktas“, 1 lapas.

____________

1 priedas

AB „Miesto gijos“

Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius

Įmonės kodas 124135580

PVM kodas LT 241355811

Klientų aptarnavimo centras

Adresas: Spaudos g. 6-1, LT-05123 Vilnius

Tel. 19118, info@miestogijos.lt

AB „MIESTO GJOS“

BUITINIO ŠILUMOS SKAITIKLIO KEITIMO/ĮRENGIMO (PLOMBAVIMO)

## A K T A S

202 … m. …………………… …… d.

## Vilnius

Kliento kodas …………………...................................................................................................................………..

Adresas ………………………………………..........................................……………………………………………

AB „Miesto gijos“ atstovas ………………………………………………………………..................................................………

(vardas, pavardė, pareigos)

Patalpų savininkas (atstovas) ……………………………………………………………..........................…………………

(vardas, pavardė)

| + | 3 | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Patalpų savininko (atstovo) telefono numeris:

Patalpų savininko (atstovo) elektroninio pašto adresas:

| Įrengto skaitiklio gamintojas/tipas, ilgis | Įrengto skaitiklio gamyklinis numeris | Įrengimo vieta | Įrengto skaitiklio rodmuo | Matavimo vienetas | Naujos plombos žymė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L - ………….. mm |  |  |  |  |  |
| L - ………….. mm |  |  |  |  |  |
| Išmontuoto skaitiklio gamintojas/tipas | Išmontuoto skaitiklio gamyklinis numeris | Įrengimo vieta | Išmontuoto skaitiklio rodmuo | Matavimo vienetas | Buvusios plombos žymė |

Pastabos: …………………………………………………………………………………………………………................

AB „Miesto gijos“ atstovas ……………………………………………………………………………...............................................

(parašas)

Patalpų savininkas (atstovas) ……………………………………………………………………………....................................

(parašas, nepasirašius – nurodyti priežastis)

2 priedas

KEITIMUI/ĮRENGIMUI PERDUODAMŲ BUITINIŲ ŠILUMOS SKAITIKLIŲ

PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS Nr.__

__________________________

(data)

Užsakovas:                                                                              	Tiekėjas:

AB „Miesto gijos“                                                                  	___________________

Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius                                               	___________________

Užsakovo atstovas______________________________________________perduoda

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Teikėjo atstovas _________________________________________________perima

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Skaitiklių ___________  vnt.

Jei taikoma (nereikalingą išbraukti)  taip/ne,  pajungimo antgalių ______________vnt.

3 priedas

Buitinių šilumos skaitiklių pakeitimo / įrengimo duomenų teikimas el. formatu (būdu)

- Duomenų perdavimas

1.1. Duomenys Užsakovui perduodami el. laikmenoje ir (ar) el. paštu, su Užsakovu suderintu formatu.

1.2. Duomenys Užsakovui teikiami periodiškai vieną kartą per savaitę ir priešpaskutinę mėnesio darbo dieną.

- Duomenų struktūra, reikalavimai

2.1. Duomenys pateikiami pateikiami .txt arba .csv formatu.

| Eil. Nr. | Duomenų pavadinimas | Duomenų reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Data |  |
| 2 | Namo adresas |  |
| 3 | Buto Nr. |  |
| 4 | Įrengto skaitiklio tipas (modelis) |  |
| 5 | Įrengto skaitiklio gamyklinis numeris |  |
| 6 | Įrengto skaitiklio rodmenys |  |
| 7 | Naujos plombos žymė |  |
| 8 | Išmontuoto skaitiklio gamyklinis numeris |  |
| 9 | Išmontuoto skaitiklio rodmenys |  |
| 10 | Pastabos |  |

4 Priedas

AB „Miesto gijos“

Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius

Įmonės kodas 124135580

PVM kodas LT 241355811

Klientų aptarnavimo centras

Adresas: Spaudos g. 6-1, LT-05123 Vilnius

Tel. 19118, info@miestogijos.lt

BUITINIŲ ŠILUMOS SKAITIKLIŲ ĮRENGIMO/KEITIMO DEFEKTINIS

## A K T A S

202 … m. …………………… …… d.

## Vilnius

Kliento kodas

.…………………………….....................................................................................................................

Adresas

…………………………………………………………………………………………………....…….............

AB „Miesto gijos“ atstovas ………………………………………………………...............…….......………

(vardas, pavardė, pareigos)

Patalpų savininkas (atstovas) …………………………………………………......…………………....

(vardas, pavardė)

| + | 3 | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Patalpų savininko (atstovo) telefono numeris:

Patalpų savininko (atstovo) elektroninio pašto adresas:

Bute/patalpoje buitinis šilumos skaitiklis nepakeistas/neįrengiamas dėl šių, žemiau išvardytų priežasčių:

(nurodytą priežastį pabraukti)

- netvarkinga buto/patalpos šildymo sistemos vamzdyno uždaromoji armatūra;

- savininkas (atstovas) neužtikrino būtino priėjimo buitinio šilumos skaitiklio keitimo/įrengimo darbams atlikti;

- nėra įrengto buitinio šilumos skaitiklio apskaitos mazgo arba jis neatitinka privalomųjų reikalavimų;

- buto/patalpos savininkas (atstovas) prieštarauja skaitiklio įrengimui;

- nepavyko susisiekti su savininku (atstovu), nepatekta į patalpas;

- kita (nurodyti priežastį) ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………....

Su akto turiniu susipažino:

AB „Miesto gijos“ atstovas ………..............………………………………………...……………………

(vardas, pavardė, parašas, pareigos)

Patalpų savininkas (atstovas)  ……………………………………………………….………......…….…

(vardas, pavardė, parašas; atsisakius pasirašyti - tai pažymėti

5 priedas

IŠMONTUOTŲ BUITINIŲ ŠILUMOS SKAITIKLIŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO

AKTAS Nr........

__________________________

(data)

Užsakovas:                                                                                     Tiekėjas:

AB „Miesto Gijos“                                                                           ___________________

Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius                                                       ___________________

Tiekėjo atstovas______________________________________________________perduoda

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Užsakovo atstovas ______________________________________________________perima

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Išmontuotų buitinių šilumos skaitiklių kiekį:

| Eil. Nr. |  | Modelis | Gamyklinis Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Viso: 80 mm ilgio |  |
|  |  |  | Viso:100 mm ilgio |  |
|  |  |  | VISO: |  |

6 priedas

AB „Miesto gijos“

Spaudos g. 6-1, 05132

Vilnius

IŠDUOTŲ PLOMBŲ REJESTRAS

Užsakovo atstovas________________________________________________________išdavė:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

| Eil. Nr. | Įmonės pavadinimas | Vardas Pavardė | Plombos |  | Data | Parašas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr. nuo - iki | Kiekis |  |  |