## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II PIRKIMO OBJEKTO – DALIS ŽAIZDŲ MULIAŽAI

BVPŽ kodas – 38970000-5 – Tyrimų, bandymų ir moksliniai techniniai imituokliai

Bendrieji reikalavimai žaizdų muliažų įsigijimui: visi siūlomi komponentai turi būti tarpusavyje techniškai suderinami ir tinkami naudoti tiek su asmenimis (aktoriais, statistais), tiek su mokomaisiais manekenais bei susiūloma kraujavimo tiekimo sistema. Žaizdų muliažai tinkami daugkartiniam naudojimui su tamponavimo tvarsčiais ir dirbtiniu krauju, lengvai plaunami po tekančiu vandeniu, nesugeriantys kvapų ir pigmento.

Prekės turi būti naujos ir nenaudotos.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus: gamintojo techniniai aprašymai, katalogai, naudojimo instrukcijos, gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai arba nuorodos į oficialius gamintojo informacijos šaltinius, kuriuose pateikiama informacija apie siūlomas prekes ir jų technines charakteristikas.

| Eil. Nr. | Priemonė, kiekis | Aprašymas | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apatinės kūno dalies šautinės žaizdos muliažas (vyr.) 5 vnt. | Nešiojamas (šortų tipo) muliažas su įėjimo/išėjimo šautinėmis žaizdomis. Pagamintas iš mediciniškai saugaus silikono, atsparus plyšimui. Palaiko aktyvų kraujavimą. Skirtas juosmens apimčiai 28–36. Matmenys ir svoris turi būti tinkami dėvėjimui ant gyvo statisto taktinės medicinos mokymų metu. Pilnos vyro anatomijos nešiojamas muliažas. Funkcijos: šlapimo imitacija, įėjimo/išėjimo žaizdos su aktyviu kraujavimu. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |
| 2. | Apatinės kūno dalies šautinės žaizdos muliažas (mot.) 5 vnt. | Nešiojamas (šortų tipo) muliažas su įėjimo/išėjimo šautinėmis žaizdomis. Pagamintas iš mediciniškai saugaus silikono, atsparus plyšimui. Palaiko aktyvų kraujavimą. Skirtas juosmens apimčiai 28–36. Matmenys ir svoris turi būti tinkami dėvėjimui ant gyvo statisto taktinės medicinos mokymų metu. Pilnos moters anatomijos nešiojamas muliažas. Funkcijos: šlapimo imitacija, įėjimo/išėjimo žaizdos su aktyviu kraujavimu. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |
| 3. | Rankos šautinės žaizdos muliažas 10 vnt. | Suderinamas su aktyviu kraujavimu, tinkamas turniketo naudojimo ir žaizdų tamponavimo (angl. wound packing) treniruotėms. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |
| 4. | Rankos plėštinės žaizdos muliažas 10 vnt. | Skirtas gilaus tamponavimo treniruotėms. Su aktyvaus kraujavimo funkcija. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |
| 5. | Rankos atviro lūžio muliažas 10 vnt. | Skirtas atviro rankos lūžio imobilizavimo mokymams (naudojant įtvarus). Be kraujavimo funkcijos. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |
| 6. | Blauzdos lūžio muliažas 10 vnt. | Skirtas atviro blauzdos lūžio imobilizavimo mokymams (naudojant įtvarus). Be kraujavimo funkcijos. Matmenys: kompaktiškų matmenų muliažas, tinkamas naudoti blauzdos lūžio imobilizavimo mokymams ant gyvo statisto ar manekeno. Orientacinis ilgis – apie 25–35 cm. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |
| 7. | Šlaunies plėštinės žaizdos muliažas 10 vnt. | Skirtas sunkios plėštinės žaizdos imitavimui. Suderinamas su aktyviu kraujavimu, tinkamas turniketo naudojimo ir žaizdų tamponavimo treniruotėms. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |
| 8. | Šlaunies šautinės žaizdos muliažas 10 vnt. | Skirtas šautinės žaizdos imitavimui. Suderinamas su aktyviu kraujavimu, tinkamas turniketo naudojimo ir žaizdų tamponavimo treniruotėms. Realistiško dydžio ir svorio muliažas, skirtas daugkartiniam naudojimui. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |
| 9. | Kaklo durtinės žaizdos muliažas 10 vnt. | Skirtas mokyti žaizdų tamponavimo ant gyvų žmonių arba manekenų. Muliažas privalo turėti standžią vidinę nugarėlę (apsaugą), saugančią statistą nuo traumų ir spaudimo atliekant procedūrą. Integruotas vamzdelis su jungtimi kraujo pompai (kraujas turi tekėti iš žaizdos gylio). Minkštas, plyšimui atsparus silikonas, imituojantis odą ir poodį. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |
| 10. | Žaizdų tamponavimo treniruoklis 50 vnt. | Vientisas, kompaktiškas silikono blokas su ne mažiau kaip 1 žaizdų kanalu (durtiniu arba šautiniu). 1. Medžiaga: Pusiau skaidrus, plyšimui atsparus medicininis silikonas, leidžiantis vizualiai stebėti tamponavimo kokybę (tvarsčio užpildymą). Kraujavimo imitacija: Kiekviena žaizdos ertmė turi turėti viduje integruotą arterijos imitaciją (vamzdelį), iš kurios kraujas plūstų iš žaizdos dugno. 2. Suderinamas su kraujo tiekimo sistema, leidžianti instruktoriui sukurti pulsuojantį arba nuolatinį kraujavimą. Greito jungimo jungtys arba lygiavertis sprendimas, skirtos patogiam žarnelių prijungimui/atjungimui pratybų metu. Skirta naudoti su paprastais marliniais tvarsčiais ir vandens pagrindo dirbtiniu krauju. Stabilumas: Neslystantis pagrindas, užtikrinantis stacionarumą atliekant stiprų spaudimą tamponuojant. 3. Papildomi reikalavimai: Blokas turi būti ~1–1.5 kg, kad nereikėtų papildomo tvirtinimo prie stalo. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |
| 11. | Kraujavimo tiekimo sistema 10 vnt. | Rezervuaras: ne mažiau 15 litrų talpos, smūgiams atspari talpa. 1. Paskirtis: Aprūpinti krauju kelis žaizdų muliažus vienu metu intensyvių pratybų metu. 2. Pompa ir valdymas: Tipas: Elektrinė (su akumuliatoriumi) arba rankinė slėginė sistema, pritaikyta tirštam geliui/dirbtiniam kraujui. Reguliavimas: Keičiamas srauto intensyvumas (nuo kapiliarinio iki arterinio). Jungtys: Greito jungimo vožtuvai arba lygiavertis sprendimas, skirti prijungti žarneles prie žaizdų muliažų ir/ar tamponavimo treniruoklių. 3. Atsparumas ir mobilumas: Korpusas: Tvirtas, tinkamas naudoti lauko sąlygomis , su rankena nešimui. Valymas: Greito praplovimo sistema, neleidžianti dirbtiniam kraujui uždžiūti žarnelėse. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |
| 12. | Kraujavimo tiekimo sistema 40 vnt. | Kuprinės tipo (angl. backpack) sistema, talpa ≥ 3 litrai. Matmenys turi būti pritaikyti vieno asmens transportavimui ir naudojimui judėjimo metu. Užtikrina aktyvų, reguliuojamą kraujavimo tiekimą į visus žaizdų muliažus. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |
| 13. | Dirbtinis kraujas 50 vnt. | Skirtas traumų imitavimui taktinės medicinos pratybose. Išeiga: Koncentratas, skirtas pagaminti ne mažiau kaip 15 l paruošto naudoti skysčio. Kraujas turi būti lengvai nuplaunamas/išplaunamas iš standartinių uniformų audinių (medvilnės, poliesterio, mišraus pluošto) naudojant įprastas skalbimo priemones ir vandenį, nepaliekant nuolatinių dėmių. Netoksiškas, saugus odai (kosmetinė klasė), negadinantis silikoninių muliažų ir medicininių manekenų paviršių. Funkcinės savybės: Klampus gelis, gerai limpantis prie odos/uniformos (nenuvarvantis per greitai). Tikroviška arterinio/veninio kraujo spalva, išliekanti blizgi lauko sąlygomis. Lengvai tirpstantis vandenyje (be gumulėlių) lauko sąlygomis. Pakuotė: Sandari, mechaniškai atspari tara. Prekės tinkamumo naudoti terminas pristatymo dieną turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių. |  |
| 14. | Apsauginis transportavimo lagaminas 20 vnt. | Talpa: Vidinis tūris turi būti ne mažesnis kaip 75 litrai ir ne didesnis kaip 85 litrai. Konstrukcija: Korpusas turi būti pagamintas iš smūgiams atsparaus polipropileno kopolimero arba patentuotos lengvos dervos (pvz., HPX²™ arba lygiavertė technologija), užtikrinančios struktūrinį vientisumą veikiant didelėms mechaninėms apkrovoms. Svoris (tuščio lagamino): neturi viršyti 12 kg. Atsparumas ir sertifikavimas: Apsaugos klasė: Ne žemesnė kaip IP67 reitingas (pilnas sandarumas dulkėms ir atsparumas trumpam panardinimui į vandenį). Sertifikatai: Atitiktis MIL-STD-810 arba lygiaverčiam (atsparumas smūgiams, vibracijai, temperatūros svyravimams) ir ATA 300 arba lygiaverčiam standartų (tinkamumas pakartotiniam transportavimui oru) reikalavimams. Funkcinės detalės: Užraktai: Dviejų pakopų smūgiams atsparūs dvigubo fiksavimo užraktai, apsaugantys nuo atsitiktinio atsidarymo transportavimo metu. Ratai ir rankenos: Mažiausiai dvi tvirtos, gumos sluoksniu dengtos nulenkiamos rankenos ir integruoti poliuretano ratai su nerūdijančio plieno guoliais. Saugumas: Mažiausiai dvi angos, sustiprintos nerūdijančio plieno žiedais, pakabinamoms spynoms naudoti. Sandarinimas: Keičiama O-formos polimerinė tarpinė per visą dangčio perimetrą. Matmenų orientyras (pavyzdinis): Vidiniai matmenys: turi būti pakankami saugiam medicininės įrangos transportavimui (orientacinis vidinis tūris – apie 80 l). Išoriniai matmenys: Neturi viršyti oro linijų nustatytų „check-in“ bagažo limitų (Pageidautina, kad išoriniai matmenys neviršytų 158 cm bendros L+W+H sumos). Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |

Suderinamumas bei bendrieji reikalavimai žaizdų muliažų įsigijimui bus tikrinami prekių priėmimo metu.

Suderinamumas laikomas užtikrintu, jei visos sistemos dalys gali būti sujungtos be papildomų adapterių ir užtikrina pilną funkcionalumą pagal gamintojo techninę dokumentaciją.

Prekių pristatymo terminas – iki 2 mėnesių.

Pirkime nurodytos prekės bus komplektuojamos į 5 mokymams skirtų priemonių rinkinius. Apačioje pateikiami prekių pristatymo adresai.

PREKIŲ PRISTATYMO ADRESAI:

- Vilniaus pasienio rinktinė - Vilniaus g. 47, LT-13116 Mickūnai, Vilniaus rajonas;

- Vilniaus pasienio rinktinė - Vilniaus g. 76, LT-30130 Ignalina;

- Varėnos pasienio rinktinė -  Alytaus g. 1, LT-65210 Varėna;

- Pagėgių pasienio rinktinė - Klaipėdos g. 6, LT-99290, Pagėgiai;

- Pakrančių apsaugos rinktinė -  Gintaro g. 1, LT-65210 Klaipėda.

Pristatomų prekių kiekis pristatomas šiais adresais pasirašius sutartį derinamas su už sutartį atsakingu asmeniu nurodytu Sutarties 2.1 papunktyje.

ŽALIEJI APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4. punkto 4.4.4.4. papunkčiu – savarankiškai nustatyti aplinkosauginiai kriterijai:

| Aplinkos apsaugos kriterijai pirkimo objektui | Dokumentai patvirtinantys aplinkos apsaugos kriterijų |
| --- | --- |
| 1. Muliažai, tamponavimo treniruokliai ir kraujavimo sistemos turi būti skirti daugkartiniam naudojimui ir valymui. 2. Turi būti galimybė pakeisti susidėvinčias dalis (žarneles, jungtis, tarpines ar analogiškas dalis). 3. Silikonas ir dirbtinis kraujas turi būti netoksiški ir saugūs naudotojui. 4. Transportavimo lagaminai turi būti skirti ilgalaikiam naudojimui ir turėti pakeičiamas eksploatacines dalis. | Laisvos formos tiekėjo deklaracija. |

___________________________