Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

III PIRKIMO OBJEKTO DALIS – TAKTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS

BVPŽ kodas – 33140000-3– Medicinos reikmenys

Reikalavimai prekėms:

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus: gamintojo techniniai aprašymai, katalogai, naudojimo instrukcijos, gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai arba nuorodos į oficialius gamintojo informacijos šaltinius, kuriuose pateikiama informacija apie siūlomas prekes ir jų technines charakteristikas.

| Eil. Nr. | Priemonė | Aprašymas | Kiekis | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okliuzinis krūtinės žaizdų tvarstis | Okliuzinis krūtinės tvarstis skirtas atviroms krūtinės žaizdoms uždengti. Naudojamas ekstremalių situacijų, taktinių ar kitų trauminių įvykių atvejais. Techniniai reikalavimai: • Tvarstis turi būti sterilus, sudėtyje neturi būti latekso • Vienoje pakuotėje turi būti du tvarsčiai. Pakuotė lengvai atidaroma viena ranka. • Kiekvieno tvarsčio (gaminio) matmenys turi būti ne mažesni kaip 13 x 13 cm, užtikrinantys efektyvų žaizdos ir jos kraštų perdengimą.• Tvarstis turi turėti pažangų hidrogelio (arba lygiavertį) klijų sluoksnį, garantuojantį maksimalų sukibimą su drėgna, prakaituota, kruvina ar plaukuota oda. Klijų savybės turi sudaryti galimybę tvarstį pratybų/naudojimo metu nuimti ir vėl pakartotinai užklijuoti atgal ant odos paviršiaus, neprarandant sandarumo. • Tvarsčiai turi būti be vožtuvų. • Produktas turi atitikti CE ženklinimo reikalavimus. • NSN arba kitas NATO, ES valstybės ginkluotųjų pajėgų, teisėsaugos ar gelbėjimo tarnybų naudojamas identifikacinis numeris. | 500 vnt. |  |
| 2. | Mokomieji neštuvai | Pusiau kietieji neštuvai (angl. semi-rigid) arba bekarkasiai, neturintys standaus rėmo, kompaktiškai sulankstomi ir pritaikyti vilkimui žeme bei naudojimui ankštose erdvėse pagal techninėje specifikacijoje nustatytus funkcinius reikalavimus, skirti nukentėjusiųjų transportavimui ankštose erdvėse, laiptinėse ar tuneliuose, kur standartiniai standūs neštuvai netelpa Priemonė turi būti pritaikyta intensyviam naudojimui taktinėse / gelbėjimo pratybose (mokymams). Kompaktiškumas: Sulankstyti neštuvai užima minimaliai vietos, juos gali neštis vienas asmuo ant taktinės liemenės ar kuprinės. Konstrukcija: turi tvirtas rankenas nešimui ir fiksavimo diržus, leidžiančius saugiai vilkti pacientą žeme. Neštuvai turi būti tinkami pilno ūgio suaugusio asmens transportavimui (ilgis ne mažesnis kaip 180 cm) Sulankstyti turi būti kompaktiški bei tinkami nešti vienam asmeniui. Maksimali keliamoji galia: ne mažesnė kaip 150 kg. Medžiaga: pagaminti iš dilimui atsparios polimerinės medžiagos arba lygiavertės. Spalva: neutrali/taktinė. | 10 vnt. |  |
| 3. | Daugkartinė pirmos pagalbos antklodė | Daugkartinio naudojimo termoizoliacinis evakuacinis kokonas / išgyvenimo antklodė, skirta užtikrinti sužeistų ar hipotermijos riziką patiriančių asmenų apsaugą nuo šilumos praradimo evakuacijos metu. Konstrukcija: Uždaroma kokono tipo sistema su integruotais galvos ir kojų srities sutraukimo elementais (virvutėmis). Medžiaga: Aukšto atsparumo, neperšlampamas „Ripstop Nylon“ arba lygiavertis. Šiluminės savybės: Išlaiko iki 90 % spinduliuojamos kūno šilumos. Užsegimas: Greito uždarymo Velcro arba lygiaverčio tipo dirželiai. Išmatavimai turi būti pakankami pilnam suaugusio žmogaus uždengimui evakuacijos metu. Sulankstytas gaminys turi būti kompaktiškas ir tinkamas transportuoti individualioje ekipuotėje. Integruotos tvirtinimo kilpos, leidžiančios gaminį naudoti kaip tentą. Komplektacija: Termoizoliacinis kokonas ir taktine MOLLE sistema arba lygiaverčios sistemos dėklas. | 75 vnt. |  |
| 4. | Mokomasis turniketas | Skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui galūnėse stabdyti. - Metalinė/duraliuminė arba stipraus kompozitinio plastiko konstrukcija. - Veržimo malūnėlis pagamintas iš metalo/duraliuminio arba stipraus plastiko. - Vienos kilpos sagtis. - Turniketo konstrukcija turi būti pritaikyta valdyti turniketą viena ranka, kad sužeistasis galėtų jį užsidėti pats, be kitų pagalbos. - Malūnėlio galuose turi būti įpjovos, kas užtikrina geresnį turniketo fiksavimą. - Malūnėlio fiksavimas trikampe fiksacija arba kilpomis. Kilpos turi būti pritaikytos fiksavimui iš abiejų pusių. - Turi būti juostelė/skirtukas turniketo uždėjimo laikui užrašyti. - Vidinė turniketo juosta – per visą ilgį, laisvai judanti ir užtikrinanti vienodą spaudimą aplink visą galūnę. - Viena turniketo pusė turi būti kibi (velcro arba lygiavertė) juosta. - Turniketas turi būti atsparus dideliam šalčiui (nuo -29 oC), karščiui (iki +50 oC), UV spinduliuotei, išorinėms mechaninėms jėgoms. - Turniketas turi būti tinkamas naudoti ant viršutinių ir apatinių galūnių suaugusiems asmenims. - Turniketo juostos plotis: 3,5-6 cm. - Turniketo spalva mėlyna (skirta mokomajam inventoriui identifikuoti ir atskirti jį nuo kovinio/tarnybinio)); - Supakuota po 1 vnt. - Siūlomos prekės turi turėti NSN (arba lygiavertį) numerį. Ant kiekvienos prekės pakuotės (arba jos viduje) turi būti nurodyta naudojimo instrukcija lietuvių/anglų kalba, pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas (jei taikoma). | 500 vnt. |  |
| 5. | Universalus įtvaras | Įtvaras skirtas kaulų ir minkštųjų audinių traumų imobilizavimui avarinėse situacijose. Lengvas ir kompaktiškas, tinkamas naudoti nešiojamose pirmosios pagalbos rinkiniuose. • Medžiaga atspari dėvėjimuisi ir lankstymui. Lengvai formuojamas į bet kurią kūno dalį. • Turi aukštą standumą po suformavimo, užtikrinant tinkamą imobilizavimą. • Gali būti karpomas paprastomis žirklėmis pagal reikiamą dydį ar formą. • Matmenys: Ilgis: ne mažiau kaip 85 cm ir ne daugiau kaip 92 cm. Plotis: ne mažiau kaip 9,5 cm ir ne daugiau kaip 11 cm. • Spalva: taktinė (pilka, žalia) arba universali medicininė (oranžinė/mėlyna, raudona/pilka). • Įtvaro formavimui ir naudojimui nereikia papildomos įrangos ar specialaus paruošimo. • Supakuotas hermetiškoje, atsparioje drėgmei ir dulkėms pakuotėje. • Produktas turi atitikti CE ženklinimo reikalavimus • Produktas turi turėti NSN numerį arba kitą oficialų NATO, ES valstybės ginkluotųjų pajėgų, teisėsaugos ar gelbėjimo tarnybų naudojamą identifikacinį numerį. | 100 vnt. |  |
| 6. | Individualaus pirmosios pagalbos rinkinio krepšelis | Krepšelis skirtas individualus pirmosios pagalbos rinkiniui (IFAK) ir papildomos ekipuotės nešiojimui ant šlaunies, užtikrinant greitą priėjimą prie priemonių viena ranka. Konstrukciniai reikalavimai: Atidarymo sistema: Pilnai atlenkiamas priekinis skydas („clamshell“ arba „drop-front“ tipo), užtikrinantis gerą turinio matomumą ir pasiekiamumą. Vidinė organizacija: Integruotos elastinės juostos, kilpos ar skyriai medicininių priemonių (turniketų, tvarsčių, žirklių) fiksavimui. Tvirtinimo sistema: Reguliuojamas aukščio tvirtinimas prie diržo ir bent viena reguliuojama elastinė juosta tvirtinimui aplink šlaunį su greito atsegimo sagtimis. Medžiagos ir patvarumas: Audinys: Ne mažesnio kaip 500D – 1000D tankio nailonas (arba lygiavertė medžiaga), pasižymintis atsparumu trinčiai ir drėgmei. Nugarėlė: Paminkštinta, pagaminta iš kvėpuojančio tinklelio arba ventiliuojamos medžiagos, siekiant išvengti odos dirginimo ir slydimo. Sąveika su kita ekipuote: Išorinė dalis turi turėti MOLLE/PALS arba lygiavertę, arba lazeriu pjautą (laser-cut) platformą papildomų dėklų ar identifikacinių ženklų tvirtinimui. Suderinamumas su standartinėmis taktinėmis platformomis. Techniniai komponentai: Naudojami patikimi, drėgmei ir purvui atsparūs užtrauktukai (pvz., dvipusiai, su virvelių kilpomis patogiam suėmimui mūvint pirštines). Drenažo anga krepšio apačioje drėgmės pasišalinimui. Talpa: Ne mažiau kaip 1,5 litro. Spalva - standartinės taktinės / karinės spalvos (pvz., žalia, juoda ar kita gamintojo siūloma taktinė spalva. | 75 vnt. |  |
| 7. | Nazofaringinis vamzdelis | Priemonė skirta viršutinių kvėpavimo takų praeinamumui palaikyti sąmoningiems ar nesąmoningiems pacientams, kai kyla liežuvio šaknies sukritimo ar kvėpavimo takų obstrukcijos grėsmė. Techniniai ir konstrukciniai reikalavimai: Medžiaga: minkštas medicininės paskirties polimeras arba silikonas. Saugumas: Medžiaga turi būti be latekso (Latex-free), kad nesukeltų alerginių reakcijų. Konstrukcija: Anatomiškai išlenkta forma, pritaikyta įvedimui per nosies landą. Atviras galas (Trumpet style): Vamzdelis turi turėti platėjantį išorinį galą, kuris neleistų vamzdeliui nuslysti giliau į kvėpavimo takus. Nuožulnus galiukas (Beveled tip): Įvedamasis galas turi būti suapvalintas ir nuožulnus, kad maksimaliai sumažintų gleivinės traumavimo riziką įvedimo metu. Paviršius: Mažos trinties paviršius, užtikrinantis lengvą įvedimą. Dydis (pasirinktinai pagal poreikį): Standartinis suaugusiųjų dydis: 28 Fr (arba nurodomas pirkėjo pasirinktas dydis nuo 26 Fr iki 32 Fr). Vamzdelio išorinis skersmuo turi būti aiškiai paženklintas ant paties gaminio. Sterilumas ir pakavimas: Pakuotė: Kiekvienas vamzdelis turi būti pateikiamas individualioje, sterilioje, lengvai (be žirklių) atplėšiamoje pakuotėje. Lubrikantas: Komplekte (toje pačioje arba priklijuotoje pakuotėje) privalo būti sterilus vandenyje tirpus lubrikantas (ne mažiau kaip 2,7–3 g), skirtas palengvinti įvedimą. Sertifikavimas: Gaminys privalo būti paženklintas CE ženklu. Galiojimo laikas pristatymo momentu turi būti ne trumpesnis nei 80 % viso gamintojo nurodyto termino (rekomenduojama 3–5 metai). | 1000 vnt. |  |
| 8. | Tamponavimo tvarstis | Suspaustas tamponavimo tvarstis, skirtas gilių žaizdų ir kraujavimo stabdymui tamponavimo būdu galūnėse ir jungčių vietose. Tvarstis turi būti be hemostatinės medžiagos, pagamintas iš aukštos kokybės marlės (medvilnės arba medvilnės ir poliesterio mišinio). Tvarstis turi būti sulankstytas Z formos klostėmis (angl. Z-fold), užtikrinančiomis patogų ir greitą tvarsčio traukimą iš pakuotės bei nukreipimą į žaizdą, neleidžiant jam išsivynioti ant žemės. Matmenys (išvynioto tvarsčio): Plotis turi būti 11 cm (±1 cm), ilgis ne mažesnis kaip 360 cm. - Produktas turi atitikti CE ženklinimo reikalavimus | 4000 vnt. |  |
| 9. | Spaudžiamasis tvarstis | Daugiafunkcinis spaudžiamasis tvarstis, pritaikytas kritinio kraujavimo stabdymui, steriliam žaizdų rišimui bei trauminių sužeidimų fiksavimui. • Tvarstis privalo turėti integruotą mechaninį spaudžiamąjį elementą (plastikinę kilpą, puslankį, H formos fiksatorių ar lygiavertį elementą), skirtą tiesioginiam spaudimui į žaizdos vietą sukurti. • Produktas turi būti sterilus, sandariai supakuotas (gali būti vakuuminėje pakuotėje). • Prie tvarsčio integruotas absorbuojantis, prie žaizdos nelimpantis įklotas. Įkloto plotis: 10 cm (±2 cm), ilgis: 15–20 cm. • Tvarsčio ilgis (neištęsto): ne mažesnis kaip 120 cm, plotis: 10 cm (±1 cm) • Tvarstis turi būti pritaikytas savifiksacijai, kad nukentėjusysis galėtų jį užsidėti viena ranka. Tvarsčio gale (arba per visą jo ilgį) turi būti integruotas elementas (sukabinimo laikiklis, plastikinis uždarymo elementas, velcro zonos ar lygiavertė sistema), leidžiantis užfiksuoti tvarstį be papildomų priemonių (smeigtukų ar mazgų). • Produktas turi atitikti CE ženklinimo reikalavimus • Produktas turi turėti NSN numerį arba kitą oficialų NATO, ES valstybės ginkluotųjų pajėgų, teisėsaugos ar gelbėjimo tarnybų naudojamą identifikacinį numerį.. | 1000 vnt. |  |

Prekių pristatymo terminas – iki 2 mėnesių.

Pirkime nurodytos prekės bus komplektuojamos į 5 mokymams skirtų priemonių rinkinius. Apačioje pateikiami prekių pristatymo adresai.

PREKIŲ PRISTATYMO ADRESAI:

- Vilniaus pasienio rinktinė - Vilniaus g. 47, LT-13116 Mickūnai, Vilniaus rajonas;

- Vilniaus pasienio rinktinė - Vilniaus g. 76, LT-30130 Ignalina;

- Varėnos pasienio rinktinė -  Alytaus g. 1, LT-65210 Varėna;

- Pagėgių pasienio rinktinė - Klaipėdos g. 6, LT-99290, Pagėgiai;

- Pakrančių apsaugos rinktinė -  Gintaro g. 1, LT-65210 Klaipėda.

Pristatomų prekių kiekis pristatomas šiais adresais pasirašius sutartį derinamas su už sutartį atsakingu asmeniu nurodytu Sutarties 2.1 papunktyje.

ŽALIEJI APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4. punkto 4.4.4.4. papunkčiu– savarankiškai nustatyti aplinkosauginiai kriterijai:

| Aplinkos apsaugos kriterijai pirkimo objektui | Dokumentai patvirtinantys aplinkos apsaugos kriterijų |
| --- | --- |
| 1. Neštuvai, antklodės, turniketai, IFAK krepšeliai: priemonės turi būti pritaikytos daugkartiniam naudojimui. Naudojamos medžiagos turi būti atsparios intensyviam naudojimui lauko sąlygomis. Tekstilės gaminiuose neturi būti REACH kandidatinio sąrašo medžiagų daugiau kaip 0,1 proc. masės. 2. Vienkartinės priemonės (okliuziniai tvarsčiai; nazofaringiniai vamzdeliai; tamponavimo tvarsčiai) : Pakuotės turi būti perdirbamos arba tinkamos energiniam panaudojimui. Pakuotė turi būti minimali ir būtina produkto apsaugai. .3. Silikonas ir dirbtinis kraujas turi būti netoksiški ir saugūs naudotojui. 4. Transportavimo lagaminai turi būti skirti ilgalaikiam naudojimui ir turėti pakeičiamas eksploatacines dalis. | Laisvos formos tiekėjo deklaracija. Iš ekonomiškai naudingiausio tiekėjo bus prašoma pateikti gamintojo techninę dokumentaciją: deklaracijas, saugos duomenų lapus, sertifikatus ir kitus dokumentus. |

____________________