Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

ŠIAURĖS PROSPEKTO, KLAIPĖDOJE, ŽALIOSIOS ZONOS APŽELDINIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Šiaurės prospekto žaliosios zonos apželdinimas medžiais ir krūmais  pagal pateiktą schemą.

I. SODMENYS, TRANSPORTAVIMAS, SANDĖLIAVIMAS

1. Tiekėjas privalo tiekti tik sveikus, kokybiškus ir urbanizuotų teritorijų želdinimui tinkamus sodmenis. Sodmenys turi būti išauginti medelynuose, ne mažiau kaip: 3–4 kartus persodinti, kai medžio kamieno apimtis yra 14–20 cm; 6–7 kartus persodinti, kai medžio kamieno apimtis yra 20–35 cm. Persodinimų skaičius turi užtikrinti gerai išsivysčiusios, tankios ir kompaktiškos šaknų sistemos susiformavimą.

Nukirstos storiausios šaknies skersmuo negali būti didesnis kaip 2 cm.

2. Sodmenys turi būti sveiki: be žaizdų, lajų ir kamieno fizinių pažeidimų, kenkėjų ir grybinių ligų pakenkimų, gyvybingi, antžeminė dalis ir šaknys fiziškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šalnų. Vienos rūšies ar veislės sodmenys turi būti vienodo aukščio, kamieno apimties, lajos tankumo, lapų, spyglių spalvos ar atspalvio.

3. Medžių kamienai turi būti tiesūs. Didžiausias leidžiamas kamieno nuokrypis nuo vertikalios ašies, matuojant 1 mm tikslumu, negali viršyti 23 mm.

4. Laja turi būti taisyklingos formos, proporcinga ir simetriška. Horizontaliosios ir vertikaliosios lajos asimetrijos rodikliai negali viršyti 8 procentų.

5. Sodmenys turi turėti suformuotą vieną tiesų stiebą, taisyklingą, simetrišką, tankią lają.

6. Medžių lajoje turi būti aiškiai suformuotas šakų skeletas, t. y. turi būti trijų eilių ašys: stiebas (pirmos eilės ašis), iš jo išaugusios šakos (antros eilės ašys) ir iš šių šakų išaugusios šakelės (trečios eilės ašys). Lajoje neturi būti sausų šakų, o spygliuočių lajoje nurudavusių šakų.

7. Tiekiamų medžių, krūmų rūšys, veislės bei kiekiai nurodomi techninės specifikacijos 1 priede „Medžių, krūmų rūšių ir veislių asortimento sąrašas“. Minimalūs sodmenų parametrai (aukštis, kamieno apimtis, konteinerio tūris, šaknų gumulo matmenys ir kiti rodikliai) negali būti mažesni už nurodytus asortimento sąraše.

8. Medžių sodmenys turi būti transportuojami jiems tinkančiu transportu ir su apsaugotomis šaknimis. Prieš pakraunant sodmenis į transporto priemonę, jų šaknų pakuotės turi būti palaistytos, medžių kamienai, lajos apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų.

9. Krūmai turi būti transportuojami uždaru transportu, tinkančiu jiems transportuoti. Krūmai transportuojami gerai palaistyti, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų.

10. Krūmų, medžių sodmenų partijos turi turėti gabenimo važtaraščius ir sertifikatus (kopijas).

11. Sodmenys turi atitikti sodmenų, skirtų urbanizuotų teritorijų želdinimui, kokybės reikalavimus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-674 „Sodmenų kokybės reikalavimai“.

12. Tiekėjas visiškai atsako už sodmenų kokybę, už saugų pristatymą bei iškrovimo kokybę. Visi pristatyti sodmenys iškraunami tiekėjo priemonėmis. Jeigu transportavimo ar iškrovimo metu sodmenys buvo pažeisti, jie laikomi neatitinkančiais techninės specifikacijos reikalavimų.

13. Tiekėjas turi užtikrinti tinkamą laikiną (jei produkcija nepasodinama per 1 darbo dieną) atvežtinės sodinamosios medžiagos iki pasodinimo laikymą, saugojimą, priežiūrą (sudėti pagal veisles, rūšis, laistyti, apsaugoti šaknis ir antžeminę dalį nuo tiesioginių saulės spindulių) uždarose sandėliavimo patalpose ir lauko sandėliavimo aikštelėje, užtikrinti sąlygas sodmenų šaknų prikasimui.

14. Kiekvieną atvežtą ir iškrautą produkcijos partiją įvertina perkančiosios organizacijos specialistai: sodmenų kokybę, kiekybę ir transportavimo bei pakrovimo-iškrovimo kokybę, sandėliavimo sąlygas.

II. SODINIMAS, GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

15. Tiekėjas informuoja perkančiąją organizaciją apie planuojamus sodinimo terminus, juos suderina su perkančiąja organizacija ir vykdo pristatytų medžių bei krūmų sodinimą pagal su perkančiąja organizacija suderintus terminus apželdinimo schemoje nurodytose vietose. Prieš pradedant žemės kasimo darbus tiekėjas privalo įvertinti sodinimo vietoje esančius ar galimus požeminius inžinerinius tinklus ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kasimo darbų pradžios informuoti inžinerinių tinklų valdytojus jų oficialiose interneto svetainėse nurodytais bendraisiais elektroninio pašto adresais arba kitu jų nustatytu informavimo būdu apie planuojamų darbų vietą ir laiką. Aptikus apželdinimo schemoje nenurodytus požeminius inžinerinius tinklus, darbai toje vietoje nedelsiant stabdomi, apie tai informuojama perkančioji organizacija ir atitinkamo tinklo valdytojas. Darbai tęsiami tik gavus jų nurodymus.

16. Tiekėjas pagal apželdinimo schemoje pateiktas koordinates vietoje nužymi medžių ir krūmų sodinimo vietas.

Sodinimas:

17. Medžių pasodinimas – duobės, kurios dydis 0,8 m3, iškasimas, užpildymas atvežtiniu juodžemiu, šaknų ribotuvų (barjerų) sudėjimas (planuojamas barjero gylis 1000-1200 mm), kurie visiškai neleidžia plėstis šaknims grunte už ribotuvo (bendras reikalingas šaknų barjero kiekis yra 3075 m), medžių pasodinimas, kamieno sutvirtinimas 3 kuolais ir sutempimas diržais, šaknų kvėpavimo vamzdžio išvedimas, kamieno apsaugų uždėjimas, laistymo žiedo apie kamieną suformavimas, palaistymas. Medžių lajos formavimas prieš pasodinant ar iš karto po pasodinimo: aplaužytų šakelių apkarpymas, lajos formos atstatymas. Kamienas pririšamas prie kuolų plačia, lygia ir elastinga, ne abrazyvine juosta.

Kamieno apsauga uždedama ja apjuosiant medžio kamieną. Medžių kamienų apsaugos lakštas turi būti su oro tarpais, kurie užtikrintų gerą oro cirkuliaciją bei neleistų  atsirasti kamieno puviniui. Medžių kamieno apsaugos lakštas turi būti pagamintas iš UV atsparaus ir perdirbamo plastiko, lengvai uždedamas. Galimas daugkartinis kamieno apsaugos naudojimas.

Visi medžių kamienai dažomi šviesiais dažais, kurie neleidžia jaunam kamienui perkaisti ir saugo nuo kaitrios saulės sukeliamų trūkių.

18. Krūmų pasodinimas:

18.1. kai krūmo sodinukas su šaknų gumulu (SG) duobės (kurios dydis 0,8 m3) iškasimas, užpildymas atvežtiniu juodžemiu, krūmų pasodinimas. Aplink kiekvieną krūmą iš žemių suformuojamas laistymo žiedas ir augalai gausiai palaistomi. Krūmų lajos formavimas atliekamas prieš pasodinant ar iš karto po pasodinimo, apkarpant ar prikerpant aplaužytas, pažeistas bei per ilgas šakeles, taip atstatant estetišką lajos formą ir skatinant augalo krūmijimąsi.

18.2 kai krūmo sodinukas konteineryje duobės (kurios gylis turi būti 2 kartus didesnis už augalo šaknų gumulo aukštį, o plotis (skersmuo) – 2 kartus didesnis už šaknų gumulo skersmenį) iškasimas, užpildymas atvežtiniu juodžemiu, krūmų pasodinimas. Aplink kiekvieną krūmą iš žemių suformuojamas laistymo žiedas ir augalai gausiai palaistomi. Krūmų lajos formavimas atliekamas prieš pasodinant ar iš karto po pasodinimo, apkarpant ar prikerpant aplaužytas, pažeistas bei per ilgas šakeles, taip atstatant estetišką lajos formą ir skatinant augalo krūmijimąsi.

19. Po pasodinimo darbo vietos sutvarkymas: kietos dangos nušlavimas nuo žemių, atliekų nugrėbimas nuo žolyno, sodinimo metu susidariusių atliekų surinkimas ir išvežimas, sodinimo metu išvažinėtos vejos atstatymas, sugadintos kietos dangos (trinkelių, plytelių, bortelių) atstatymas.

20. Papildomi paaiškinimai:

Krūmų laistymas – norma 20-25 l/m2 vandens;

Medžių laistymas  – norma 30-50 l/m2.

21. Pasodintiems želdiniams suteikiama 12 mėn. garantija nuo jų pasodinimo dienos. Nudžiūvę sodmenys atsodinami Tiekėjo lėšomis. Atsodintiems želdiniams taikoma pakartotinė 12 mėn. garantija, kuri yra skaičiuojama nuo jų atsodinimo dienos.

22. Garantinio laikotarpio metu naujai pasodintų sodmenų priežiūra (sodinukų laistymas, tręšimas, ravėjimas, genėjimas pagal poreikį, nudžiūvusių želdinių atsodinimas) turi būti vykdoma vienus metus nuo pasodinimo datos.

| SODINUKŲ PASODINIMO APIMTYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Krūmų pasodinimas su palaistymu | 100-150 vnt. augalų pasodinimas per dieną |
| 2. | Medžių pasodinimas, kai šaknų gumulas iki 0,5-0,5-0,4 m, medžius sutvirtinant trimis kuolais, palaistymas, | 10-15 vnt. medžių pasodinimas per dieną su duobių paruošimu |
| 3. | Medžių pasodinimas, kai šaknų gumulas virš 0,5-0,5-0,4 m, medžius sutvirtinant trimis kuolais, palaistymas | 10-15 vnt. medžių pasodinimas per dieną su duobių paruošimu |

1 priedas – Medžių, krūmų rūšių ir veislių asortimento sąrašas;

2 priedas – Apželdinimo schema.