1 priedas

PAPRASTOJO stogo remonto, ADRESU Aušros g. 44 KaunAS, DARBų

Kultūros paveldo teritorijoje

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo atlikti pastato, esančio Aušros g. 44, Kaunas (du unikalūs numeriai 4400-0408-2553:7964 ir 4400-0379-3816:5571, bendras plotas 2067,7 kv. m. pažymėtas plane 2D3p)  paprastojo remonto darbus  (toliau – Darbus), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Pastatas randasi Kultūros paveldo teritorijoje. Darbus Rangovas turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti. Medžiagų tipai ir spalvos derinamos su užsakovu.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

- Rangovas privalo į kainą įsivertinti palipimo / pakėlimo priemones, medžiagas, mechanizmus.

- Rangovas, atlikęs Darbus, pateikia naudotų medžiagų sertifikatus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas.

- Rangovas gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti.

- Darbai atliekami darbo dienomis ir darbo valandomis, nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

- Rangovas teikdamas komercinį pasiūlymą darbams, kartu privalo pateikti ir lokalinę sąmatą. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti patikslintus detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos bendra suma negali skirtis nuo sumos, nurodytos lokalinėje sąmatoje, pateiktoje kartu su pasiūlymu. Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.

- Rangovas privalo pasirašyti statybvietės perėmimo aktą inicijuotą Užsakovo.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

- Rangovas gali atvykti ir apžiūrėti objektą, prieš tai suderinęs dieną ir laiką su Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus Kauno regiono grupės techninės priežiūros inžinieriumi Giedriumi Širviu, tel. Nr. +37066659309 ar el. p. giedrius.sirvys@turtas.lt.

II. Darbų aprašas ir kiekiai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dalinis stogo dangos (skardos) atpalaidavimas ir pakėlimas, atstatymas prieigai | m | 126 |
| 2 | Lokalinis dangos, grebėstų ir plėvelės nuardymas prieigai prie mūrločio | m2 | 40 |
| 3 | Biologiškai pažeistos medienos (puvinio) išpjovimas ir pašalinimas | kompl | 1 |
| 4 | Naujo mūrločio montavimas (be antipireno) | m | 15 |
| 5 | Gegnių „protezavimas“ šoniniais dvitėjais elementais | Vnt. | 12 |
| 6 | Mūrločio fiksavimas srieginiais ankeriais į mūrą perforuojant | Vnt. | 30 |
| 7 | Izoliacinio sluoksnio (ruberoido) įrengimas po nauju mūrločiu | m | 15 |
| 8 | Prailginto laštakio snapelio (5-6 cm) formavimas ir montavimas | m | 146 |
| 9 | Sraigtai, kniedės, hermetikai ir RAL spalvos parinkimas pagal suderinimą su KPD | Kompl. | 1 |
| 10 | Stogo grebėstavimas naujam čerpių imitacijos plieninės stogo dangos ruožui | m2 | 126 |
| 11 | Laštakio montavimas | m | 126 |
| 12 | Plieninės čerpių imitacijos stogo dangos montavimas prieš tai įrengiant difuzinę plėvelę | m2 | 154 |
| 13 | Jungčių sandarinimas poliuretaniniu hermetiku ties mūrvinėmis | m | 80 |
| 14 | Esamų latakų laikiklių (kablių) geometrijos koregavimas, siekiant atkurti projektinį nuolydį į įlajas | Vnt. | 45 |
| 15 | Latakų sandūrų ir galinių dangtelių revizija, senų hermetikų šalinimas ir pertepimas | Vnt. | 22 |
| 16 | Pažeistų lietvamzdžių alkūnių ir laikiklių keitimas / sutvirtinimas | Vnt. | 12 |
| 17 | Lietaus nuotakinės sistemos praplovimas aukšto slėgio srove, tikrinant vandens nutekėjimo efektyvumą | Kompl. | 1 |

III. Aplinkos apsaugos kriterijaus taikymas.

Rangovas, atlikdamas darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.3 punktas), t. y. Rangovas darbų atlikimo metu:

Transportuojant visas darbų vietoje susidarančias atliekas iš darbų atlikimo vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

Mažina medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

Pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

PRIDEDAMA:

TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdinė forma, 1 lapas.

TS priedas Nr. 2. Stogo nuotraukos, 2 lapai.

TS priedas Nr. 1.

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2.

Stogo nuotraukos

_________________________