UKMERGĖS RAJONO VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS PLĖTROS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ukmergės rajono vaizdo sistemos(toliau -Sistemos), plėtros, atnaujinimo, aptarnavimo paslaugų techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) nustatomi minimalūs reikalavimai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – Sistemos atnaujinimo ir plėtimo darbai, kamerų ir jų diegimo darbai, vaizdo įrašymo įrenginių ir jų diegimo darbai, duomenų perdavimo ir aptarnavimo paslaugos, kurios susideda iš:

  - Naujų kamerų įrengimo, eksploatacijos ir priežiūros paslaugų. Kamerų vietos nurodytos Techninės specifikacijos priede.

  - Nuolatinio vaizdo perdavimo paslaugos iš kamerų į vaizdo įrašymo sistemą ir į operatoriaus darbo vietą (Vytauto g. 109, Ukmergė, Ukmergės rajono policijos komisariatas).

  - Vaizdo įrašymo ir transporto numerių atpažinimo sistemoms reikalingų resursų suteikimą, įskaitant programinę įrangą, jos sukonfigūravimą ir parengimą eksploatacijai bei palaikymą-priežiūrą sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Kitos pilnam sistemos veikimui reikalingos įrangos (duomenų perdavimo) įrengimas ir palaikymas.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Paslaugų teikimo pradžia ir jos teikimo trukmė nurodyta sutartyje. Paslaugos pradedamos teikti po stebėjimo sistemos įrengimo darbų, kurių trukmė naujų kamerų vietose ne ilgiau kaip 3 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Įrengimo laikas nėra įtraukiamas į bendrą paslaugų teikimo 36 mėn. trukmę. Paslaugų teikimo  pradžios terminas negali būti pratęstas.

  - Už visos paslaugai teikti reikalingos įrangos įsigijimą atsakingas Tiekėjas;

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą prekių ir paslaugų apimtį;

  - Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų;

  - Naujos vietos turi arba turės įrengtą elektros maitinimą. Naujai įrengiamose kamerų vietose elektros maitinimo linijas atves Perkančiosios organizacijos paskirti rangovai. Tiekėjas privalės  bendradarbiauti su Perkančiosios organizacijos paskirtais rangovais, teikti visą reikiamą informaciją bei sudaryti sąlygas tinkamas elektros linijų įrengimo darbų atlikimui. Už suvartotą elektros energiją kamerų įrengimo vietose apmoka Užsakovas.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad Užsakovo patalpose operatoriaus darbo vietoje (Vytauto g. 109, Ukmergė, Ukmergės rajono policijos komisariatas) kameromis būtų galima stebėti seniūnijų viešąsias erdves ir kelius;

  - Duomenų perdavimas turi būti atliekamas naudojant uždarą duomenų perdavimo tinklą tarp įrenginių. Duomenų perdavimo tinklas negali būti naudojamas kitoms reikmėms, išskyrus vaizdo duomenų perdavimui. Duomenų perdavimo tinklas ir/ar tinklo infrastruktūra turi būti Tiekėjo arba nuomojama ar kitais būdais prieinama (Tiekėjas turi pateikti sutartis ir/ar  kitus rašytinius įrodymus su duomenų perdavimo tinklo infrastruktūros savininku, kad duomenų perdavimo tinklas ir jo infrastruktūra bus prieinama visu sutarties laikotarpiu);

  - Duomenų perdavimo tinkle informacija (vaizdas, duomenys) turi būti perduodama tik TCP/IP protokolu;

  - Tiekėjas turi užtikrinti duomenų perdavimo saugumą vaizdo stebėjimo sistemos tinkle nepriklausomai nuo naudojamo duomenų perdavimo būdo. Negali būti naudojami duomenų perdavimo sprendimai, pagrįsti duomenų perdavimu viešaisiais tinklais (INTERNET), ar naudojamos tuneliavimo per atvirus interneto tinklus technologijos (GRE, IPSeC ir t.t.) ir turi būti apsaugotas nuo  DDoS tipo atakų.

  - Jei bus naudojamos bevielio ryšio technologijos duomenų perdavimui: turi būti naudojami licencijuoti radijo dažniai (turi būti pateikti RRT leidimai arba jų kopijos naudoti dažnius). Suderinimai, išlaidos už radijo dažnių licencijavimą, naudojimą, bei su tuo susiję mokesčiai, tenka Tiekėjui.

  - Siūlomos ryšio prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas privalo būti ne mažesnis kaip 98 %.

  - Tiekėjas turi užtikrinti Sistemos eksploatacinę priežiūrą sutarties galiojimo laikotarpiu; remontuojant ar keičiant sugedusius įrenginius, jų charakteristikos negali būti bloginamos;

  - Įrangai turi būti suteikiama gamintojo garantija, ne mažesne nei nurodyta techninėje specifikacijoje.

  - Tiekėjas turi garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos Tiekėjo darbo kokybės, blogos konstrukcijos ar netinkamų medžiagų.

  - Išaiškėjus ar atsiradus defektams, Užsakovui raštu praneša apie juos Tiekėjui ir nurodo terminą, iki kurio defektai turi būti ištaisyti. Į Tiekėjo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas:

  - vaizdo stebėjimo sistemų techninės ir programinės įrangos funkcinių sutrikimų ištaisymas;

  - vaizdo stebėjimo sistemų įrenginių fizinių trūkumų, atsiradusiu dėl nekokybiškos įrangos, pašalinimas arba įrenginių pakeitimas naujais;

  - vaizdo stebėjimo sistemų programinės įrangos nekorektiško veikimo/defektų (angl. bugs), ištaisymas, naudojant programinės įrangos gamintojo parengtus;

  - Vaizdo stebėjimo sistemų įrengimo darbų defektų šalinimas.

  - Gedimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 8 val. (neįskaitant reagavimo laiko) nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Nekritiniai gedimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 72 val.  darbo dienomis (neįskaitant reagavimo laiko) nuo pranešimo apie gedimą gavimo ar užfiksavimo.

  - Stebėjimo sistemos komponentų pristatymas ir tiekimas, kai atsiranda poreikis keisti vaizdo stebėjimo sistemos komponentus dėl gedimų arba nusidėvėjimo aptarnavimo laikotarpiu yra Tiekėjo atsakomybė.

  - Sistemos profilaktika turi būti atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėnesius, o profilaktikos metu kiekvienoje kameros sumontavimo vietoje Sistemos iš dalies ar visiškai neveiks ne ilgiau nei 4 valandas;

  - Tiekėjas turi turėti visą parą veikiančią stebėjimo (monitoringo) platformą, kurioje būtų visą parą stebimi kamerų, vaizdo įrašymo sistemos, duomenų perdavimo tinklo parametrai ir esant gedimui atitinkamai reaguojama.

  - Darbui su Sistema atliekami ne trumpesni nei 5 valandų personalo mokymai;

  - Visus Sistemos vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo ir visus kitus būtinus darbus pilnam sistemos funkcionavimui turi atlikti Tiekėjas savo lėšomis ir reikalinga apimtimi;

  - Pagal šią Techninę specifikaciją įrengta Sistema turės užtikrinti visų įrengtų kamerų signalų nepertraukiamą perdavimą, skaitmeninį įrašymą ir nuolatinį automatinį jo išsaugojimą lokaliuose įrašymo įrenginiuose, fiksuojant įrašomos informacijos datą ir tikslų laiką ne mažiau kaip 30 parų (įrašymo dažnis kiekvieno kameros srauto ne mažiau 25 kadrai/sek., skiriamoji geba ne mažesnė kaip maksimali vaizdo sensoriaus rezoliucija, suspaudimas ne didesnis nei vidutinius / „medium“ ar lygiavertis.

  - Tiekėjas savo pastangomis privalo atlikti visus diegimui būtinus techninės ir programinės įrangos konfigūravimo darbus ir užtikrinti ryšį tarp įdiegtų Sistemos įrenginių.

  - Tiekėjas turi įdiegti plečiamos Sistemos naujas „exacqVision Enterprise“ programinės įrangos licencijas su naujausia rinkoje esančia versija su naujomis kameromis.

  - Tiekėjas turi įdiegti plečiamos Sistemos naujas „Trafis“ transporto priemonių numerių apdorojimo ir atpažinimo programinės įrangos licencijas su naujausia sutarties vykdymo metu rinkoje esančia  versija, į siūlomas naujas numerių atpažinimo ir nuskaitymo kameras.

  - Visa siūloma įranga turi būti sumontuota ir sėkmingai veikianti panašiomis į Lietuvos klimatines sąlygas t. y. žiemos sezonas (ne mažiau nei 4 mėn.) veikiant neigiamai temperatūrai ir kitiems nepalankiems veiksniams.

- REIKALAVIMAI APTARNAVIMO PASLAUGOMS

  - Turi būti užtikrintas įrengtos Sistemos aptarnavimas, techninė priežiūra bei kitų, su įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos įrenginių (vaizdo įrašymo įrenginių, kamerų, operatoriaus darbo vietos) eksploatacija susijusių paslaugų (pvz. licencijų atnaujinimo, darbo vietos optimizavimo) teikimas;

  - Sistemos planinės techninės profilaktikos darbai turi būti vykdomi nustatytu dažnumu pagal Sistemos planinės techninės profilaktikos darbų apimtis;

  - Sistemos planinės techninės profilaktikos darbų apimtys visą sutarties galiojimo laiką yra vienodos;

  - Sistemos planinės techninės profilaktikos darbai turi būti fiksuojami Tiekėjo informacinėje sistemoje eksploatacijos žurnale.

  - Sistemos planinės techninės profilaktikos darbai:

    - ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį:

- patikrinti vaizdo įrašymo įrenginių nustatymus ir esant reikalui juos nustatyti iš naujo;

- patikrinti kamerų maitinimo šaltinių įtampą ir atlikti būtinus reguliavimus.

    - ne rečiau kaip vieną kartą per metus:

- patikrinti kamerų darbo režimus ir juos tinkamai sureguliuoti;

- patikrinti vaizdo signalo lygį ir esant reikalui atlikti reikalingus signalo lygio reguliavimus;

- patikrinti kamerų transliuojamo vaizdo kokybę ir esant reikalui atlikti reikalingus reguliavimus;

- atlikti kamerų lauko korpusų veikimo patikrinimą;

- patikrinti kamerų lauko korpusų hermetiškumą ir atlikti jų valymą, pateikti kamerų nuotraukas prieš ir po valymo;

- patikrinti kamerų tvirtinimo prie atramų patikimumą;

- atlikti kitų Sistemos bendrą įrenginių profilaktiką.

- REIKALAVIMAI ĮRANGAI

  - Reikalavimai viešųjų erdvių stebėjimo valdomoms vaizdo kameroms (2 vnt.):

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija, patvirtinanti nurodytus reikalavimus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |  |
|  | Ne mažiau nei objektyvas su 1/2.8“ 5 megapikselių CMOS sensoriumi; |  |
|  | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 2560 x 1920 pikseliai; |  |
|  | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: - spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.06 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.02 lx; |  |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 200 m |  |
|  | Objektyvai ne prasčiau kaip P-iris technologija, |  |
|  | Optinis priartinimas ne mažiau 30 kartų |  |
|  | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos; |  |
|  | Kameros sukimosi greičio diapazonas horizontalioje plokštumoje ne prasčiau nei 0.04° - 300°/s |  |
|  | Ne mažiau 200 iš anksto užprogramuotų kameros pozicijų palaikymas |  |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne prasčiau kaip nuo 1/10000 s iki 1/4 s; |  |
|  | Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) |  |
|  | Ne mažiau 30 kadrų per sekundę prie maksimalios MP raiškos |  |
|  | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB; |  |
|  | Palaikomas vaizdo stabilizavimas (EIS) |  |
|  | Integruotas kameros nuokrypio sensorius (Gyro) |  |
|  | Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų per sensorių |  |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių |  |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |  |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |  |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265; |  |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T) |  |
|  | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast, SIP |  |
|  | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas |  |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |  |
|  | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas.: Linijos kirtimas Susibūrimų detekcija Vaizdo suprastėjimo detekcija Objektų detekcija ir klasifikavimas pagal klases: (Automobilis, žmogus, dviratis) Galimybė klasifikuoti objektus pagal spalvą |  |
|  | Kamera turi turėti analitinį įrankį aptinkantį kameros uždengimą arba akinimą |  |
|  | „SmartDefog“ ar lygiavertės funkcijos palaikymas |  |
|  | Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas; |  |
|  | SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB |  |
|  | Palaikyti SD arba SDHC arba SDXC kortelėje esančių duomenų šifravimą. |  |
|  | Palaikyti įrašymo galimybę į SD arba SDHC arba SDXC kortelę; |  |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių; |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +55ºC; |  |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |  |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |  |
|  | Turi turėti IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |  |
|  | Komplektuojama su reikiamais laikikliais |  |
|  | Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažiau nei 60 mėn. |  |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su kartu turima „exacqVision Enterprise“ vaizdo programine įranga. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba turi būti pateiktas gamintojo raštiškas patvirtinimas, patvirtinantis šį reikalavimą. |  |
|  | Turi būti nauja, nenaudota, gamykliškai neatnaujinta (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |
|  | Gamintojo garantija kamerai ne mažesnė nei 60 mėnesių |  |

  - Reikalavimai viešųjų erdvių stebėjimo stacionariai vaizdo kamerai (1 vnt.):

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija, patvirtinanti nurodytus reikalavimus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |  |
|  | Viename „Bullet“ tipo diena/naktis vaizdo kameros korpuse turi būti įrengti ne mažiau 1 vaizdo jutiklis |  |
|  | Vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/2.9“, ne blogiau kaip CMOS technologijos, raiška ne mažesnė nei 5Mpix |  |
|  | Jautrumas šviesai: -spalvotam vaizdui iki arba lygus 0.1 lx; -juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo iki arba lygus 0.01 lx; |  |
|  | Turi būti įrengtas infraraudonųjų spindulių pašvietimas (integruotas kameroje arba išorinis), taip užtikrintų matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 30 m jutikliui jo stebėjimo kryptimi. |  |
|  | Kiekvieno jutiklio objektyvo židinio nuotolis ne blogesnis nei 2.8-13.5 mm |  |
|  | Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. Objektyvai turi būti motorizuoti. |  |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nemažesnis kaip nuo 1/8000 s iki 1/4s; |  |
|  | Turi būti užtikrintas viešųjų erdvių filmavimas ne mažiau 30 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai. |  |
|  | Turi būti įdiegta WDR (Wide dinamic range) funkcija ne mažiau 120 dB; |  |
|  | Ne mažiau nei 10 individualių privatumo maskavimų |  |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų kodavimo režimas; |  |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažintų perduodamo vaizdo kadrų dažnumą ir kokybę, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |  |
|  | Turi būti palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265 arba lygiaverčiai |  |
|  | Ryšio sąsaja RJ45, ne blogesnė nei 100Base-T; |  |
|  | Palaikomi duomenų perdavimo ir valdymo protokolai: TCP, SNMP v.2 ir v.3, SNMP, IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP |  |
|  | Kamera turi turėti perdažomą apsauginį metalinį ar aliumininį korpusą, atitinka IP66 ir IK10 apsaugos sąlygų klases. Perdažius kameras turi būti išlaikoma kameros gamintojo garantija pilna apimtimi. Galimybė perdažyti kamerą išlaikant gamintojo garantijas turi būti įvardinta kameros gamintojo specifikacijoje arba laisvos formos kameros gamintojo išduotas raštas Kamerų vizualinis apipavidalinimas turi būti iš baltos ir / arba pilkos spalvos paletės ir neišsiskirti iš bendro miesto vaizdo bei jo nedarkyti. Jei montavimo vietoje esanti atrama yra tamsaus atspalvio (tamsiai pilka, antracito ir pan.) arba esama kamera yra - kameros korpusas privalo būti nudažytas panašaus atspalvio spalva. Konkretų spalvos kodą parenka tiekėjas atsižvelgęs į esamų atramų natūralų nublukimą. |  |
|  | Turi būti palaikomi standarto ONVIF S profilis arba lygiaverčiai. |  |
|  | SD arba SDHC arba SDXC arba lygiavertis kortelės lizdas. Komplektuojama su ne mažiau kaip 1TB atminties kortele, skirta vaizdo įrašams saugoti. |  |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių, |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +50ºC; galimybė paleisti kamerą esant -30 ºC temperatūrai (cold start) |  |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu (parenka tiekėjas pagal kameros vietą) |  |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su naudojama „exacqVision“ vaizdo programine įranga. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą |  |
|  | Gamintojo garantija kamerai ne mažesnė nei 60 mėnesių |  |

  - Reikalavimai transporto numerių atpažinimo kameroms (3 vnt.):

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija, patvirtinanti nurodytus reikalavimus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |  |
|  | Integruotas arba išorinis IR LED prožektorius, užtikrinantis kokybišką numerių nuskaitymą. |  |
|  | Kamera turi atpažinti transporto priemonių valstybinius numerius, nemažiau dvejose eismo juostose, bet kurio paros metus ir judant transporto priemonei iki 200 km/h greičiu. Atpažinimo tikslumas turi būti ne mažesnei nei 99% iš visų tinkamai užfiksuotų transporto priemonių numerių. Kamera turi perduoti vaizdo įrašymo programinei įrangai užfiksuotą ir atpažintą transporto priemonės valstybinį numerį, kryptį, markę, modelį, tipą (klasę), spalvą, laiką ir kitus duomenis. |  |
|  | Vaizdo kamera turi turėti du vaizdo modulius sumontuotus viename korpuse. Vieną dedikuotą (OCR ) valstybinių numerių nuskaitymui, kitą, spalvoto vaizdo sensorių bendram vaizdui. |  |
|  | Kamera turi galėti įvertinti judančios transporto priemonės greitį |  |
|  | Numerių nuskaitymo kameros sensoriaus vaizdo raiška ne mažiau 3.2Mpix ir Kameros spalvoto sensoriaus raiška ne mažiau 2Mpix |  |
|  | Numerių nuskaitymo sensoriaus palaiko ne mažiau 60 kadrų per sekundę. Spalvoto vaizdo sensorius palaiko me mažiau 30 kadrų per sekundę |  |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H265 |  |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (100Base-TX/10Base-T) |  |
|  | Ne mažiau 1x USB 3.0 jungtis |  |
|  | Turi būti galimybė integruoti su trečiųjų šalių vaizdo stebėjimo sistemomis |  |
|  | Turi būti galimybė prijunti papildomus daviklius (oro kokybės sensoriai) |  |
|  | Turi būti integruota atminties kortelės laikinam duomenų saugojimui. Atminties kortelės darbinių temperatūrų diapazonas neturi būti mažesni nei pačios kameros. Turi būti galimybė šifruoti atminties kortelės duomenis |  |
|  | Turi būti galimybė praplėsti kameros duomenų talpą iki 1TB |  |
|  | Turi būti galimybė siųsti IP pranešimus (HTTP post formatu arba lygiaverčiu) į nemažiau kaip 2 skirtingus serverius (virtualias mašinas) |  |
|  | Turi būti galimybė (white/black/no list) sąrašų valdymo, su nepriklausomu veiksmu kiekvienam sąrašui |  |
|  | Esant poreikiui ir įsigijus papildomas licencijas turi būti galimybė aktyvuoti šis analitikas: - Prieš eismą važiuojančių transporto priemonių detekcija - Sustojusių transporto priemonių aptikimo detekcija - Motociklininkų be šalmo detekcija |  |
|  | Turi būti palaikomas ONVIF komunikacijos protokolas |  |
|  | Turi būti palaikomi AES256 Advanced Encryption ir SHA2 Secure Hash Algorithm 2 standartai arba lygiaverčiai |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +50ºC; galimybė paleisti kamerą esant -30 ºC temperatūrai (cold start) |  |
|  | Turi turėti ne žemesnę kaip IP66 apsaugos klasę nuo aplinkos sąlygų klasę |  |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu (parenka tiekėjas pagal kameros vietą Kameros korpusas turi būti su „stogeliu“ apsaugančiu nuo akinimo; Kameros turi būti pilnai suderinamos su naudojama „exacqVision“ vaizdo programine įranga.ir esama transporto priemonių numerių atpažinimo „Trafis“ programine įranga. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba turi pateikti programinės įrangos gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą. |  |
|  | Gamintojo garantija kamerai ne mažesnė nei 60 mėnesių |  |

  - Reikalavimai vaizdo įrašymo įrenginiams (5 vnt.):

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija, patvirtinanti nurodytus reikalavimus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
|  | Gamintojas, modelis |  |
|  | Turi būti „DIN“ tipo tvirtinimas |  |
|  | Turi būti atsparus vibracijomis. |  |
|  | Turi būti procesorius ne mažiau 4 branduolių. Kiekvieno branduolio taktinis dažnis ne mažiau kaip 1,5Ghz. |  |
|  | Turi būti operatyviosios atminties RAM ne mažiau kaip 4GB |  |
|  | Turi būti kietasis diskas vaizdo duomenų saugojimui – ne mažiau kaip 1x2TB SSD |  |
|  | Turi būti suderinamas su Windows ir Linux Operacinėmis sistemomis |  |
|  | Turi būti video išėjimai ne mažiau kaip 1x HDMI, 1x DP |  |
|  | Turi būti tinklo jungtys ne mažiau kaip 2x RJ45 1Gbps |  |
|  | Turi būti USB jungtys ne mažiau kaip 2x USB 3.0 standarto |  |
|  | Maitinimo įtampa turi būti ne didesnė kaip 12VDC ir galia iki 15W |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo (-20°C to +50°C) |  |
|  | Turi būti komplektuojamas kartu su neprasčiau IP54 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę atitinkančiu komutaciniu skydu |  |
|  | Gamintojo garantija turi būti ne mažesnė nei 60 mėn |  |
|  | Turi būti naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

Techninės specifikacijos priedas

Kameros ir jų stebėjimo vietų sąrašas

| Eil. Nr. | Kamerų diegimo vietos | Preliminari koordinatė | Kamerų kiekis | Kamerų tipas | El. maitinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nuotekų k., Lyduokių sen., Ukmergės r. | 55.264307, 24.848262 | 1 | Numerių atpažinimo kamera | Yra |
|  | Pabaiskas, Pabaisko sen., Ukmergės r. | 55.167803, 24.766498 | 1 | Valdoma kamera | Yra |
|  | Liepų g. 2, Liaušiai, Šešuolių sen., Ukmergės r. | 55.215225, 24.992215 | 1 | Valdoma kamera | Yra |
|  | Parko g., Šešuoliai, Šešuolių sen., Ukmergės r. | 55.179036, 24.967148 | 2 | Numerių atpažinimo kamera Stacionari kamera | Yra |
|  | Laičių k., Pivonijos sen., Ukmergės r. | 55.287682, 24.711308 | 1 | Numerių atpažinimo kamera | Yra |

*Tikslios kamerų įrengimo vietos turi būti derinamos su Užsakovu projektavimo metu.